Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie domów jednorodzinnych z zabudowie bliźniaczej

WNIOSKODAWCA:

P.P.H.U RADEX

JOLANTA KULIGOWSKA

06-500 Mława

ul. Romana Dmowskiego 4

NIP 5691083674

OPRACOWAŁ:

SOL-GAP CONSULTING Sylwia Kozicka,

ul. Mikołajczyka 4/18, 06 – 400 Ciechanów

Raport wykonał Piotr Kozicki – specjalista ds. ochrony środowiska w dniu 30.07.2025 r.

MŁAWA 2025 r.

SPIS TREŚCI

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ………………………………………………………………………………. 8

- OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ………………………………………………………..…… 9

- OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ……... 12

  - POWIETRZE ATMOSFERYCZNE …………………………………………………………………………….….. 12

  - WODY POWIERZCHNIOWE …………………………………………………………………...………………….. 12

  - WODY PODZIEMNE ……………………………………………………………………………..…………………… 14

  - BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU I CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH ………………………………………………………………………...……………….. 17

  - OBSZARY OBJETE OCHRONĄ …………………………………………………………………...……………….. 19

3.5.1. Parki krajobrazowe …………………………………………………………………………….…………………. 19

3.5.2. Parki krajobrazowe ……………………………………………………………………………………………….. 19

3.5.3. Rezerwaty przyrody ………………………………………………………………………………………………. 19

3.5.4. Obszary chronionego krajobrazu …………………………………………………..……………………….. 19

3.5.5. Natura 2000 …………………………………………………………………………………………….……………. 20

3.5.6. Pomniki przyrody ………………………………………………………………………..………………………… 20

3.5.7. Stanowiska dokumentacyjne …………………………………………………………..……………………… 21

3.5.8. Użytki ekologiczne ………………………………………………………………………………..……………….. 21

3.5.9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ………………………………………………..…………………….. 21

3.5.10. Obszary wodno-błotne ...………………………………………………………………………………….…… 21

  - OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ……….. 22

- OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW ………………………………………………………………. 23

  - WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ………………………………………………. 23

  - RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY ………………………………………………………………. 24

  - WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM JEDGO WYBORY ……………………………………………………………………………………………………...………….. 25

- OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ………………………………………………………………….. 25

  - OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW ………………………………………………………..…………………… 25

  - POWAŻNA AWARIA PRZEMYSŁOWA ORAZ TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ………………………………………………………………………………….……………………… 25

- UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA .26

  - LUDZI, POWIETRZE …………………………………………………………………………………….…………… 26

  - ZWIERZĘTA, ROSLINY I SIEDLISKA PRZYRODNICZE ……………………………………..………….. 26

  - WODY POWIERZCHNIOWE, PODZIEMNE I STOSUNKI WODNE OBSZARU ……………..…… 26

  - POWIERZCHNIE ZIEMI, Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI, KLIMAT KRAJOBRAZ …………………………………………………………………………………………………………….. 27

  - DOBRA MATERIALNE ……………………………………………………………………………...……………….. 27

  - WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA ………………..………. 27

  - USTALENIA PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM …………………………...….. 27

  - USTALENIA PLANU ZAPOBIEGANIA SKUTKOM SUSZY …………………………………………...…. 27

  - USTALENIA PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH ………………………………….……………. 31

  - USTALENIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ……. 35

- OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z: …………………………………… 37

  - ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ……………………………………………………….…………….. 37

  - WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA …………………………………………… 37

  - WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ……………………………………………………………………………………… 38

- PRZEWIDYWANE RODZAJE EMISJI ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIE WYNIKAJĄCE Z ETAPU BUDOWY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ……………………………………….. 40

- PRZEWIDYWANE RODZAJE EMISJI ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIE WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA …………………………………… 45

  - GAZY I PYŁU EMITOWANE DO POWIETRZA NA ETAPIE EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA …………………………………………………………………………..……………………… 45

  - HAŁAS EMITOWANY DO ŚRODOWISKA NA ETAPIE EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ……………………………………………………………………………………...………… 61

  - GOSPODARKA ODPADAMI NA ETAPIE EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ………………… 89

  - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA ETAPIE EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA …... 90

- PRZEWIDYWANE RODZAJE EMISJI ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIE WYNIKAJACE W ETAPU LIKWIDACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ……………………...……………. 91

  - GAZY I PYŁY EMITOWANE DO POWIETRZA NA ETAPIE LIKWIDACJI ………………….……… 91

  - HAŁAS EMITOWANY DO ŚRODOWISKA NA ETAPIE LIKWIDACJI ………………………..…...…. 92

  - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA ETAPIE LIKWIDACJI ……………………………..……..... 93

  - GOSPODARKA ODPADAMI NA ETAPIE LIKWIDACJI ……………………………………………......…. 93

- OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPESACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO …………………………………………………………………………………………..…… 94

  - OGRANICZENIE EMISJI ODPADÓW ……………………………………………..……………………..…...… 94

  - OGRANICZENIE EMISJI DO POWIETRZA ………………………………………………………...………..... 95

  - OCHRONA PRZED HAŁASEM …………………………………………………………………………...…..…… 96

  - OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO ………………………………………….……..…. 97

  - OCHRONA FAUNY, FLORY I OBSZARÓW CHRONIONYCH NA MOCY USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY …………………………………………….………...……. 98

- WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TCHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH ……………………………………………………..…...…………. 98

- ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM ………………………………………………..………………… 99

- PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI ………………………. 100

- TECHNOLOGIA STOSOWANA W NOWO URUCHAMIANYM LUB ZMIENIANYCH W SPOSÓB ISTOTNY INSTALACJACH I URZĄDZENIACH POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA, PRZY KTÓRYCH OKREŚLANIU UWZGLĘDNIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI …………………………………………………………………………….. ………………………..………………… 101

  - STOSOWANIE SUBSTANCJI O MAŁYM POTENCJALE ZAGROŻEŃ ……………………………… 101

  - EFEKTYWNE WYTWARZANIE ORAZ WYKORZYSTANIE ENERGII ……………………..……… 101

  - ZAPEWNIENIE RACJONALNEGO ZUŻYCIA WODY I INNYCH SUROWCÓW ORAZ MATERIAŁÓW I PALIW ……………………………………………………………………………….…………. 101

  - STOSOWANIE TECHNOLOGII BEZODPADOWYCH I MAŁOODPADOWYCH ORAZ MOŻLIWOSCI ODZYSKU POWSTAJĄCYCH ODPADÓW …………………………………...………… 101

  - RODZAJ, ZASIĘG ORAZ WIELKOŚ EMISJI …………………………………………………………………. 102

  - WYKORZYSTYWANIE PORÓWNYWALNYCH PROCESÓW I METOD, KTÓRE ZOSTAŁY SKUTECZNIE ZASTOSOWANE W SKALI PRZEMYSŁOWEJ …………………………………….….. 102

  - POSTĘP NAUKOWO-TECHNCZNY …………………………………………………………………...………. 102

- WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT ……. 102

- STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE …………………………………………………………………………………………..……………. 102

- ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU .117

- ZAŁĄCZNIKI ……………………………………………………………………………..………………………. 119

WSTĘP

Inwestor Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe RADEX Jolanta Kuligowska z siedzibą w Mławie przy ul. Romana Dmowskiego 4, wystąpi do Burmistrza Miasta Mławy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, polegającej na budowie piętnastu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w Mławie, przy ul. Leśny Zakątek na działkach o nr ewid. 459/37; 459/38 i 459/39, OBRĘB Mława Scalenie.

Na okoliczność powyższego sporządzono kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie, której organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mławie oraz Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie w celu uzgodnienia realizacji ww. inwestycji.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mławy postanowieniem zobowiązał do opracowania Raportu ooś., uwzględniając wymogi ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

# 1.   CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest analiza aspektów środowiskowych, związanych z planowaną inwestycją, polegającą na budowie piętnastu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w Mławie, przy ul. Leśny Zakątek na działkach o nr ewid. 459/37; 459/38 i 459/39, OBRĘB Mława Scalenie..

Planowana inwestycja związana z realizacją inwestycji zlokalizowana będzie w m. Mława, przy ul. Leśny Zakątek, pow. mławski, woj. mazowieckie na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 459/37; 459/38; 459/39, obręb: MŁAWA SCALENIE   i powierzchni łącznej – 1,2 ha.

Planowana do uruchomienia inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 55 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) - należy do instalacji związanej z zabudową mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Mławy z dnia 28 października 2024 r. znak: GPP.6727.1.36.2024.AD teren inwestycji w Mławie przy ul. Leśny zakątek położony jest na terenie dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

# OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Lokalizacja i obecny stan zagospodarowania terenu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE:

- Łączna powierzchnia działek na której realizowana będzie inwestycja 12 000 m2.

- łączna powierzchnia utwardzenia terenu po realizacji inwestycji ok. 9 000 m2 (łącznie z budynkami)

Obecnie nieruchomość stanowi nieużytek.

## Główne cechy charakterystyczne procesu budowy

Planowana budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanej na terenie nieruchomości w Mławie przy ul. Leśny Zakątek. Działki zostaną podzielone na działki o pow. ok. 0,10 ha. Po wydzieleniu działek inwestor rozpocznie budowę.  Powierzchnia budynków to ok. 130 m2. Szerokość drogi 10 metrów, będzie to droga wewnętrzna osiedlowa.

Projektowane budynki będą to budynki parterowe z użytecznym poddaszem, wolnostojące, dla 3 – 4 osób (jeden budynek w zabudowie bliźniaczej).

Na parterze zlokalizowane będą:

- garaż

- wiatrołap

- kotłownia

- hall

- WC

- pokój dzienny

- kuchnia

Na poddaszu znajdować się będą w zależności od zamówienia klienta:

- od 3 do 4 sypialni

- łazienka.

Budynek zwieńczony będzie dwuspadowym dachem.

Planowana inwestycja obejmowała będzie:

- przyłączenie do budynków sieci energetycznej

- przyłączenie do sieci gazowej

- przyłączenie do sieci wodociągowej

- budowa kanalizacji sanitarnej (zbiorniki bezodpływowe – szambo)

- utwardzenie terenów nieruchomości

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

• fundamenty – ławy betonowe z betony kl. B15 zbrojone konstrukcyjnie, wg. projektu konstrukcyjnego

• Ściany fundamentowe – z betonu klasy B15

• Ściany zewnętrzne warstwowe z suporexu24, ocieplone warstwą styropianu gr. 11 cm

i oblicowane cegłą kratówką gr. 12 mm

• Ściany wewnętrzne  konstrukcyjne – z cegły kratówki lub pustaków

• Ściany działowe – gr. 12 i 6 cm z cegły kratówki, pustaków ceramicznych, PGS lub płyt kartonowo-gipsowych

• Inne elementy żelbetowe – wg projektu konstrukcyjnego

• Nadproża – nadproża prefabrykowane typu L19 lub wylewane na mokro wg rys. konstrukcyjnego (jako oddzielny element konstrukcyjny lub poprzez obniżenie wieńca do górnego poziomu stolarki)

• Stropy – płytowe żelbetowe, gub. płyty 17 cm  wg. projektu konstrukcyjnego

• Schody wewnętrzne – żelbetowe wg. projektu konstrukcyjnego

• Kominy – przewody spalinowe i wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej kl 15 na zaprawie cementowo-wapiennej

• Konstrukcja dachu – krokwiowo-jętkowa z drewna sosnowego lub świerkowego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną

WYKOŃCZENIE DACHU:

• Izolacje – przeciwwilgociowa dostosowana do warunków gruntowych , paraizolacja: folia polietylenowa, termiczna: styropian lub wełna mineralna

• Podłogi i posadzki – pokoje, komunikacja – parkiet lub podłoga z desek; łazienki, kuchnia, komunikacja: terakota

• Tynki – wewnętrzne – cementowo-wapienne; zewnętrzne – tynk szlachetny cyklinowany, gruboziarnisty lub gładki lub obłożony płytką mrozoodporną klinkierową typu cegła

• Okładziny cokołów – okładzina kamienna lub płytki klinkierowe

• Malowanie o powłoki antykorozyjne:

– ściany i sufity: farba emulsyjna;

- kuchnia i łazienka: płytki ceramiczne;

- elementy drewniane dachu zostaną zabezpieczone środkiem grzybobójczym i p.poż

- elementy stalowe zostaną zabezpieczone farbą miniową i dwa razy pomalowane farbą olejną;

- stolarka zostanie zabezpieczona lakierem wodoodpornym

• Stolarka – drewniana lub z PVC, okna podwójnie szklone

• pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub blachodachówka

• Obróbki blacharskie:

- rynny, obróbki kominowe, okapiny – z blachy ocynkowanej

- rynny i rury spustowe – z tworzywa sztucznego w kolorze (zależy od zamówienia)

### Rodzaj stosowanych surowców

WODA:

Na terenie planowanego osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej będzie mogło zamieszkiwać 3 - 4 osób. Przy realizacji inwestycji będą pracowały 3 osoby.

Zużycie wody wyliczono na podstawie tabeli nr 1 nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).   Wskaźnik użyty do wyliczenia wielkości zużycia wody  2,4 m3/ miesiąc na jedną osobę. Z uwagi na to, że jest to zabudowa szeregowa to w jednym budynku bliźniaczym może zamieszkać 8 osób. (jeden budynek szeregowy połączony). Planowane jest wybudowanie 15 domów szeregowych, zatem 15 x 8 = 120 osób.

120 x 2,4 m3 =  288 m3/miesiąc x 12 miesięcy = 3456 m3/rocznie. Woda do osiedla dostarczana będzie z wodociągu miejskiego. Każdy budynek wyposażony będzie  w urządzenie pomiarowe w celu ewidencjonowania jej zużycia.

ŚCIEKI

Bytowe:

Na terenie inwestycji będą powstawały ścieki bytowe. Inwestycje stanowi budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Pomimo powyższego teren inwestycji nie posiada podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe kierowane będą do szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki „szambo” po czym wywożone na oczyszczalnię ścieków do Mławy.

Opadowe:

Działki nie są wyposażona w system kanalizacji deszczowej. Woda będzie wsiąkać w grunt części nieutwardzonej nieruchomości.

Poniżej przedstawiono orientacyjne ilości wód opadowych spływających z analizowanego terenu.

Ilość wód opadowych z dachów dla całości inwestycji wyniesie:

Qdeszcz = q x ᴪ x F [dm2/s]

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego = 130 dm3/s*ha

ᴪ - współczynnik spływu = 0,9

F – powierzchnia odwadniana = 0,5 ha (powierzchnia zabudowy dachów budynków)

Qdeszcz = 0,5 ha x 130 dm3/s*ha x 0,9 = 58,5 dm3/s

Wody te nie będą zanieczyszczone i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Skład wód opadowych

Uwzględniając charakter i lokalizacje inwestycji można przyjąć, iż jakość wód opadowych odpływających z powierzchni utwardzonych Firmy będzie kształtować się w sposób następujący:

• zawiesina ogólna: < 100 g/m3,

• substancje ropopochodne: < 15 g/m3,

co oznacza, iż nie będzie wymagane dodatkowe podczyszczanie wód opadowych.

W celu uniknięcia szkód na gruntach sąsiednich, zmiany stanu wody na gruncie a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, w kontekście zakazów, o których mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) inwestor planuje, nie utwardzać terenu wokół budynków a jedynie pod planowane budynki. Wody opadowe z terenu inwestycji po zrealizowaniu, poprzez grawitację będą odpływać na tereny nieutwardzone wokół zabudowań.

Wobec powyższego nie zachodzi konieczność regulowania stanu formalno prawnego w zakresie kierowania wód opadowych w sposób zorganizowany do ziemi.

ENERGIA:

Budynki zostaną podłączone do istniejącej sieci energetycznej w celu organizacji oświetlenia ich.  Zapotrzebowanie w energię elektryczną na terenie zakładu z istniejącej sieci elektroenergetycznej i wyniesie – ok. 6 MW/rok.

# OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Powietrze atmosferyczne

Z uwagi na brak konieczności uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie wprowadzania gazów i pyłów doi powietrza średnioroczne stężenia wybranych zanieczyszczeń przedstawiają zaczerpnięto z programu OPERAT FB:

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

Zakład:	P.P.H.U RADEX JOLANTA KULIGOWSKA

06-500 Mława, ul. Romana Dmowskiego 4

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | - | 280 | 40 | 4 |
| dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) | 7446-09-5 | 350 | 20 | 2 |
| tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) | 10102-44-0,10102-43-9 | 200 | 30 | 3 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - | - |
| benzen | 71-43-2 | 30 | 5 | 0,5 |
| węglowodory aromatyczne | - | 1000 | 43 | 4,3 |
| węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 | 100 |
| pył zawieszony PM 2,5 |  | - | 20 | 2 |

Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok

Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok

Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok

Budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej planowane do realizacji na terenie inwestycji wymagają ogrzewania. W związku z powyższym do ogrzewania budynków wykorzystane będą dwuzakresowe piece na gaz ziemny. Nie zachodzi obawa o uciążliwość w tym zakresie. Budynki zostaną wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej w dachu lub w ścianach bocznych, jedynie w celu wymiany powietrza w budynkach.

Aerodynamiczną szorstkość terenu zaczerpnięto z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).  Wynosi z0 = 2 (lasy).

## Wody powierzchniowe

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem RW200023268449 – Seracz. Przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Wisły, regionie wodnym Środkowej Wisły. Z uwagi na zakres i zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie będzie ono oddziaływać na jakość oraz ilość wód powierzchniowych.

Charakterystyka lokalizacji przedsięwzięcia pod względem jednolitej części wód (JCWP)

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonym kodem RW200023268449 – Seracz.

zlewnia bilansowa: Zlewnia Wkry :

- nazwa: „SERACZ:

- kod regionu wodnego – 2000SW (Środkowej Wisły)

- kod ekoregionu - 49

- długość jednolitej części wód – 42,94 km,

- powierzchnia zlewni – ok. 100,97 km2,

- typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (23),

- status – naturalna część wód,

- ocena stanu – zły,

- stan chemiczny – dobry,

- stan potencjału ekologicznego – poniżej dobrego,

- ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW – zagrożona,

- derogacje – 4(4) - 1, 4(4) - 2

Ogólna ocena stanu JCWP o nazwie Seracz została wykonana na etapie opracowywania Planów gospodarowania wodami. Zgodnie z załącznikiem nr 2 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stan JCWP został oceniony jako zły. JCWP nie została uznana za zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla JCWP zaliczonych do naturalnych części wód jest „ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód”, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu.

Najbliżej położoną rzeką przepływającą przez miasto Mława jest rzeka Mławka płynąca w odległości ok. 3,5 km na północny – zachód od inwestycji.

Jest to rzeka w północno-wschodniej Polsce, lewy dopływ Wkry o długości 43,4 km i powierzchni dorzecza 676 km². Płynie przez Wzniesienia Mławskie i Równinę Raciąską.

Rzeka powstaje z połączenia 3 strug wypływających z podmokłych łąk na północny wschód od Mławy (w okolicy wsi Białuty, Uniszki Zawadzkie i Sochy), a do Wkry uchodzi koło wsi Ratowo, powyżej Radzanowa. W miejscowości Ruda w latach 1971-76 wzniesiono tamę i utworzono zalew o powierzchni 32 ha.

Obszar gminy miejskiej Mława należy do obszaru dorzecza Wisły regionu wodnego Środkowej Wisły oraz zlewni Wkry. Główną oś hydrograficzną miasta tworzy rzeka Mławka. Rzeki w myśl Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały ujęte w podstawową jednostkę gospodarowania wodami zwaną jednolitą częścią wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych. Zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) w granicach gminy Mława wyróżnić można trzy JCWP - rzeczne.

Na terenie planowanego zamierzenia inwestycyjnego brak jest również ujęć ochorny wód śródlądowych. Najbliżej położony zbiornik to Zalew Ruda o pojemności użytkowej 529 tys. m3, wybudowany w 1976 roku na rzece Mławka. Zalew przeznaczony jest do nawadniania użytków rolnych w dolinie rzeki, jak również do celów rekreacyjnych. Powierzchnia zalewu wynosi 38 ha przy maksymalnym piętrzeniu wody oraz 24,3 ha przy minimalnym piętrzeniu. Spiętrzanie wody wynosi maksymalnie 5,1 m, a średnia głębokość 2 m. Długość w osi wynosi  2,2 km, a szerokość ok. 200 m. Zbiornik retencyjny i rekreacyjny położony w granicach administracyjnych gmin Iłowo, Lipowiec Kościelny i Mława.

Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Wisły jest dokumentem strategicznym, który opisuje stan wód w Polsce, wyznacza cele i zalecane zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód. APGW zawiera również listę inwestycji, które mogą pogorszyć stan wód, ale są niezbędne dla rozwoju gospodarki i przewidują kompensację wpływu środowiskowego.

Ocena jednolitych części wód w latach 2010-2015 została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 poz. 1482) oraz wytycznych GIOŚ.

Cele środowiskowe

Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I klasy. W obrębie miasta Ciechanów takie wody nie występują. Dla wszystkich JCWP celem środowiskowym jest osiągniecie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego w wyznaczonym czasie. W poniższej tabeli przedstawiono odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych dla analizowanych JCWP oraz termin osiągnięcia przez nie dobrego stanu.

W pobliżu zakładu nie występują zbiorniki wodne.

| Lp. | Nazwa JCWP (kod) | Typ abiotyczny | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką (PLRW200017268432) | potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód |
| 2. | Łydynia od źródeł do Pławnicy (PLRW20001726866) | potok nizinny piaszczysty (17) | naturalna część wód |
| 3. | Seracz (PLRW200023268449) | potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23) | naturalna część wód |

## Wody podziemne

Analizowana inwestycja znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr PL_GW_2300_49. Jednostka ta należy do regionu wodnego Środkowej Wisły i obejmuje swym zasięgiem część województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Poniżej przedstawiono mapę wybranej jednolitej części wód podziemnych wraz z zaznaczonym terenem inwestycji.

Charakterystyka lokalizacji przedsięwzięcia względem jednolitej części wód podziemnych (JCWPd)

- nazwa JCWPd - 49,

- powierzchnia – 5357,3 km2,

- liczba pięter wodonośnych – dwa,

- poziom Q1 – głębokość występowania warstw wodonośnych 5 - 150 m,

- poziom Q2 – głębokość występowania warstw wodonośnych 50 - 215 m,

- piętro neogeńskie - głębokość występowania warstw wodonośnych 150 - 250 m,

- ocena stanu ilościowego – dobry,

- ocena stanu chemicznego – dobry,

- ogólna ocena stanu JCWPd – dobry,

- ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego – niezagrożona,

- ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego – niezagrożona,

- derogacje – brak,

- zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania – 259600 m3/dobę,

- pobór wód (2011 r.) – 22953350 m3/rok,

- % wykorzystania zasobów - 24,2%.

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego w najbliższym otoczeniu miasta Mława znajdują się 2 udokumentowane zbiorniki wód podziemnych: GZWP nr 214 – „Zbiornik Działdowo” 
i GZWP nr 219 – „Zbiornik międzymorenowy rzeki Górna Łydynia” oraz 1 nieudokumentowany 
– GZWP nr 215 – „Subniecka Warszawska”.

Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego:

- w wodach podziemnych objętych korzystaniem nie mogą zachodzić zmiany ilościowe skutkujące trwałym obniżeniem statycznego poziomu zwierciadła wody w warstwach wodonośnych, a także pogorszeniem ich stanu chemicznego, wynikającego ze zmiany naturalnych warunków zasilania;

- pobory wód podziemnych nie mogą powodować:

1) trwałego obniżenia statycznego zwierciadła wód podziemnych w warstwach wodonośnych;

2) zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;

3) zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, a w szczególności dla ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych;

4) zanieczyszczenia użytkowych warstw wodonośnych wód podziemnych w wyniku ingresji zanieczyszczeń pochodzenia geogenicznego.

Ustalono następujące priorytety w korzystaniu z wód w kolejności od najwyższego:

1) zachowanie przepływu nienaruszalnego;

2) zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe;

3) produkcja artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;

4) potrzeby innych działów gospodarki.

Ocena wpływu gospodarki wodnej inwestycji na realizację celów środowiskowych

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych, niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Cel realizowany jest poprzez podejmowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:

- stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 PW,

- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 PW.

Cele środowiskowe

Cele środowiskowe zostały określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych (zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skażenie). Określenie celów środowiskowych dla wód podziemnych zostało wykonane na podstawie corocznych wyników oceny stanu obejmujące stan chemiczny i ilościowy opracowany w ramach PMŚ. Opracowanie to na zlecenie GIOŚ wykonuje PSH. JCWPd Nr 49 charakteryzuje się dobrym stanem zarówno ilościowym jak i chemicznym. Osiągnięcie przez nią celów środowiskowych nie jest zagrożone. Z tego w względu celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Realizując te cele podejmuje się w szczególności działania określone w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działań człowieka.

Funkcjonowanie planowanego zakładu, przy zakładanym rozwiązaniu w gospodarowaniu wodami opadowymi i magazynowaniem ich w zbiorniku na wody opadowe nie spowoduje bezpośredniego dopływu zanieczyszczeń, w tym szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, do wód powierzchniowych i podziemnych na terenie lokalizacji, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tych wód oraz nie będzie mieć negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego i jakościowego tych wód.

Działalność przedsięwzięcia w miejscu jego lokalizacji nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP, a więc nie spowoduje możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

JCWPd 49 charakteryzuje się znaczną rezerwą wód podziemnych. Zasoby dyspozycyjne, dostępne do zagospodarowania, wynoszą 259600 m3/dobę, co przy poborze aktualnym (2011 rok), wynoszącym 22953350 m3/rok i 62886 m3/dobę, daje procent wykorzystania zasobów (aktualny pobór w jednostce bilansowej) na poziomie ok. 24,2%.

Dla planowanego przedsięwzięcia, przy tak rozwiązanej gospodarce wodno-ściekowej, nie przewiduje się zagrożeń i negatywnego wpływu na środowisko.

Przewidywane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia gwarantują hermetyzację przedsięwzięcia w tym aspekcie. Dopuszcza się wprowadzanie (powierzchniowe) do ziemi wód opadowych nie wymagających oczyszczania.

Reasumując planowane przedsięwzięcie nie narusza zakazów obowiązujących w obszarach chronionych.

## Budowa geologiczna terenu i charakterystyka warunków hydrogeologicznych

Budowa hydrogeologiczna

W podziale fizyczno-geograficznym Mława położona jest w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregion Niziny Północnomazowieckiej, mezoregion Wzniesienia Mławskie.

Wzniesienia Mławskie to łagodnie pochylona w kierunku południowym wysoczyzna polodowcowa, ukształtowana w wyniku procesów akumulacji glacjalnej, podczas zaniku lądolodu stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Deglacjacja lądolodu przebiegała tu przy utrudnionym odpływie wód roztopowych na południe, stąd materiał skalny zawarty w topniejącym lodowcu był akumulowany w większości na miejscu.

Rzeźba glacjalna Wzniesień Mławskich odznacza się dość znacznym zróżnicowaniem geomorfologicznym i wysokościowym. Utworzyły się tutaj liczne, o zróżnicowanej wielkości 
(do 20-30 m) wypukłe formy, takie jak: moreny czołowe uformowane w równoleżnikowe ciągi oraz kemy i ozy. Pomiędzy nimi rozciągają się rozległe, płaskie, najczęściej podmokłe zagłębienia wytopiskowe.

Fragment Wzniesień Mławskich położony w granicach miasta dzieli się na dwie części. Południowa i centralna część Mławy leży na wysoczyźnie polodowcowej, gdzie koncentruje się praktycznie cała zabudowa miejska, zaś część północna w strefie czołowomorenowej. Lekko falista wysoczyzna polodowcowa odznacza się deniwelacjami – na terenach bezpośrednio sąsiadujących, dochodzącymi do 15 m, zaś spadki nie przekraczają 3-6o. Wyższe partie wysoczyzny to lekko wypukłe, kopulaste pagóry moreny dennej z pojedynczymi wzgórzami małych kemów i form szczelinowych. Wznoszą się one na wysokość od poniżej 150 m n.p.m. na zachodzie do ponad 170 m n.p.m. na wschodzie. Między nimi występują nieckowate zagłębienia wytopiskowe, dna których znajdują się na wysokości ok. 160 m n.p.m. na wschodzie, 150-155 m n.p.m. na północy, 145-150 m n.p.m. w centrum i poniżej 140 m n.p.m. na południu i zachodzie.

Zdecydowana większość zagłębień wytopiskowych jest wciągnięta w odpływ i przekształcona w dolinki lokalnych cieków. W południowej części Mławy znajduje się najniższy punkt na terenie miasta: 133,4 m n.p.m., położony w dolinie Seracza. Północna część miasta wkracza na równoleżnikowy ciąg mławskich moren czołowych porozcinanych dolinami odpływu marginalnego. Wzgórza morenowe o dość stromych i rozczłonkowanych zboczach osiągają wysokość względną ponad 20 m. Kulminacja 187,8 m n.p.m., to najwyższy punkt na terenie miasta. 
W większości zalesione wzgórza morenowe na północy miasta pozostają praktycznie niezabudowane.

W budowie geologicznej rejonu Mławy dominują utwory czwartorzędowe o zmiennej miąższości, od ok. 60-80 m na północy miasta do ok. 200 m na południowy zachód od centrum. Podłoże czwartorzędu tworzą trzeciorzędowe iły pstre pliocenu, których strop znajduje 
się na wysokości od ok. 50 m.p.p.m. w depresji na południowy zachód od centrum 
do ok. 100 m n.p.m. w rejonie przy północnej granicy miasta. Głębiej (160-200 m) leżą lądowe, mioceńskie piaski i mułki z wkładkami węgla brunatnego miocenu, a te z kolei spoczywają 
na piaskach i mułkach oligocenu. Strop oligocenu znajduje się na głębokości 280-320 m. Osady starszego czwartorzędu oraz górnego trzeciorzędu są sfałdowane glacitektonicznie oraz porozcinane przez erozję rzeczną (kopalne doliny) w okresach interglacjalnych i interstadialnych.

Na piętro czwartorzędowe składają się osady co najmniej sześciu zlodowaceń reprezentowane przez siedem cykli glacjalnych (młodsze zlodowacenie środkowopolskie – Warty, reprezentują dwie stadialne serie glacjalne rozdzielone utworami interstadialnymi). Każdy cykl składa się z przeważnie nieciągłego poziomu glin zwałowych oraz warstw transgresywnych i recesyjnych serii osadów zastoiskowych, wodnolodowcowych i niekiedy rzecznych o ograniczonym rozprzestrzenieniu i zmiennej miąższości. Utwory zlodowaceń najstarszych (Narwi i Nidy) występują wyłącznie w depresji podłoża podczwartorzędowego. Osady zlodowaceń Sanu, Wilgi, Odry i Warty mają większe rozprzestrzenienie. Powyższe osady pochodzenia glacjalnego są rozcięte przez stosunkowo wąskie i głębokie kopalne doliny rzeczne dwóch interglacjałów (kromerskiego i mazowieckiego). Są one wypełnione wodonośnymi osadami akumulacji rzecznej tworzącymi głębsze warstwy wodonośne czwartorzędu.

W strefie powierzchniowej na terenie Mławy występują utwory dwóch faz (ciechanowskiej i mławskiej) stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty) oraz utwory młodsze.

W centralnej, południowej i wschodniej części miasta na powierzchni wysoczyzny polodowcowej są to głównie utwory pochodzenia glacjalnego: gliny morenowe, bezstrukturalne piaski lodowcowe oraz piaski kemów. Ta ciągła warstwa ma od kilkunastu do 30 metrów miąższości i jest podścielona serią interstadialnych piasków rzecznych i wodnolodowcowych (płytsza warstwa wodonośna czwartorzędu). Na zachodzie wymienione osady glacjalne są na znacznym obszarze pokryte 3-8 metrową warstwą piasków wodnolodowcowych, zaś na północy i zachodzie przez piaski, żwiry i głazy moren czołowych osiągające do 20 m miąższości. Iły i mułki zastoiskowe zajmują niewielkie powierzchnie w obniżeniach w północnej i wschodniej części miasta, a także występują miejscami dość płytko pod piaskami wodnolodowcowymi i deluwialnymi.

Osady młodsze od zlodowacenia Warty występują głównie w różnego rodzaju obniżeniach. 
Są to peryglacjalne (zlodowacenie Wisły) i holoceńskie piaski rzeczne i deluwialne wypełniające doliny, cienkie (0,5 - 1,5 m), peryglacjalne eluwia piaszczyste występujące na osadach różnej genezy oraz holoceńskie utwory organiczne o miąższości nie przekraczającej 1,5 m. Ponadto w dnach i na zboczach obniżeń wysoczyzny leżą gliny deluwialne.

Wszystkie wymienione warstwy leżące w obniżeniach są nieciągłe – mają ograniczone rozprzestrzenienie i zmienną, przeważnie niewielką, miąższość. Istnieje możliwość, że w obniżeniach pod warstwą utworów rzecznych i deluwialnych, mogą występować kopalne osady organiczne i jeziorne reprezentujące interglacjał emski. Występowania takich osadów dotąd nie udokumentowano, ale analogie do podobnych obszarów wskazują na duże prawdopodobieństwo takiej sytuacji.

W okolicach Mławy przebiega granica ostatniego zlodowacenia. Moreny mławskie stanowią dział wodny Wisły i Narwi.

## Obszary objęte ochroną

Lokalizację form ochrony przyrody w stosunku do planowanej lokalizacji przedsięwzięcia opisano poniżej.

### Parki Narodowe

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze parku narodowego.

### Parki krajobrazowe

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze parku krajobrazowego.

### Rezerwaty przyrody

Na terenie omawianej inwestycji nie występują rezerwaty przyrody. Najbliżej zlokalizowanymi rezerwatami są: obszar NATURA 2000 DOLINA WKRY I MŁAWKI w odległości ok. 4,2 km w kierunku południowym.

### Obszary chronionego krajobrazu

Teren planowanej inwestycji położony jest w odległości ok. 1,6 km od Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z powyższym nie będzie naruszać zakazów określonych w rozporządzeniu tj.:

        - zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

Niemal każdy proces inwestycyjny pociąga za sobą niebezpieczeństwo zabijania zwierząt, a szczególnie niszczenia nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu. W przypadku analizowanej inwestycji nie przewiduje się niszczenia zieleni. Teren zostanie ogrodzony i zabudowany budynkami murowanymi oraz utwardzony w minimalnym stopniu. Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla ww. zakazu. Jest to teren nie eksploatowany.

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Zgodnie z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego zakaz nie dotyczy przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym. Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla terenów chronionych krajobrazowo z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew. W przedmiotowym miejscu inwestor nie prowadzi działalność działalności gospodarczej.

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

W ramach inwestycji nie przewiduje się wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu. Planowana inwestycja będzie polegała na budowie osiedla domków jednorodzinnych.

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

W ramach planowanej inwestycji nie będą prowadzone żadne prace ziemne zniekształcające rzeźbę terenu nieruchomości ani wpływające na charakter krajobrazu otoczenia.

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

W ramach inwestycji nie będą dokonywane zmiany stosunków wodnych.

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

W ramach planowanej inwestycji nie będą likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-błotne.

        - lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Najbliżej zlokalizowanym ciekami wodnymi względem projektowanych budynków są:

- stary rów oddalony o ok. 1,5 km w kierunku zachodnim.

### Natura 2000

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Doliny Wkry i Mławki PLB140008.

### Pomniki przyrody

Na terenie analizowanej inwestycji nie znajdują się pomniki przyrody.

### Stanowiska dokumentacyjne

W pobliżu analizowanej inwestycji nie występują żadne stanowiska dokumentacyjne.

### Użytki ekologiczne

Na terenie analizowanej inwestycji nie występują użytki ekologiczne.

### Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Teren analizowanego przedsięwzięcia położony jest poza zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi.

### Obszary wodno-błotne

Źródłem danych o mokradłach jest System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski wykonany przez Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych na zamówienie Ministra Środowiska dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Polsce mokradła naturalne i odwodnione występują na obszarze o powierzchni około 4,4 mln ha, co stanowi około 14,2% powierzchni kraju. Stosunkowo mało z nich ma charakter torfowisk.

Obszary wodno-błotne ustalone w Konwencji Ramsarskiej jest to potoczna nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody, który został podpisany 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku, zgodnie z artykułem 10. Pełna jej nazwa brzmi Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Jest otwarta do podpisania na czas nieokreślony, depozytariuszem jest Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (art. 9). Sporządzona w językach angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim; w razie rozbieżności tekst angielski jest rozstrzygający (art. 12). 2 lutego, w kolejne rocznice podpisania konwencji, obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.

Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające. Jest to 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych; naturalnych lub sztucznych stałych lub okresowych, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi.  W czerwcu 2011 roku objęte konwencją ramsarską były 1933 obszary o łącznej powierzchni ponad 189 mln hektarów. Do tej pory podpisało ją 169 krajów, a początkowymi sygnatariuszami w 1971 roku było 18 państw. Polska ratyfikowała konwencję w 1978 roku. Najwięcej obszarów wykazanych w spisie konwencji ma Wielka Brytania, a największą powierzchnię tych obszarów – Kanada.

Co trzy lata odbywają się spotkania uczestniczących w konwencji państw, a siedziba organizacji mieści się w Szwajcarii w mieście Gland. Za wdrażanie w Polsce postanowień konwencji ramsarskiej odpowiedzialny jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W Polsce na początku 2018 roku było 16 obszarów przyrody chronionej (łącznie prawie 152 tys. ha) wpisanych na listę konwencji ramsarskiej.

Wymienione obszary na terenie Polski przedstawia tabela poniżej.

| Nazwa | Data wpisania | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno | 22 listopada 1977 | 1189 ha |
| Park Narodowy Ujście Warty | 3 stycznia 1984 | 7956 ha |
| Rezerwat przyrody Jezioro Karaś | 3 stycznia 1984 | 815 ha |
| Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp | 3 stycznia 1984 | 1618 ha |
| Rezerwat przyrody Świdwie | 3 stycznia 1984 | 891 ha |
| Biebrzański Park Narodowy | 27 października 1995 | 59233 ha |
| Słowiński Park Narodowy | 27 października 1995 | 32744 ha |
| Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy | 27 października 1995 | 5324 ha |
| Narwiański Park Narodowy | 29 października 2002 | 7350 ha |
| Poleski Park Narodowy | 29 października 2002 | 9762 ha |
| Wigierski Park Narodowy | 29 października 2002 | 15085 ha |
| Rezerwat przyrody Jezioro Drużno | 29 października 2002 | 3068 ha |
| Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym | 29 października 2002 | 40 ha |
| Torfowiska Doliny Izery | 10 stycznia 2018 | 529,4 ha |
| Stawy Przemkowskie | 10 stycznia 2018 | 4605,4 ha |
| Ujście Wisły |  |  |

Inwestycja położona jest w całości poza ww. obszarami.

3.6 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Na terenie planowanej inwestycji, a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków. Brak jest również stanowisk archeologicznych.

Teren przewidziany pod ww. inwestycję położony jest poza tymi obszarami.

4.0 OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

Projektowane przedsięwzięcie jest wynikiem inicjatywy inwestora i wynika ze zwiększającego się potencjału Firmy. Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana ze środków unijnych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest efektem zwiększającego się potencjału ekonomicznego Inwestora i wynika ze względów ekonomicznych. Po analizie rynkowej inwestor planuje budowę budynków jednorodzinnych na terenie na którym nie prowadzi żadnej działalności.

## Wariant inwestorski

Wariant inwestorski został opisany w raporcie.

## Wariant alternatywny

Alternatywne warianty dla wszystkich przedsięwzięć dotyczą ich lokalizacji, zastosowania innej niż wnioskowana technologia, rodzaju budowy oraz zmiany w organizacji realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Warianty lokalizacyjne dotyczą umiejscowienia inwestycji w innym miejscu niż proponowane przez inwestora. Dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na uwarunkowania własnościowe terenu, oraz wynikające z braku planu zagospodarowania przestrzennego jak również z klasyfikacji bonitacyjnej gleby (V klasa) brak jest alternatywnych wariantów lokalizacyjnych.  Technologia budowy jest optymalna dla tego typu inwestycji. Inwestor wybrał rozwiązania, które w zadowalający sposób zapewniają ochronę środowiska naturalnego. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w jej rejonie. Z tego względu trudno jest wskazać wariant alternatywny, który odznaczałby się lepszymi parametrami środowiskowymi, mniejszym zużyciem surowców, itp.

Warianty organizacyjne polegają na zmianach w zakresie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia. Również w tym zakresie trudno jest wskazać bardziej optymalne rozwiązania pod względem środowiskowym niż te zaproponowane przez inwestora. Prace prowadzone będą tak, aby maksymalnie zapobiegać przedostaniu się do środowiska szkodliwych substancji. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie, co zapobiegać będzie negatywnemu wpływowi na środowisko. Realizacja inwestycji jest związana z prowadzeniem prac budowlanych. Inwestor przewidział również rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko w fazie eksploatacji.

Odpady powstające w czasie pracy zakładu będą selektywnie zbierane a następnie przekazywane odbiorcom trzecim w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Odbiorcy odpadów posiadać będą stosowne zezwolenia organów ochrony środowiska na gospodarowanie odpadami. Trudno, zatem jest wskazać inną organizację pracy, które odznaczałaby się znacznie mniejszymi emisjami do środowiska naturalnego. Prace budowlane prowadzone będą przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne posiadające uprawnienia i wiedzę merytoryczną do prowadzenia zgodnego z prawem takiej działalności.

Podsumowując, dla wariantu przedstawionego przez inwestora bardzo trudno jest wskazać wariant alternatywny, odznaczający się mniejszymi presjami dla środowiska naturalnego. Inwestor zaproponował wariant niepowodujący przekroczeń standardów środowiskowych. W przypadku inwestycji należy mieć również na uwadze jej ekonomiczną zasadność. Stosowanie dodatkowych rozwiązań chroniących w miejscach gdzie jest to nie potrzebne, może powodować znaczne podwyższenie kosztów pracy oraz realizacji, co może negatywnie odbić się na rentowności przedsięwzięcia. Niemniej jednak wariantem alternatywnym dla przedmiotowej inwestycji jest budowa budynku wielorodzinnego zamieszkania zbiorowego.

## Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska należy uznać wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia. Nie podejmowanie przedsięwzięcia będzie jednak miało negatywne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. W przypadku realizacji każdej inwestycji należy mieć na uwadze również ogół ludności, jaka może na jej realizacji skorzystać. Planowane przedsięwzięcie będzie w bezpośredni sposób przyczyniać się do wzrostu populacji, spadku bezrobocia w regionie oraz rozwoju osobistego i rodzinnego. Po rozpoczęciu eksploatacji, osiedla przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej w regionie. Inwestycja, więc bardzo niewielkim kosztem dla środowiska naturalnego stworzy miejsca zamieszkania, dzięki którym warunki życia ludzi ulegną poprawie.

Koszty realizacji inwestycji dla środowiska naturalnego będą pomijalnie małe. Nie będzie również, negatywnie oddziaływać na tereny chronione znajdujące się w jej sąsiedztwie.

W zasięgu potencjalnego oddziaływania zakładu nie ma obszarów Natura 2000. Planowana inwestycja położona jest na terenie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Funkcjonowanie inwestycji jako osiedla budynków jednorodzinnych nie powoduje powstawanie ścieków przemysłowych. Na terenie inwestycji będą powstawać ścieki bytowe. Ścieki te odprowadzane będą do przydomowych zbiorników na ścieki bytowe „szamba” i wywożone na oczyszczalnie ścieków w Mławie. Wody opadowe, natomiast w opisanym we wniosku sposobie ich zagospodarowania gwarantuje, że nie istnieje istotne zagrożenie dla środowiska glebowego oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  Wody opadowe z dachowe budynków będą czyste nie zanieczyszczone.

Zatem, realizacja inwestycji jest rozwiązaniem kompromisowym pod względem ochrony środowiska i interesów ludzi. W dobry sposób godzi ona interesy inwestora wraz z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.

Jej realizacja nie spowoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk oraz innych obszarów.

# OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

## Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę

Oddziaływanie na środowisko wariantu przewidzianego do realizacji zostało szczegółowo przedstawione w rozdziale 6 i 7 niniejszego Raportu. Z przeprowadzonej w niniejszym Raporcie analizy wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na tereny sąsiednie.

Racjonalny wariant alternatywny

Racjonalny wariant alternatywny będzie związany z całym spektrum zastosowań ale poprzez uwarunkowania wynikające z dotychczasowego zagospodarowania terenu oraz tym, że przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.2 Poważna awaria przemysłowa oraz transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na lokalizację, funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

Przez poważną awarię, wg art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Wg art. 248 Prawa ochrony środowiska zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii i na takie zakłady Prawo ochrony środowiska nakłada dodatkowe obowiązki.

W przedmiotowej instalacji nie będą znajdować się substancje, których występowanie mogłoby spowodować zaliczenie jej do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii.

Analizując inwestycję, sytuacją awaryjną może być pożar. Wiąże się to z koniecznością wyłączenia dopływu energii elektrycznej oraz wezwaniem starzy pożarnej. W takiej sytuacji powstaną odpady.

# UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

## Ludzi, powietrze

Dla analizowanego wariantu wykonano matematyczną symulację emisji hałasu do środowiska. Przy przyjętych do obliczeń założeniach i zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8.3 emisja hałasu z projektowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną.

Dla analizowanego wariantu wykonano matematyczną analizę rozkładu stężeń substancji w powietrzu. Przy przyjętych do obliczeń założeniach emisja substancji do powietrza z planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

## Zwierzęta, rośliny i siedliska przyrodnicze

Zgodnie z rozpoznaniem przyrodniczym teren analizowanej inwestycji, na której przewiduje się prowadzenie działalności poprzez zwiększenie ilości zbieranych odpadów, stanowi obecnie teren zakładu który jest ogrodzony i stanowi nieruchomość przemysłową. W miejscu przewidywanej zabudowy nie stwierdzono żadnych chronionych bądź cennych przyrodniczo roślin i siedlisk.

Teren jest nieużytkiem.

## Wody powierzchniowe, podziemne i stosunki wodne obszaru

planowana inwestycja nie będzie ingerowała w tereny podmokłe, wody płynące oraz stojące. Jej funkcjonowanie nie będzie związane z poborem wód powierzchniowych oraz odprowadzeniem ścieków do tych wód. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników i potem do kanalizacji sanitarnej miejskiej i oczyszczalnię ścieków w Mławie. Wody opadowe poprzez brak systemu kanalizacji wód opadowych spływać będą grawitacyjnie do ziemi nieutwardzonej część działek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia przez JCWP Seracz oraz JCWPd nr 49 wyznaczonych celów środowiskowych.

Ponadto w celu minimalizacji ewentualnych ujemnych skutków oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne zastosowane zostaną następujące działania zmierzające do jego ochrony:

- ewidencja zużycia wody przy pomocy licznika wody zainstalowanego w pomieszczeniu socjalnym, każdego budynku,

- zapobieganie, szybkie wykrywanie i bieżąca naprawa ewentualnych przecieków;

- prowadzenie bieżących napraw dróg wewnętrznych;

- stała kontrola stanu technicznego pojazdów poruszających się po terenie inwestycji i stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia gruntu i wód substancjami ropopochodnymi.

Przyjęte rozwiązania polegające na zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego ograniczą do minimum negatywny wpływ Firmy na wody podziemne i powierzchniowe.

## Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

Teren projektowanej inwestycji nie został objęty rejestrem obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub też obszarów, na których ruchy takie występują.

Uruchomienie inwestycji będzie związana z zajęciem powierzchni ziemi. Przyjęte rozwiązania polegające na zapobieganiu zanieczyszczeniu powierzchni ziemi ograniczą do minimum negatywny wpływ inwestycji na powierzchnię ziemi.

Omawiana instalacja będzie uruchomiona na terenie istniejącej Firmy, a więc wpiszą się w istniejący krajobraz.

## Dobra materialne

Planowana inwestycja nie będzie związana z zajęciem gruntów i nieruchomości należących do osób trzecich. Ocena oddziaływania na środowiska analizuje wpływ sąsiedztwa inwestycji na wartość gruntu i cenę nieruchomości w okolicy.

## 6.6.     Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska, w związku z tym nie przewiduje się zmian we wzajemnych relacjach pomiędzy nimi.

6.7.   Ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Projektowana inwestycja jest poza strefą ryzyka powodziowego.

W zakresie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, w Polsce nie istnieją żadne opłaty nakładane na potencjalnych beneficjentów (osoby, które doświadczają zmniejszenia ryzyka). Zabezpieczenia przed powodzią dostarczane są przez władze publiczne na zasadzie dóbr publicznych tzn. dostęp do nich jest nieograniczony, a użytkowanie wolne jest od opłat. Nieodpłatne dostarczanie usług polegających na zmniejszeniu ryzyka powodziowego nie oznacza automatycznie braku opłat za korzystanie ze środowiska, jednak faktycznie czynności związane z ograniczaniem ryzyka powodziowego nie podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. W związku z powyższym w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym dopóty dopóki świadczenie to dostarczane będzie na zasadzie dóbr publicznych, liczenie stopy zwrotu nie ma merytorycznego sensu.

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007

r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymaga m.in. przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Za opracowanie PZRP zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zostały opracowane w ramach projektu „Wsparcie przygotowania krajowych dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniającej skuteczną realizacje polityki spójności – Etap II”, w ramach Programu Operacyjnego PZRP obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. Zgodnie z ustawą - Prawo wodne ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem PZRP, a ustalenia tych dokumentów uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawą - Prawo wodne ochronę przed powodzią prowadzi się w sposób zapewniający koordynację z działaniami służącymi osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód, w związku z tym dla potrzeb PZRP została przeprowadzona analiza środowiskowa przedsięwzięć i działań, mająca bezpośrednie przełożenie na proces planowania i koordynacji opracowania aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW).

Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności   gospodarczej,   poprzez   realizację   działań   służących   minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te prowadzić będą m.in. do obniżenia strat powodziowych.

W ramach prac nad PZRP, na podstawie przeprowadzonych analiz oraz dyskusji w ramach zespołów planistycznych zlewni i grup planistycznych poszczególnych regionów wodnych, określono główne problemy stanowiące źródła nadmiernego ryzyka powodziowego związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym. Podczas opracowywania PZRP analizowany był m.in. obecny system ochrony przeciwpowodziowej.

W ramach PZRP określono 3 cele główne, którym odpowiada 13 celów szczegółowych:

- zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

- utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,

- wyeliminowanie   lub  unikanie  wzrostu	zagospodarowania  na  obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

- określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,

- unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi; 6) obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:

- ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,

- ograniczenie istniejącego zagospodarowania,

- ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe;

- poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

- doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych,

- doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,

- doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi, 13)wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,

- budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,

- budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Szczegółowym celom zarządzania ryzykiem powodziowym przypisano grupy działań, którym następnie nadano priorytet uzależniony od specyfiki problemów, jakie zidentyfikowano w regionie wodnym, pozwalający na wybór typu działań efektywnie obniżających ryzyko powodziowe. Metodyka PZRP osiągania celów bazuje więc na identyfikacji i eliminacji źródeł nadmiernego ryzyka powodziowego, które w danym obszarze i danym momencie są najistotniejsze.

Dla obszarów problemowych o największym ryzyku powodziowym, zidentyfikowanych na podstawie analizy rozkładu ryzyka powodziowego oraz wiedzy zespołów planistycznych zlewni, (tzw. HOT-SPOT-ów) wytypowano zestawy działań (tzw. warianty planistyczne), określone na podstawie analizy rozkładu przestrzennego zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz strat. Ostateczny wybór zestawu działań dla konkretnych obszarów problemowych poprzedzało przeprowadzenie wielu prac analitycznych, w tym modelowania hydraulicznego, analizy wielokryterialnej (MCA), analizy kosztów i korzyści (CBA) oraz szczegółowych analiz prawnośrodowiskowych, pozostając w zgodności z zapisami Dyrektywy Powodziowej i Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Działania zostały zgrupowane wg sposobu ich realizacji na działania:

  - techniczne, obejmujące głównie prace związane z budową zbiorników wodnych, wałów czy przebudową aktualnie funkcjonujących urządzeń wodnych oraz innych budowli wpływających na cieki wodne;

  - nietechniczne, skupiające się przede wszystkim na zwiększaniu retencji, przywracaniu naturalnych warunków przepływu, konieczności budowy nowych systemów informujących o zagrożeniu, dostosowaniu zagospodarowania przestrzennego do określonego zagrożenia powodziowego.

Ostatecznie wybrane działania zostały umieszczone w PZRP z podziałem na listy działań:

- strategicznych (technicznych i nietechnicznych) o najwyższym priorytecie, rekomendowane do realizacji w latach 2016 – 2020;

- buforowych, o niższym priorytecie, rekomendowane są do wdrożenia po wdrożeniu działań strategicznych lub w razie braku możliwości wdrożenia działania strategicznego, których realizacja może rozpocząć się jeszcze w I cyklu planistycznym po spełnieniu tych warunków.

6.8. Ustalenia planu zapobiegania skutkom suszy

Susza - jest zjawiskiem naturalnym o charakterze tymczasowym. Definiowana jest jako znaczące w czasie oraz na dużym obszarze odchylenie od średnich wartości opadów (deficyt opadów), które może doprowadzić do suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i społeczno-ekonomicznej, w zależności od intensywności oraz czasu trwania deficytu opadów (definicja z Raportu Komisji Europejskiej Working definitions of Water scarcity and Drought Report to the European Commission (2012)).

Uwarunkowania prawne procesu przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce Przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.

Głównymi dokumentami planistycznymi w tym zakresie są:

- Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych;

- Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Zgodnie z art. 88s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1121) za przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w dorzeczach odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Natomiast zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne za przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych odpowiedzialni są dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 88r ust 3 i ust. 4 ustawy – prawo wodne, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

- analizę możliwości powiększenia się dyspozycyjnych zasobów wodnych

- propozycje budowy, oraz budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

- katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy;

Problematyką suszy w Polsce zajmują się jednostki zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym. Zapisy dotyczące analizy tego zjawiska a także proponowanych działań przeciwdziałających skutkom suszy uwzględnione są w szeregu dokumentów na poziomie krajowym i regionalnym, a także na szczeblu lokalnym.

W przypadku najważniejszego dokumentu w zakresie gospodarki wodnej w Polsce tj. Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (pgw), (wraz z kolejnymi aktualizacjami) uwzględniono działania inwestycyjne, których celem jest retencja i ochrona przed suszą. Kluczowe dla przeciwdziałania skutkom suszy jest także planowanie przestrzenne i odpowiednie zagospodarowanie terenu. Do tych tematów odwołuje się bezpośrednio Koncepcja przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030, odwołując się bezpośrednio do konieczności właściwego gospodarowania wodami i adaptacji do zmian klimatu.

Na szczeblu wojewódzkim jak i poszczególnych gmin i miejscowości plany zagospodarowania przestrzennego również uwzględniają w sposób pośredni ochronę przed suszą (m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego udziału terenów zielonych w planowanych inwestycjach), choć w głównej mierze skupiają się na ochronie przed powodzią.

Rekomendowane jest, aby susza jako zjawisko a także przeciwdziałanie jej poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne były uwzględnianie w ujęciu przestrzennym.

Katalog działań. W ramach Projektu stworzono katalog działań służących ograniczaniu skutków suszy. Katalog, o którym mowa w art. 88r, będący częścią programu przeciwdziałania skutkom suszy, zawiera szereg działań zarówno o charakterze nietechnicznym, jak i technicznym. Wyszczególnione działania mają bezpośredni oraz pośredni wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska suszy oraz ograniczania skutków jej wystąpienia.

Katalog działań stanowi zbiór możliwych do przeprowadzenia działań mających na celu ograniczenie skutków suszy, pogrupowanych wg poniższego schematu: Działania w zlewni w odniesieniu do różnych form zagospodarowania

  - Działania na obszarach rolnych

  - Działania na obszarach leśnych

  - Działania na obszarach zurbanizowanych

  - Działania na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych

  - Działania na terenach górskich

Działania związane z zabudową hydrotechniczną zlewni

  - Zbiorniki wodne Mała retencja

  - Zwiększenie retencji dolinowej rzek

  - Modernizacja urządzeń wodnych Inne działania

  - Korzystanie z wód

  - Działania zatrzymujące wody deszczowe w miejscach ich opadu

  - Działania formalno-prawne

  - Agregacja sieci wodociągowej

  - Śledzenie raportów SMSR (IUNG) i IMGW oraz PIG

6.9. Ustalenia programu ochrony wód morskich

Projektowana inwestycja nie w pływa na jakość wód morskich.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia krajowego programu ochrony wód morskich.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ STANU WÓD MORSKICH BAŁTYKU W ZAKRESIE CECHY

Poniżej zestawiono plany i programy zawierające działania i zobowiązania, a także rozwiązania o charakterze strategicznym, które przyczyniają się do ochrony i poprawy stanu gatunków i zbiorowisk roślinnych przyjętych jako wskaźniki GES dla cechy Różnorodność biologiczna (C1).

Działania i zobowiązania podejmowane na podstawie poniższych dokumentów oddziaływują na populacje ptaków bezpośrednio (np. poprzez wspieranie wdrażania narzędzi połowowych bezpiecznych dla ptaków morskich) lub pośrednio (np. poprzez poprawę jakości wód śródlądowych, a tym samym jakości wód w strefie wód przejściowych i otwartego morza). Nadal istotnym czynnikiem w zapewnieniu GES dla wód morskich w zakresie cech C1, C4 i C6 jest uzupełnianie i poprawa stanu wiedzy o rozmieszczeniu, ekologii kluczowych gatunków oraz funkcjonowaniu ekosystemów morskich.

Zielona Księga „Wiedza o morzu 2020: od mapowania dna morskiego do prognozowania oceanicznego”

Kompleksowy system gromadzenia danych i wyników prac badawczych dotyczących środowiska morskiego umożliwiający wykorzystywanie informacji do zarządzania i planowania działań gospodarczych. Pośrednie wspieranie ochrony ekosystemów morskich.

BaltSeaPlan Vision 2030

Dokument wskazuje na konieczność uwzględnienia i integracji planowania przestrzennego i realizacji celów środowiskowych dla wód morskich do 2020 r. Sporządzone pilotażowe plany zagospodarowania zawierające ważne uwarunkowania do uwzględnienia w procesach planistycznych.

Plan działań do Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Plan formułuje obszary działań koniecznych do podjęcia w związku z realizacją celów środowiskowych dla wód morskich w kontekście RDSM.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Wskazania dla międzysektorowej współpracy w dziedzinach takich jak: gospodarka, środowisko, społeczeństwo na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego. Integracja różnych polityk pośrednio przyczyniających się do poprawy stanu ekosystemów morskich.

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Ogólnie sformułowane wskazania odnoszące się do ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego użytkowania zasobów morskich.

DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE BSAP ELCOM

Działania związane z ochroną ekosystemów morskich polegające na:

- odtworzeniu	i	utrzymaniu	integralności	dna	morskiego	na	poziomie gwarantującym odpowiednie funkcjonowanie ekosystemów;

- osiągnięciu  stanu siedlisk  przyrodniczych  i powiązanych z nimi gatunków,

wykazujących cechy rozmieszczenia, zagęszczeń i stanu odpowiednie dla typowych warunków geograficznych i klimatycznych;

- zapewnieniu jakości wody gwarantującej integralność, odpowiednią strukturę i funkcjonowanie ekosystemów;

- działaniach zapewniających odpowiednią ochronę w obrębie morskich obszarów chronionych;

- tworzeniu planów ochrony dla morskich obszarów Natura 2000 i BSPA (MPAs) wraz z ich wdrożeniem;

- tworzeniu i aktualizacji „check-list” morskich biotopów, w tym zmapowaniu najcenniejszych siedlisk, w tym szczególnie wrażliwych na presję antropogeniczną;

- tworzeniu czerwonych list siedlisk przyrodniczych, monitorowaniu rozmieszczenia oraz stanu gatunków i siedlisk;

- ocenie możliwości reintrodukcji zagrożonych gatunków w szczególności typowych dla strefy płytkich obszarów w obrębie południowego Bałtyku;

- rozwoju bazy danych o występowaniu i śmiertelności ssaków morskich;

- wdrożeniu rozwiązań ograniczających śmiertelność ssaków w sieciach rybackich;

- rozwoju badań nad oceną i gromadzeniem danych dot. wpływu rybołówstwa na środowisko.

WPRyb

Zapewnienie spójności z celami określonymi w decyzji Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w sprawie strategicznego planu na lata 2011–2020 dotyczącego różnorodności biologicznej oraz z celami w zakresie różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie WPRyb.

Ekosystemowe podejście do gospodarowania zasobami morskimi, zakładając użytkowanie zasobów morskich w sposób gwarantujący stabilność populacji i utrzymanie zdolności samoodtwarzania populacji gatunków.

Rozwój	selektywnych	metod	połowu, zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko.

DOKUMENTY KRAJOWE

Poniżej zestawiono wybrane dokumenty krajowe o charakterze planistycznym, w obrębie których zawarto podejmowanie działań lub zawarto uregulowania istotne dla zapewnienia GES w obrębie cech C1 oraz C4.

Działania te wspierać będą zmniejszenie presji rybołówstwa na populacje gatunków wskaźnikowych dla osiągnięcia GES w zakresie cechy C1 oraz poprawę jakości wód śródlądowych, co wpłynie korzystnie na jakość wód przejściowych i przybrzeżnych polskich wód morskich.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020)

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej – zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich. Wspieranie nowych metod połowowych redukujących negatywny wpływ na ptaki, ssaki morskie, dno morskie, a także ograniczających wielkość niechcianych połowów.

Wspieranie działań minimalizujących wpływ rybołówstwa na populacje ptaków i ssaków w wyniku przyłowu. Mechanizmy finansowe wspierające inne techniki połowowe, testowanie nowych narzędzi.

SUZPPOM wraz z analizami przestrzennymi zawiera aktualne, istotne dla planowania przestrzennego uwarunkowania przyrodnicze, które powinny przełożyć się na formułowanie szczegółowych zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020

Określono cele szczegółowe, jak i działania m.in. wspierające skuteczność ochrony w obrębie obszarów chronionych, a także poprawę funkcjonowania społeczności lokalnych na obszarach chronionych i doskonalenie systemu ocen oddziaływania na środowisko.

PZO i PO obszarów Natura 2000, plany ochrony i zadania ochronne parków narodowych

Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt w obrębie obszarów Natura 2000 oraz bioróżnorodności w obrębie morskich części parków narodowych (Woliński PN, Słowiński PN).

Dla części obszarów Natura 2000, utworzonych na podstawie dyrektywy siedliskowej, opracowano i uchwalono PZO.

Działania ochronne wynikające z tych dokumentów są spójne i wspierają osiągnięcie GES dla cech C1, C4 oraz C6. Fragmenty wód morskich w granicach  parków  narodowych  wspierają  osiągnięcie  tych  samych   celów.

Aktualnie w przypadku Wolińskiego PN i Słowińskiego PN działania ochronne realizowane są na podstawie rocznych zadań ochronnych.

Znacząca część wód morskich polskiej strefy Bałtyku istotnych dla zapewnienia GES w zakresie cech C1, C4, C6 położona jest w obrębie obszarów objętych ochroną (strefa morza między brzegiem a izobatą 20–30 m).

Wzdłuż niemal całego wybrzeża rozciągają się OSO, obejmujące zdecydowaną większość osobników gatunków ptaków zimujących i migrujących w obrębie polskich wód terytorialnych. Morskie siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt inne niż ptaki chronione są w obrębie OZW. Cele ochrony morskich obszarów Natura 2000 są wprost spójne z koniecznością zapewnienia GES cechy C1 oraz pośrednio przyczyniają się także do osiągnięcia GES w zakresie cech C4 i C6.

Podstawowym instrumentem ochrony obszarów Natura 2000 są, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, PZO lub PO. Status tych dokumentów w polskich obszarach Natura 2000 jest następujący:

- obowiązujące (ustanowione zarządzeniem RDOŚ) PZO;

- opracowane, ale nieustanowione rozporządzeniem MŚ PO;

- obszary Natura 2000, gdzie nie podjęto jeszcze prac nad opracowaniem PZO lub PO.

Ustanowienie i wdrożenie działań wynikających z PZO lub PO wypełnia w znacznej mierze zakres koniecznych prac bezpośrednio przyczyniających się do zapewnienia GES w zakresie cech C1, C4, C6.

Nadal jednak pozostają istotne luki w wiedzy i skutecznych metodach ochrony, które muszą zostać uzupełnione w toku realizacji dokumentów planistycznych dla  obszarów  Natura  2000  oraz  funkcjonujących  krajowych programów monitoringu środowiska. Obszary Natura 2000 chroniące siedliska i gatunki morskie pokrywają się przestrzennie z innymi istotnymi, krajowymi formami ochrony przyrody, m.in. parkami narodowymi.

INSTRUMENTY PRAWNE

W znacznej mierze gatunki i zgrupowania gatunków, których stan wskazuje na osiągnięcie GES dla cechy C1, objęte są krajowym systemem ochrony gatunkowej lub chronione są w ramach krajowej sieci obszarów chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

W kontekście cech C1, C4, C6 szczególnie istotne znaczenie ma krajowy system ochrony gatunkowej (uwzględniający m.in. tworzenie stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania bielika) oraz odpowiednie przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w tym na cele ochrony obszarów Natura 2000.

Ochrona przyrody w ramach sieci Natura 2000/ustawa o ochronie przyrody/ GDOŚ, RDOŚ, urzędy morskie, parki narodowe Ochrona gatunkowa/ustawa o ochronie przyrody/GDOŚ, RDOŚ

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach/dyrektywa ocenowa; ustawa ocenowa; rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć oddziałujących na środowisko/GDOŚ, RDOŚ, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji lasów państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000/ustawa ocenowa/ GDOŚ, RDOŚ, dyrektor urzędu morskiego, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji lasów państwowych, wójt, burmistrz, prezydent miasta Zarybianie obszarów morskich RP/ustawa o rybołówstwie morskim/minister właściwy ds. rybołówstwa Zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania/ustawa o rybołówstwie morskim/minister właściwy ds. rybołówstwa Zakazy z art. 5 ustawy o rybołówstwie morskim/rozporządzenie w sprawie WPRyb.

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 2015

Ograniczenie zrzutów, niedostarczenie oczyszczonych ścieków, przyczynia się w szerszej skali przestrzennej i czasowej do poprawy jakości wód morskich, w tym ograniczenia ich eutrofizacji, co wpływa pozytywnie na stan siedlisk morskich i gatunków.

aPGW dla dorzecza Wisły.

Ochrona gatunków powiązanych z dolinami rzecznymi, w tym dwuśrodowiskowych gatunków ryb i minogów.

Ujęcie celów środowiskowych dla obszarów chronionych, w tym obszarów w rejonie ujścia Wisły istotnych dla zapewnienia GES w obrębie wód terytorialnych Polski. Realizacja celów środowiskowych dla obszarów chronionych w skali całego dorzecza pośrednio pozytywnie wpływa na stan wód Bałtyku w strefie przybrzeżnej.

aPGW dla dorzecza Odry

Ochrona gatunków powiązanych z dolinami rzecznymi, w tym dwuśrodowiskowych gatunków ryb i minogów. Realizacja celów środowiskowych dla obszarów chronionych w skali całego dorzecza pośrednio pozytywnie wpływa na stan wód Bałtyku w strefie przybrzeżnej.

aPWŚK

Ogólnie sformułowane działania odnoszące się do zachowania właściwego stanu siedlisk i gatunków zależnych od wód, głównie związane z dolinami rzecznymi.

Działania związane z osiągnięciem celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia GES wód morskich – redukcja poziomu zanieczyszczeń w wodach dopływających do Bałtyku, ochrony organizmów dwuśrodowiskowych wykorzystujących wody słone i słodkie na różnych etapach rozwoju osobniczego i in.

6.10. Ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wnosi	się	o	ustanowienie	warunków	wynikających	z	uzyskania pozwolenia wodnoprawnego a w szczególności na:

- Odprowadzanie określonych w pozwoleniu wodnoprawnym ilości ścieków o określonej jakości.

- Utrzymywanie w należytym stanie technicznym oczyszczalni ścieków, wylotu ścieków oraz infrastruktury pomocniczej.

- Ponosić koszty napraw i utrzymanie urządzeń.

- Projekt wykonać zgodnie z sztuką budowlaną jak i wymaganiami technicznymi.

- Dbać o drożność wszystkich urządzeń

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach                                      i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej                                    i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach                            2016-2021. Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych                     w   aktualizacji.   Dokument   został   zatwierdzony  przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 8 września 2017 r.

Tabela.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty edukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi1) ujęte w załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

| Lp. | Nazwa wskaźnika3) | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń przy RLM2): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | poniżej 2 000 | od 2 000 do 9 999 | od 10 000 do 14 999 | od 15 000 do 99 999 | powyżej 100 000 |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | mg O2/l min. % redukcji | 40 - | 25 lub 70 - 90 | 25 lub 70 - 90 | 15 lub 90 | 15 lub 90 |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg O2/l min. % redukcji | 150 - | 125 lub 75 | 125 lub 75 | 125 lub 75 | 125 lub 75 |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/l min. % redukcji | 50 - | 35 lub 90 | 35 lub 90 | 35 lub 90 | 35 lub 90 |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4) | mg N/l | 30 4) | 15 4) | 15 4) | 15 | 10 |
|  | azotu azotynowego i azotu azotanowego) | min. % redukcji | - | - | 355) | lub 80 | lub 85 |
| 5. | Fosfor ogólny | mg P/l | 5 4) | 2 4) | 2 4) | 2 | 1 |
|  |  | min. % redukcji | - | - | 405) | lub 85 | lub 90 |

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej ( § 26 ust. 1).

Istniejące w Polsce przepisy prawne regulują warunki jakie trzeba spełnić aby można oczyszczalnię zbudować, przekazać do eksploatacji i eksploatować.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków przewidzianej do obsługi jednego gospodarstwa domowego jest możliwe:

- zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne o w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty.

- zgodnie z § 26 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę; jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowego inspektora ochrony środowiska

Wyposażenie   nieruchomości   w   przydomową   oczyszczalnię   ścieków bytowych,

spełniającą wymagania określone przepisami prawa, stanowi zarazem sposób wykonania  przez  właścicieli  nieruchomości  obowiązku  zapewnienia  utrzymania czystości i porządku w gminach, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Właściciel nieruchomości, w ramach zwykłego korzystania z wód, za pośrednictwem przydomowej oczyszczalni może odprowadzać bez pozwolenia wodnoprawnego do 5 m3 ścieków na dobę pochodzących tylko z własnego gospodarstwa domowego oraz rolnego, na grunt będący jego własnością.

Kompostownia, w myśl ustawy Prawo wodne, nie jest urządzeniem wodnym, nie wymaga więc pozwolenia wodnoprawnego na jej wykonanie.

Budowa kompostowni wymaga pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ, którym w tym przypadku jest Starosta (art. 29 ust 1 pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

W zgłoszeniu należy:

Określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (działką na której ma być zbudowana oczyszczalnia) na cele budowlane. zawrzeć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (dla oczyszczalni przydomowych mogą to być np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub tp.). Do rozpoczęcia budowy kompostowni można przystąpić po wydaniu stosownych decyzji przez właściwy organ.

# OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z:

## Istnienia przedsięwzięcia

W związku z istnieniem osiedla:

- zużycie wody

- wytwarzanie ścieków

- emisja do powietrza

## Wykorzystywania zasobów środowiska

Etap realizacji inwestycji

- zużycie wody

- wytwarzanie ścieków

- emisja do powietrza

- emisja hałasu

Etap eksploatacji

- zużycie wody

- wytwarzanie ścieków

- emisja do powietrza

- emisja hałasu

## Wykaz przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia

Przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko zestawiono w tabeli poniżej:

| Rodzaj oddziaływania | Emisja |  |  | Wykorzystanie zasobów środowiska | Istnienie przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Etap realizacji | Etap eksploatacji | Etap likwidacji |  |  |
| Bezpośrednie | Nie dotyczy | Oddziaływanie: - emisji hałasu, - emisji gazów i pyłów do powietrza. | Oddziaływanie: - emisji hałasu, - emisji gazów i pyłów do powietrza. | Wykorzystanie wody (etap eksploatacji i likwidacji). | Funkcjonowanie osiedla |
| Pośrednie | Nie dotyczy | Oddziaływanie: - emisji ścieków, - emisja odpadów, - emisja wód opadowych | Oddziaływanie: - emisji odpadów, - emisji ścieków. | Wykorzystanie materiałów budowlanych (nie dotyczy). | Brak |
| Wtórne | Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności brak oddziaływań wtórnych. |  |  | Brak | Brak |
| Skumulowane1) | - brak | Brak | Oddziaływanie: - emisji hałasu, - emisji gazów i pyłów do powietrza, - odpady, - ścieki. | Wykorzystanie wody (eksploatacji i likwidacji). | Funkcjonowanie osiedla |
| Krótkoterminowe | Brak | Brak | Oddziaływanie: - emisji hałasu, - emisji odpadów, - emisji ścieków, - emisji gazów i pyłów do powietrza. | Wykorzystanie materiałów budowlanych (nie dotyczy). Wykorzystanie wody (etap likwidacji). Wykorzystanie paliw (etap eksploatacji i likwidacji). | Brak |
| Średnioterminowe |  |  |  |  |  |
| Długoterminowe | Brak | Brak | Brak | Wykorzystanie paliw, wody i energii elektrycznej (etap eksploatacji). | Funkcjonowanie osiedla |
| Stałe | Brak | Oddziaływanie: - emisji hałasu, - emisji gazów i pyłów do powietrza, - emisji ścieków. | Brak | Wykorzystanie wody (etap eksploatacji). | Funkcjonowanie osiedla |
| Chwilowe | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |

1)	Pod tym pojęciem rozumie się emisję wynikającą z funkcjonowania budynku projektowanego. Zgodnie z ustawą prawa ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie stanowi teren jednego zakładu.

# PRZEWIDYWANE RODZAJE EMISJI ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIE WYNIKAJĄCE Z ETAPU BUDOWY PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana jest z oddziaływaniem na środowisko i warunki życia ludzi w trzech etapach:

a.  Faza budowy

b. Faza eksploatacji

c. Faza likwidacji

Poszczególne fazy przedsięwzięcia charakteryzują się odmiennym rodzajem i natężeniem oddziaływań. Z uwagi na brak infrastruktury w planowanym zamierzeniu inwestycyjnym Faza budowy będzie pierwszą do realizacji.

Faza budowy

Będzie okresem uciążliwości powodowanych budową.

Faza wiązać się będzie z występowaniem następujących oddziaływań

- Emisją hałasu do środowiska

- Emisją zanieczyszczeń do powietrza

- Poborem wody do celów budowlanych

- Wytwarzaniem ścieków bytowych

Oddziaływania bezpośrednie przedsięwzięcia będą trwały do czasu jego zakończenia. Wszelkie prace budowlane prowadzone będą przez wyspecjalizowaną Firmę budowlaną jedynie w porze dnia przy zastosowaniu nowoczesnego i na bieżąco serwisowanego sprzętu budowlanego.

Usunięcie odpadów przeprowadzone będzie zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania i transportu odpadów. Na terenie budowy posadowiony zostanie specjalistyczny kontener na odpady który po zapełnieniu zostanie odebrany z terenu budowy przez firmę uprawnioną. Na czas budowy podpisana zostanie umowa na wywóz ww. odpadów. Obowiązek ten spoczywał będzie na Firmie wykonującej zlecenie budowy zakładu. Głównym źródłem oddziaływania na środowisko i warunki życia ludzi będzie faza eksploatacji instalacji.

Poniżej przedstawiono listę potencjalnych oddziaływań, które mogą pojawić się w trakcie realizacji oraz likwidacji omawianej inwestycji. W tabeli uwzględniono czas, zasięg, intensywność oraz trwałość poszczególnych oddziaływań.

Emisja substancji do atmosfery

Źródłami emisji do powietrza w fazie budowy jest praca sprzętu budowlanego i ruch pojazdów po terenie.

Emisja pochodzą z placu budowy określono za pomocą metodyki zawartej w opracowaniach NPI National Pollutant Investory – Emission technique manual for Cambustion engines Version 3.0 June 2008.

• Prace czysto budowlane

Przyjęto, że łączna moc jednocześnie użytkowego sprzętu na terenie budowy wyniesie N = 400 kW; łączny roczny czas 800 godzin, współczynnik jednoczesności = 0,5.

Emisja tlenków azotu NOx

ENOx = 0,012 kg/k Wh x 400 kW x 800 h/a x 0,5 = 1,92 Mg/a

Emisja dwutlenku azotu NO2

Do celów obliczeniowych przyjęto, zgodnie z danymi literaturowymi (merkisz, Tiszczenko),że zawartość dwutlenku azotu w spalinach wynosi do 20%.

ENO2 = 0,2 x 1,92 Mg/rok = 0,38 Mg

Emisja tlenku węgla CO

Eco = 0,0036 kg/ Wh x 400 kW x 800 h/a x 0,5 = 1,15 Mg/a

Emisja dwutlenku siarki SO2

ESO2 =0,0000075 kg/k Wh x 400 kW x 800 h/a x 0,5 = 0,0012 Mg/a

Emisja węglowodorów (VOC)

EVOC = 0,0016 kg/k Wh x 400 kW x 800 h/a x 0,5 = 0,26 Mg/a

• Wywóz ziemi oraz przywóz betonu i innych materiałów

Przewiduje się wjazd ok. 5 pojazdów ciężarowych w ciągu 16 godzin dziennie. Przyjęto, iż średnia droga przejazdu jednego samochodu wynosić będzie ok. 300 m. Przy średnim zużyciu paliwa, wynoszącym ok. 0,4 dm3/km, wielkość emisji wyniesie:

Emisja tlenków azotu NOx

ENOx = 23kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,3 km/16 h x 5 kursów = 0,0138kg/16 h

Emisja dwutlenku azotu NO2

Do celów obliczeniowych przyjęto, zgodnie z danymi literaturowymi (Merkisz, Tiszczenko), że zawartość dwutlenku azotu w spalinach wynosi do 20 %.

ENO2 = 0,2 x 0,0138 kg/16 h = 0,00276kg/16 h

Emisja tlenku węgla CO

Eco = 6,8 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,3 km/16h  x 5 kursów = 0,00408 kg/16 h

Emisja dwutlenku siarki SO2

ESO2 = 0,017 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,3 km/16h x 5 kursów = 0,0000102kg/16h

Emisja węglowodorów (VOC)

EVOC = 1,8 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,3 km/16h x 5 kursów = 0,00108 kg/16h

Emisja pyłu zawieszonego PM10

EPM10 = 1,8 kg/m3 x 0,0004 m3/km x 0,3 km/16 h x 5 kursów = 0,00108 kg/16h

Hałas

W fazie budowy głównymi źródłami hałasu na terenie inwestycji będą pracujące maszyny budowlane i samochody ciężarowe.

Parametry akustyczne maszyn budowlanych obliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska ( Dz. U. Nr 32, poz. 223, z późn. zm).

Założenia dotyczące pracy maszyn budowlanych w czasie budowy:

• przyjęto pracę maszyn budowlanych o mocy 400 kW, z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności;

Całkowity równoważny poziom mocy akustycznej w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia będzie wynosił LAW = 107,6 dB.

Założenia dotyczące ilości samochodów ciężarowych w czasie realizacji projektowanej inwestycji:

• 5 samochodów ciężarowych /16 h na odcinku 300 m po terenie inwestycji,

• w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej przyjęto 60% całkowitego ruchu tj. 3 przejazdy samochodów ciężarowych/8h,

• brak ruchu pojazdów ciężarowych w porze nocnej,

• prędkość  pojazdów – 20 km/h,

Parametry akustyczne samochodów ciężarowych na terenie inwestycji określono zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku określono wg instrukcji ITB 338

Całkowita moc akustyczna samochodów ciężarowych poruszających się  po terenie inwestycji w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej w fazie budowy wynosi LAW = 87,6 dB.

Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu poprzez:

- zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji hałasu,

- należy zadbać o dobry stan techniczny używanego sprzętu i jego bieżącą konserwacją i przeglądy techniczne,

- w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie,

- drogi dojazdowe należy utrzymywać w należytym stanie technicznym,

- głośne prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem i technologią budowy,

- pojazdy poruszające się po placu budowy i na drogach dojazdowych, powinny mieć ustalone trasy przejazdu i ustaloną organizację ruchu zapewniającą ograniczenie możliwości niekontrolowanego poruszania się.

Uciążliwości w zakresie hałasu związane z pracami budowlanymi będą miały charakter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót.

Gospodarka wodno - ściekowa

W fazie budowy występować będzie zapotrzebowanie wody na następujące cele:

• socjalno – bytowe

• inne cele wynikające z potrzeb prowadzenia placu budowy;

• przeciwpożarowe.

Woda dla ww. potrzeb, pobierana będzie z wodociągu miejskiego. Z dostępnych danych ( dla podobnych placów budów), można przyjąć, że zużycie wody wyniesie w fazie realizacji.

- dla celów socjalno – bytowych i technologicznych, q = ok.10 dm3/s,

- dla celów przeciwpożarowych ok. q = 15 dm3/s tj. Q = ok. 54 m3/h

- dla potrzeb budowlanych, przy założeniu, że na teren budowy beton dostarczany będzie gotowy w specjalistycznych pojazdach, a woda wykorzystywana będzie jedynie do wymurowania pustaków zużycie wody wyniesie:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia ministra Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych

| Lp. | Rodzaj czynności | Jednostka odniesienia (j.o.) | Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Płukanie żwiru, piasku, tłucznia | 1 m3 | 0,75 |
| 2 | Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem | 1 m3 betonu 1 t wapna | 3,0 |
| 3 | Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej, muru z kamienia | 1 m3 | 0,15 |
| 4 | Wykonanie muru z cegieł | 1.000 szt. | 0,1 |

Przy założeniu, że na wymurowanie jednego budynku potrzeba ok. 1 500 sztuk pustaków, zużycie wody wyniesie: 1 500 x 0,1 = 150 litrów wody. Ilość ta wymaga pomnożenia przez 15 budynków w zabudowie bliźniaczej gdzie zażywane będzie ok. 3000 pustaków, zużycie wody wyniesie: 3000 x 15 = 4500 litrów wody.

Ścieki bytowe:

Zatrudnieni pracownicy będą korzystać z toalet przenośnych typu TOI-TOI. Toalety obsługiwane są przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Umowę na obsługę ww. toalet zawrze Firma wykonująca budowę.

Gospodarka odpadami

Podczas budowy będą powstawały odpady związane z wykonywaniem wykopów pod projektowane budynki oraz funkcjonowaniem placu budowy.

Wytwarzane odpady na etapie budowy można podzielić na:

- odpady o charakterze budowlanym,

- masy ziemne z wykopu budowlanego,

- odpady bytowo – gospodarcze.

Odpady wytwarzane podczas budowy to głównie:

- resztki stali zbrojeniowej, blach, rur stalowych i żeliwnych,

- odpady betonu, rur i elementów betonowych,

- elementy z tworzyw sztucznych,

- odpady szkła i materiałów ceramicznych (glazura, terakota),

- odpady drewniane,

- puszki po farbach, środkach antykorozyjnych, smarach i innych środkach,

- folia i tworzywa sztuczne,

- zaolejone czyściwo, szmaty itp.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami będzie zróżnicowany, podobnie jak  czas i okres ich usuwania z terenu inwestycji.

Zgodnie z ustawą o odpadach – wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie rozbiórki obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej. Za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiadał wykonawca prac, który jest zobowiązany do prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

Wykaz odpadów wnioskowanych do wytworzenia w fazie budowy:

• opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) – 0,1 Mg,

• opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – 0,1 Mg,

• opakowania z drewna ( kod 15 01 03) – 0,1 Mg,

• opakowania z metali (kod 15 01 04) – 0,1 Mg,

• opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05)  – 0,1 Mg,

• zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 5 Mg,

• opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 0,05 Mg,

• opakowania z tekstyliów (kod 15 01 09) – 0,05 Mg

• sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (kod 15 02 03) – 0,2 Mg,

• szkło (kod 17 02 02 ) – 0,02 Mg,

• tworzywa sztuczne (kod 17 02 03) – 0,1 Mg,

• żelazo i stal (kod 17 04 05) – 0,2 Mg,

• mieszaniny metali (kod 17 04 07) – 16 Mg,

• gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04) – 6 000 Mg

• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04) – 1,0 Mg.

Na szczególną uwagę w toku prac należy zwrócić na opakowania po stosowanych farbach i innych stosowanych substancji chemicznych. Opakowania powinny być gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze i zwrócone do miejsc ich zakupu lub przekazane do unieszkodliwienia.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy powinny zostać ustawione kontenery na poszczególne rodzaje odpadów.

Rodzaje ewentualnych odpadów ew. przewidzianych do wykorzystania (odzysku) w trakcie realizacji inwestycji oraz sposobów ich wykorzystania zostanie określony na etapie wykonania projektu budowlanego.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Zgodnie z ww. ustawą wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

# PRZEWIDYWANE RODZAJE EMISJI ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIE WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PZEDSIĘWZIĘCIA

## 9.1.  Gazy i pyły emitowane do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

9.1.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Aerodynamiczną szorstkość terenu zaczerpnięto z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).  Wynosi z0 = 2 (lasy).

Ustalenie zakresu obliczeń

Zakład:	P.P.H.U RADEX JOLANTA KULIGOWSKA

06-500 Mława, ul. Romana Dmowskiego 4

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 3,156 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| el-1 b1 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 1 | 0,1055 |
| el-2 b1 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 1 | 0,0937 |
| el-1 b2 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 2 | 0,0854 |
| el-2 b2 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 2 | 0,0822 |
| el-1 b3 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 3 | 0,0889 |
| el-2 b3 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 3 | 0,0807 |
| el-1 b4 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 4 | 0,062 |
| el-2 b4 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 4 | 0,0964 |
| el-1 b5 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 5 | 0,0826 |
| el-2 b5 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 5 | 0,0957 |
| el-1 b6 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 6 | 0,1293 |
| el-2 b6 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 6 | 0,1045 |
| el-1 b7 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 7 | 0,1055 |
| el-2 b7 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 7 | 0,0894 |
| el-1 b8 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 8 | 0,108 |
| el-2 b8 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 8 | 0,0975 |
| el-1 b9 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 9 | 0,1146 |
| el-2 b9 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 9 | 0,1127 |
| el-1 b10 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 10 | 0,1168 |
| el-2 b10 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 10 | 0,1195 |
| el-1 b11 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 11 | 0,1031 |
| el-2 b11 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 11 | 0,0883 |
| el-1 b12 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 12 | 0,0666 |
| el-2 b12 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 12 | 0,0935 |
| el-1 b13 | emitor liniowy nr 3 budynku nr 13 | 0,0845 |
| el-2 b13 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 13 | 0,0872 |
| el-1 b14 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 14 | 0,1277 |
| el-2 b14 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 14 | 0,1241 |
| el-1 b15 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 15 | 0,2188 |
| el-2 b15 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 15 | 0,1911 |
|  | Razem | 3,156 |

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 1,372 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| el-1 b1 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 1 | 0,0459 |
| el-2 b1 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 1 | 0,0408 |
| el-1 b2 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 2 | 0,0371 |
| el-2 b2 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 2 | 0,0358 |
| el-1 b3 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 3 | 0,0387 |
| el-2 b3 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 3 | 0,0351 |
| el-1 b4 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 4 | 0,02697 |
| el-2 b4 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 4 | 0,042 |
| el-1 b5 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 5 | 0,036 |
| el-2 b5 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 5 | 0,0417 |
| el-1 b6 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 6 | 0,0563 |
| el-2 b6 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 6 | 0,0455 |
| el-1 b7 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 7 | 0,046 |
| el-2 b7 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 7 | 0,0389 |
| el-1 b8 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 8 | 0,047 |
| el-2 b8 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 8 | 0,0425 |
| el-1 b9 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 9 | 0,0499 |
| el-2 b9 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 9 | 0,049 |
| el-1 b10 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 10 | 0,0508 |
| el-2 b10 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 10 | 0,052 |
| el-1 b11 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 11 | 0,0449 |
| el-2 b11 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 11 | 0,0384 |
| el-1 b12 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 12 | 0,02899 |
| el-2 b12 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 12 | 0,0407 |
| el-1 b13 | emitor liniowy nr 3 budynku nr 13 | 0,0368 |
| el-2 b13 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 13 | 0,0359 |
| el-1 b14 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 14 | 0,0555 |
| el-2 b14 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 14 | 0,0539 |
| el-1 b15 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 15 | 0,0952 |
| el-2 b15 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 15 | 0,0832 |
|  | Razem | 1,372 |

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 0,02184 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| el-1 b1 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 1 | 0,01419 |
| el-2 b1 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 1 | 0,0002351 |
| el-1 b2 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 2 | 0,0002141 |
| el-2 b2 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 2 | 0,0002064 |
| el-1 b3 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 3 | 0,0002227 |
| el-2 b3 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 3 | 0,0002027 |
| el-1 b4 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 4 | 0,0001555 |
| el-2 b4 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 4 | 0,0002419 |
| el-1 b5 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 5 | 0,0002074 |
| el-2 b5 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 5 | 0,0002403 |
| el-1 b6 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 6 | 0,000325 |
| el-2 b6 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 6 | 0,0002623 |
| el-1 b7 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 7 | 0,0002649 |
| el-2 b7 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 7 | 0,0002245 |
| el-1 b8 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 8 | 0,000271 |
| el-2 b8 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 8 | 0,0002445 |
| el-1 b9 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 9 | 0,0002877 |
| el-2 b9 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 9 | 0,0002826 |
| el-1 b10 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 10 | 0,0002931 |
| el-2 b10 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 10 | 0,0002996 |
| el-1 b11 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 11 | 0,0002585 |
| el-2 b11 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 11 | 0,0002215 |
| el-1 b12 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 12 | 0,0001723 |
| el-2 b12 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 12 | 0,0002344 |
| el-1 b13 | emitor liniowy nr 3 budynku nr 13 | 0,000212 |
| el-2 b13 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 13 | 0,0002056 |
| el-1 b14 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 14 | 0,00032 |
| el-2 b14 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 14 | 0,000311 |
| el-1 b15 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 15 | 0,000549 |
| el-2 b15 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 15 | 0,00048 |
|  | Razem | 0,02184 |

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 0,01667 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| el-1 b1 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 1 | 0,00788 |
| el-2 b1 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 1 | 0,0002657 |
| el-1 b2 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 2 | 0,0002422 |
| el-2 b2 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 2 | 0,0002333 |
| el-1 b3 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 3 | 0,0002521 |
| el-2 b3 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 3 | 0,000229 |
| el-1 b4 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 4 | 0,0001758 |
| el-2 b4 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 4 | 0,0002734 |
| el-1 b5 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 5 | 0,0002344 |
| el-2 b5 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 5 | 0,0002717 |
| el-1 b6 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 6 | 0,000367 |
| el-2 b6 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 6 | 0,0002964 |
| el-1 b7 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 7 | 0,0002994 |
| el-2 b7 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 7 | 0,0002536 |
| el-1 b8 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 8 | 0,0003063 |
| el-2 b8 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 8 | 0,0002765 |
| el-1 b9 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 9 | 0,000325 |
| el-2 b9 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 9 | 0,00032 |
| el-1 b10 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 10 | 0,000331 |
| el-2 b10 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 10 | 0,000339 |
| el-1 b11 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 11 | 0,0002926 |
| el-2 b11 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 11 | 0,000392 |
| el-1 b12 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 12 | 0,0001889 |
| el-2 b12 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 12 | 0,0002653 |
| el-1 b13 | emitor liniowy nr 3 budynku nr 13 | 0,0002396 |
| el-2 b13 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 13 | 0,000243 |
| el-1 b14 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 14 | 0,000362 |
| el-2 b14 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 14 | 0,000352 |
| el-1 b15 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 15 | 0,00062 |
| el-2 b15 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 15 | 0,000542 |
|  | Razem | 0,01667 |

węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 363 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| el-1 b1 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 1 | 12,47 |
| el-2 b1 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 1 | 12,58 |
| el-1 b2 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 2 | 12,44 |
| el-2 b2 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 2 | 12,51 |
| el-1 b3 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 3 | 12,42 |
| el-2 b3 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 3 | 12,56 |
| el-1 b4 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 4 | 12,47 |
| el-2 b4 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 4 | 12,94 |
| el-1 b5 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 5 | 12,57 |
| el-2 b5 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 5 | 12,61 |
| el-1 b6 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 6 | 12,66 |
| el-2 b6 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 6 | 12,56 |
| el-1 b7 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 7 | 12,47 |
| el-2 b7 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 7 | 12 |
| el-1 b8 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 8 | 12,55 |
| el-2 b8 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 8 | 12,59 |
| el-1 b9 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 9 | 12,09 |
| el-2 b9 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 9 | 12,46 |
| el-1 b10 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 10 | 12,5 |
| el-2 b10 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 10 | 12,04 |
| el-1 b11 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 11 | 12,62 |
| el-2 b11 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 11 | 11,2 |
| el-1 b12 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 12 | 12,66 |
| el-2 b12 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 12 | 13,07 |
| el-1 b13 | emitor liniowy nr 3 budynku nr 13 | 12,58 |
| el-2 b13 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 13 | 9,19 |
| el-1 b14 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 14 | 12,87 |
| el-2 b14 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 14 | 12,5 |
| el-1 b15 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 15 | 12,55 |
| el-2 b15 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 15 | 4,47 |
|  | Razem | 363 |

węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 75,7 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| el-1 b1 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 1 | 2,598 |
| el-2 b1 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 1 | 2,622 |
| el-1 b2 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 2 | 2,593 |
| el-2 b2 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 2 | 2,608 |
| el-1 b3 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 3 | 2,588 |
| el-2 b3 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 3 | 2,618 |
| el-1 b4 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 4 | 2,599 |
| el-2 b4 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 4 | 2,698 |
| el-1 b5 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 5 | 2,62 |
| el-2 b5 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 5 | 2,63 |
| el-1 b6 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 6 | 2,642 |
| el-2 b6 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 6 | 2,619 |
| el-1 b7 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 7 | 2,599 |
| el-2 b7 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 7 | 2,503 |
| el-1 b8 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 8 | 2,615 |
| el-2 b8 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 8 | 2,626 |
| el-1 b9 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 9 | 2,521 |
| el-2 b9 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 9 | 2,599 |
| el-1 b10 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 10 | 2,607 |
| el-2 b10 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 10 | 2,512 |
| el-1 b11 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 11 | 2,631 |
| el-2 b11 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 11 | 2,335 |
| el-1 b12 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 12 | 2,639 |
| el-2 b12 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 12 | 2,724 |
| el-1 b13 | emitor liniowy nr 3 budynku nr 13 | 2,621 |
| el-2 b13 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 13 | 1,915 |
| el-1 b14 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 14 | 2,684 |
| el-2 b14 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 14 | 2,608 |
| el-1 b15 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 15 | 2,617 |
| el-2 b15 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 15 | 0,936 |
|  | Razem | 75,7 |

benzen      D1 = 30  maks. suma Smm = 4,27 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| el-1 b1 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 1 | 0,1463 |
| el-2 b1 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 1 | 0,1477 |
| el-1 b2 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 2 | 0,1461 |
| el-2 b2 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 2 | 0,1469 |
| el-1 b3 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 3 | 0,1458 |
| el-2 b3 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 3 | 0,1475 |
| el-1 b4 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 4 | 0,1463 |
| el-2 b4 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 4 | 0,1519 |
| el-1 b5 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 5 | 0,1476 |
| el-2 b5 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 5 | 0,1482 |
| el-1 b6 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 6 | 0,1489 |
| el-2 b6 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 6 | 0,1475 |
| el-1 b7 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 7 | 0,1464 |
| el-2 b7 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 7 | 0,1409 |
| el-1 b8 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 8 | 0,1473 |
| el-2 b8 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 8 | 0,148 |
| el-1 b9 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 9 | 0,142 |
| el-2 b9 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 9 | 0,1464 |
| el-1 b10 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 10 | 0,1469 |
| el-2 b10 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 10 | 0,1416 |
| el-1 b11 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 11 | 0,1482 |
| el-2 b11 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 11 | 0,1316 |
| el-1 b12 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 12 | 0,1487 |
| el-2 b12 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 12 | 0,1535 |
| el-1 b13 | emitor liniowy nr 3 budynku nr 13 | 0,1477 |
| el-2 b13 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 13 | 0,1079 |
| el-1 b14 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 14 | 0,1513 |
| el-2 b14 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 14 | 0,147 |
| el-1 b15 | emitor liniowy nr 1 budynku nr 15 | 0,1477 |
| el-2 b15 | emitor liniowy nr 2 budynku nr 15 | 0,053 |
|  | Razem | 4,27 |

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 30

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| węglowodory alifatyczne | tlenek węgla |
| benzen | tlenki azotu jako NO2 |
|  | pył PM-10 |
|  | dwutlenek siarki |
|  | węglowodory aromatyczne |

Brak emitorów punktowych emitujących pył

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =      1,3 [m]

Emitor: emitor liniowy nr 1 budynku nr 9

Należy analizować obszar o promieniu 39 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

Zakład:	P.P.H.U RADEX JOLANTA KULIGOWSKA

06-500 Mława, ul. Romana Dmowskiego 4

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | - | 280 | 40 | 4 |
| dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) | 7446-09-5 | 350 | 20 | 2 |
| tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) | 10102-44-0,10102-43-9 | 200 | 30 | 3 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - | - |
| benzen | 71-43-2 | 30 | 5 | 0,5 |
| węglowodory aromatyczne | - | 1000 | 43 | 4,3 |
| węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 | 100 |
| pył zawieszony PM 2,5 |  | - | 20 | 2 |

Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok

Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok

Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok

sezon roczny

Liczba obserwacji = 29172

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 6,29 | 8,14 | 10,65 | 9,02 | 6,77 | 8,20 | 10,20 | 12,94 | 9,05 | 6,62 | 6,68 | 5,43 |

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,26 | 13,91 | 14,35 | 12,97 | 11,49 | 8,20 | 7,41 | 5,83 | 4,36 | 2,22 | 3,00 |

Tabela meteorologiczna

Stacja meteorologiczna: Mława - rok.

Liczba obserwacji 29172.

Wysokość anemometru  14   m.

Temperatura 280,1 K

| Prędkość wiatru | Stan równowagi atmosfery | Kierunki wiatru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 26 | 23 | 40 | 40 | 43 | 62 | 33 | 33 | 19 | 11 | 18 | 15 |
| 1 | 3 | 24 | 64 | 76 | 58 | 100 | 96 | 101 | 53 | 50 | 36 | 38 | 29 |
| 1 | 4 | 79 | 111 | 133 | 159 | 162 | 244 | 284 | 171 | 90 | 99 | 121 | 90 |
| 1 | 5 | 13 | 18 | 11 | 10 | 13 | 32 | 27 | 18 | 11 | 8 | 13 | 6 |
| 1 | 6 | 132 | 169 | 194 | 145 | 160 | 207 | 183 | 90 | 62 | 90 | 115 | 140 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 25 | 36 | 63 | 31 | 57 | 67 | 43 | 35 | 36 | 36 | 31 | 20 |
| 2 | 3 | 49 | 80 | 105 | 75 | 89 | 95 | 74 | 76 | 69 | 56 | 76 | 51 |
| 2 | 4 | 98 | 137 | 133 | 110 | 148 | 173 | 193 | 170 | 103 | 102 | 87 | 85 |
| 2 | 5 | 11 | 15 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 14 | 10 | 5 |
| 2 | 6 | 74 | 121 | 136 | 96 | 75 | 83 | 108 | 62 | 39 | 35 | 78 | 75 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 15 | 39 | 53 | 51 | 42 | 56 | 39 | 46 | 31 | 36 | 14 | 22 |
| 3 | 3 | 67 | 73 | 114 | 70 | 59 | 94 | 110 | 85 | 95 | 66 | 82 | 76 |
| 3 | 4 | 115 | 148 | 180 | 147 | 156 | 168 | 198 | 205 | 162 | 97 | 107 | 105 |
| 3 | 5 | 13 | 17 | 15 | 10 | 13 | 12 | 13 | 21 | 10 | 4 | 12 | 9 |
| 3 | 6 | 69 | 143 | 114 | 78 | 58 | 53 | 53 | 56 | 36 | 45 | 55 | 52 |
| 4 | 2 | 25 | 30 | 51 | 32 | 23 | 31 | 19 | 17 | 11 | 22 | 15 | 12 |
| 4 | 3 | 76 | 86 | 102 | 90 | 70 | 83 | 95 | 111 | 91 | 88 | 99 | 82 |
| 4 | 4 | 125 | 149 | 201 | 126 | 105 | 145 | 182 | 234 | 177 | 118 | 93 | 86 |
| 4 | 5 | 19 | 28 | 21 | 15 | 9 | 14 | 14 | 16 | 8 | 10 | 17 | 13 |
| 4 | 6 | 42 | 86 | 75 | 48 | 46 | 22 | 20 | 44 | 15 | 22 | 38 | 41 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 75 | 76 | 95 | 82 | 53 | 65 | 81 | 102 | 80 | 71 | 73 | 53 |
| 5 | 4 | 128 | 151 | 222 | 172 | 101 | 135 | 201 | 264 | 219 | 125 | 112 | 107 |
| 5 | 5 | 41 | 54 | 65 | 80 | 28 | 30 | 23 | 46 | 31 | 26 | 19 | 36 |
| 6 | 3 | 15 | 25 | 36 | 35 | 22 | 29 | 28 | 35 | 23 | 19 | 25 | 23 |
| 6 | 4 | 157 | 155 | 234 | 160 | 119 | 123 | 180 | 312 | 252 | 159 | 124 | 103 |
| 7 | 3 | 7 | 4 | 17 | 25 | 12 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 7 | 4 | 130 | 120 | 226 | 210 | 91 | 93 | 205 | 368 | 231 | 131 | 142 | 94 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 90 | 102 | 151 | 184 | 51 | 71 | 155 | 342 | 217 | 157 | 112 | 63 |
| 9 | 4 | 60 | 73 | 105 | 133 | 29 | 46 | 140 | 287 | 160 | 100 | 89 | 49 |
| 10 | 4 | 19 | 17 | 45 | 52 | 10 | 15 | 73 | 173 | 102 | 66 | 53 | 22 |
| 11 | 4 | 7 | 18 | 70 | 79 | 5 | 14 | 68 | 282 | 181 | 72 | 66 | 12 |

Nazwa zakładu:	P.P.H.U RADEX JOLANTA KULIGOWSKA

06-500 Mława, ul. Romana Dmowskiego 4

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,03 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0077 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m  i wynosi 0,03 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m , wynosi 0,0077 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,9 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,655 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m  i wynosi 2,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m , wynosi 0,655 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,0 | 350 | 280 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,000 | 400 | 320 | 6 | 1 | WNW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 350 Y = 280 m  i wynosi 0,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m , wynosi 0,000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,0 | 350 | 280 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,000 | 400 | 320 | 6 | 1 | WNW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 350 Y = 280 m  i wynosi 0,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m , wynosi 0,000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,0 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,002 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m  i wynosi 0,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m , wynosi 0,002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,0 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,006 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m  i wynosi 0,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,6 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,137 | 400 | 320 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m  i wynosi 0,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m , wynosi 0,137 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,0 | 350 | 280 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,000 | 400 | 320 | 6 | 1 | WNW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 350 Y = 280 m  i wynosi 0,0 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 320 m , wynosi 0,000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Łączna emisja roczna i maksymalna

Emisja niezorganizowana

P.P.H.U RADEX JOLANTA KULIGOWSKA

06-500 Mława, ul. Romana Dmowskiego 4

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 2,60*10-6 |
| w tym pył do 2,5 µm | 2,34*10-6 |
| w tym pył do 10 µm | 2,52*10-6 |
| dwutlenek siarki | 1,08*10-6 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0001142 |
| tlenek węgla | 0,0002626 |
| benzen | 0,000326 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00579 |
| węglowodory alifatyczne | 0,02776 |

WNIOSKI:

Po przeprowadzonej analizie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń można jednoznacznie stwierdzić, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na środowisko.

### OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA

Metody prognozowania oddziaływania planowanej inwestycji na emisję do powietrza przeprowadzono na podstawie danych literaturowych i wskaźników omówionych w pkt. 7.6.1 niniejszego Raportu. Po ustaleniu progów emisyjnych i określeniu punktów emisji na podstawie mapy z wykorzystaniem programu do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym „OPERAT FB” dokonano wyliczeń stężeń substancji poza terenem, do którego wnioskujący ma tytuł prawny. Pakiet „OPERAT FB” + grunt oblicza stężenia zanieczyszczeń zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Pakiet posiada atest instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96. Przeprowadzone obliczenia dla przyjętych założeń wejściowych nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm.

Zakres obliczeń:

- Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji z instalacji wykonano w zakresie 
i zgodnie z metodyką określoną w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87 )

- Analizę wyników obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu 
w wyniku emisji z instalacji Zakładu wykonano:

- dla wszystkich substancji emitowanych z emitorów Zakładu;

- zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska;

- dla obszaru poza terenem własności Zakładu;

- z uwzględnieniem wartości odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu;

- z uwzględnieniem tła substancji i opadu pyłu.

Analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych standardów emisji dla założonych danych wejściowych przyjętych do obliczeń. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania instalacji poza terenem Wnioskującego.

## Hałas emitowany do środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

### Ustalenie źródeł hałasu

Do obliczeń emisji hałasu przyjęto nw. dane i informacje. Poziom emisji hałasu przez poszczególne środki transportu:

Uciążliwością akustyczną na terenie zakładu będą:

1) ruch pojazdów osobowych po terenie posesji należących do mieszkańców.

Do obliczeń emisji hałasu przyjęto nw. dane i informacje. Poziom emisji hałasu przez poszczególne środki transportu:

Tabela nr 2. Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych

„osobowych”.

| Operacja | Moc akustyczna [dB] |
| --- | --- |
| Start | 97 |
| Hamowanie | 94 |
| Jazda po terenie m.in. manewrowanie | 94 |

Źródła ruchome zastąpiono w programie obliczeniowym źródłami liniowymi. Poszczególne drogi podzielono na opcje ruchowe uwzględniając start, jazdę oraz hamowanie pojazdów przypisując im odpowiednią moc akustyczną – (program HPZ 2001 wersja 2012 + grunt, automatycznie wylicza moc akustyczną po wprowadzeniu danych tj. długość drogi, natężenie ruchu, rodzaje pojazdów oraz czas trwania poszczególnych operacji).

PORA DNIA

Dane do obliczeń emisji hałasu ze źródeł liniowych

Droga ŹL 1 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 1, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 74,3 dB  (długość odcinka wynosi – 14,2 m do obliczeń przyjęto 1 przejazd na 8 godzin)

Droga ŹL 2 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 1, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,4 dB  (długość odcinka wynosi – 11,7 m do obliczeń przyjęto 1 przejazd na 8 godzin)

Droga ŹL 3 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 2, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,0 dB (długość odcinka drogi wynosi – 10,6 m do obliczeń przyjęto 1 przejazd na 8 godzin)

Droga ŹL 4 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 2, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,1 dB (długość odcinka drogi wynosi – 8,6 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 5 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 3, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,3 dB (długość odcinka drogi wynosi – 11,4 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 6 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 3, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,1 dB (długość odcinka drogi wynosi – 10,8 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 7 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 4, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,1 dB (długość odcinka drogi wynosi – 10,8 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 8 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 4, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,3 dB (długość odcinka drogi wynosi – 11,3 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 9 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 5, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,8 dB (długość odcinka drogi wynosi – 12,6 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 10 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 5, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,4 dB (długość odcinka drogi wynosi – 9,2 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 11 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 6, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,2 dB (długość odcinka drogi wynosi – 11,0 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 12 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 6, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,6 dB (długość odcinka drogi wynosi – 9,6 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 13 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 7, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,3 dB (długość odcinka drogi wynosi – 11,4 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 14 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 7, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,6 dB (długość odcinka drogi wynosi – 9,6 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 15 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 8, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,7 dB (długość odcinka drogi wynosi – 12,3 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 16 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 8, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,3 dB (długość odcinka drogi wynosi – 11,3 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 17 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 9, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,4 dB (długość odcinka drogi wynosi – 11,6 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 18 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 9, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,6 dB (długość odcinka drogi wynosi – 9,6 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 19 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 10, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,7 dB (długość odcinka drogi wynosi – 12,3 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 20 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 10, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,6 dB (długość odcinka drogi wynosi –12,3 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 21 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 11, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 74,7 dB (długość odcinka drogi wynosi – 15,7 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 22 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 11, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 74,1 dB (długość odcinka drogi wynosi –13,6 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 23 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 12, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,9 dB (długość odcinka drogi wynosi – 10,3 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 24 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 12, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,2 dB (długość odcinka drogi wynosi – 8,8 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 25 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 13, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,3 dB (długość odcinka drogi wynosi – 9,1 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 26 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 13, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,2 dB (długość odcinka drogi wynosi – 10,9 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 27 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 14, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 72,0 dB (długość odcinka drogi wynosi – 8,3 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 28 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 14, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,2 dB (długość odcinka drogi wynosi – 11,2 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 29 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 15, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 73,4 dB (długość odcinka drogi wynosi – 11,7 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Droga ŹL 30 wjazd oraz wyjazd na teren budynku jednorodzinnego nr 15, pojazdów osobowych właścicieli, w przeliczeniu na 8 godzin równoważny poziom hałasu wynosi:

- 78,4 dB (długość odcinka drogi wynosi – 36,4 m do obliczeń przyjęto 1 pojazd na 8 godzin)

Lokalizacja przedsięwzięcia określona na podstawie mapki ewidencyjnej oraz zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2013 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), przyjęto następujące dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska:

- Równoważny dla pory dziennej – 50 dB(A),

- Równoważny dla pory nocnej – 40 dB(A),

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

| Lp. | Rodzaje terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD Przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejnego po sobie następującym | LAeqN Przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej Korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - strefa ochronna „A” uzdrowiskowa - tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży - tereny domów opieki społecznej - tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - tereny zabudowy zagrodowej - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - tereny mieszkaniowo – usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |

PORA DNIA

LISTA ELEMENTÓW PROJEKTU

Program HPZ ‘ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0263

| Opis projektu: | P.P.H.U RADEX Jolanta Kuligowska |
| --- | --- |
|  | ul. Romana Dmowskiego 4 |
|  | 06-500 Mława |

Specyfikacja elementów:

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła liniowe |  |  |
| 1 | 1 | dr-1 b1 | droga pojazdu nr 1 domu nr 1 |
| 2 | 2 | dr-2 b1 | droga pojazdu nr 2 domu nr 1 |
| 3 | 3 | dr-1 b2 | droga pojazdu nr 1 domu nr 2 |
| 4 | 4 | dr-2 b2 | droga pojazdu nr 2 domu nr 2 |
| 5 | 5 | dr-1 b3 | droga pojazdu nr 1 domu nr 3 |
| 6 | 6 | dr-2 b3 | droga pojazdu nr 2 domu nr 3 |
| 7 | 7 | dr-1 b4 | droga pojazdu nr 1 domu nr 4 |
| 8 | 8 | dr-2 b4 | droga pojazdu nr 2 domu nr 4 |
| 9 | 9 | dr-1 b5 | droga pojazdu nr 1 domu nr 5 |
| 10 | 10 | dr-2 b5 | droga pojazdu nr 2 domu nr 5 |
| 11 | 11 | dr-1 b6 | droga pojazdu nr 1 domu nr 6 |
| 12 | 12 | dr-2 b6 | droga pojazdu nr 2 domu nr 6 |
| 13 | 13 | dr-1 b7 | droga pojazdu nr 1 domu nr 7 |
| 14 | 14 | dr-2 b7 | droga pojazdu nr 2 domu nr 7 |
| 15 | 15 | dr-1 b8 | droga pojazdu nr 1 domu nr 8 |
| 16 | 16 | dr-2 b8 | droga pojazdu nr 2 domu nr 8 |
| 17 | 17 | dr-1 b9 | droga pojazdu nr 1 domu nr 9 |
| 18 | 18 | dr-2 b9 | droga pojazdu nr 2 domu nr 9 |
| 19 | 19 | dr-1 b1 | droga pojazdu nr 1 domu nr 10 |
| 20 | 20 | dr-2 b1 | droga pojazdu nr 2 domu nr 10 |
| 21 | 21 | dr-1 b1 | droga pojazdu nr 1 domu nr 11 |
| 22 | 22 | dr-2 b1 | droga pojazdu nr 2 domu nr 11 |
| 23 | 23 | dr-1 b1 | droga pojazdu nr 1 domu nr 12 |
| 24 | 24 | dr-2 b1 | droga pojazdu nr 2 domu nr 12 |
| 25 | 25 | dr-1 b1 | droga pojazdu nr 1 domu nr 13 |
| 26 | 26 | dr-2 b1 | droga pojazdu nr 2 domu nr 13 |
| 27 | 27 | dr-1 b1 | droga pojazdu nr 1 domu nr 14 |
| 28 | 28 | dr-2 b1 | droga pojazdu nr 2 domu nr 14 |
| 29 | 29 | dr-1 b1 | droga pojazdu nr 1 domu nr 15 |
| 30 | 30 | dr-2 b1 | droga pojazdu nr 2 domu nr 15 |
|  | Ekrany |  |  |
| 31 | 1 | ea-1 | Budynek jednorodzinny bliźniak dz. 461/8 i 461/9 |
| 32 | 2 | ea-2 | Budynek jednorodzinny dz. 461/4 |
| 33 | 3 | ea-3 | Budynek jednorodzinny dz. 461/3 |
| 34 | 4 | ea-4 | Budynek jednorodzinny dz. 460/3 |
| 35 | 5 | ea-5 | Budynek jednorodzinny dz. 460/6 |
| 36 | 6 | ea-6 | Budynek jednorodzinny dz. 460/5 |
| 37 | 7 | ea-7 | Budynek jednorodzinny dz. 456/12 |
| 38 | 8 | ea-8 | Budynek jednorodzinny dz. 460/5 |
| 39 | 9 | ea-9 | Budynek jednorodzinny dz. 456/5; 456/4 |
| 40 | 10 | ea-10 | budynek mieszkalny dz. 459/7 i 459/8 |
| 41 | 11 | ea-11 | budynek mieszkalny dz. 459/9 i 459/10 |
| 42 | 12 | ea-12 | budynek mieszkalny dz. 459/11 i 459/12 |
| 43 | 13 | ea-13 | budynek mieszkalny dz. 456/3 i 456/2 |
| 44 | 14 | ea-14 | budynek mieszkalny dz. 459/3 i 459/4 |
| 45 | 15 | ea-15 | budynek mieszkalny dz. 459/5 |
| 46 | 16 | ea-16 | budynek mieszkalny dz. 459/21 i 459/22 |
| 47 | 17 | ea-17 | budynek mieszkalny dz. 415/16 i 414/6 |
| 48 | 18 | ea-18 | planowany budynek nr 1 do budowy dz. 459/37 |
| 49 | 19 | ea-19 | planowany budynek nr 2 do budowy dz. 459/37 |
| 50 | 20 | ea-20 | planowany budynek nr 3 do budowy dz. 459/37 |
| 51 | 21 | ea-21 | planowany budynek nr 4 do budowy dz. 459/37 |
| 52 | 22 | ea-22 | planowany budynek nr 5 do budowy dz. 459/39 |
| 53 | 23 | ea-23 | planowany budynek nr 6 do budowy dz. 459/39 |
| 54 | 24 | ea-24 | planowany budynek nr 7 do budowy dz. 459/39 |
| 55 | 25 | ea-25 | planowany budynek nr 8 do budowy dz. 459/39 |
| 56 | 26 | ea-26 | planowany budynek nr 9 do budowy dz. 459/39 |
| 57 | 27 | ea-27 | planowany budynek nr 10 do budowy dz. 459/39 |
| 58 | 28 | ea-28 | planowany budynek nr 11 do budowy dz. 459/39 |
| 59 | 29 | ea-29 | planowany budynek nr 12 do budowy dz. 459/38 |
| 60 | 30 | ea-30 | planowany budynek nr 13 do budowy dz. 459/38 |
| 61 | 31 | ea-31 | planowany budynek nr 14 do budowy dz. 459/38 |
| 62 | 32 | ea-32 | planowany budynek nr 15 do budowy dz. 459/38 |
|  | Pasy zieleni |  |  |
| 63 | 1 | ls | las |
| 64 | 2 | ls | las |
| 65 | 3 | ls | las |
| 66 | 4 | ls | las |
| 67 | 5 | ls | las |
| 68 | 6 | ls | las |
| 69 | 7 | ls | las |
| 70 | 8 | ls | las |
| 71 | 9 | ls | las |
| 72 | 10 | ls | las |
| 73 | 11 | ls | las |
| 74 | 12 | ls | las |
| 75 | 13 | ls | las |
| 76 | 14 | ls | las |
| 77 | 15 | ls | las |
| 78 | 16 | ls | las |
| 79 | 17 | ls-17 | las |
|  | Punkty obserwacji |  |  |
| 80 | 1 | pp-1 | granica działki 461/9 |
| 81 | 2 | pp-2 | granica działki 456/2 |
| 82 | 3 | pp-3 | granica działki 456/4 |
| 83 | 4 | pp-4 | granica działki 456/6 |
| 84 | 5 | pp-5 | granica działki 456/7 |
| 85 | 6 | pp-6 | granica działki 460/6 |
| 86 | 7 | pp-7 | granica działki 460/6 |
| 87 | 8 | pp-8 | granica działki 459/8 |
| 88 | 9 | pp-9 | granica działki 459/10 |
| 89 | 10 | pp-10 | granica działki 459/22 |
| 90 | 11 | pp-11 | granica działki 459/6 |
| 91 | 12 | pp-12 | granica działki 459/4 |
| 92 | 13 | pp-13 | granica działki 461/4 |
| 93 | 14 | pp-14 | granica działki 461/3 |
| 94 | 15 | pp-15 | granica działki 460/3 |
| 95 | 16 | pp-16 | granica działki 460/5 |

WSPÓŁRZĘDNE

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0263

| Opis projektu: | P.P.H.U RADEX Jolanta Kuligowska |  |
| --- | --- | --- |
|  | ul. Romana Dmowskiego 4 |  |
|  | 06-500 Mława |  |
| Temperatura powietrza= 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 30

| Lp | Symbol | xp [m] | yp [m] | zp [m] | xk [m] | yk [m] | zk [m] | LWA [dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dr-1 b1 | 434,2 | 470,7 | 1,0 | 426,8 | 458,6 | 1,0 | 74,3 | 3 |
| 2 | dr-2 b1 | 444,3 | 455,4 | 1,0 | 438,8 | 445,1 | 1,0 | 73,4 | 3 |
| 3 | dr-1 b2 | 459,1 | 434,8 | 1,0 | 453,3 | 425,9 | 1,0 | 73,0 | 3 |
| 4 | dr-2 b2 | 473,2 | 415,1 | 1,0 | 468,3 | 408,0 | 1,0 | 72,1 | 3 |
| 5 | dr-1 b3 | 485,2 | 401,3 | 1,0 | 480,3 | 391,0 | 1,0 | 73,3 | 3 |
| 6 | dr-2 b3 | 498,8 | 381,6 | 1,0 | 492,3 | 373,0 | 1,0 | 73,1 | 3 |
| 7 | dr-1 b4 | 513,2 | 362,7 | 1,0 | 508,6 | 352,9 | 1,0 | 73,1 | 3 |
| 8 | dr-2 b4 | 526,1 | 347,5 | 1,0 | 521,5 | 337,2 | 1,0 | 73,2 | 3 |
| 9 | dr-1 b5 | 399,4 | 659,7 | 1,0 | 393,6 | 648,5 | 1,0 | 73,8 | 3 |
| 10 | dr-2 b5 | 412,4 | 641,3 | 1,0 | 405,0 | 635,9 | 1,0 | 72,4 | 3 |
| 11 | dr-1 b6 | 427,7 | 622,0 | 1,0 | 421,3 | 613,1 | 1,0 | 73,2 | 3 |
| 12 | dr-2 b6 | 438,2 | 608,2 | 1,0 | 433,0 | 600,1 | 1,0 | 72,6 | 3 |
| 13 | dr-1 b7 | 452,3 | 587,6 | 1,0 | 447,4 | 577,3 | 1,0 | 73,3 | 3 |
| 14 | dr-2 b7 | 464,0 | 570,5 | 1,0 | 457,6 | 563,4 | 1,0 | 72,6 | 3 |
| 15 | dr-1 b8 | 477,9 | 552,2 | 1,0 | 472,0 | 541,4 | 1,0 | 73,7 | 3 |
| 16 | dr-2 b8 | 491,4 | 534,3 | 1,0 | 483,1 | 526,6 | 1,0 | 73,3 | 3 |
| 17 | dr-1 b9 | 506,1 | 514,6 | 1,0 | 498,8 | 505,6 | 1,0 | 73,4 | 3 |
| 18 | dr-2 b9 | 516,6 | 498,9 | 1,0 | 510,8 | 491,3 | 1,0 | 72,6 | 3 |
| 19 | dr-1 b1 | 531,4 | 482,3 | 1,0 | 524,6 | 472,0 | 1,0 | 73,7 | 3 |
| 20 | dr-2 b1 | 541,2 | 467,1 | 1,0 | 535,4 | 456,3 | 1,0 | 73,6 | 3 |
| 21 | dr-1 b1 | 554,7 | 449,2 | 1,0 | 547,4 | 435,3 | 1,0 | 74,7 | 3 |
| 22 | dr-2 b1 | 567,6 | 432,2 | 1,0 | 560,6 | 420,5 | 1,0 | 74,1 | 3 |
| 23 | dr-1 b1 | 512,6 | 520,4 | 1,0 | 520,0 | 527,5 | 1,0 | 72,9 | 3 |
| 24 | dr-2 b1 | 525,2 | 506,9 | 1,0 | 528,6 | 515,0 | 1,0 | 72,2 | 3 |
| 25 | dr-1 b1 | 540,3 | 487,7 | 1,0 | 546,4 | 494,4 | 1,0 | 72,3 | 3 |
| 26 | dr-2 b1 | 551,3 | 470,7 | 1,0 | 556,9 | 480,1 | 1,0 | 73,2 | 3 |
| 27 | dr-1 b1 | 568,0 | 450,1 | 1,0 | 572,9 | 456,8 | 1,0 | 72,0 | 3 |
| 28 | dr-2 b1 | 578,7 | 435,3 | 1,0 | 583,0 | 445,6 | 1,0 | 73,2 | 3 |
| 29 | dr-1 b1 | 591,3 | 419,2 | 1,0 | 603,0 | 419,2 | 1,0 | 73,4 | 3 |
| 30 | dr-2 b1 | 588,2 | 413,3 | 1,0 | 619,9 | 395,4 | 1,0 | 78,4 | 3 |

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 32

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ea-1 | 208,5;461,3 | 222,6;438,9 | 233,7;455,0 | 217,1;476,5 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 2 | ea-2 | Z159,9;520,4 | Z173,4;505,2 | 180,2;515,9 | 169,7;532,9 | 10,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 3 | ea-3 | Z135,9;562,5 | Z152,5;542,8 | 163,0;558,0 | 148,8;579,5 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 4 | ea-4 | Z159,3;679,8 | 171,0;666,4 | 177,7;676,2 | Z167,3;687,9 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 5 | ea-5 | Z229,4;646,7 | 241,7;630,5 | 250,3;640,4 | Z237,4;657,4 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 6 | ea-6 | Z202,3;679,8 | Z215,9;662,8 | Z223,9;672,6 | Z209,7;691,4 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 7 | ea-7 | Z236,2;715,6 | Z249,1;696,8 | Z259,5;710,3 | Z246,0;727,3 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 8 | ea-8 | 260,8;682,5 | 273,1;661,9 | 284,7;677,1 | 269,4;695,9 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 9 | ea-9 | Z282,3;650,2 | Z297,7;627,0 | Z305,7;640,4 | Z289,1;660,1 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 10 | ea-10 | 336,1;556,2 | 349,3;537,8 | 357,9;551,3 | 344,7;568,3 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 11 | ea-11 | 362,2;519,0 | 376,4;501,1 | 385,0;513,7 | 370,5;532,0 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 12 | ea-12 | 389,3;482,8 | 403,7;464,4 | 412,0;476,5 | 398,2;496,2 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 13 | ea-13 | 306,6;618,5 | 322,9;595,6 | 330,6;606,8 | 313,0;629,2 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 14 | ea-14 | 364,4;601,4 | 379,1;583,5 | 387,8;596,5 | 372,7;615,3 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 15 | ea-15 | Z391,1;567,0 | Z397,6;557,1 | Z406,2;571,0 | Z399,4;579,5 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 16 | ea-16 | 416,4;532,0 | 429,6;511,9 | 438,8;526,2 | 424,3;544,1 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 17 | ea-17 | 22,1;970,4 | 52,6;924,3 | 83,6;970,4 | 46,4;1006,3 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 18 | ea-18 | 417,9;445,6 | 431,7;427,7 | 438,8;441,1 | 424,7;459,0 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 19 | ea-19 | 442,2;413,8 | 459,7;391,0 | 468,3;404,4 | 450,2;426,8 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 20 | ea-20 | 469,6;378,0 | 484,6;356,5 | 493,2;369,9 | 477,9;390,5 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 21 | ea-21 | 498,8;339,9 | 512,6;319,8 | 522,1;333,2 | 507,4;352,9 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 22 | ea-22 | 381,6;635,0 | 397,3;614,9 | 406,8;631,4 | 390,5;648,0 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 23 | ea-23 | 409,9;600,1 | 422,8;582,6 | 433,0;597,4 | 419,1;614,0 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 24 | ea-24 | 435,1;563,8 | 450,2;545,5 | 458,2;559,3 | 444,0;578,6 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 25 | ea-25 | 462,2;528,4 | 475,4;509,2 | 484,3;523,5 | 470,2;541,9 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 26 | ea-26 | 487,4;493,5 | 501,5;474,3 | 510,4;489,0 | 495,7;507,8 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 27 | ea-27 | 513,5;458,1 | 526,7;438,4 | 535,4;453,2 | 522,1;472,5 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 28 | ea-28 | 538,1;422,8 | 552,6;402,2 | 560,9;417,4 | 545,8;436,2 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 29 | ea-29 | 518,1;531,1 | 533,5;510,5 | 542,4;526,2 | 527,1;544,1 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 30 | ea-30 | 544,6;498,0 | 560,6;476,5 | 569,8;490,8 | 555,0;512,3 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 31 | ea-31 | 571,3;461,3 | 585,8;442,9 | 595,9;458,1 | 579,9;476,9 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| 32 | ea-32 | 600,9;425,4 | 623,6;392,7 | 635,0;410,2 | 611,6;441,1 | 9,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |

P A S Y   Z I E L E N I,     liczba = 17

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ls | 21,5;268,7 | 209,7;8,1 | 295,2;-1,8 | 40,0;343,9 | 10,0 | 0,0 |
| 2 | ls | 44,3;366,3 | 314,9;-2,7 | 397,9;14,3 | 69,5;457,7 | 10,0 | 0,0 |
| 3 | ls | 81,8;491,7 | 415,7;39,4 | 449,0;89,6 | 104,6;558,0 | 10,0 | 0,0 |
| 4 | ls | 530,1;215,9 | 388,1;1,8 | 968,0;3,6 | 952,0;124,5 | 10,0 | 0,0 |
| 5 | ls | 529,5;214,1 | 786,0;160,3 | 786,6;246,3 | 551,7;285,7 | 10,0 | 0,0 |
| 6 | ls | 550,4;285,7 | 603,9;277,7 | 642,1;347,5 | 623,6;368,1 | 10,0 | 0,0 |
| 7 | ls | 605,2;277,7 | 786,6;244,5 | 782,3;311,7 | 674,0;415,6 | 10,0 | 0,0 |
| 8 | ls | 343,8;769,4 | 394,8;701,3 | 409,0;720,1 | 357,9;789,1 | 10,0 | 0,0 |
| 9 | ls | 363,5;203,3 | 390,5;267,8 | 488,3;151,4 | 449,6;92,3 | 10,0 | 0,0 |
| 10 | ls | 298,3;383,3 | 489,5;150,5 | 543,7;259,7 | 364,7;499,8 | 10,0 | 0,0 |
| 11 | ls | 40,6;343,9 | 292,7;-1,8 | 312,4;-1,8 | 44,3;364,5 | 10,0 | 0,0 |
| 12 | ls | 69,5;459,5 | 396,7;17,0 | 415,1;40,3 | 80,6;493,5 | 10,0 | 0,0 |
| 13 | ls | 0,0;178,2 | 136,5;3,6 | 215,9;2,7 | 22,1;270,5 | 10,0 | 0,0 |
| 14 | ls | 415,7;719,2 | 659,9;386,9 | 720,2;524,9 | 490,8;833,0 | 10,0 | 0,0 |
| 15 | ls | 672,8;416,5 | 784,1;310,8 | 818,6;420,1 | 719,6;524,9 | 10,0 | 0,0 |
| 16 | ls | 489,5;833,0 | 814,9;413,8 | 932,3;650,2 | 703,0;912,7 | 10,0 | 0,0 |
| 17 | ls-17 | 224,5;1000,9 | 259,8;953,0 | 289,0;997,8 | 275,2;1003,6 | 10,0 | 0,0 |

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 16

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | Ltła[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pp-1 | 243,5 | 458,1 | 4,0 | 0,0 |
| 2 | pp-2 | 344,4 | 616,7 | 4,0 | 0,0 |
| 3 | pp-3 | 320,1 | 650,7 | 4,0 | 0,0 |
| 4 | pp-4 | 295,5 | 682,9 | 4,0 | 0,0 |
| 5 | pp-5 | 270,6 | 715,6 | 4,0 | 0,0 |
| 6 | pp-6 | 264,1 | 635,0 | 4,0 | 0,0 |
| 7 | pp-7 | 422,5 | 478,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | pp-8 | 369,0 | 551,3 | 4,0 | 0,0 |
| 9 | pp-9 | 394,2 | 516,3 | 4,0 | 0,0 |
| 10 | pp-10 | 447,7 | 528,0 | 4,0 | 0,0 |
| 11 | pp-11 | 421,0 | 562,9 | 4,0 | 0,0 |
| 12 | pp-12 | 394,2 | 596,5 | 4,0 | 0,0 |
| 13 | pp-13 | 191,9 | 525,8 | 4,0 | 0,0 |
| 14 | pp-14 | 166,7 | 560,2 | 4,0 | 0,0 |
| 15 | pp-15 | 189,1 | 677,6 | 4,0 | 0,0 |
| 16 | pp-16 | 234,6 | 667,7 | 4,0 | 0,0 |

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

| Xmin[m] | Xmax[m] | Ymin[m] | Ymax[m] | dx[m] | dy[m] | z[m] | Ltła[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1000,0 | -1,0 | 1000,0 | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 0,00 |

histogramy dźwięku

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0263

| Opis projektu: | P.P.H.U RADEX Jolanta Kuligowska |  |
| --- | --- | --- |
|  | ul. Romana Dmowskiego 4 |  |
|  | 06-500 Mława Uwzględniono poprawkę na oddziaływanie gruntu wg PN-ISO 9613-2 (metoda uproszczona) |  |
| Temperatura powietrza = 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-1 = [243,5;458,1;4,0]

| Symbol | L= 23,6 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 17,2 | 6,4 | ea-12 |
| dr-2 b1 | 5,2 | 15,4 | ea-18 |
| dr-1 b2 | 5,6 | 11,6 | ea-18 |
| dr-2 b2 | 8,0 | 15,5 | ea-19 |
| dr-1 b3 | 3,0 | 13,4 | ea-19 |
| dr-2 b3 | 5,6 | 15,7 | ea-20 + ea-20 + ea-19 |
| dr-1 b4 | 5,6 | 12,5 | ea-20 |
| dr-2 b4 | 5,6 | 15,7 | ea-21 + ea-21 + ea-20 |
| dr-1 b5 | 12,0 | 8,6 | ea-22 |
| dr-2 b5 | 13,4 | 16,8 | ea-10 + ea-22 + ea-22 |
| dr-1 b6 | 3,0 | 14,5 | ea-23 + ea-23 + ea-10 |
| dr-2 b6 | 7,2 | 19,0 | ea-15 + ea-23 + ea-15 |
| dr-1 b7 | 12,2 | 9,1 | ea-24 |
| dr-2 b7 | 6,4 | 16,4 | ea-24 |
| dr-1 b8 | 8,5 | 11,3 | ea-16 + ea-16 + ea-11 |
| dr-2 b8 | 7,9 | 16,9 | ea-25 + ea-25 + ea-16 |
| dr-1 b9 | 10,0 | 10,1 | ea-26 + ea-26 + ea-12 |
| dr-2 b9 | 9,2 | 16,7 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 9,2 | 7,9 | ea-26 |
| dr-2 b1 | 5,2 | 16,5 | ea-27 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 13,4 | ea-18 + ea-27 + ea-27 |
| dr-2 b1 | 4,7 | 15,5 | ea-28 |
| dr-1 b1 | 7,6 | 13,1 | ea-12 + ea-25 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 8,3 | 10,0 | ea-26 + ea-26 + ea-12 |
| dr-1 b1 | 4,7 | 11,4 | ea-26 |
| dr-2 b1 | 9,5 | 13,7 | ea-27 + ea-27 + ea-12 |
| dr-1 b1 | 4,3 | 12,2 | ea-18 + ea-27 + ea-27 |
| dr-2 b1 | 4,4 | 11,2 | ea-18 + ea-27 + ea-27 |
| dr-1 b1 | 3,5 | 11,5 | ea-28 + ea-28 + ea-18 |
| dr-2 b1 | 6,5 | 11,4 | ea-28 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-2 = [344,4;616,7;4,0]

| Symbol | L= 31,9 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 21,8 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 21,7 | 0,0 |  |
| dr-1 b2 | 21,8 | 0,0 |  |
| dr-2 b2 | 18,4 | 0,0 |  |
| dr-1 b3 | 19,5 | 0,0 |  |
| dr-2 b3 | 18,5 | 0,0 |  |
| dr-1 b4 | 17,3 | 0,0 |  |
| dr-2 b4 | 16,3 | 0,0 |  |
| dr-1 b5 | 26,7 | 4,9 | ea-22 |
| dr-2 b5 | 16,1 | 17,4 | ea-22 |
| dr-1 b6 | 20,8 | 9,0 | ea-22 |
| dr-2 b6 | 12,8 | 15,2 | ea-23 |
| dr-1 b7 | 10,9 | 14,1 | ea-14 + ea-23 + ea-23 |
| dr-2 b7 | 8,5 | 16,4 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b8 | 10,4 | 12,8 | ea-24 + ea-24 + ea-14 |
| dr-2 b8 | 8,9 | 14,9 | ea-25 + ea-25 + ea-14 |
| dr-1 b9 | 7,4 | 15,5 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-2 b9 | 3,0 | 17,0 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 6,6 | 15,6 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 7,3 | 16,9 | ea-15 + ea-27 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 5,1 | 15,8 | ea-15 + ea-27 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 5,7 | 13,8 | ea-15 + ea-27 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 9,4 | 10,5 | ea-14 |
| dr-2 b1 | 10,2 | 11,6 | ea-25 + ea-14 + ea-14 |
| dr-1 b1 | 7,7 | 11,3 | ea-25 + ea-14 + ea-14 |
| dr-2 b1 | 8,9 | 12,8 | ea-15 + ea-14 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 12,7 | ea-15 + ea-14 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 4,7 | 12,7 | ea-15 + ea-14 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,8 | 12,5 | ea-15 + ea-14 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 9,8 | 12,2 | ea-15 + ea-14 + ea-15 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-3 = [320,1;650,7;4,0]

| Symbol | L= 29,0 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 17,3 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 15,7 | 0,0 |  |
| dr-1 b2 | 17,9 | 0,0 |  |
| dr-2 b2 | 17,6 | 0,0 |  |
| dr-1 b3 | 17,5 | 0,0 |  |
| dr-2 b3 | 14,1 | 0,0 |  |
| dr-1 b4 | 14,4 | 0,0 |  |
| dr-2 b4 | 13,0 | 0,0 |  |
| dr-1 b5 | 24,6 | 0,0 |  |
| dr-2 b5 | 13,2 | 14,4 | ea-22 |
| dr-1 b6 | 12,2 | 13,1 | ea-22 |
| dr-2 b6 | 8,0 | 17,2 | ea-23 + ea-23 + ea-22 |
| dr-1 b7 | 10,6 | 12,2 | ea-23 |
| dr-2 b7 | 8,2 | 15,3 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b8 | 9,5 | 11,8 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-2 b8 | 8,0 | 14,0 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-1 b9 | 7,6 | 12,9 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b9 | 6,1 | 11,8 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 7,5 | 13,0 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 7,3 | 14,2 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 7,6 | 15,8 | ea-15 + ea-27 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 5,2 | 13,7 | ea-15 + ea-27 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 9,1 | 10,0 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-2 b1 | 10,0 | 9,7 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b1 | 7,9 | 9,2 | ea-14 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 9,4 | 9,8 | ea-14 + ea-25 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 4,5 | 9,4 | ea-14 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 8,6 | 9,2 | ea-14 + ea-14 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 8,1 | 8,2 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 12,6 | 8,2 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-4 = [295,5;682,9;4,0]

| Symbol | L= 28,6 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 15,8 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 14,3 | 0,0 |  |
| dr-1 b2 | 14,7 | 0,0 |  |
| dr-2 b2 | 14,2 | 0,0 |  |
| dr-1 b3 | 17,0 | 0,0 |  |
| dr-2 b3 | 16,1 | 0,0 |  |
| dr-1 b4 | 14,3 | 0,0 |  |
| dr-2 b4 | 13,2 | 0,0 |  |
| dr-1 b5 | 24,8 | 0,0 |  |
| dr-2 b5 | 16,2 | 10,0 | ea-22 |
| dr-1 b6 | 10,7 | 12,3 | ea-22 |
| dr-2 b6 | 8,7 | 15,3 | ea-23 + ea-23 + ea-22 |
| dr-1 b7 | 8,4 | 13,5 | ea-23 + ea-23 + ea-22 |
| dr-2 b7 | 8,1 | 14,8 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b8 | 7,6 | 13,1 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-2 b8 | 7,1 | 12,8 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-1 b9 | 6,6 | 13,0 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b9 | 3,0 | 13,9 | ea-26 + ea-26 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 4,9 | 12,0 | ea-14 + ea-26 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 6,6 | 14,0 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 8,7 | 11,9 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 4,5 | 11,4 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 8,5 | 10,1 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-2 b1 | 8,3 | 9,9 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b1 | 6,7 | 9,4 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-2 b1 | 9,2 | 8,3 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 4,2 | 8,2 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 7,9 | 8,1 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 7,6 | 9,3 | ea-14 + ea-26 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 12,0 | 8,1 | ea-14 + ea-26 + ea-25 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-5 = [270,6;715,6;4,0]

| Symbol | L= 27,0 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 12,3 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 11,0 | 0,0 |  |
| dr-1 b2 | 13,5 | 0,0 |  |
| dr-2 b2 | 13,2 | 0,0 |  |
| dr-1 b3 | 13,8 | 0,0 |  |
| dr-2 b3 | 14,0 | 0,0 |  |
| dr-1 b4 | 14,1 | 0,0 |  |
| dr-2 b4 | 13,8 | 0,0 |  |
| dr-1 b5 | 23,0 | 0,0 |  |
| dr-2 b5 | 15,6 | 6,1 | ea-22 |
| dr-1 b6 | 11,1 | 11,2 | ea-22 |
| dr-2 b6 | 9,0 | 12,9 | ea-23 + ea-23 + ea-22 |
| dr-1 b7 | 6,6 | 13,2 | ea-23 + ea-23 + ea-22 |
| dr-2 b7 | 6,3 | 12,9 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b8 | 6,6 | 13,2 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-2 b8 | 3,0 | 11,7 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-1 b9 | 6,2 | 11,7 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b9 | 3,0 | 13,7 | ea-26 + ea-26 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 4,9 | 11,6 | ea-26 + ea-26 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 3,0 | 11,6 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 7,1 | 13,5 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 6,7 | 11,9 | ea-14 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 7,7 | 8,7 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-2 b1 | 7,6 | 8,7 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b1 | 4,5 | 8,8 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-2 b1 | 7,7 | 9,2 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b1 | 4,1 | 7,6 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 4,4 | 8,9 | ea-25 + ea-25 + ea-23 |
| dr-1 b1 | 6,5 | 7,4 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 11,2 | 9,0 | ea-26 + ea-26 + ea-24 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-6 = [264,1;635,0;4,0]

| Symbol | L= 22,7 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 16,3 | 10,7 | ea-12 + ea-12 + ea-10 |
| dr-2 b1 | 14,8 | 10,2 | ea-12 + ea-12 + ea-10 |
| dr-1 b2 | 8,1 | 9,3 | ea-12 + ea-12 + ea-10 |
| dr-2 b2 | 7,1 | 11,0 | ea-18 + ea-18 + ea-10 |
| dr-1 b3 | 8,6 | 10,0 | ea-18 + ea-18 + ea-10 |
| dr-2 b3 | 6,7 | 11,6 | ea-19 + ea-19 + ea-10 |
| dr-1 b4 | 4,8 | 10,2 | ea-19 + ea-19 + ea-10 |
| dr-2 b4 | 3,0 | 10,0 | ea-19 + ea-19 + ea-10 |
| dr-1 b5 | 10,4 | 13,5 | ea-9 |
| dr-2 b5 | 3,0 | 18,7 | ea-9 + ea-22 + ea-9 |
| dr-1 b6 | 7,4 | 15,3 | ea-9 + ea-22 + ea-9 |
| dr-2 b6 | 3,0 | 18,6 | ea-9 + ea-23 + ea-9 |
| dr-1 b7 | 7,6 | 13,6 | ea-13 + ea-23 + ea-23 |
| dr-2 b7 | 3,0 | 15,0 | ea-24 + ea-24 + ea-14 |
| dr-1 b8 | 4,9 | 15,6 | ea-15 + ea-24 + ea-15 |
| dr-2 b8 | 3,0 | 18,3 | ea-25 + ea-25 + ea-15 |
| dr-1 b9 | 3,0 | 15,5 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-2 b9 | 3,0 | 17,8 | ea-26 + ea-26 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 5,6 | 14,7 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 4,7 | 14,3 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 4,1 | 13,5 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-2 b1 | 5,2 | 13,6 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-1 b1 | 4,7 | 13,2 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 5,4 | 12,9 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,8 | 12,1 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 5,3 | 12,5 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 11,7 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 7,4 | 8,3 | ea-16 + ea-26 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 9,2 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-2 b1 | 11,1 | 8,9 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-7 = [422,5;478,3;0,0]

| Symbol | L= 41,9 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 39,8 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 33,8 | 0,0 |  |
| dr-1 b2 | 29,5 | 0,0 |  |
| dr-2 b2 | 24,9 | 0,0 |  |
| dr-1 b3 | 24,3 | 0,0 |  |
| dr-2 b3 | 20,9 | 0,0 |  |
| dr-1 b4 | 20,5 | 0,0 |  |
| dr-2 b4 | 20,1 | 0,0 |  |
| dr-1 b5 | 11,0 | 13,4 | ea-22 |
| dr-2 b5 | 16,0 | 17,2 | ea-23 + ea-22 + ea-22 |
| dr-1 b6 | 9,0 | 14,9 | ea-16 + ea-23 + ea-23 |
| dr-2 b6 | 14,1 | 11,0 | ea-16 |
| dr-1 b7 | 18,4 | 15,8 | ea-24 + ea-24 + ea-16 |
| dr-2 b7 | 19,1 | 8,1 | ea-24 |
| dr-1 b8 | 25,6 | 8,8 | ea-25 |
| dr-2 b8 | 24,2 | 15,4 | ea-25 |
| dr-1 b9 | 24,8 | 10,3 | ea-26 |
| dr-2 b9 | 14,8 | 17,2 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 18,3 | 10,3 | ea-26 |
| dr-2 b1 | 13,2 | 16,0 | ea-27 |
| dr-1 b1 | 13,8 | 13,9 | ea-27 |
| dr-2 b1 | 11,7 | 16,3 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-1 b1 | 24,4 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 16,3 | 12,0 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 12,4 | 12,9 | ea-26 |
| dr-2 b1 | 18,2 | 7,5 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 12,0 | 12,1 | ea-27 |
| dr-2 b1 | 12,1 | 11,8 | ea-27 |
| dr-1 b1 | 12,6 | 13,4 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-2 b1 | 16,8 | 9,1 | ea-28 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-8 = [369,0;551,3;4,0]

| Symbol | L= 32,9 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 27,7 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 22,7 | 0,0 |  |
| dr-1 b2 | 22,1 | 0,0 |  |
| dr-2 b2 | 20,8 | 0,0 |  |
| dr-1 b3 | 21,6 | 0,0 |  |
| dr-2 b3 | 17,9 | 0,0 |  |
| dr-1 b4 | 17,1 | 0,0 |  |
| dr-2 b4 | 16,7 | 0,0 |  |
| dr-1 b5 | 11,6 | 15,7 | ea-22 + ea-22 + ea-14 |
| dr-2 b5 | 23,1 | 10,9 | ea-22 |
| dr-1 b6 | 17,9 | 11,1 | ea-23 |
| dr-2 b6 | 11,7 | 19,1 | ea-15 + ea-23 + ea-15 |
| dr-1 b7 | 11,6 | 18,9 | ea-24 + ea-24 + ea-15 |
| dr-2 b7 | 9,8 | 17,2 | ea-24 |
| dr-1 b8 | 19,1 | 9,7 | ea-24 |
| dr-2 b8 | 11,1 | 15,6 | ea-25 |
| dr-1 b9 | 9,7 | 13,6 | ea-16 + ea-25 + ea-25 |
| dr-2 b9 | 10,3 | 16,4 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 11,3 | 12,9 | ea-26 + ea-26 + ea-16 |
| dr-2 b1 | 6,8 | 16,4 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 10,4 | 14,0 | ea-27 + ea-27 + ea-16 |
| dr-2 b1 | 8,8 | 13,7 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-1 b1 | 12,6 | 11,6 | ea-16 + ea-25 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 11,4 | 11,9 | ea-16 + ea-25 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 9,1 | 12,7 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 10,5 | 11,9 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 8,6 | 9,7 | ea-26 + ea-26 + ea-16 |
| dr-2 b1 | 10,7 | 11,4 | ea-27 + ea-27 + ea-16 |
| dr-1 b1 | 8,0 | 10,5 | ea-27 + ea-27 + ea-16 |
| dr-2 b1 | 13,8 | 9,6 | ea-27 + ea-27 + ea-16 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-9 = [394,2;516,3;4,0]

| Symbol | L= 34,9 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 30,2 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 26,9 | 0,0 |  |
| dr-1 b2 | 25,1 | 0,0 |  |
| dr-2 b2 | 21,3 | 0,0 |  |
| dr-1 b3 | 23,0 | 0,0 |  |
| dr-2 b3 | 21,7 | 0,0 |  |
| dr-1 b4 | 18,1 | 0,0 |  |
| dr-2 b4 | 18,3 | 0,0 |  |
| dr-1 b5 | 8,4 | 18,3 | ea-15 + ea-22 + ea-15 |
| dr-2 b5 | 10,1 | 18,8 | ea-15 + ea-22 + ea-22 |
| dr-1 b6 | 11,5 | 14,5 | ea-23 |
| dr-2 b6 | 23,5 | 6,4 | ea-23 |
| dr-1 b7 | 18,3 | 12,4 | ea-24 |
| dr-2 b7 | 12,6 | 18,3 | ea-16 + ea-24 + ea-24 |
| dr-1 b8 | 14,2 | 13,2 | ea-16 |
| dr-2 b8 | 9,8 | 17,6 | ea-25 + ea-25 + ea-16 |
| dr-1 b9 | 15,4 | 18,8 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-2 b9 | 12,0 | 15,6 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 11,1 | 13,0 | ea-26 |
| dr-2 b1 | 10,6 | 16,3 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 12,4 | 13,0 | ea-27 |
| dr-2 b1 | 7,9 | 15,3 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-1 b1 | 12,6 | 12,6 | ea-25 + ea-25 + ea-16 |
| dr-2 b1 | 16,2 | 8,4 | ea-25 + ea-25 + ea-16 |
| dr-1 b1 | 12,4 | 11,1 | ea-26 |
| dr-2 b1 | 12,6 | 11,0 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 10,5 | 12,7 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-2 b1 | 11,2 | 11,9 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 9,7 | 9,3 | ea-27 |
| dr-2 b1 | 14,2 | 12,0 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-10 = [447,7;528,0;4,0]

| Symbol | L= 39,2 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 30,6 | 0,0 |  |
| dr-2 b1 | 31,0 | 0,0 |  |
| dr-1 b2 | 27,3 | 0,0 |  |
| dr-2 b2 | 24,9 | 0,0 |  |
| dr-1 b3 | 23,6 | 0,0 |  |
| dr-2 b3 | 22,9 | 0,0 |  |
| dr-1 b4 | 19,1 | 0,0 |  |
| dr-2 b4 | 16,9 | 0,0 |  |
| dr-1 b5 | 11,9 | 14,0 | ea-23 + ea-22 + ea-22 |
| dr-2 b5 | 12,3 | 12,9 | ea-24 + ea-23 + ea-23 |
| dr-1 b6 | 19,1 | 16,5 | ea-24 + ea-23 + ea-23 |
| dr-2 b6 | 21,7 | 11,3 | ea-24 |
| dr-1 b7 | 24,3 | 15,1 | ea-24 |
| dr-2 b7 | 32,1 | 6,7 | ea-24 |
| dr-1 b8 | 33,0 | 5,0 | ea-25 |
| dr-2 b8 | 16,6 | 17,9 | ea-25 |
| dr-1 b9 | 16,9 | 14,2 | ea-25 |
| dr-2 b9 | 13,2 | 17,8 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 14,5 | 14,6 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 12,5 | 14,2 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 14,4 | 13,5 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-2 b1 | 13,0 | 11,9 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 15,6 | 14,5 | ea-25 |
| dr-2 b1 | 14,9 | 13,5 | ea-25 |
| dr-1 b1 | 14,2 | 11,3 | ea-25 |
| dr-2 b1 | 14,3 | 13,4 | ea-26 + ea-25 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 10,2 | 12,2 | ea-26 + ea-25 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 12,8 | 11,1 | ea-26 + ea-25 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 11,8 | 9,9 | ea-27 + ea-26 + ea-26 |
| dr-2 b1 | 16,2 | 10,0 | ea-27 + ea-26 + ea-26 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-11 = [421,0;562,9;4,0]

| Symbol | L= 36,4 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 24,1 | 11,0 | ea-16 |
| dr-2 b1 | 25,3 | 10,8 | ea-16 |
| dr-1 b2 | 23,3 | 9,9 | ea-16 |
| dr-2 b2 | 21,6 | 8,5 | ea-16 |
| dr-1 b3 | 21,4 | 7,3 | ea-16 |
| dr-2 b3 | 19,9 | 6,2 | ea-16 |
| dr-1 b4 | 18,6 | 4,9 | ea-16 |
| dr-2 b4 | 17,3 | 4,2 | ea-16 |
| dr-1 b5 | 13,1 | 15,3 | ea-23 + ea-22 + ea-22 |
| dr-2 b5 | 17,5 | 10,5 | ea-23 |
| dr-1 b6 | 21,9 | 15,4 | ea-23 |
| dr-2 b6 | 31,8 | 5,2 | ea-23 |
| dr-1 b7 | 29,9 | 9,5 | ea-24 |
| dr-2 b7 | 15,7 | 17,9 | ea-24 |
| dr-1 b8 | 17,7 | 14,2 | ea-24 |
| dr-2 b8 | 11,6 | 18,2 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-1 b9 | 13,2 | 14,6 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b9 | 12,1 | 13,8 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 14,3 | 13,1 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 11,8 | 14,2 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 10,4 | 13,6 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 11,4 | 11,6 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 15,2 | 13,8 | ea-25 + ea-24 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 14,4 | 13,3 | ea-25 + ea-24 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 10,8 | 12,2 | ea-25 + ea-24 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 13,5 | 9,4 | ea-25 |
| dr-1 b1 | 10,1 | 9,9 | ea-26 + ea-25 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 11,8 | 9,9 | ea-26 + ea-25 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 10,3 | 9,7 | ea-26 + ea-25 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 15,3 | 9,1 | ea-26 + ea-25 + ea-25 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-12 = [394,2;596,5;4,0]

| Symbol | L= 34,0 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 10,9 | 14,2 | ea-15 |
| dr-2 b1 | 10,1 | 14,0 | ea-15 |
| dr-1 b2 | 8,5 | 13,6 | ea-15 |
| dr-2 b2 | 6,4 | 13,2 | ea-15 |
| dr-1 b3 | 8,4 | 12,9 | ea-15 |
| dr-2 b3 | 8,0 | 12,6 | ea-15 |
| dr-1 b4 | 10,9 | 6,6 | ea-16 |
| dr-2 b4 | 10,6 | 6,4 | ea-16 |
| dr-1 b5 | 16,1 | 15,5 | ea-22 |
| dr-2 b5 | 30,6 | 9,6 | ea-22 |
| dr-1 b6 | 29,3 | 8,3 | ea-23 |
| dr-2 b6 | 15,5 | 17,6 | ea-23 |
| dr-1 b7 | 18,6 | 13,2 | ea-23 |
| dr-2 b7 | 13,0 | 17,0 | ea-24 + ea-24 + ea-23 |
| dr-1 b8 | 14,1 | 12,6 | ea-24 |
| dr-2 b8 | 12,6 | 14,8 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-1 b9 | 10,8 | 13,1 | ea-25 + ea-25 + ea-24 |
| dr-2 b9 | 9,3 | 14,0 | ea-26 + ea-26 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 11,1 | 12,0 | ea-26 + ea-26 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 11,8 | 12,5 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 11,4 | 13,6 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 9,9 | 11,6 | ea-27 + ea-27 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 12,3 | 10,0 | ea-24 |
| dr-2 b1 | 13,4 | 9,6 | ea-24 |
| dr-1 b1 | 10,4 | 10,2 | ea-25 + ea-24 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 11,7 | 10,0 | ea-25 + ea-24 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 9,3 | 9,8 | ea-25 + ea-24 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 10,4 | 9,4 | ea-25 + ea-24 + ea-24 |
| dr-1 b1 | 9,4 | 9,6 | ea-26 + ea-26 + ea-24 |
| dr-2 b1 | 13,6 | 9,3 | ea-26 + ea-24 + ea-24 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-13 = [191,9;525,8;4,0]

| Symbol | L= 20,9 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 8,7 | 12,0 | ea-12 |
| dr-2 b1 | 9,2 | 12,6 | ea-18 |
| dr-1 b2 | 3,0 | 12,1 | ea-18 |
| dr-2 b2 | 5,1 | 14,7 | ea-19 + ea-19 + ea-18 |
| dr-1 b3 | 9,2 | 12,8 | ea-19 |
| dr-2 b3 | 3,0 | 16,8 | ea-20 + ea-20 + ea-19 |
| dr-1 b4 | 5,9 | 11,9 | ea-20 |
| dr-2 b4 | 3,0 | 15,7 | ea-21 + ea-21 + ea-20 |
| dr-1 b5 | 8,5 | 16,6 | ea-22 + ea-22 + ea-13 |
| dr-2 b5 | 6,2 | 16,6 | ea-22 |
| dr-1 b6 | 7,0 | 16,2 | ea-23 + ea-23 + ea-14 |
| dr-2 b6 | 6,2 | 16,4 | ea-23 + ea-23 + ea-14 |
| dr-1 b7 | 6,0 | 18,9 | ea-24 + ea-24 + ea-15 |
| dr-2 b7 | 5,0 | 18,0 | ea-15 + ea-24 + ea-15 |
| dr-1 b8 | 11,1 | 6,6 | ea-16 |
| dr-2 b8 | 3,0 | 16,5 | ea-25 |
| dr-1 b9 | 3,0 | 13,8 | ea-26 + ea-26 + ea-11 |
| dr-2 b9 | 5,0 | 15,9 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 13,8 | ea-12 + ea-26 + ea-26 |
| dr-2 b1 | 5,1 | 15,4 | ea-27 |
| dr-1 b1 | 5,8 | 13,0 | ea-27 |
| dr-2 b1 | 3,0 | 15,4 | ea-28 + ea-28 + ea-12 |
| dr-1 b1 | 4,8 | 12,0 | ea-11 + ea-25 + ea-25 |
| dr-2 b1 | 5,1 | 10,7 | ea-11 + ea-25 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 4,3 | 12,0 | ea-26 + ea-26 + ea-11 |
| dr-2 b1 | 5,2 | 11,8 | ea-12 + ea-26 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 4,4 | 10,7 | ea-27 |
| dr-2 b1 | 5,1 | 10,3 | ea-27 |
| dr-1 b1 | 4,2 | 11,9 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-2 b1 | 7,3 | 12,0 | ea-28 + ea-28 + ea-12 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-14 = [166,7;560,2;4,0]

| Symbol | L= 20,4 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 8,2 | 12,1 | ea-12 |
| dr-2 b1 | 6,3 | 15,4 | ea-18 + ea-18 + ea-12 |
| dr-1 b2 | 4,6 | 11,9 | ea-18 |
| dr-2 b2 | 3,0 | 14,9 | ea-19 + ea-19 + ea-18 |
| dr-1 b3 | 6,2 | 12,5 | ea-19 |
| dr-2 b3 | 6,6 | 16,1 | ea-20 + ea-20 + ea-19 |
| dr-1 b4 | 6,2 | 13,2 | ea-20 + ea-20 + ea-19 |
| dr-2 b4 | 3,4 | 15,0 | ea-21 + ea-21 + ea-20 |
| dr-1 b5 | 10,3 | 8,8 | ea-13 |
| dr-2 b5 | 6,3 | 16,7 | ea-22 |
| dr-1 b6 | 5,9 | 13,1 | ea-23 + ea-23 + ea-14 |
| dr-2 b6 | 3,0 | 16,3 | ea-23 |
| dr-1 b7 | 8,0 | 13,3 | ea-15 |
| dr-2 b7 | 3,0 | 18,8 | ea-15 + ea-24 + ea-15 |
| dr-1 b8 | 5,9 | 12,0 | ea-10 + ea-24 + ea-24 |
| dr-2 b8 | 3,0 | 16,0 | ea-25 |
| dr-1 b9 | 3,0 | 18,1 | ea-26 + ea-26 + ea-25 |
| dr-2 b9 | 4,6 | 15,3 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 4,9 | 12,4 | ea-26 |
| dr-2 b1 | 3,0 | 15,6 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 5,7 | 12,9 | ea-27 |
| dr-2 b1 | 3,0 | 15,8 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-1 b1 | 3,8 | 12,2 | ea-25 + ea-25 + ea-10 |
| dr-2 b1 | 4,8 | 11,7 | ea-11 + ea-25 + ea-25 |
| dr-1 b1 | 3,5 | 12,4 | ea-26 + ea-26 + ea-16 |
| dr-2 b1 | 5,3 | 10,3 | ea-26 |
| dr-1 b1 | 4,3 | 11,8 | ea-27 + ea-27 + ea-11 |
| dr-2 b1 | 4,6 | 11,0 | ea-27 + ea-27 + ea-11 |
| dr-1 b1 | 3,8 | 12,2 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-2 b1 | 9,0 | 10,2 | ea-28 + ea-28 + ea-12 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-15 = [189,1;677,6;4,0]

| Symbol | L= 19,2 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 8,2 | 11,2 | ea-12 + ea-12 + ea-11 |
| dr-2 b1 | 5,8 | 10,7 | ea-12 + ea-12 + ea-11 |
| dr-1 b2 | 3,0 | 10,0 | ea-18 + ea-18 + ea-12 |
| dr-2 b2 | 3,4 | 10,5 | ea-18 + ea-18 + ea-11 |
| dr-1 b3 | 5,3 | 11,9 | ea-19 + ea-19 + ea-12 |
| dr-2 b3 | 4,4 | 11,4 | ea-19 + ea-19 + ea-12 |
| dr-1 b4 | 3,0 | 10,1 | ea-19 + ea-19 + ea-12 |
| dr-2 b4 | 3,5 | 11,1 | ea-20 + ea-20 + ea-18 |
| dr-1 b5 | 7,2 | 14,0 | ea-6 |
| dr-2 b5 | 3,0 | 18,4 | ea-9 + ea-22 + ea-9 |
| dr-1 b6 | 3,0 | 15,4 | ea-9 + ea-22 + ea-9 |
| dr-2 b6 | 3,0 | 18,4 | ea-9 + ea-23 + ea-9 |
| dr-1 b7 | 3,0 | 15,4 | ea-9 + ea-23 + ea-9 |
| dr-2 b7 | 3,0 | 18,2 | ea-24 + ea-24 + ea-9 |
| dr-1 b8 | 3,0 | 15,6 | ea-9 + ea-24 + ea-9 |
| dr-2 b8 | 3,0 | 18,3 | ea-25 + ea-25 + ea-15 |
| dr-1 b9 | 3,0 | 15,5 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-2 b9 | 3,0 | 17,7 | ea-26 + ea-26 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 4,5 | 14,7 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 4,4 | 16,6 | ea-27 + ea-27 + ea-5 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 14,9 | ea-27 + ea-27 + ea-5 |
| dr-2 b1 | 4,4 | 16,0 | ea-28 + ea-28 + ea-5 |
| dr-1 b1 | 3,6 | 12,4 | ea-9 + ea-6 + ea-9 |
| dr-2 b1 | 4,3 | 12,7 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 12,1 | ea-15 + ea-6 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 4,4 | 12,4 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 10,7 | ea-26 + ea-26 + ea-5 |
| dr-2 b1 | 4,5 | 10,7 | ea-27 + ea-27 + ea-5 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 9,9 | ea-27 + ea-27 + ea-5 |
| dr-2 b1 | 9,0 | 9,8 | ea-27 + ea-27 + ea-5 |

Histogram dla poziomu równoważnego dźwięku A  w punkcie pp-16 = [234,6;667,7;4,0]

| Symbol | L= 21,6 dB | DE, dB | Ekran |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła liniowe |  |  |  |
| dr-1 b1 | 11,0 | 10,2 | ea-12 + ea-12 + ea-10 |
| dr-2 b1 | 12,1 | 9,8 | ea-12 + ea-12 + ea-10 |
| dr-1 b2 | 7,5 | 8,8 | ea-12 + ea-12 + ea-10 |
| dr-2 b2 | 3,0 | 11,0 | ea-18 + ea-18 + ea-10 |
| dr-1 b3 | 6,7 | 9,9 | ea-18 + ea-18 + ea-10 |
| dr-2 b3 | 6,9 | 9,2 | ea-18 + ea-18 + ea-10 |
| dr-1 b4 | 3,9 | 10,2 | ea-19 + ea-19 + ea-10 |
| dr-2 b4 | 3,0 | 10,0 | ea-19 + ea-19 + ea-10 |
| dr-1 b5 | 15,9 | 6,5 | ea-8 |
| dr-2 b5 | 3,0 | 18,4 | ea-9 + ea-22 + ea-9 |
| dr-1 b6 | 3,0 | 15,4 | ea-9 + ea-22 + ea-9 |
| dr-2 b6 | 3,0 | 18,3 | ea-9 + ea-23 + ea-9 |
| dr-1 b7 | 3,0 | 15,5 | ea-9 + ea-23 + ea-9 |
| dr-2 b7 | 3,0 | 18,1 | ea-24 + ea-24 + ea-9 |
| dr-1 b8 | 3,0 | 15,6 | ea-9 + ea-24 + ea-9 |
| dr-2 b8 | 3,0 | 18,1 | ea-25 + ea-25 + ea-15 |
| dr-1 b9 | 3,0 | 15,5 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-2 b9 | 3,0 | 17,5 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 4,5 | 15,6 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 5,1 | 14,2 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 11,8 | ea-27 |
| dr-2 b1 | 4,9 | 13,1 | ea-28 + ea-28 + ea-27 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 12,1 | ea-9 + ea-24 + ea-9 |
| dr-2 b1 | 4,9 | 12,5 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 12,1 | ea-15 + ea-25 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 5,0 | 12,1 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,0 | 11,9 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 4,7 | 11,3 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-1 b1 | 3,6 | 10,5 | ea-15 + ea-26 + ea-15 |
| dr-2 b1 | 9,9 | 9,7 | ea-27 + ea-27 + ea-26 |

Wyniki obliczeń w punktach

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0263

| Opis projektu: | P.P.H.U RADEX Jolanta Kuligowska |  |
| --- | --- | --- |
|  | ul. Romana Dmowskiego 4 |  |
|  | 06-500 Mława Uwzględniono poprawkę na oddziaływanie gruntu wg PN-ISO 9613-2 (metoda uproszczona) |  |
| Temperatura powietrza = 10°C |  | Wilgotność względna RH = 70% |

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

| Lp. | Symbol | x [m] | y [m] | z [m] | LA[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pp-1 | 243,5 | 458,1 | 4,0 | 23,6 |
| 2 | pp-2 | 344,4 | 616,7 | 4,0 | 31,9 |
| 3 | pp-3 | 320,1 | 650,7 | 4,0 | 29,0 |
| 4 | pp-4 | 295,5 | 682,9 | 4,0 | 28,6 |
| 5 | pp-5 | 270,6 | 715,6 | 4,0 | 27,0 |
| 6 | pp-6 | 264,1 | 635,0 | 4,0 | 22,7 |
| 7 | pp-7 | 422,5 | 478,3 | 0,0 | 41,9 |
| 8 | pp-8 | 369,0 | 551,3 | 4,0 | 32,9 |
| 9 | pp-9 | 394,2 | 516,3 | 4,0 | 34,9 |
| 10 | pp-10 | 447,7 | 528,0 | 4,0 | 39,2 |
| 11 | pp-11 | 421,0 | 562,9 | 4,0 | 36,4 |
| 12 | pp-12 | 394,2 | 596,5 | 4,0 | 34,0 |
| 13 | pp-13 | 191,9 | 525,8 | 4,0 | 20,9 |
| 14 | pp-14 | 166,7 | 560,2 | 4,0 | 20,4 |
| 15 | pp-15 | 189,1 | 677,6 | 4,0 | 19,2 |
| 16 | pp-16 | 234,6 | 667,7 | 4,0 | 21,6 |

PORA NOCY

W porze nocnej nie analizowano uciążliwości hałasowej.

WNIOSKI:

Po przeprowadzonej analizie oddziaływania przedsięwzięcia na hałas można jednoznacznie stwierdzić, że po zastosowaniu opisanych w karcie informacyjnej zabezpieczeń środowiska nie będzie ono negatywnie oddziaływać na środowisko.

### Opis zastosowanych metod prognozowania

Wielkość i zasięg emisji hałasu emitowanego podczas funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia wyznaczono przy użyciu metody obliczeniowej według programu komputerowego HPZ 2001 wersja rozszerzona zgodnego z PN-ISO 9613-2 „Akustyka, Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.” Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów dźwięku w oparciu o powyższy model są moce akustyczne źródeł hałasu (instalacji i urządzeń) na obszarze zajmowanym przez Zakład. Niniejsza metoda opiera się na zależności między emisją dźwięku scharakteryzowaną ekwiwalentnym poziomem mocy akustycznej źródła i imisją dźwięku w obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną ekwiwalentnym poziomem dźwięku.

- Program służy do prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje ITB Nr 338. Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych na podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne.

## GOSPODARKA ODPADAMI NA ETAPIE EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

### Ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów a także sposób postępowania z nimi

Podczas etapu eksploatacji przedsięwzięcia wytwarzane będą w zasadzie tylko odpady komunalne powstałe podczas czynności bytowych mieszkańców osiedla.

W celu odbioru odpadów Firma podpisze umowę na odbiór z Firmą posiadającą stosowane pozwolenia, na odbiór odpadów komunalnych z terenu miejscowości.

Poniżej w tabeli I ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia.

TABELA I

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Ilość przewidziana do wytworzenia Mg/r |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | 15 |
| 2. | Zmieszane odpady komunalne | 20 03 01 | 500 |
| 3. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 12 |
| 4. | Papier i tektura | 20 01 01 | 50 |
| 5. | Szkło | 20 01 02 | 55 |
| 6. | Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 60 |
| 7. | Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 25 |

Sposób magazynowania odpadów

Poniżej w tabeli sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia.

TABELA II

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Miejsca i sposób magazynowania wytworzonych odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonym utwardzonym miejscu przedsięwzięcia (wydzielonej części każdego z gospodarstw domowych) w odpowiednich zamykanych pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, szczelnie zamkniętych. |
| 2. | Zmieszane odpady komunalne | 20 03 01 |  |
| 3. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 |  |
| 4. | Papier i tektura | 20 01 01 |  |
| 5. | Szkło | 20 01 02 |  |
| 6. | Tworzywa sztuczne | 20 01 39 |  |
| 7. | Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 |  |

Sposób dalszego zagospodarowania odpadów

Poniżej w tabeli sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia.

TABELA III

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Miejsca i sposób magazynowania wytworzonych odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | Wszystkie przewidziane do wytworzenia na etapie eksploatacji osiedla odpady, będą odbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, odbierające odpady komunalne z terenu gminy Mława. W związku z tym, że należy to do zadań własnych gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.), każda z posesji będzie wyposażona w specjalne pojemniki do segregacji i magazynowania odpadów. |
| 2. | Zmieszane odpady komunalne | 20 03 01 |  |
| 3. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 |  |
| 4. | Papier i tektura | 20 01 01 |  |
| 5. | Szkło | 20 01 02 |  |
| 6. | Tworzywa sztuczne | 20 01 39 |  |
| 7. | Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 |  |

WNIOSKI

Prowadzenie gospodarstw domowych na planowanym osiedlu nie będzie naruszać przepisów z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych oraz przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach. Prowadzenie gospodarki odpadami przewidzianymi do wytworzenia na terenie osiedla jest zgodny z ustaleniami ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.), każda z posesji będzie wyposażona w specjalne pojemniki do segregacji i magazynowania odpadów.

### Opis zastosowanych metod prognozowania

Do prognozowania rodzajów odpadów oparto się na danych związanych 
z rodzajem działalności. Klasyfikując odpady oparto się na aktualnym prawodawstwie:

- ustawie z dnia 14 grudzień 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1742),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1755).

## GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA NA ETAPIE EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

### Zapotrzebowanie zakładu na wodę

Na terenie zakładu woda wykorzystywana będzie jedynie do celów socjlano – bytowych mieszkańców. W związku z tym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70)  Ilość zużywanej wody obliczono jak dla gospodarstwa domowego wyposażonego w wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler):

- liczba mieszkańców – 4 osób

4 x 3,0 = 12 m3 x 12 m = 144 m3/rok szacunkowe zapotrzebowanie na wodę rocznie.

Woda pochodziła będzie z wodociągu miejskiego do którego zakład posiada podłączenie. Pobór wody będzie opomiarowany.

### Emisja ścieków

Ścieki bytowe (mieszkańcy budynku jednorodzinnego)

Wytwarzanie ścieków bytowych będzie się bilansować z ilością zużywanej wody na te cele. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiorników na ścieki bytowe oraz wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego kanalizacji sanitarnej miejskiej, przy oczyszczalni ścieków w Mławie.

Przewidywana ilość ścieków została ustalona na poziomie zapotrzebowania na wodę na jednego pracownika. Do określenia ilości ścieków bytowych korzystano ze wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

|  | Liczba mieszkańców | Wskaźnik średniodobowej emisji ścieków [m3/mieszkańca/d] | Emisja ścieków bytowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średniodobowa [m3/d] | Średnioroczna [m3/rok]1) |
| Planowane zatrudnienie | 4 | 0,06 | 0,24 | 87,6 |

1)do obliczeń przyjęto 365 dni.

Wody opadowe z terenów utwardzonych działek kierowane będą na nieutwardzone części działki.

Z uwagi na fakt, że działki nie będą wyposażone w systemu kanalizacji deszczowej odstąpiono w ocenie oddziaływania od ustalenia jakości oraz ilości ścieków opadowych spływających z analizowanego terenu.

### Opis zastosowanych metod prognozowania

Do prognozowania ilości zużycia wody na cele bytowe oraz ilości powstających ścieków bytowych oparto się na rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

# PRZEWIDYWANE RODZAJE EMISJI ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIE WYNIKAJĄCE Z ETAPU LIKWIDACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Aktualnie nie przewiduje się terminu i sposobu likwidacji osiedla w miejscowości Mława. Emisje związane z likwidacją przedsięwzięcia uzależnione będą od sposobu jego likwidacji lub od ewentualnego późniejszego wykorzystania budynków i terenu Firmy.

W przypadku całkowitej likwidacji przedsięwzięcia przewidywane emisje opisano poniżej.

## Gazy i pyły emitowane do powietrza na etapie likwidacji

Nie przewiduje się ponadnormatywnych emisji do powietrza na etapie likwidacji przedsięwzięcia. Emisja ta będzie związana z krótkotrwałym działaniem na terenie inwestycji maszyn i pojazdów biorących udział w rozbiórce budynków i niezbędnej infrastruktury. Emisja substancji do powietrza w tym przypadku wystąpi w postaci niezorganizowanej, krótkotrwałej o lokalnym zasięgu.

## Hałas emitowany do środowiska na etapie likwidacji

Podczas likwidacji analizowanego przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie praca sprzętu budowlanego. Szczególnie odczuwalny może być hałas pochodzący 
z pracy takich urządzeń jak koparki, spycharki oraz sprzęt spalinowy i samochody transportujące odpady. W tabeli poniżej przedstawiono przykładowy sprzęt, który może być wykorzystany w trakcie prac rozbiórkowych:

| Rodzaj maszyny | Poziom mocy akustycznej1) [dB] | Czas pracy źródła w normowanym przedziale czasu odniesienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dnia (8 h) | Nocy (1h) |
| Koparki, dźwigi budowlane (napędzane silnikiem spalinowym), wyciągarki budowlane, redlice motorowe. | 93  105 | 1÷7 | 0 |
| Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko-ładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne), układarka do nawierzchni. | 101  105 | 1÷7 | 0 |
| Ręczne kruszarki do betonu i młoty | 94  106 | 1÷7 | 0 |

1)na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Ponadto emisję hałasu będą powodowały pojazdy poruszające się po terenie.

| Rodzaj pojazdu | Poziom mocy akustycznej1) [dB] | Czas pracy źródła w normowanym przedziale czasu odniesienia |
| --- | --- | --- |
| Pojazdy typu ciężkiego | 100–jazda | Zależy od długości drogi i prędkości pojazdu |
|  | 100-hamowanie | Czas operacji 3 sekundy |
|  | 105-start | Czas operacji 5 sekund |

1)na podstawie instrukcji ITB 338.

W tabeli poniżej przedstawiono przykładowy zasięg oddziaływania spycharki:

| Rodzaj maszyny | Równoważny poziom hałasu w odległości 200 m od źródła1) |  | Równoważny poziom hałasu w odległości 400 m od źródła1) |  | Równoważny poziom hałasu w odległości 430 m od źródła1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas pracy w 8 h czasu odniesienia pory dnia |  | Czas pracy w 8 h czasu odniesienia pory dnia |  | Czas pracy w 8 h czasu odniesienia pory dnia |  |
| 1 spycharka o mocy akustycznej LAW=105dB | 7 h | 1 h | 7 h | 7 h | 1 h | 7 h |
|  | 50,4 dB | 42,0 dB | 44,4 dB | 50,4 dB | 42,0 dB | 44,4 dB |

1)podane wartości dotyczą jednej pracującej maszyny. Poziom hałasu obliczono według wzoru
LpAeq = LAW – 20 * log10 (R) – 8, gdzie R to odległość od źródła hałasu.

Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości pracującej maszyny, od terenu chronionego akustycznie oraz od czasu jej pracy, jak również ich liczby.

Oddziaływanie to ograniczone będzie do konkretnych prac określonych etapów rozbiórki. Ponadto prace te prowadzone będą w określonym przedziale czasowym w ciągu dnia (oddziaływanie krótkoterminowe/średnioterminowe).

## Gospodarka wodno-ściekowa na etapie likwidacji

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie przez pracowników zajmujących się pracami rozbiórkowymi. We wstępnym etapie likwidacji pracownicy będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego. Woda do celów bytowych będzie pochodziła                 z wodociągu miejskiego. Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do przenośnych TOI TOI  i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Mławie. Ilość ścieków bytowych będzie uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników i będzie oscylowała w granicach zapotrzebowania na wodę.

## Gospodarka odpadami na etapie likwidacji

etap rozbiórki będzie się wiązał z demontażem budynków i infrastruktury towarzyszącej. Prace demontażowe wykonywane będą przez firmę zewnętrzną, w związku z czym wytwarzane odpady będą odpadem tej firmy. Postępowanie takie jest zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Prace demontażowe będą źródłem powstawania następujących rodzajów odpadów:

| Kod odpadu | Rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |

# OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

## Ograniczenie emisji odpadów

faza budowy

Podczas budowy będą powstawały odpady związane z wykonywaniem wykopów pod projektowane budynki oraz funkcjonowaniem placu budowy.

Wytwarzane odpady na etapie budowy można podzielić na:

- odpady o charakterze budowlanym,

- masy ziemne z wykopu budowlanego,

- odpady bytowo – gospodarcze.

Na szczególną uwagę w toku prac należy zwrócić na opakowania po stosowanych farbach i innych stosowanych substancji chemicznych. Opakowania powinny być gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze i zwrócone do miejsc ich zakupu lub przekazane do unieszkodliwienia.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy powinny zostać ustawione kontenery na poszczególne rodzaje odpadów.

Rodzaje ewentualnych odpadów ew. przewidzianych do wykorzystania (odzysku) w trakcie realizacji inwestycji oraz sposobów ich wykorzystania zostanie określony na etapie wykonania projektu budowlanego.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Zgodnie z ww. ustawą wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Faza eksploatacji

Odpady powstające na terenie osiedla należy magazynować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach czyli:

- odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować w przeznaczonych do tego celu miejscach, w sposób uporządkowany i po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości należy przekazywać je uprawnionym odbiorcom.

Wytworzone odpady należy w pierwszej kolejności przekazywać podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych należy przekazywać je do unieszkodliwiania. Odbiorców odpadów należy sprawdzać pod kątem posiadania stosownych zezwoleń zgodnie z ustawą o odpadach.

całość osiedla podpisze umowę z Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu miasta Mławy i wywożone na składowisko odpadów oraz sortownię odpadów.

Etap likwidacji

Aktualnie nie przewiduje się terminu i sposobu likwidacji przedsięwzięcia. Postępowanie w przypadku zakończenia jej działania uzależnione będzie od sposobu likwidacji lub od ewentualnego późniejszego wykorzystania budynków i terenu osiedla.

W przypadku zakończenia działalności bez rozbiórki budynków wszystkie zgromadzone na w czasie funkcjonowania osiedla odpady zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom posiadających wymagane decyzje.

Odpady będą usuwane w sposób zapobiegający rozlaniu, lub zanieczyszczeniu terenu. Po wywiezieniu odpadów teren zostanie uporządkowany.

Ewentualne prace demontażowe wykonywane będą przez firmę zewnętrzną, w związku z czym wytwarzane odpady będą odpadem tej firmy. Postępowanie takie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę.

11.2 Emisja do powietrza .

faza budowy

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, będzie wiązała się przede wszystkim z emisją niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. W fazie tej emisja zanieczyszczeń będzie posiadała charakter czasowy i lokalny. Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływań na środowisko to:

- stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym,

- zastosowanie paliwa spełniającego normy,

- przeprowadzanie przez serwisy zewnętrzne okresowych przeglądów technicznych                            i konserwacja urządzeń zapewniająca możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i mniej energochłonnych (mniejsze zużycie paliwa), a przez to korzystniejsze z punktu widzenia ochrony atmosfery.

faza eksploatacji

Faza ta wiązała się będzie z emisją z pojazdów osobowych należących do mieszkańców osiedla oraz z pieców w które będą wyposażone budynki mieszkalne tj. o mocy ok. 20 Kw na gaz ziemny. Nie wymagają one uregulowania stanu formalno-prawnego.

faza likwidacji

Źródłami emisji do powietrza w fazie likwidacji będzie praca sprzętu budowlanego i ruch pojazdów po terenie.

Emisja pochodzą z placu budowy określono za pomocą metodyki zawartej w opracowaniach NPI National Pollutant Investory – Emission technique manual for Cambustion engines Version 3.0 June 2008.

Faza wiązać się będzie z występowaniem następujących oddziaływań

Oddziaływania bezpośrednie przedsięwzięcia będą trwały do czasu jego zakończenia. Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzone będą przez wyspecjalizowaną Firmę budowlaną jedynie w porze dnia przy zastosowaniu nowoczesnego i na bieżąco serwisowanego sprzętu budowlanego.

Usunięcie odpadów przeprowadzone będzie zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania i transportu odpadów. Na terenie budowy posadowiony zostanie specjalistyczny kontener na odpady który po zapełnieniu zostanie odebrany z terenu budowy przez firmę uprawnioną. Na czas likwidacji podpisana zostanie umowa na wywóz ww. odpadów. Obowiązek ten spoczywał będzie na Firmie wykonującej zlecenie budowy zakładu. Głównym źródłem oddziaływania na środowisko i warunki życia ludzi będzie faza eksploatacji instalacji.

## Ochrona przed hałasem

Na etapie realizacji inwestycji

W fazie budowy głównymi źródłami hałasu na terenie inwestycji będą pracujące maszyny budowlane i samochody ciężarowe.

Parametry akustyczne maszyn budowlanych obliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska ( Dz. U. Nr 32, poz. 223, z późn. zm).

Założenia dotyczące pracy maszyn budowlanych w czasie budowy:

• przyjęto pracę maszyn budowlanych o mocy 400 kW, z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności;

Całkowity równoważny poziom mocy akustycznej w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia będzie wynosił LAW = 107,6 dB.

Założenia dotyczące ilości samochodów ciężarowych w czasie realizacji projektowanej inwestycji:

• 5 samochodów ciężarowych /16 h na odcinku 300 m po terenie inwestycji,

• w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej przyjęto 60% całkowitego ruchu tj. 3 przejazdy samochodów ciężarowych/8h,

• brak ruchu pojazdów ciężarowych w porze nocnej,

• prędkość  pojazdów – 20 km/h,

Parametry akustyczne samochodów ciężarowych na terenie inwestycji określono zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku określono wg instrukcji ITB 338

Całkowita moc akustyczna samochodów ciężarowych poruszających się  po terenie inwestycji w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej w fazie budowy wynosi LAW = 87,6 dB.

Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu poprzez:

- zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji hałasu,

- należy zadbać o dobry stan techniczny używanego sprzętu i jego bieżącą konserwacją i przeglądy techniczne,

- w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie,

- drogi dojazdowe należy utrzymywać w należytym stanie technicznym,

- głośne prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem i technologią budowy,

- pojazdy poruszające się po placu budowy i na drogach dojazdowych, powinny mieć ustalone trasy przejazdu i ustaloną organizację ruchu zapewniającą ograniczenie możliwości niekontrolowanego poruszania się.

Uciążliwości w zakresie hałasu związane z pracami budowlanymi będą miały charakter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót.

Natomiast na etapie eksploatacji:

Brak jest na tym etapie konieczności ograniczania uciążliwości z uwagi na brak uregulowań prawnych związanych z emisja hałasu dla właścicieli osiedla.

Na etapie likwidacji

Minimalizację emisji hałasu można uzyskać dzięki zastosowaniu niżej wymienionych rozwiązań:

- wykonawca prac rozbiórkowych winien prowadzić najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych (poszczególne etapy pracy powinny być zaplanowane; w czasie postoju maszyn należy wyłączać silniki itp.);

- prowadzenie prac rozbiórkowych w czasie dnia tj. w godzinach od 600 do 2200;

- wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 z póżn. zm.);

- przygotować informację do okolicznych użytkowników terenów 
o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich przeprowadzaniem.

## Ochrona środowiska gruntowo-wodnego

Etap realizacji

W fazie budowy występować będzie zapotrzebowanie wody na następujące cele:

• socjalno – bytowe

• inne cele wynikające z potrzeb prowadzenia placu budowy;

• przeciwpożarowe.

Woda dla ww. potrzeb, pobierana będzie z wodociągu miejskiego. Z dostępnych danych ( dla podobnych placów budów), można przyjąć, że zużycie wody wyniesie w fazie realizacji.

- dla celów socjalno – bytowych i technologicznych, q = ok.10 dm3/s,

- dla celów przeciwpożarowych ok. q = 15 dm3/s tj. Q = ok. 54 m3/h

- dla potrzeb budowlanych, przy założeniu, że na teren budowy beton dostarczany będzie gotowy w specjalistycznych pojazdach, a woda wykorzystywana będzie jedynie do wymurowania pustaków zużycie wody wyniesie:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia ministra Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Ścieki bytowe:

Zatrudnieni pracownicy będą korzystać z toalet przenośnych typu TOI-TOI. Toalety obsługiwane są przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Umowę na obsługę ww. toalet zawrze Firma wykonująca budowę.

Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia należy przewidzieć rozwiązania techniczne i technologiczne mające na celu minimalizację skutków ujemnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. W przypadku analizowanej inwestycji zastosowane zostaną następujące działania zmierzające do ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

- ewidencja zużycia wody przy pomocy licznika wody zainstalowanego w pomieszczeniu socjalnym;

- zapobieganie, szybkie wykrywanie i bieżąca naprawa ewentualnych przecieków;

- kierowanie ścieków bytowych do zbiorników szczelnych w które wyposażone będą wszystkie budynki jednorodzinne,

- prowadzenie bieżących napraw dróg wewnętrznych,

- wyposażenie budynków w kontenery na odpady komunalne i podpisanie umów z firma wyspecjalizowana odbierającą odpady komunalne z terenu gminy.

Etap likwidacji

Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do przenośnych TOI TOI  i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Mławie. Ilość ścieków bytowych będzie uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników i będzie oscylowała w granicach zapotrzebowania na wodę.

## Ochrona fauny, flory i obszarów chronionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Teren planowanej inwestycji położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu. Po przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej załącznik do raportu ooś. stwierdzono, że nie będzie naruszać zakazów określonych w rozporządzeniu.

# WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH

Na podstawie założeń przyjętych do niniejszego Raportu nie stwierdzono ponadnormatywnych uciążliwości związanych z analizowanymi emisjami dla planowanej inwestycji na środowisko naturalne, a zatem nie wykazano konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

# ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Zagadnienia związane z udziałem społeczeństwa w wydawaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska są uregulowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Zgodnie z art. 5 każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą,                          w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Udział ten ma formę składania uwag i wniosków w tym postępowaniu (art. 29) oraz ewentualnej możliwości uczestniczenia                            w rozprawie administracyjnej przeprowadzonej w tej sprawie.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa                                 w postępowaniu jest konieczne przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zapewnienia udziału społeczeństwa zobowiązany jest organ właściwy do wydania tej decyzji.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- wszczęciu postępowania;

- przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

- organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii                        i dokonania uzgodnień;

- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,                       w którym jest ona wyłożona do wglądu;

- możliwości składania uwag i wniosków;

- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 
21-dniowy termin ich składania;

- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

- terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli ma być ona przeprowadzona;

- postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Zgodnie z art. 34 uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

W przypadku niedotrzymania 21-dniowego terminu do składania wniosków i uwag, wnioski i uwagi złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).

Organ prowadzący postępowanie ma obowiązek rozpatrzyć uwagi i wnioski, podać w uzasadnieniu wydanej decyzji informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 37), a także podać do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią (art. 38).

Każda inwestycja może budzić opór społeczny, a zadaniem procedury oceny oddziaływania na środowisko jest m.in. ustosunkowanie się właściwych organów do uwag i wniosków mieszkańców.

W przypadku analizowanej inwestycji okoliczni mieszkańcy mogą obawiać się uciążliwości hałasowych, w stosunku do stanu obecnego.

Na potrzeby niniejszego Raportu wykonano matematyczną symulację emisji hałasu dla pory dnia. Przy przyjętych do obliczeń założeniach i zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8.3 emisja hałasu z projektowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną.

W przypadku zbierania odpadów w zakresie emisji substancji do powietrza nie występują ponieważ nie ma potrzeby ich przetwarzania.

14. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI

Inwestycja polega na budowie osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, co wymaga przez prowadzącą przez firmę etap budowy prowadzenia monitoringu w uwagi na korzystanie ze środowiska. Prowadzony będzie jako ewidencja wytwarzanych odpadów w systemie BDO.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

W tym przypadku nie są wymagane, jest to zwykłe korzystanie ze środowiska.

Ewidencja wytwarzanych odpadów

W tym przypadku nie są wymagane, jest to zwykłe korzystanie ze środowiska.

Ewidencja winna być prowadzona przez zbierającego odpady komunalne od gospodarstw domowych.

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach

Nie dotyczy

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Nie dotyczy

Raport do krajowej bazy KOBiZE

Nie dotyczy

# TECHNOLOGIA STOSOWANA W NOWO URUCHAMIANYCH LUB ZMIENIANYCH W SPOSÓB ISTOTNY INSTALACJACH I URZĄDZENIACH POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA, PRZY KTÓRYCH OKREŚLANIU UWZGLĘDNIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI

## Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń

Planowana technologia budowy osiedla domków jednorodzinnych nie będzie związana ze stosowaniem substancji o dużym potencjale zagrożeń. Odpady powstające w zakładzie będą magazynowane w sposób zapobiegający wydostaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska. Wszelkie naprawy i serwisowanie maszyn będzie odbywało się poza terenem inwestycji.

## Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Na terenie osiedla będzie wytwarzana energia elektryczna, energia elektryczna pobierana będzie z sieci elektroenergetycznej do której posiada podłączenie.

Urządzenia wykorzystujące energię będą urządzeniami nowymi, charakteryzującymi się ekonomicznym zużyciem energii.

## Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz

## materiałów i paliw

Woda będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby bytowe mieszkańców osiedla. w związku z tym, że jest to zwykłe korzystanie ze środowiska nie wymaga zapewnienia racjonalnego korzystania z wód, to wynika z faktycznych zapotrzebowani mieszkańców osiedla. zużycie wody odmierzał będzie wodomierz zainstalowany w budynkach mieszkalnych.

SUROWCE:

Na terenie osiedla nie będzie wykorzystywanych surowców.

ENERGIA:

Do prowadzenia gospodarstw domowych wykorzystywana będzie energia elektryczną do której osiedla posiada podłączenie.

PALIWA:

Do celów prowadzenia gospodarstw domowych będzie wykorzystywane paliwo w postaci gazu ziemnego, do celów ogrzewania domków.

## Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość

## odzysku powstających odpadów

Nie dotyczy inwestycja stanowi budowę osiedla domków jednorodzinnych.

## Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji

Rodzaje, zasięg i wielkości poszczególnych emisji opisane zostały w niniejszym Raporcie w rozdziale 9.

## 15.6 Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej

Analizowane przedsięwzięcie jest nowoczesne, a zastosowane przy budowie osiedla materiały i surowce są, takie jak stosuje się w podobnych przedsięwzięciach na terenie Unii Europejskiej i zgodnie z Najlepszymi Dostępnymi Technikami.

## Postęp naukowo-techniczny

Urządzenia zastosowane w projektowanym obiekcie będą nowoczesne i zgodne z postępem naukowo-technicznym towarzyszącym tej branży. Urządzenia te będą energooszczędne oraz charakteryzujące się niską emisją do środowiska.

# WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT

Przy opracowaniu niniejszego Raportu nie napotkano większych trudności wynikających z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy.

17. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W

RAPORCIE

- Celem niniejszego opracowania jest analiza aspektów środowiskowych, związanych z inwestycją, polegającą na budowie osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

W rozdziale 2 określono lokalizację inwestycji, opisano obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod inwestycję, a także przedstawiono szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Mławie, przy ul. Leśny Zakątek, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. Planowana inwestycja związana z realizacją inwestycji zlokalizowana będzie w m. Mława, przy ul. Leśny Zakątek, pow. mławski, woj. mazowieckie na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 459/37; 459/38; 459/39, obręb: MŁAWA SCALENIE   i powierzchni łącznej – 1,2 ha. Grunty pod inwestycję stanowią gruntu 5 i 6 klasy jakości bonitacyjnej.

Opis stanu istniejącego:

Nieruchomości oznaczonej nr ewid. 459/37; 459/38; 459/39 zajmuje powierzchnię ok. 1,2 ha. Ww. działki obecnie stanowią nieużytki. W związku ze zwiększającym się potencjałem firmy prowadzący działalność planuje budowę osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

Planowana inwestycja i jej lokalizacja analizowana pod względem najbliższej zabudowy, przedstawia się w następujący sposób:

•	od strony północnej – dz. ewid. nr 458 obręb: Miasto Scalenie – będąca działką leśną;

•	od strony zachodniej – dz. ewid. nr 106 obręb: Miasto Scalenie – stanowiąca działkę leśną;

•	od strony południowej – dz. ewid. nr 106 obręb: Miasto Scalenie – stanowiące działkę leśną;

•	od strony wschodniej – dz. eiwd. Miasto Scalenie – stanowiące teren zabudowy jednorodzinnej z budynkami.

Planowane przedsięwzięcie ma ograniczony zakres przestrzenny i będzie się ograniczać tylko do działek Inwestora.

Zagospodarowanie terenu po uruchomieniu:

Planowana budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanej na terenie nieruchomości w Mławie przy ul. Leśny Zakątek. Działki zostaną podzielone na działki o pow. ok. 0,10 ha. Po wydzieleniu działek inwestor rozpocznie budowę.  Powierzchnia budynków to ok. 130 m2. Szerokość drogi 10 metrów, będzie to droga wewnętrzna osiedlowa.

Projektowane budynki będą to budynki parterowe z użytecznym poddaszem, wolnostojące, dla 3 – 4 osób (jeden budynek w zabudowie bliźniaczej).

Na parterze zlokalizowane będą:

- garaż

- wiatrołap

- kotłownia

- hall

- WC

- pokój dzienny

- kuchnia

Na poddaszu znajdować się będą w zależności od zamówienia klienta:

- od 3 do 4 sypialni

- łazienka.

Budynek zwieńczony będzie dwuspadowym dachem.

Planowana inwestycja obejmowała będzie:

- przyłączenie do budynków sieci energetycznej

- przyłączenie do sieci gazowej

- przyłączenie do sieci wodociągowej

- budowa kanalizacji sanitarnej (zbiorniki bezodpływowe – szambo)

- utwardzenie terenów nieruchomości

Opis procesu budowy oraz technologii budowy:

Planowana inwestycja obejmowała będzie:

- przyłączenie do budynków sieci energetycznej

- przyłączenie do sieci gazowej

- przyłączenie do sieci wodociągowej

- budowa kanalizacji sanitarnej (zbiorniki bezodpływowe – szambo)

- utwardzenie terenów nieruchomości

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

• fundamenty – ławy betonowe z betony kl. B15 zbrojone konstrukcyjnie, wg. projektu konstrukcyjnego

• Ściany fundamentowe – z betonu klasy B15

• Ściany zewnętrzne warstwowe z suporexu24, ocieplone warstwą styropianu gr. 11 cm

i oblicowane cegłą kratówką gr. 12 mm

• Ściany wewnętrzne  konstrukcyjne – z cegły kratówki lub pustaków

• Ściany działowe – gr. 12 i 6 cm z cegły kratówki, pustaków ceramicznych, PGS lub płyt kartonowo-gipsowych

• Inne elementy żelbetowe – wg projektu konstrukcyjnego

• Nadproża – nadproża prefabrykowane typu L19 lub wylewane na mokro wg rys. konstrukcyjnego (jako oddzielny element konstrukcyjny lub poprzez obniżenie wieńca do górnego poziomu stolarki)

• Stropy – płytowe żelbetowe, gub. płyty 17 cm  wg. projektu konstrukcyjnego

• Schody wewnętrzne – żelbetowe wg. projektu konstrukcyjnego

• Kominy – przewody spalinowe i wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej kl 15 na zaprawie cementowo-wapiennej

• Konstrukcja dachu – krokwiowo-jętkowa z drewna sosnowego lub świerkowego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną

WYKOŃCZENIE DACHU:

• Izolacje – przeciwwilgociowa dostosowana do warunków gruntowych , paraizolacja: folia polietylenowa, termiczna: styropian lub wełna mineralna

• Podłogi i posadzki – pokoje, komunikacja – parkiet lub podłoga z desek; łazienki, kuchnia, komunikacja: terakota

• Tynki – wewnętrzne – cementowo-wapienne; zewnętrzne – tynk szlachetny cyklinowany, gruboziarnisty lub gładki lub obłożony płytką mrozoodporną klinkierową typu cegła

• Okładziny cokołów – okładzina kamienna lub płytki klinkierowe

• Malowanie o powłoki antykorozyjne:

– ściany i sufity: farba emulsyjna;

- kuchnia i łazienka: płytki ceramiczne;

- elementy drewniane dachu zostaną zabezpieczone środkiem grzybobójczym i p.poż

- elementy stalowe zostaną zabezpieczone farbą miniową i dwa razy pomalowane farbą olejną;

- stolarka zostanie zabezpieczona lakierem wodoodpornym

• Stolarka – drewniana lub z PVC, okna podwójnie szklone

• pokrycie dachu – dachówka ceramiczna lub blachodachówka

• Obróbki blacharskie:

- rynny, obróbki kominowe, okapiny – z blachy ocynkowanej

- rynny i rury spustowe – z tworzywa sztucznego w kolorze (zależy od zamówienia)

W rozdziale 3 dokonano opisu elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Określono najbliżej położone wody powierzchniowe.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym kodem RW200023268449 – Seracz. Przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Wisły, regionie wodnym Środkowej Wisły. Z uwagi na zakres i zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, nie będzie ono oddziaływać na jakość oraz ilość wód powierzchniowych.

W pobliżu inwestycji nie występują zbiorniki wodne.

Teren projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na podstawie dostępnych na stronach internetowych wykazów zabytków położonych w rejonie oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego ustalono, że na terenie planowanej inwestycji, a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków.

Rozdział 4 zawiera opis analizowanych wariantów realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedstawiono wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, wariant proponowany do realizacji przez Wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny.

Celem analizowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, na terenie eksploatowanym na potrzeby zbierania odpadów.

OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

Projektowane przedsięwzięcie jest wynikiem inicjatywy inwestora i wynika ze zwiększającego się potencjału Firmy. Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana ze środków unijnych. Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest efektem zwiększającego się potencjału ekonomicznego Inwestora i wynika ze względów ekonomicznych. Po analizie rynkowej inwestor planuje budowę budynków jednorodzinnych na terenie na którym nie prowadzi żadnej działalności.

## Wariant inwestorski

Wariant inwestorski został opisany w raporcie.

## Wariant alternatywny

Alternatywne warianty dla wszystkich przedsięwzięć dotyczą ich lokalizacji, zastosowania innej niż wnioskowana technologia, rodzaju budowy oraz zmiany w organizacji realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Warianty lokalizacyjne dotyczą umiejscowienia inwestycji w innym miejscu niż proponowane przez inwestora. Dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na uwarunkowania własnościowe terenu, oraz wynikające z braku planu zagospodarowania przestrzennego jak również z klasyfikacji bonitacyjnej gleby (V klasa) brak jest alternatywnych wariantów lokalizacyjnych.  Technologia budowy jest optymalna dla tego typu inwestycji. Inwestor wybrał rozwiązania, które w zadowalający sposób zapewniają ochronę środowiska naturalnego. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w jej rejonie. Z tego względu trudno jest wskazać wariant alternatywny, który odznaczałby się lepszymi parametrami środowiskowymi, mniejszym zużyciem surowców, itp.

Warianty organizacyjne polegają na zmianach w zakresie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia. Również w tym zakresie trudno jest wskazać bardziej optymalne rozwiązania pod względem środowiskowym niż te zaproponowane przez inwestora. Prace prowadzone będą tak, aby maksymalnie zapobiegać przedostaniu się do środowiska szkodliwych substancji. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie, co zapobiegać będzie negatywnemu wpływowi na środowisko. Realizacja inwestycji jest związana z prowadzeniem prac budowlanych. Inwestor przewidział również rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko w fazie eksploatacji.

Odpady powstające w czasie pracy zakładu będą selektywnie zbierane a następnie przekazywane odbiorcom trzecim w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Odbiorcy odpadów posiadać będą stosowne zezwolenia organów ochrony środowiska na gospodarowanie odpadami. Trudno, zatem jest wskazać inną organizację pracy, które odznaczałaby się znacznie mniejszymi emisjami do środowiska naturalnego. Prace budowlane prowadzone będą przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne posiadające uprawnienia i wiedzę merytoryczną do prowadzenia zgodnego z prawem takiej działalności.

Podsumowując, dla wariantu przedstawionego przez inwestora bardzo trudno jest wskazać wariant alternatywny, odznaczający się mniejszymi presjami dla środowiska naturalnego. Inwestor zaproponował wariant niepowodujący przekroczeń standardów środowiskowych. W przypadku inwestycji należy mieć również na uwadze jej ekonomiczną zasadność. Stosowanie dodatkowych rozwiązań chroniących w miejscach gdzie jest to nie potrzebne, może powodować znaczne podwyższenie kosztów pracy oraz realizacji, co może negatywnie odbić się na rentowności przedsięwzięcia. Niemniej jednak wariantem alternatywnym dla przedmiotowej inwestycji jest budowa budynku wielorodzinnego zamieszkania zbiorowego.

## Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska należy uznać wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia. Nie podejmowanie przedsięwzięcia będzie jednak miało negatywne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. W przypadku realizacji każdej inwestycji należy mieć na uwadze również ogół ludności, jaka może na jej realizacji skorzystać. Planowane przedsięwzięcie będzie w bezpośredni sposób przyczyniać się do wzrostu populacji, spadku bezrobocia w regionie oraz rozwoju osobistego i rodzinnego. Po rozpoczęciu eksploatacji, osiedla przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej w regionie. Inwestycja, więc bardzo niewielkim kosztem dla środowiska naturalnego stworzy miejsca zamieszkania, dzięki którym warunki życia ludzi ulegną poprawie.

Koszty realizacji inwestycji dla środowiska naturalnego będą pomijalnie małe. Nie będzie również, negatywnie oddziaływać na tereny chronione znajdujące się w jej sąsiedztwie.

W zasięgu potencjalnego oddziaływania zakładu nie ma obszarów Natura 2000. Planowana inwestycja położona jest na terenie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Funkcjonowanie inwestycji jako osiedla budynków jednorodzinnych nie powoduje powstawanie ścieków przemysłowych. Na terenie inwestycji będą powstawać ścieki bytowe. Ścieki te odprowadzane będą do przydomowych zbiorników na ścieki bytowe „szamba” i wywożone na oczyszczalnie ścieków w Mławie. Wody opadowe, natomiast w opisanym we wniosku sposobie ich zagospodarowania gwarantuje, że nie istnieje istotne zagrożenie dla środowiska glebowego oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  Wody opadowe z dachowe budynków będą czyste nie zanieczyszczone.

Zatem, realizacja inwestycji jest rozwiązaniem kompromisowym pod względem ochrony środowiska i interesów ludzi. W dobry sposób godzi ona interesy inwestora wraz z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.

Jej realizacja nie spowoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk oraz innych obszarów.

W rozdziale 5 określono przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Przedmiotowa Inwestycja nie będzie zaliczać się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W rozdziale tym stwierdzono również, że funkcjonowanie przedsięwzięcia ze względu na jego lokalizację nie będzie związane z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

Rozdział 6 stanowi uzasadnienie wybranego przez Wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko. Rozpatrywano tu oddziaływanie planowanej inwestycji na:

- ludzi, powietrze,

- zwierzęta, rośliny i siedliska przyrodnicze,

- wody powierzchniowe i podziemne,

- powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 
i krajobraz,

- dobra materialne,

- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.

Dla analizowanego wariantu wykonano matematyczną symulację emisji hałasu do środowiska. Przy przyjętych do obliczeń założeniach i zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 9 emisja hałasu z projektowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną.

Dla analizowanego wariantu wykonano matematyczną analizę rozkładu stężeń substancji w powietrzu. Przy przyjętych do obliczeń założeniach emisja substancji do powietrza z planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Zgodnie z rozpoznaniem przyrodniczym pokazanym w inwentaryzacji przyrodniczej teren analizowanej inwestycji, na której przewiduje się inwestycja pozbawiony jest roślinności wysokiej pierwotnej. W miejscu przewidywanej inwestycji nie stwierdzono żadnych chronionych bądź cennych przyrodniczo roślin i siedlisk.

Inwestycja nie ingeruje w tereny podmokłe, wody płynące oraz stojące. Jej funkcjonowanie nie będzie związane z poborem wód powierzchniowych oraz odprowadzeniem ścieków do tych wód. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych i wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków. Woda na cele bytowe,  pochodzić będzie z wodociągu miejskiego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia przez JCWP  oraz JCWPd nr 49 wyznaczonych celów środowiskowych.

Ponadto w celu minimalizacji ewentualnych ujemnych skutków oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne zastosowane zostaną następujące działania zmierzające do jego ochrony:

- ewidencja zużycia wody przy pomocy licznika wody zainstalowanego w budynku mieszkalnym;

- prowadzenie bieżących napraw dróg wewnętrznych;

- stała kontrola sieci kanalizacyjnej;

- stała kontrola stanu technicznego pojazdów poruszających się po terenie inwestycji i stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia gruntu i wód substancjami ropopochodnymi.

Przyjęte rozwiązania polegające na zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego ograniczą do minimum negatywny wpływ osiedla na wody podziemne i powierzchniowe.

Teren nieruchomości nie został objęty rejestrem obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub też obszarów, na których ruchy takie występują.

inwestycja będzie związane z zajęciem powierzchni ziemi, natomiast inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała negatywnego odziaływania na środowisko. Przyjęte rozwiązania polegające na zapobieganiu zanieczyszczeniu powierzchni ziemi na etapie eksploatacji ograniczą do minimum negatywny wpływ inwestycji na powierzchnię ziemi.

Planowana inwestycja nie będzie związana z zajęciem gruntów i nieruchomości należących do osób trzecich. Ocena oddziaływania na środowiska nie analizuje wpływu sąsiedztwa inwestycji na wartość gruntu i cenę nieruchomości w okolicy.

Na terenie planowanej inwestycji, a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska, w związku z tym nie przewiduje się zmian we wzajemnych relacjach pomiędzy nimi.

W rozdziale 7 opisano przewidywane znaczące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska oraz wykaz przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia.

Rozdział 8 zawiera przewidywane rodzaje emisji oraz ich oddziaływanie wynikające z etapu budowy planowanego przedsięwzięcia.

Analizowano następujące rodzaje emisji:

Faza budowy

W rozdziale 8 opisano przewidywane rodzaje emisji w fazie budowy.

W rozdziale 9 zostały opisane przewidywane rodzaje emisji oraz ich oddziaływanie wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia oraz opis metod wykorzystywanych do ich prognozowania.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza:

Emisja do powietrza w przypadku analizowanej instalacji związana będzie z funkcjonowaniem następujących źródeł emisji:

- Niezorganizowana emisja ze środków transportu,

Przewidywana sumaryczna emisja do powietrza powodowana funkcjonowaniem osiedla  przedstawia się następująco:

Łączna emisja roczna i maksymalna

P.P.H.U RADEX JOLANTA KULIGOWSKA

06-500 Mława, ul. Romana Dmowskiego 4

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 2,60*10-6 |
| w tym pył do 2,5 µm | 2,34*10-6 |
| w tym pył do 10 µm | 2,52*10-6 |
| dwutlenek siarki | 1,08*10-6 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0001142 |
| tlenek węgla | 0,0002626 |
| benzen | 0,000326 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00579 |
| węglowodory alifatyczne | 0,02776 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |
| --- | --- |
|  | 1 okres |
| pył ogółem | 4,06*10-7 |
| w tym pył do 2,5 µm | 3,65*10-7 |
| w tym pył do 10 µm | 3,93*10-7 |
| dwutlenek siarki | 1,53*10-7 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0000132 |
| tlenek węgla | 0,00003037 |
| benzen | 0,0000378 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00067 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00322 |

Po analizie występujących na terenie osiedla emitorów i emisji wykonano matematyczną analizę dyspersji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). Obliczenia dla przyjętych założeń nie wykazały ponadnormatywnego oddziaływania poza terenem należącym do Wnioskującego.

Emisja hałasu:

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie powodowało emisję hałasu do środowiska. Wynikała ona będzie przede wszystkim z pracy środków transportu.

Podstawowymi maszynami i urządzeniami powodującymi emisję hałasu na analizowanym terenie będą:

- pojazdy poruszające się po terenie.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano matematyczną symulację oddziaływania akustycznego na pobliskie tereny.

Przy przyjętych założeniach (wybrano najgorszy możliwy wariant pracy instalacji) wyliczone poziomy hałasu na terenach chronionych są niższe od wartości dopuszczalnych dla pory dnia.

Emisja odpadów:

Działalność osiedla wiązać się będzie z wytwarzaniem jedynie odpadów komunalnych.

TABELA I

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Ilość przewidziana do wytworzenia Mg/r |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | 15 |
| 2. | Zmieszane odpady komunalne | 20 03 01 | 500 |
| 3. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 12 |
| 4. | Papier i tektura | 20 01 01 | 50 |
| 5. | Szkło | 20 01 02 | 55 |
| 6. | Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 60 |
| 7. | Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 25 |

Sposób magazynowania odpadów

Poniżej w tabeli sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia.

TABELA II

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Miejsca i sposób magazynowania wytworzonych odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | Odpady magazynowane selektywnie w wydzielonym utwardzonym miejscu przedsięwzięcia (wydzielonej części każdego z gospodarstw domowych) w odpowiednich zamykanych pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego, szczelnie zamkniętych. |
| 2. | Zmieszane odpady komunalne | 20 03 01 |  |
| 3. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 |  |
| 4. | Papier i tektura | 20 01 01 |  |
| 5. | Szkło | 20 01 02 |  |
| 6. | Tworzywa sztuczne | 20 01 39 |  |
| 7. | Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 |  |

Sposób dalszego zagospodarowania odpadów

Poniżej w tabeli sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia.

TABELA III

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Miejsca i sposób magazynowania wytworzonych odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | Wszystkie przewidziane do wytworzenia na etapie eksploatacji osiedla odpady, będą odbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, odbierające odpady komunalne z terenu gminy Mława. W związku z tym, że należy to do zadań własnych gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.), każda z posesji będzie wyposażona w specjalne pojemniki do segregacji i magazynowania odpadów. |
| 2. | Zmieszane odpady komunalne | 20 03 01 |  |
| 3. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 |  |
| 4. | Papier i tektura | 20 01 01 |  |
| 5. | Szkło | 20 01 02 |  |
| 6. | Tworzywa sztuczne | 20 01 39 |  |
| 7. | Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 |  |

Magazynowanie i odbiorcy odpadów

Wszystkie odpady komunalne przewidziane do wytworzenia w związku z funkcjonowaniem  osiedla magazynowane będą na terenie działek w specjalnych pojemnikach do odpadów komunalnych.

Gospodarka wodno-ściekowa:

Woda wykorzystywana na potrzeby analizowanej inwestycji pobierana będzie z wodociągu miejskiego. Woda wykorzystywana będzie jedynie na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców.

Zużycie wody na poszczególne cele będzie się kształtować na następującym poziomie:

Planowane jest zatrudnienie ok. 6 osób w związku z powyższym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) na terenie zakładu Ilość zużywanej wody obliczono jak dla gospodarstwa domowego wyposażonego w wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler):

- liczba mieszkańców – 4 osoby

4 x 3,0 = 12 m3 x 12 m = 144 m3/rok szacunkowe zapotrzebowanie na wodę rocznie.

Emisja ścieków

Na terenie firmy wytwarzane będą:

- ścieki bytowe.

Ścieki bytowe:

|  | Liczba mieszkańców | Wskaźnik średniodobowej emisji ścieków [m3/pracownika/d] | Emisja ścieków bytowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średniodobowa [m3/d] | Średnioroczna [m3/rok]1) |
| Aktualne zatrudnienie | 4 | 0,06 | 0,24 | 87,6 |

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej grawitacyjnie kierowane będą na nieutwardzoną część działki.

Rozdział 10 stanowi opis przewidzianych rodzajów emisji oraz ich oddziaływanie wynikające z etapu likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Aktualnie nie przewiduje się terminu i sposobu likwidacji osiedla. Emisje związane z likwidacją przedsięwzięcia uzależnione będą od sposobu jego likwidacji lub od ewentualnego późniejszego wykorzystania budynków i terenu osiedla.

W przypadku całkowitej likwidacji przedsięwzięcia przewidywane emisje opisano poniżej:

Emisja zanieczyszczeń do powietrza:

Nie przewiduje się ponadnormatywnych emisji do powietrza na etapie likwidacji przedsięwzięcia. Emisja ta będzie związana z krótkotrwałym działaniem na terenie inwestycji maszyn i pojazdów biorących udział w rozbiórce budynków i niezbędnej infrastruktury. Emisja substancji do powietrza w tym przypadku wystąpi w postaci niezorganizowanej, krótkotrwałej o lokalnym zasięgu.

Emisja hałasu

Podczas likwidacji analizowanego przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie praca sprzętu budowlanego. Szczególnie odczuwalny może być hałas pochodzący 
z pracy takich urządzeń jak koparki, spycharki oraz sprzęt spalinowy i samochody transportujące odpady. Należy zaznaczyć, że oddziaływanie to ograniczone będzie do konkretnych prac określonych etapów rozbiórki. Ponadto prace te prowadzone będą w określonym przedziale czasowym w ciągu dnia (oddziaływanie krótkoterminowe/średnioterminowe).

Gospodarka wodno-ściekowa:

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie przez pracowników zajmujących się pracami rozbiórkowymi. We wstępnym etapie likwidacji pracownicy będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego. Woda do celów bytowych będzie pochodziła z wodociągu miejskiego. Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do sieci sanitarnej miejskiej.

W momencie rozebrania zaplecza socjalnego woda dla pracowników dowożona będzie w pojemnikach, a ścieki socjalne trafiać będą do przenośnej toalety. Ilość ścieków bytowych będzie uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników i będzie oscylowała w granicach zapotrzebowania na wodę.

Emisja odpadów:

Zakończenie działania instalacji będzie się wiązało z demontażem budynków i infrastruktury towarzyszącej. Prace demontażowe wykonywane będą przez firmę zewnętrzną, w związku                             z czym wytwarzane odpady będą odpadem tej firmy. Postępowanie takie jest zgodne z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Prace demontażowe będą źródłem powstawania następujących rodzajów odpadów:

| Kod odpadu | Rodzaje odpadów | Przewidywane ilości powstających odpadów Mg |
| --- | --- | --- |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,05 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,01 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 1500 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 100 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 50 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 85 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 1 |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 0,05 |
| 17 02 01 | Drewno | 5 |
| 17 02 02 | Szkło | 2 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 25 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 10 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,4 |

Rozdział 11 stanowi opis przewidzianych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko analizowanej inwestycji. Poniżej przedstawiono działania te w podziale na poszczególne rodzaje emisji:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Faza likwidacji

Faza likwidacji inwestycji, z punktu widzenia ochrony powietrza, będzie wiązała się przede wszystkim z emisją niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. W fazie tej emisja zanieczyszczeń będzie posiadała charakter czasowy i lokalny. Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływań na środowisko to:

- stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym,

- zastosowanie paliwa spełniającego normy,

- przeprowadzanie przez serwisy zewnętrzne okresowych przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń zapewniająca możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i mniej energochłonnych (mniejsze zużycie paliwa), a przez to korzystniejsze z punktu widzenia ochrony atmosfery.

Ograniczenie emisji odpadów

Etap likwidacji

Prace na etapie realizacji inwestycji będą polegały na:

- rozbiórce budynku mieszkalnego,

- rozbiórce infrastruktury,

Wytwarzane w trakcie likwidacji odpady komunalne i budowlane należy magazynować w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadów budowlanych wynikać będzie z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie projektu nie jest możliwe określenie dokładnego miejsca ich magazynowania. Odpady należy magazynować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, czyli:

- odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych, szczelnych kontenerach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób postronnych,

- odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować w zależności od rodzaju w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

- odpady komunalne powstające na terenie zaplecza budowy należy sukcesywnie przekazywać uprawnionemu odbiorcy.

Usunięte z terenu inwestycji masy ziemne należy zagospodarować na miejscu 
w celu wyrównania terenu.

Aktualnie nie przewiduje się terminu i sposobu likwidacji osiedla. Postępowanie w przypadku zakończenia jej działania uzależnione będzie od sposobu likwidacji lub od ewentualnego późniejszego wykorzystania budynku.

W przypadku zakończenia funkcjonowania bez rozbiórki budynku wszystkie zgromadzone na terenie Zakładu w czasie funkcjonowania odpady zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom posiadających wymagane decyzje.

Odpady będą usuwane w sposób zapobiegający rozlaniu, lub zanieczyszczeniu terenu. Po wywiezieniu odpadów teren oraz budynek Firmy zostaną uporządkowane.

Nie przewiduje się zanieczyszczenia gruntu podczas likwidacji z uwagi, iż teren, na którym magazynowane będą odpady będzie utwardzony, odpady płynne lub zawierające w swoim składzie substancje płynne będą magazynowane i przewożone w pojemnikach. W razie ewentualnych wycieków substancja, która wyciekła zostanie zebrana za pomocą sorbentu i potraktowana jak odpad niebezpieczny i przekazana odbiorcom posiadających wymagane decyzje.

W przypadku całkowitej likwidacji w pierwszej kolejności odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z ww. opisem. Następnie elementy przystosowane do przetwarzania odpadów zostaną zdemontowane i wywiezione z terenu Firmy. Po tym etapie prowadzony będzie demontaż budynku i infrastruktury towarzyszącej.

Ochrona przed hałasem.

Na etapie likwidacji inwestycji minimalizację emisji hałasu można uzyskać dzięki zastosowaniu niżej wymienionych rozwiązań:

- wykonawca prac budowlanych winien prowadzić najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych (poszczególne etapy pracy powinny być zaplanowane; w czasie postoju maszyn należy wyłączać silniki itp.);

- prowadzenie prac budowlanych w czasie dnia tj. w godzinach od 600 do 2200;

- wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 z póżn. zm.),

- należy przygotować informację do okolicznych użytkowników terenów 
o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich przeprowadzaniem.

Faza eksploatacji

Odpady powstające oraz zbierane na terenie analizowanej inwestycji będą magazynowane zgodnie z wymogami ustawy o odpadach czyli: Wytworzone odpady należy w pierwszej kolejności przekazywać podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych należy przekazywać je do unieszkodliwiania. Odbiorców odpadów należy sprawdzać pod kątem posiadania stosownych zezwoleń zgodnie z ustawą o odpadach. Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na etapie eksploatacji oraz zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływań na środowisko:

- w przypadku osiedla domków jednorodzinnych odpady komunalne magazynowane będą w specjalnych pojemnikach odebranych od odbiorców ww. odpadów z terenu gminy Mława.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarem NATURA 2000 DOLINA WKRY I MŁAWKI. Całość inwestycji zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W ramach analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew 
i krzewów. Teren zakładu na którym planowana jest inwestycja stanowią nieużytki 5 – 6 klasy bonitacyjnej.

Teren planowanej inwestycji położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu. pomimo powyższego po przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono  narusza zakazów określonych na terenie ww. obszarów tj.

        - zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

        - lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

W rozdziale 12 wskazano, iż analiza wykonana w niniejszym Raporcie nie wykazała ponadnormatywnych uciążliwości dla planowanej inwestycji na środowisko naturalne. W związku z powyższym stwierdzono brak konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Rozdział 13 stanowi analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Zagadnienia związane z udziałem społeczeństwa w wydawaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska są uregulowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ustawą zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu jest konieczne przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uczestniczenie społeczeństwa w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa ma formę składania uwag i wniosków w tym postępowaniu oraz ewentualnej możliwości uczestniczenia w rozprawie administracyjnej przeprowadzonej w tej sprawie.

W rozdziale 14 przedstawiono propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji.

Rozdział 15 zawiera opis funkcjonowania.

Autor opracowania nie napotkali większych trudności wynikających 
z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy (rozdział 16).

# ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

- Standardowe Formularze Danych Obszarów Natura 2000. (Geoserwis.gdos).

- Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – arkusz Strzegowo Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz objaśnienia do mapy.

- GIS Mokradła Polski, wykonany przez Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych.

- Instrukcja ITB 338/2008, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2008.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

- „ Analiza metodyk emisji pyłu drobnego możliwych zastosowania na potrzeby Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza…” Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji 01/2002.

- Obliczenia rozprzestrzeniania ( modelowania ) substancji w powietrzu wykonano programem Operat FB autor R. Samoć zgodnym z metodyką referencyjna modelowania rozprzestrzeniania substancji w powietrzu określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, NR licencji – 394/OW/10.

- Obliczenia emisji hałasu wykonano przy pomocy programu komputerowego   HPZ 2001 wersja 2012 +  GRUNT  (program zgodny z Dyrektywą UE 2002/49/WE z dnia 22 czerwca 2002r odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu  w środowisku) – obliczenia hałasu instalacyjnego wg normy ISO 9613 a obliczenia hałasu dla transportu metodyką referencyjną ITB 338. Licencja Nr HPZ 0263.

- Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dyrektywa Ptasia),

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,

- Dokumenty oraz informacje dostarczone przez Inwestorów.

- Geoserwis mapy (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

- Program Ochrony Środowiska dla Mławy obejmujący rok 2022 r.

# ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:

- Mapa terenu nieruchomości

- Informacja o planie zagospodarowania przestrzennego

- Akt własności nieruchomości

- Mapa położenia inwestycji względem terenów chronionych

4.1) rezerwaty przyrody

4.2) obszarów NATURA 2000

4.3) obszarów chronionego krajobrazu

- Mapa terenu inwestycji względem innych nieruchomości

- Analiza oddziaływania na powietrze

- Analiza oddziaływania akustycznego

- Karty Jednolitych części wód JCWP i JCWPd

- Mapka odległość oddziaływania 100 m

- Wypis z CEIDG

- Oświadczenie sporządzającego raport ooś.

- Rzuty domów oraz plan zagospodarowania terenu

- inwentaryzacja przyrodnicza

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. nie zostało wyjaśnione dostatecznie, co należy rozumieć przez oddziaływania skumulowane.

Analizując art. 66 ust. 1 pkt 8 u.o.o.ś. należy przyjąć, że dotyczy on kumulacji oddziaływań z danego przedsięwzięcia, ewentualnie przedsięwzięcia realizowanego i zrealizowanego tego samego rodzaju na terenie danego zakładu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 3. ust 48, jako zakład - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.

Art. 66 ust. 1 pkt 8 u.o.o.ś. określa, co powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z powyższym nie odnosi się to do innych przedsięwzięć oddziaływujących na danym terenie, a gdyby to było intencją ustawodawcy, to z pewnością zawarłby odpowiedni zapis. Nie można, więc nad interpretować pojęcia "skumulowane" zawartego w tym przepisie.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na brzmienie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), z którego wynika, że chodzi o takie same przedsięwzięcia, co do rodzaju na terenie jednego zakładu.

W związku z powyższym w załączeniu nr 11 do raportu ooś. stanowisko LEX w ww. sprawie.