Program OgraniczaniaNiskiej Emisji dla Miasta Mława

Grupa CDE Sp. z o.o.

Biuro:

ul. Katowicka80

43-190 Mikołów

Tel/fax: 32 326 78 16

e-mail: biuro@ekocde.pl

Zespół autorów:

Agnieszka Kopańska

Michał Mroskowiak

Anna Piotrowska

Justyna Płachetka

Wojciech Płachetka

Aleksandra Szlachta

Spis treści

1. WSTĘP	5

1.1 Wykaz skrótów	7

2. PODSTAWA OPRACOWANIA	7

2.1 Cel i zakres opracowania	9

2.2 Przyjęta metodyka	10

3.  ZBIEŻNOŚĆ PONE Z ZAPISAMI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PLANISTYCZNYCH	11

3.1 Dokumenty międzynarodowe i krajowe	12

3.2 Dokumenty wojewódzkie	17

3.4 Dokumenty lokalne	19

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PONE	26

4.1 Identyfikacja obszaru	26

4.2 Lokalizacja	27

4.3 Demografia i gospodarka	28

4.4 Uwarunkowania demograficzne	28

4.5 Uwarunkowania gospodarcze	29

4.6 Układ komunikacji zbiorowej	30

4.7 Komunikacja samochodowa i układ drogowy	30

4.8 Charakter istniejącej infrastruktury mieszkaniowej	31

5. STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	32

5.1 Monitorowanie stanu jakości powietrza	32

5.2 Zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Mława	34

5.3 Zanieczyszczenia powietrza w Mławie na tle województwa mazowieckiego	40

5.4 Inne zanieczyszczenia powietrza	49

5.5 Emisja zanieczyszczeń ze źródeł ciepła budynków mieszkalnych. Wyniki badań ankietowych.	52

6. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘĆ REDUKCJI EMISJI	56

6.1 Zakres analizowanych przedsięwzięć	56

6.2 Dostępne sieciowe nośniki energii	62

6.3Termomodernizacja instalacji wewnętrznych i „skorupy” budynku	64

6.4 Efekt rzeczowy PONE	65

6.5 Charakterystyka ekologiczna PONE	67

6.6 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń	67

6.6.1 Efekt ekologiczny	69

6.6.2 Efekt energetyczny	71

6.7 Inne działania wpływające na poprawę stanu powietrza atmosferycznego	74

7. Zarządzanie i realizacja PONE	76

7.1 Beneficjenci i Operator Programu	76

7.2 Zasady kwalifikacji udziału w programie	77

7.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy	78

8. MONITORING I EWALUACJA PONE	89

9. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ	80

9.1 Środki własne Miasta Mława	80

9.1 Środki zewnętrzne	83

10. Podsumowanie	90

Załączniki	91

Spis Tabel	91

Spis Wykresów	92

Spis Rysunków	93

1. WSTĘP

Diagnoza stanu w zakresie jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego wskazała, że główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń substancji w powietrzu jest tzw. „niska emisja”.

Przez „niską emisję” rozumie się emitowanie do atmosfery produktów paliw stałych, ciekłych 
i gazowych, pochodzących ze źródeł znajdujących się do wysokości 40 m. Za jedną z głównych przyczyn występowania niskiej emisji, wymienia się zanieczyszczenia pochodzące z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Wpływ na niską emisję mogą mieć również emisja komunikacyjna, emisja wynikająca z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także niska emisja przemysłowa.

Inne przyczyny odpowiadające za występowanie niskiej emisji to m.in:

- ogrzewanie budynków słabej jakości paliwami (m.in.: węglem, mokrym drewnem, flotokoncentratem, miałem i mułem węglowym, ekogroszkiem z węgla brunatnego);

- stosowanie słabej jakości paliw w działalności gospodarczej i komunalnej (emitory do 40 m); decydującej o uzyskiwanej sprawności energetycznej i efektywności ekologicznej;

- spalanie śmieci w domowych kotłach grzewczych;

- brak zastosowywanie się do norm dotyczących spalania paliw wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych;

- korzystanie z przestarzałych pieców;

- nieodpowiednia i przestarzała izolacja domów, przyczyniająca się do utraty energii w procesie ogrzewania;

- emisja wtórna pyłów;

- klimat i ukształtowanie terenu (m.in.: kotliny, niecki dolin rzek);

- emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy;

- niewielki udział odnawialnych źródeł energii;

- brak infrastruktury ciepłowniczej i gazowej.

Do produktów spalania, wpływających na występowanie niskiej emisji, zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, ozon, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren, metale ciężkie (ołów, arsen, kadm, nikiel, rtęć), a także pyły zawieszone PM10, PM2,5.

Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, jakie występują zwłaszcza w okresie grzewczym m.in.: inwersje temperatur czy małe prędkości wiatrów oraz specyfika ukształtowania terenu, decydują o występowaniu przekroczeń poziomów normatywnych. Ostateczne rezultaty generowane przez niską emisję (wielkość związanego z nią problemu środowiskowego) zależna jest także od panujących w określonym położeniu geograficznym warunków klimatycznych oraz geologicznych.

Niska emisja ma duży wpływ na jakość powietrza, gdyż nisko usytuowane źródła emisji mogą prowadzić do powstania wysokich stężeń produktów związków chemicznych, będących produktami spalania paliw, w strefie przebywania ludzi,.

Skutki oddziaływania niskiej emisji na zdrowie i życie społeczeństwa w obszarach zanieczyszczonych, skłaniają do podjęcia radykalnych decyzji w zakresie jakości paliw stałych oraz urządzeń do ich spalania.

Należy mieć również na uwadze, że niska emisja to problem urbanistyczny, związany bezpośrednio z ilością zanieczyszczeń pochodzących z domowych kominów.

Istotnym elementem działań podejmowanych na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza z niskich emitorów jest realizacja Programów Ograniczania Niskiej Emisji. Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Mława ma na celu zaplanowanie działań polegających na wymianie przestarzałych kotłów na niskoemisyjne źródła ciepła, poprawiając efektywność energetyczną budynków na terenie Gminy, a tym samym przyczyniając się do poprawy stanu powietrza.

1.1 Wykaz skrótów

W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące skróty:

- BAP - Benzo(a)piren

- BEiŚ - Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko

- BOŚ – Bank Ochrony Środowiska

- NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

- PONE– Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mławy

- POP – Program Ochrony Powietrza

- WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- WOF - Warszawski Obszar Funkcjonalny

- OZE – Odnawialne Źródła Energii

- WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2018 r.poz. 799) dla stref 
z przekroczonym poziomem dopuszczalnym substancji w powietrzu powiększonym o margines tolerancji, Zarząd Województwa opracowuje Program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Zgodnie z programami ochrony powietrza obowiązującymi w województwie mazowieckim obowiązek określenia Programów Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) mają samorządy gminne właściwe dla gmin, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. Na terenie Mławy stwierdzono przekroczenia emisji tychże pyłów.

Podstawą formalną opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława jest umowa zawarta pomiędzy Miastem Mławą, a Grupą CDE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.

Zgodnie z zapisami umownymi opracowanie niniejszego dokumentu jest wykonane zgodnie z:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

- ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

- ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko;

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

- ustawą z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów;

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu;

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu;

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu;

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, 
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

2.1 Cel i zakres opracowania

Głównym celem PONE jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW niespełniających wymagań ekoprojektu w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Cel główny realizowany będzie poprzez cele cząstkowe:

- uświadomienie mieszkańcom gminy zagrożeń środowiskowych wynikających 
z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach poprzez akcję informacyjną;

- wskazanie kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele grzewcze;

- wskazanie korzyści ekonomicznych z eksploatacji nowoczesnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych;

- wytworzenie mechanizmu zachęt finansowych dla przyspieszenia procesu modernizacyjnego (pod względem energetycznym) w budynkach.

Zgodnie z Załącznikiem 4 do uchwały nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r., redukcja emisji powierzchniowej w gminach poprzez realizację działań naprawczych przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w skali lokalnej (por. tabela 12), na terenie Mławy w POP dla województwa mazowieckiego:

- PM10: 40,17 Mg/rok;

- PM2,5: 39,55 Mg/rok.

Stopień redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 [%] to:

- 25,00%.

Narzędziem służącym do osiągnięcia niniejszego celu może być realizacja następujących działań:

- podłączenie do sieci cieplnej, gdy sieć istnieje na danym obszarze, a podłączenie jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione,

- wymiana starych pieców i kotłów na kotły gazowe, na nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na węgiel lub biomasę spełniające wymagania ekoprojektu, na kotły olejowe oraz ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła;

- termomodernizacja budynków.

Wszelkie możliwe wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych w zakresie realizacji PONE jest możliwe jedynie przy wykazaniu pozytywnego efektu ekologicznego. Korzyści ekonomiczne (eksploatacyjne) wynikające z wymiany źródła ciepła interesują przede wszystkim użytkowników urządzeń. Dla nich efekt ekologiczny jest sprawą ważną, lecz nadal wtórną. Zatem wymierne korzyści ekonomiczne z realizacji zadań modernizacyjnych dla użytkownika (ewentualne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnychorazniższezaangażowanieśrodkówwłasnychnaetapieinwestycyjnym)wykorzystanezostanądoosiągnięciacelówśrodowiskowych.Generalniezakładasięjednakprowadzeniedziałańnarzeczwsparciainwestycyjnego mieszkańców głównie w oparciuo zaangażowanie środkówzewnętrznych.

2.2 Przyjęta metodyka

Metodologia opracowania PONE polegała na:

- ocenie aktualnego stanu i uwarunkowań środowiska w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy,

- weryfikacji dotychczasowych dokumentów i opracowań inwestycyjno-środowiskowych,

- określeniu zasad i priorytetów likwidacji lub wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne systemy grzewcze,

- inwentaryzacji mieszanej (rejestrowej i ankietowej), polegającej na analizie danych zawartych w rejestrach administracyjnych oraz przeprowadzeniu ankietyzacji wśród 765 gospodarstw domowych,

- opracowaniu analizy techniczno-ekonomicznej planowanych przedsięwzięć,

- obliczeniu planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego,

- opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji poszczególnych przedsięwzięć,

- określeniu zasad kwalifikacji udziału w programie oraz źródeł finansowania,

- określeniu zasad monitoringu i realizacji programu.

Według danych GUS przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości w Mławie w roku 2017 wynosiła 70,0 m2  i tę wartość również przyjęto w założeniach niniejszego opracowania.

Ważnym etapem poprzedzającym opracowanie niniejszego „PONE” było przeprowadzenie na terenie Mławy badania ankietowego, dotyczącego zainteresowania mieszkańców wymianą posiadanego źródła na nowe, bardziej przyjazne ekologicznie. Dane pozyskane z ankiet przeanalizowano oraz wykorzystano na potrzeby opracowania przedmiotowego PONE. Założeniem przeprowadzonej ankietyzacji było zapoznanie się z planami oraz potrzebami mieszkańców Mławy w zakresie modernizacji posiadanych przez nich indywidualnych systemów grzewczych, co z kolei umożliwiło optymalne zaplanowanie działań i ocenę ich kosztów. Ponadto przeprowadzona ankietyzacja umożliwiła częściowe zinwentaryzowanie istniejących, indywidualnych systemów grzewczych w Mieście Mława.

W opracowaniu ujęte zostały także wymiany kotłów oraz modernizacje budynków zrealizowanew latach 2016-2018, które również wpływają na zmiany zanieczyszczenia powietrza od roku 2015 (tj. roku bazowego POP zgodnie z poziomem zanieczyszczenie na terenie Miasta Mława wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.) (por podrozdział 5.2).

3.  ZBIEŻNOŚĆ PONE Z ZAPISAMI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PLANISTYCZNYCH

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mławazostałopracowanywoparciu
ozałożeniawynikającezdokumentówstrategicznychiprogramowychwyższegorzędunaszczeblu gminnym, powiatowym,wojewódzkimikrajowym.

3.1 Dokumenty międzynarodowe i krajowe

Pakiet klimatyczno-energetyczny

Pakiet klimatyczno-energetyczny, nazywany skrótowo pakietem „3 x 20%” został przyjęty przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich UE w marcu 2007 r. Cele wyznaczone 
w pakiecie są następujące:

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do bazowego 1990 r.;

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych;

- zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu 
do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

Dla Polski zostały wyznaczone następujące cele:

- możliwość 14% wzrostu emisji w 2020 roku w porównaniu do 2005 roku w sektorach nieobjętych EU ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji), kierując się wielkością Produktu Krajowego Brutto (PKB) na mieszkańca, niższą w Polsce od średniej w UE;

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15% w 2020 roku, zamiast 20% jak średnio w UE z uwagi na mniejsze zasoby i efektywność odnawialnych źródeł energii 
w Polsce.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej w UE dla osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej o 20% (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto, określa zasady opracowane w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020.

Skutkiem wdrożenia dyrektywy powinien być 17% wzrost efektywności energetycznej do 2020 r., co stanowi wartość niższą niż 20% przewidziane w Pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Obowiązki państw członkowskich UE wynikające z Dyrektywy:

- każde państwo członkowskie UE jest zobligowane do ustalenia orientacyjnej krajowej wartości docelowej w zakresie efektywności energetycznej, w oparciu o swoje zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej lub końcowej bądź energochłonność,

- do 30 czerwca 2014 r. Komisja Europejska dokonać miała oceny osiągniętego postępu oraz stwierdzić prawdopodobieństwo osiągnięcia przez Unię zużycia energii na poziomie nie wyższym niż 1474 Mtoe energii pierwotnej lub nie wyższym niż 1078 Mtoe energii końcowej w 2020 r,

- instytucje publiczne będą stanowić wzorzec poprzez zapewnienie przez państwa członkowskie, że od 1 stycznia 2014 r., 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych i/lub chłodzonych budynków należących do instytucji rządowych lub przez nie zajmowanych będzie, co roku, podlegać renowacji do stanu odpowiadającego minimalnym standardom dla nowych budynków,

- państwa członkowskie mają ustanowić długoterminowe strategie wspierania inwestycji 
w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych,

- każde państwo członkowskie powinno ustanowić krajowe systemy zobowiązujące 
do efektywności energetycznej, nakładające na dystrybutorów energii lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego celu w zakresie oszczędności energii końcowej równego 1,5% wielkości rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych,

- państwa członkowskie są zobowiązane do umożliwienia końcowym odbiorcom energii dostępu do audytów energetycznych, nabycia po konkurencyjnych cenach indywidualnych liczników informujących o rzeczywistym zużyciu i czasie korzystania z energii (liczniki inteligentne),

- państwa członkowskie są zobligowane do podjęcia działań promujących i umożliwiających efektywne wykorzystanie energii przez małych odbiorców, w tym gospodarstwa domowe,

- krajowe organy regulacyjne, poprzez opracowanie taryf sieciowych i regulacji dotyczących sieci, mają dostarczać operatorom sieci zachęt do udostępniania jej użytkownikom usług systemowych, umożliwiających wdrażanie środków do poprawy efektywności energetycznej w kontekście wdrażania inteligentnych sieci.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej

Dyrektywa poprzez ustanowienie wspólnej struktury ramowej w celu obniżenia o 20% zużycia energii pierwotnej w UE, stanowi istotny czynnik wpływający na powodzenie realizacji unijnej strategii energetycznej na rok 2020. Dokument wskazuje środki, pozwalające stworzyć odpowiednie warunki do poprawy efektywności energetycznej również po tym terminie. Ponadto, Dyrektywa określa zasady, na jakich powinien funkcjonować rynek energii tak, aby wyeliminować m.in. wszelkie nieprawidłowości ograniczające efektywność dostaw. Akt prawny przewiduje także ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020. Skutkiem wdrożenia dyrektywy powinien być 17% wzrost efektywności energetycznej do 2020r., co stanowi wartość niższą niż 20% przewidziane w Pakiecie klimatyczno-energetycznym 20/20/20.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dyrektywa 2009/29/WE jest jednym z najistotniejszych elementów pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, przyjętego w kwietniu 2009 r. Unia Europejska zobowiązała się w nim obniżyć do 2020 r. emisję gazów cieplarnianych przynajmniej do poziomu 20% poniżej wartości z 1990 r. W celu osiągnięcia takiego pułapu redukcji wyznaczono także inne cele, np. zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r., wzrost średniego udziału energii odnawialnych do 20% do 2020 r. w całej UE oraz osiągnięcie poziomu wykorzystania 10% biopaliw w sektorze transportu do 2020 r. Pakiet wzmacnia system handlu emisjami, obejmując wszystkie główne instalacje przemysłowe, oraz zdecydowanie zwiększa rolę sprzedaży aukcyjnej. W sektorach nieobjętych systemem ETS – takich jak budownictwo, transport, rolnictwo i gospodarka odpadami emisje mają ulec redukcji do 10% poniżej poziomu z 2005 r. do 2020 r. Ponadto założono wzmacnianie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, obniżanie emisji CO2 z samochodów oraz wprowadzenie surowszych norm jakości paliw. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE zwana jest dyrektywą post-Kioto, ponieważ odnosi się do okresu następującego po pierwotnym terminie obowiązywania protokołu z Kioto. Akt ten przewiduje dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych, aby przyczynić się do osiągnięcia takich poziomów redukcji, które wg naukowców uważane są za konieczne do uniknięcia groźnych zmian klimatu.

KrajowyProgramOchronyPowietrzadoroku2020(zperspektywądo2030)

Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

PolitykaKlimatycznaPolski

Celem strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”.

PolitykaEkologicznaPaństwa

Głównym celem strategicznym jest doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów.

DługookresowaStrategiaRozwojuKraju.Polska2030.TrzeciaFalaNowoczesności

Dokument stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce.

StrategiaBezpieczeństwoEnergetyczneiŚrodowisko-perspektywado2020r.

StrategiaBezpieczeństwoEnergetyczneiŚrodowiskastanowijednąz9zintegrowanychstrategiirozwoju.DokumentuszczegóławiazapisyprzyjęciaStrategiinarzeczOdpowiedzialnegoRozwojudoroku2020(zperspektywądo2030r.)wdziedzinieenergetykiiśrodowiska,atakżeprzedstawiaogólnąwytycznądlaPolitykienergetycznejPolskiiinnychprogramówrozwoju,którestanąsię elementamisystemurealizacjiBEiŚ.PonadtoStrategiajestzgodnazcelamirozwojowymiokreślanyminapoziomiewspólnoty,zawartymiprzedewszystkimwdokumencieEuropa2020–Strategianarzeczinteligentnegoizrównoważonegorozwojusprzyjającegowłączeniuspołecznemuorazcelamipakietuklimatyczno-energetycznego.BEiŚjestpodstawądladalszychpracprogramowychi wdrożeniowych,dotyczącychwszczególnościzagadnieńadaptacjidozmianklimatu,ochronyzasobównaturalnychiśrodowiskaprzyrodniczego,atakżebezpieczeństwaiefektywnościenergetycznej.StrategiaBEiŚsłużyrównieżokreśleniucelówi kierunkówdziałańnowejperspektywyfinansowej2014-2020.

GłównymcelemstrategiiBezpieczeństwoEnergetyczneiŚrodowiskojestzapewnieniewysokiejjakościżyciaobecnychiprzyszłychpokoleńzuwzględnieniemochronyśrodowiskaorazstworzeniewarunkówdozrównoważonegorozwojunowoczesnegosektoraenergetycznego,zdolnegozapewnićPolscebezpieczeństwoenergetyczneorazkonkurencyjnąiefektywnągospodarkę.

3.2 Dokumenty wojewódzkie

Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.

Głównym celem programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie,ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska,a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

CeleikierunkiinterwencjiProgramuorazdziałaniazmierzającedopoprawystanuśrodowiskazostaływskazanewramachposzczególnychobszarówinterwencji:

- Ochrona klimatu i jakości powietrza;

- Zagrożenia hałasem;

- Pola elektromagnetyczne;

- Gospodarowanie wodami;

- Gospodarka wodno-ściekowa;

- Zasoby geologiczne;

- Gleby;

- Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów;

- Zasoby przyrodnicze;

- Zagrożenia poważnymi awariami.

W ramach obszaru Ochrona klimatu i jakości powietrza wskazano następujące cele szczegółowe:

- OP.I. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 
w kontekście zmian klimatu,

- OP.II. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu.

W dokumencie wskazano również główne problemy stanu powietrza atmosferycznego na terenie województwa jakim są m.in. systemy ogrzewania indywidualnego oparte na spalaniu paliw stałych w kotłach o niskiej efektywności − emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych − przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu.

PONE dla Miasta Mława jest spójne z zapisami Programuochronyśrodowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.

Programy Ochrony Powietrza

Obowiązek określania programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799).Programy ochrony powietrza określa się dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy.

Mława należy do mazowieckiej strefy ochrony powietrza, w której stwierdzono przekroczenia następujących substancji: PM10, PM2,5, B(a)P oraz O3. W związku z powyższym dla strefy mazowieckiej opracowano następujące programy ochrony powietrza:

- Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej,w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu;

- Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu;

- Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu.

Uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”).

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko wprowadzono, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone ww. uchwałą.

Z dniem 1 lipca 2018 r. wszedł w życie §4 niniejszej ustawy, który zakazuje stosowania następujących paliw:

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;

- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą).

3.4 Dokumenty lokalne

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Celem głównym programu jest wyprowadzenie ze stanu kryzysu obszaru rewitalizacji poprzez eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk.

Ochrona jakości powietrza powiązana jest bezpośrednio z celamioperacyjnymi nr 3 oraz 5.

Cel nr 3: związany jest z podniesieniem jakości środowiska naturalnego.W ramach działania wyznaczone są następującekierunki:

a) działania na rzecz poprawy jakości powietrza (ekologiczne źródła ciepła, transport zbiorowy),

b) edukacja ekologiczna,

c) wsparcie w zakresie stosowania ekologicznych technologii (zielona energia, odnawialne źródła).

Program zakłada poprawę jakości powietrza, w zakresie korzystania z ekologicznych technologii, co zaowocuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczenia powietrza i zmierzone zostanie liczbą budynków, które zmieniły źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne (niskoemisyjne). Powyższy sposób pomiaru rezultatu projektu zmierzy również wpływ projektu na realizację celów programu, ponieważ taki sposób pomiaru został przewidziany w systemie monitorowania programu w części 11 GPRMM. Ponadto do poprawy jakości powietrza przyczyni się wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta na temat wykorzystywania źródeł energii odnawialnej, co zostanie zmierzone na podstawie ankiety ewaluacyjnej wśród mieszkańców. Rezultatem projektu będzie wykształcenie zawodowców w zakresie nowych technologii ekologicznych w wyniku uruchomienia nowych kierunków zawodowych: a) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej b) technik informatyk c) technik budownictwa d) technik logistyk Rezultat będzie mierzony na podstawie Systemu Informacji Oświatowej.

Rezultatem projektu będą także lepsze warunki mieszkaniowe grupy docelowej, mieszkania w wyremontowanym budynku będą mieć wyższy standard i estetykę, co zostanie zmierzone wzrostem liczby budynków mieszkalnych, w których podniósł się ich standard (w oparciu o parametry analizowane w diagnozie: ogrzewanie, dostęp do ciepłej wody, gaz, łazienka, wc) oraz liczbą budynków, których estetyka poprawiła się (na podstawie badania jakościowego: ocena budynków przed i po realizacji projektu). Zmiana sposobu ogrzewania na gazowe zaowocuje rezultatem w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczenia powietrza, co zostanie zmierzone liczbą budynków, które zmieniły źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne (niskoemisyjne). Dodatkowo projekt będzie oddziaływał pozytywnie na atrakcyjność osadniczą obszaru rewitalizacji nr 2 poprzez poprawę estetyki obszaru, co pomoże spowolnić odpływ mieszkańców z obszarów rewitalizacji.

Cel nr 5 Cieplej taniej Graniczna 84/2 zakłada poprawę warunków mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji poprzez podniesienie poziomu technicznego oraz poprawę estetyki budynków wielorodzinnych.

Zakres rzeczowy zadań to:

a) ociepleniu budynku płytami styropianowymi,

b) wykonaniu tynku cienkowarstwowego (struktury),

c) wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej budynku,

d) wykonaniu nowej opaski wokół budynku,

e) poprowadzeniu przyłącza gazowego do budynku, wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej,

f) wyposażeniu lokali mieszkalnych w kuchnie gazowe i kotły dwufunkcyjne,

g) wymianie wewnętrznej linii zasilającej budynku,

h) usunięciu szkód powstałych w wyniku remontu,

i) remoncie klatki schodowej.

W efekcie projektu realizowany będzie cel operacyjny nr 5 GPRMM, a dodatkowo projekt będzie oddziaływał na realizację kierunku z celu operacyjnego nr 3 programu: „działania na rzecz poprawy jakości powietrza”.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony rozwój miasta,  w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami rozwoju społecznego  i gospodarczego. Dokument wyznacza cele strategiczne w zakresie następujących obszarów interwencji:

  - ochrona klimatu i jakości powietrza;

  - zagrożenie hałasem;

  - pola elektromagnetyczne;

  - gospodarowanie wodami;

  - gospodarka wodno-ściekowa;

  - zasoby geologiczne;

  - gleby;

  - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów;

  - zasoby przyrodnicze;

  - zagrożenie poważnymi awariami.

Największy udział środków finansowych przypada na obszar interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza.

W ramach obszaru interwencji jakim jest ochrona klimatu i jakości powietrza wyznaczono następujące cele:

- Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu;

- Osiągniecie poziomu celu długoterminowego dla ozonu .

Należy zaznaczyć, że obiecującym trendem obserwowanym w ostatnich latach jest rozwój pozyskiwania energii z OZE. W miarę możliwości, także w Mieście Mława,planowany jest rozwój technologii pozyskiwania energii, przyjaznych dla środowiska.

W latach obowiązywania Programu, mając na uwadze dotrzymanie właściwych standardów  w zakresie jakości powietrza oraz ochronę zdrowia mieszkańców miasta, ważne jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń u źródła, stosowanie technologii sprzyjających wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej szczególnie w sektorze komunalnym.  Właściwym będzie też realizacja zaleceń ujętych w planach ochrony powietrza sporządzonych dla strefy mazowieckiej, w której położone jest Miasto Mława. Uzupełnieniem działań inwestycyjnych jest prowadzenie równolegle z nimi edukacji ekologicznej.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miasta Mława

Za główne cele planu mobilności należy uznać:

zagwarantowanie mieszkańcom miasta zrównoważonego dostępu do każdego rodzaju środka transportu,

promowanie niskoemisyjnych środków transportu,

odpowiednie skomunikowanie różnych rodzajów środków transportu w ramach stworzonego multimodalnego węzła przesiadkowego,

redukcja hałasu i ograniczenie postępującego zanieczyszczenia powietrza,

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

wzrost atrakcyjności miasta Mława.

Realizacja powyższych celów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej politykimobilności w mieście Mława powinna finalnie przynieść efekty w postaci:

zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta,

dalszego wzrostu liczby podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej oraz z alternatywnych środków transportu, jak np. rower,

poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców,

wyraźne zmniejszenie emisji CO2,

zminimalizowanie szans wystąpienia zjawiska kongestii na ulicach miasta.

Działania ujęte w palnie możliwościowym, przyczynią się do usprawnień komunikacji liniowej, będącej jednym z elementów niskiej emisji, która wpływa na zanieczyszczenie pyłowe powietrza.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mława

Poniżej przedstawiono te kierunki działań oraz zadania, które są najistotniejszez punktu widzenia analiz stanowiących podstawę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

W odniesieniu do sektora energetycznego:

- Zastępowanie węgla jako paliwa paliwami gazowymi i płynnymi, a także, w miarę lokalnych możliwości, nośnikami energii odnawialnej i z odpadów,

- Eliminowanie urządzeń o niskiej sprawności energetycznej,

- Wspieranie inwestycji termoizolacyjnych,

- Modernizacja urządzeń energetycznych i technik spalania zwiększająca sprawność przemian energii i zmniejszająca emisję zanieczyszczeń.

Sukcesywne ograniczanie i eliminacja oddziaływań niekorzystnych dla jakości powietrza atmosferycznego pochodzących z sektora komunalnego:

- Modernizacja i bieżąca konserwacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii cieplnej;

- Przyłączenie kolejnych obiektów do miejskiej sieci cieplnej lub stosowania ekologicznych nośników energii;

- Ograniczenie strat ciepła w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, m.in. poprzez termomodernizację;

- Edukacja mieszkańców Mławy w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań sprzyjających oszczędzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz w zakresie uświadamiania o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości;

- Promocja alternatywnych źródeł energii, propagowanie działań zmierzających do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (m.in. słonecznej i geotermalnej);

- Wprowadzanie energooszczędnego oświetlania ulic i budynków użyteczności publicznej.

Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych:

- Rozwój i promocja komunikacji zbiorowej w celu zwiększenia jej udziału w całkowitych przewozach pasażerskich;

- Budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- Zachęcanie i promowanie do proekologicznych zachowań właścicieli pojazdów (wysoka jakość paliwa, promocja środków transportu zbiorowego, organizacja płynnego ruchu komunikacyjnego, popularyzacja ruchu rowerowego itp.).

Ograniczanie wpływu i wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych:

- Kontrola zakładów emitujących zanieczyszczenia do atmosfery pod kątem spełniania przez nie wymogów prawnych, wydawanie pozwoleń na emisję substancji,

- Stosowanie przez przedsiębiorców nowoczesnych i energooszczędnych technologii oraz inwestowanie w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska.

W celu zmniejszenia poboru energii:

Propagowanie wśród mieszkańców Miasta zachowań, które zmniejszą pobór energii elektrycznej lub zapotrzebowanie na energię cieplną;

Kontrola stanu technicznego urządzeń grzewczych;

Propagowanie prac termomodernizacyjnych;

Stosowanie energooszczędnych źródeł światła;

Dążenie do zmniejszenia energii zużywanej na podgrzanie ciepłej wody.

Promowanie budownictwa energooszczędnego.

- Uwzględnianie w przetargach organizowanych przez administrację samorządową wymogów ekologicznych, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakłada transformację Miasta Mława w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

- poprawę efektywności energetycznej,

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i

- poprawę jakości powietrza.

Działaniami, które mają służyć ochronie środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza  są:

- rozbudowa ścieżek rowerowych;

- modernizacja środków transportu miejskiego.

W analizie SWOT, znajdującej się w PGN, uwzględniono najistotniejsze czynniki mające decydujący wpływ na kierunki polityki niskoemisyjnej oraz ochrony powietrza w Mieście. Analiza ta oraz wnioski z inwentaryzacji emisji umożliwiły identyfikację obszarów problemowych, co z kolei stanowi fundament do formułowania konkretnych działań.

- zmniejszenie energochłonności w mieszkalnictwie i budynkach użyteczności publicznej,

- zmniejszenie wydatków na energię w budżecie Miasta,

- zwiększenie własnych zasobów wytwarzania energii poprzez rozwój OZE,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

- zwiększenie udziału niskoemisyjnych (sieć cieplna, gaz) sposobów ogrzewania w mieszkalnictwie.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mława

Istniejące Plany Zagospodarowania Przestrzennego wskazują podstawowe kierunki rozwoju m.in. w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną  i paliwa gazowe. W ramach zaopatrzenia w ciepło należy dążyć do ograniczania ilości zużywanego ciepła, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków, zarówno użyteczności publicznej jak  i mieszkaniowych. Indywidualne źródła ciepła należy modernizować i dbać o ich wysoką sprawność grzewczą. Ze względu na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń należy systematycznie rezygnować z węgla jako źródła energii, na rzecz rozwiązań ekologicznych. W Planach dąży się do ograniczenia emisji komunalno-bytowej poprzez zapisy w planach zagospodarowania – zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń kogeneracji i ustala się wskaźnik powierzchni biologicznej nie mniejszej niż 40%.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława

Studium wskazuje podstawowe kierunki rozwoju m.in. w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczna i paliwa gazowe. W ramach zaopatrzenia w ciepło należy dążyć do ograniczania ilości zużywanego ciepła, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków, zarówno użyteczności publicznej jak i mieszkaniowych. Indywidualne źródła ciepła należy modernizować i dbać o ich wysoką sprawność grzewczą. Ze względu na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń należy systematycznie rezygnować z węgla jako źródła energii, na rzecz rozwiązań ekologicznych.

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PONE

4.1 Identyfikacja obszaru

Obszar oddziaływania PONE to teren, dla którego wdrożenie konkretnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych w budynkach mieszkalnych przyczyni się do osiągnięcia bezpośrednich, wymiernych rezultatów w aspekcie:

- ekologicznym – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, które powstają w procesie spalania paliw na cele grzewcze,

- ekonomicznym – ograniczenie kosztów ogrzewania indywidualnych budynków mieszkalnych.

Obszarem oddziaływania niniejszego PONE jest Miasto Mława. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu mławskiego. Powierzchnia wynosi 35,45 km2.

4.2 Lokalizacja

Mława jest gminą miejską, położoną w powiecie mławskim (pełni funkcje jego stolicy), w północnej części województwa mazowieckiego, przy granicy z województwem warmińskomazurskim.

Rysunek 1 Położenie Miasta Mława. Źródło Google Maps.

Miasto Mława, w obrębie powiatu mławskiego, graniczy z następującymi gminami:

- Lipowiec Kościelny,

- Szydłowo,

- Wieczfnia Kościelna,

- Wiśniewo.

4.3 Demografia i gospodarka

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS wg stanu na 31 grudnia 2017 roku) populacja w Mławie wynosiła 31 243mieszkańców.

Wykres 1Liczba mieszkańców Mławy w latach 2010-2017.

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych GUS

4.4 Uwarunkowania demograficzne

Mława, zgodnie z danymi prezentowanymi w Banku Danych Lokalnych GUS, w 2017 roku zamieszkiwało 16 379 kobiet i 14 864mężczyzn. Poniższa tabela przedstawia zmiany liczby ludności Mławy w latach 2010-2017.

Tabela 1Liczba ludności Mławy w latach 2010-2017 (źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS).

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mężczyźni | 14739 | 14757 | 14755 | 14708 | 14777 | 14777 | 14819 | 14864 |
| Kobiety | 16104 | 16173 | 16214 | 16172 | 16191 | 16253 | 16330 | 16379 |
| Ogółem | 30843 | 30930 | 30969 | 30880 | 30968 | 31030 | 31149 | 31243 |

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych GUS

4.5 Uwarunkowania gospodarcze

Zgodnie z danym GUS, w 2017 r. w Mławie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3143 podmiotów gospodarki narodowej.

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 89 | 91 | 84 | 79 | 64 | 72 | 72 | 75 |
| przemysł i budownictwo | 612 | 580 | 568 | 576 | 576 | 697 | 605 | 633 |
| pozostała działalność | 2352 | 2224 | 2250 | 2302 | 2356 | 2397 | 2404 | 2435 |
| SUMA | 3053 | 2895 | 2902 | 2957 | 2996 | 3166 | 3081 | 3143 |

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych GUS

W Mławie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 143 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 357 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wykres 2Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON działające w Mławie. Stan na rok 2017.

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych GUS

2,4% (75) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (633) podmiotów, a 77,5% (2 435) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

4.6 Układ komunikacji zbiorowej

- Układ kolejowy

Przez miasto Mława przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego.

Jest to Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny [o znaczeniu państwowym].

4.7 Komunikacja samochodowa i układ drogowy

Przez teren Miasta Mława, przechodzą następujące szlaki komunikacji liniowej:

- Drogi krajowe

Przez miasto Mława przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej.

- droga krajowa nr 7

- droga wojewódzka nr 544

- droga wojewódzka nr 563

- droga wojewódzka nr 615

Źródłem zanieczyszczeń komunikacyjnych jest przede wszystkim eksploatacja dróg kołowych, w tym tranzytowych (krajowej nr 7, wojewódzkich nr 544 i 563) oraz pozostałej sieci dróg w Mieście i linii kolejowej. Znaczny wpływ na stan aerosanitarny Miasta ma komunikacja samochodowa. Jej uciążliwość związana jest przede wszystkim z natężeniem ruchu pojazdów, ich charakterem (pojazdy osobowe, ciężarowe, autobusy) oraz z charakterem przejazdów. Źródłem szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza jest spalanie paliw w silnikach, wtórny unos pyłu w wyniku ruchu pojazdów oraz ścieranie sięokładzin hamulcowych, opon i powierzchni jezdni w wyniku tarcia. Skład (węglowodory, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki azotu, tlenki siarki) oraz ilość emitowanych zanieczyszczeń zależą między innymi od stanu technicznego pojazdów, prędkości i płynności ruchu.

Dla stanu powietrza atmosferycznego istotne znaczenie ma emisja tlenków i pyłów zawieszonych (porównaj podrozdział 5.2) oraz metali ciężkich przenoszonych na powierzchni cząstek (opisanych w podrozdziale 5.3). Duże znaczenie ma również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg. która zależy w dużej mierze od warunków meteorologicznych. Komunikacja jest również źródłem emisji benzenu, benzo(a)pirenu oraz innych związków organicznych. Na wielkość tych zanieczyszczeń wpływa stan techniczny samochodów, stopień zużycia substancji katalitycznych oraz jakość stosowanych paliw. Gwałtowny rozwój transportu, przejawiający się wzrostem ilości samochodów na drogach oraz aktualny stan infrastruktury dróg spowoduje, iż transport może być uciążliwy dla środowiska naturalnego.

4.8 Charakter istniejącej infrastruktury mieszkaniowej

Według danych statystycznych w 2017 roku zasoby mieszkaniowe w Mławie wynosiły 12348

sztuk przy łącznej powierzchni mieszkań 864445 m2.

Tabela 2Zasoby mieszkaniowe w latach 2010-2017.

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] | 70,2 | 70,3 | 70,3 | 70,1 | 70,2 | 70,1 | 70,1 | 70 |
| Przeciętnapowierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2] | 25,5 | 25,9 | 26,1 | 26,7 | 26,9 | 27,2 | 27,4 | 27,7 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 363,2 | 368,3 | 371,5 | 380 | 383,7 | 388,1 | 391 | 395,2 |
| Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu | 3,81 | 3,8 | 3,8 | 3,79 | 3,79 | 3,77 | 3,77 | 3,76 |
| Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie | 2,75 | 2,72 | 2,69 | 2,63 | 2,61 | 2,58 | 2,56 | 2,53 |
| Liczba mieszkań | 11201 | 11390 | 11505 | 11734 | 11881 | 12042 | 12179 | 12348 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 786299 | 800389 | 809317 | 823135 | 833704 | 844178 | 854070 | 864445 |

Wartość średniej powierzchni mieszkań oraz średniej powierzchni przypadającej na jednegomieszkańca od 2010 utrzymuje się na podobnym poziomie.

Stan zasobów mieszkaniowych Miasta Mława ilustrują również zmiany w liczbie mieszkań, ich powierzchni oraz liczby izb. Odnośnie ogólnej liczby mieszkań w analizowanym okresie (2010-2017) stwierdzić można tendencję wzrostową.

5. STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Mławy są zakłady przemysłowe, transport, kotłownie lokalne oraz paleniska indywidualne. W strukturze emisji zanieczyszczeń wyróżnia się: a) zanieczyszczenia gazowe takie jak: SO2, NO2, CO, CO2, b) zanieczyszczenia pyłowe pochodzące z procesów energetycznych (pyły ze spalania paliw) oraz z procesów technologicznych. Ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w tym również dla Mławy i całej strefy mazowieckiej dokonywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach monitoringu powietrza prowadzonego na obszarach priorytetowych tj. w centrach miast i miejscowościach uzdrowiskowych. Wyniki prowadzonych badań przedstawiane są w rocznych raportach. Oceny jakości powietrza na terenie Mławy dokonywano w oparciu o materiały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zawarte w opracowaniu pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim - Raport za rok 2017”oraz metoda mapowania matematycznego.

5.1 Monitorowanie stanu jakości powietrza

Na terenie województwa mazowieckiego zostały wydzielone 4 strefy ochrony powietrza:

- aglomeracja warszawska,

- miasto Płock,

- miasto Radom,

- strefa mazowiecka.

Klasyfikacjistrefdokonujesięoddzielniedladwóchgrupkryteriów:

- ustanowionychwceluochronyzdrowialudzi:klasyfikowanesąwszystkiestrefy;

- ustanowionychwceluochronyroślin:zklasyfikacjiwyłączonesąstrefy-aglomeracjepowyżej250tys.mieszkańcóworazstrefy-miastapowyżej100tys.mieszkańców.

Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w ocenie należały ze względu naochronę:

- zdrowia: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, arsen, benzo(a)piren, ołów, kadm oraz nikiel;

- roślin: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
i poziomów docelowych,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,

- oraz dla ozonu:

- klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Wynik oceny jakości powietrza dla strefy mazowieckiej wskazuje, że w roku 2017 przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na:

- ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:

- pyłu PM10,

- pyłu PM 2,5,

- ozonu,

- benzo(a)pirenu;

- ochronę roślin dla następujących zanieczyszczeń:

- ozonu.

Tabela 3. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia w 2017 r.

| Nazwastrefy | Symbolklasy dla poszczególnych zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | CO | C6H6 | O3 | PM10 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | PM2,5 |
| Strefa mazowiecka | A | A | A | A | A/D2 | C | A | A | A | A | C | C/C1 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2017

Tabela 4. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin w 2017 r.

| Nazwastrefy | Symbolklasy dla poszczególnych zanieczyszczeń |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa mazowiecka | A | A | A/D2 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2017.

5.2 Zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Mława

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r., W Mieście Mława stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.5.

Zgodnie z przytaczanym dokumentem szacunkowy obszar, na którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.5 w 2015 r to 35 km2, obszar charakterze miejskim. Szacunkowa średnia liczba osób obecna na obszarze, na którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłów w 2015 r. wyniosła 31030, szacunkowa średnia liczba wrażliwych grup ludności wyniosła 10861 osób. Szacowana wielkość obszarów ekosystemów (obszarów zielonych) narażonych na przekroczenia wyniosła 649600 m2.

Za przyczynę wystąpienia przekroczeń podaje się oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Dla pyłu zawieszonego PM10:

Częstość przekroczeń dla stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10 występowała przez 94 dni. Natomiast 36 max. stężenie dobowe pyłu zawieszonego PM10 to 65,66µg/m3. Wartość max. stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10  osiągnęła 36,76µg/m3. Emisja pyłu zawieszonego PM10 w obszarze przekroczeń to 296,90Mg/rok.

Dla pyłu zawieszonego PM2.5:

Wartość max. stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2.5 wyniosła 35,49 µg/m³.Emisja pyłu zawieszone go PM2.5 w obszarze przekroczeń 246,29 Mg/rok.

Dane pomiarowe za rok 2015 pochodzą ze stacji pomiarowej typu manualnego Mława, ul. Ordona MzMlawOrdona (20°22'20"E, 53°06'42.51"N). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od właściciela stacji (WIOŚ w Warszawie), stacja została zlikwidowana, a obecne wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza uzyskiwane są za pomocą map z modelowania na potrzeby ocen.

Tabela 5Poziomy dopuszczalne do klasyfikacji stref w ochrona zdrowia. Dane źródłowe: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.

| Pył zawieszony PM 10 | 24-h | 50 μg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | rok | 40 μg/m3 |
| Pył zawieszony PM2,5 | rok | 25 μg/m3 dla fazy I |
|  | rok | 20 μg/m3 dla fazy II* |
| Benzo(a)piren | rok | 1 ng/m3 |

Powyżej przedstawione zostały dopuszczalne poziomy stężeń dla pyłów zawieszonych oraz BAP. Dane te stanowią odniesienie dla poziomu przekroczeń w dalszych częściach niniejszego opracowania.

Benzo(a)piren

Benzo(a)piren (BAP) należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Jest to związek trwały w środowisku, o niskiej lotności oraz rozpuszczalności w wodzie. Dodatkowo posiada zdolność do adsorpcji na powierzchni pyłów (np. PM10 i PM2.5). Do naturalnych źródeł emisji można zaliczyć pożary lasów, wybuchy wulkanów, czy wypalanie traw. W wyniku działalności człowieka benzo(a)piren uwalniany jest do środowiska w wyniku emisji ze spalania paliw kopalnych oraz odpadów czy działalności przemysłu. Obecny jest również w spalinach samochodowych oraz dymie papierosowym. Benzo(a)piren może powstawać w żywności na skutek długotrwałej obróbki termicznej (np. grillowania, smażenia czy wędzenia). Wykazano, że związek ten ma silne działanie kancerogenne, mutagenne czy teratogenne (negatywnie wpływające na rozwój płodu).  Dodatkowo posiada zdolność do bioakumulacji, w wyniku czego może on być kumulowany w tkankach przez dłuższy czas oraz może być metabolizowany do jeszcze bardziej reaktywnych form pochodnych.

Rysunek 2Roczna ocena jakości powietrza w roku 2017 pod względem BAP w granicach Miasta Mława. Źródło: Modelowanie na potrzeby ocen GIOŚ.

Zgonie z kryteriami obowiązującymi w rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 (ochrona zdrowia), dopuszczalny poziom PM10 w powietrzu wynosi 1ng/m3 w okresie uśredniania roku kalendarzowego. Obszar Mławy znajdował się w strefie przekroczeń BAP.

Wykres 3Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla benzo(a)pirenu – średnie, średnioroczne wartości dla Mławy. Opracowanie Grupa CDE Sp. z o. o. na podstawie Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raporty za lata 2015-2017.

Na podstawie raportów publikowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie za lata 2015-2016, można wnioskować, że średnioroczne wartości stężenia benzo(a)pirenu pozostawały na podobnym poziomie, natomiast odnotowano znaczny wzrost w 2017 rok.

Pyły zawieszone

Pyły zawieszonesą złożoną mieszaniną organicznych, nieorganicznych, stałych i ciekłych substancji, które rozpraszają się w powietrzu. W ich skład wchodzą głównie siarczany, azotany, amoniak, węgiel i tlenki. Największym zagrożeniem dla zdrowia są cząsteczki pyłu zawieszonego, których średnica wynosi poniżej 10 mikrometrów (czyli 0,00001 metra), gdyż łatwiej przenikają do płuc  i struktur je budujących. Cząstki najgroźniejszych pyłów zawieszonych oznaczane są jako PM10 i PM2.5 – czyli odpowiednio o średnicy 10 i 2,5 mikrometra.

Długotrwała ekspozycja na pyły zawieszone związana jest ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i układu oddechowego, w tym raka płuc. Należy zatem dążyć aby ich stężenie w powietrzu było jak najniższe.

Wykres 4Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 – średnie, średnioroczne wartości dla Mławy. Opracowanie Grupa CDE Sp. z o. o. na podstawie Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raporty za lata 2015-2017.

Na powyższym wykresie widoczny jest najwyższy wzrost stężenia pyłów zawieszonych w roku 2016. W roku 2017 nastąpił wzrost PM10, w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast średnie stężenie PM2,5 w roku 2016 było nieznacznieniższe w porównaniu z rokiem 2015, za to wyniki modelowania matematycznego wskazują, że w roku 2017 stężenie PM2,5 wzrosło.

Pył zawieszonyPM10

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm. Zanieczyszczenia pyłowe posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym BAP). Pyły zawieszone przede wszystkim emitowane są bezpośrednio z takich źródeł jak pożary, unoszenia się pyłu z placów budowy, dróg niepokrytych asfaltem, procesów spalania. Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie.

Pył ten może osiadać na ścianach pęcherzyków płucnych, utrudniać wymianę gazową, powodować podrażnienia naskórka i śluzówki. Sprzyja także zapaleniu górnych dróg oddechowych, wywołując alergie, astmę, nowotwory płuc, gardła oraz krtani. Pył jest również zanieczyszczeniem transgranicznym i jest transportowany na odległość do 1000 km. Pył tej wielkości jest usuwany z atmosfery przez sedymentację oraz opady.

Rysunek 3Roczna ocena jakości powietrza w roku 2017 pod względem PM10 (36 Max) w granicach Miasta Mława. Źródło: Modelowanie na potrzeby ocen GIOŚ.

Zgonie z kryteriami obowiązującymi w rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 (ochrona zdrowia), dopuszczalny poziom PM10 w powietrzu wynosi 50 µg/m3 w 24-godzinnym okresie uśredniania i 40 µg/m3 w rocznym okresie uśredniania. Część południowa miasta w 2017 roku znajdowała się w wartościach przekroczeń PM10, natomiast na obrzeżach i w północnych  częściach średnia roczna mieściła się w granicach dopuszczalnej normy.

Pyły zawieszonePM2.5

Jest to rodzaj mikroskopijnego pyłu, gdzie cząstki osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary pył PM2,5 posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc –do pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie oraz do krwi.Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Wzrost stężenia pyłu PM2.5 może spowodować wzrost ryzyka nagłych wypadków wymagających hospitalizacji z powodu problemów z krążeniem i oddychaniem. Pył jest również zanieczyszczeniem transgranicznym i jest transportowany na odległość do 2500 km. Pył drobny może pozostawać w atmosferze kilka dni lub tygodni.

Rysunek 4Roczna ocena jakości powietrza w roku 2017 pod względem PM2,5 w granicach Miasta Mława. Źródło: Modelowanie na potrzeby ocen GIOŚ.

Na obszarze Miasta Mławy w 2017 występowały przekroczenia PM2,5. Zgonie z kryteriami obowiązującymi w rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 (ochrona zdrowia), dopuszczalny poziom PM2,5 w powietrzu wynosi 25 µg/m3w I fazie oraz 20µg/m3 w II fazie, w okresie uśredniania roku kalendarzowego.

5.3Zanieczyszczenia powietrza w Mławie na tle województwa mazowieckiego

Na terenie obszaru objętego działaniami naprawczymi nie ma obecnie instalacji do stałego pomiaru emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.

Poniżej przedstawione zostały mapy rozkładu stężeń dla benzo(a)pirenu, PM10, PM2.5, ozonu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Oznaczone są stężenia roczne w 2017 r. według„Rocznej Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017”, wraz z zaznaczonym obszarem Miasta Mława.

Rysunek 5Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenia roczne w 2017 r. za: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.

W Młaiwe leżącej w strefie mazowieckiej, występowało wysokie narażenie na obecność benzo(a)pirenu (BAP) w powietrzu atmosferycznym. Stężenie benzo(a)pirenu wynosiło w granicach 2,01-3,00 ng/m3, miejscami osiągając wyższe stężenia i  malejąc stopniowo na obrzeżach do wartości stężeń wahających się w granicach 1,50-2,00 ng/m3.

Pył zawieszony PM10

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm. Zanieczyszczenia pyłowe posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym BAP). Pyły zawieszone przede wszystkim emitowane są bezpośrednio z takich źródeł jak pożary, unoszenia się pyłu z placów budowy, dróg niepokrytych asfaltem, procesów spalania. Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie.

Pył ten może osiadać na ścianach pęcherzyków płucnych, utrudniać wymianę gazową, powodować podrażnienia naskórka i śluzówki. Sprzyja także zapaleniu górnych dróg oddechowych, wywołując alergie, astmę, nowotwory płuc, gardła oraz krtani. Pył jest również zanieczyszczeniem transgranicznym i jest transportowany na odległość do 1000 km. Pył tej wielkości jest usuwany z atmosfery przez sedymentację oraz opady.

Rysunek 6Rozkład stężeń PM10-24h (36-te maksimum w roku) na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (rok 2017). Za: raport za rok 2017.

Powyższa mapa ilustruje, że centralna część miasta w 2017 położona była w strefie stężenia dobowego 40,50-65,00µg/m3. Obrzeża miasta charakteryzowały się niższymi 36 maksymalnymi stężeniami dobowymi PM10 (ok 45,01-48,00µg/m3) w Raporcie WIOŚ w Warszawie za rok 2017.

Rysunek 7Rozkład stężeń PM2,5-rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (rok 2017) (źródło: GIOŚ) za: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.

Średnie roczne stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 w Mławie kształtowały się w przedziale stref obejmujących 17.50 - 35.00 ug/m3. Najwyższe stężenia występowały w centralnej części i sukcesywnie zmniejszają się na jego obrzeżach.

Ozon

Ozon (O3) to odmiana tlenu o cząsteczce trójatomowej. Jest to drażniący gaz o barwie bladoniebieskiej i charakterystycznej woni. Ozon obecny w warstwie atmosfery przy powierzchni ma negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i roślinność. Jest jednym ze składników smogu fotochemicznego, powstającego głównie latem przy wysokich temperaturach i ciśnieniu w miastach o bardzo dużym ruchu samochodowym. Ozon może powodować chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, szybki i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza przy większym wysiłku fizycznym. Wysokie stężenia ozonu mogą powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych, kaszel i napady duszności. Możliwe są podrażnienia i swędzenie oczu, bóle klatki piersiowej, podrażnienia śluzówki, a także choroby dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc), w miesiącach letnich przy wysokich temperaturach i ciśnieniu, w sytuacji dużego ruchu samochodowego.

Rysunek 8Rozkład liczby dni z przekroczeniem poziomu docelowego O3 (120 μg/m3) na obszarze województwa mazowieckiego cel: ochrona zdrowia (poziom docelowy – średnia z lat 2015-2017) (źródło: GIOŚ). Raport za rok 2017.

Na przełomie lat 2015-2017 w Mławie odnotowano dopuszczalne dobowe stężenia ozonu (120 ug/m3) średnio dla 6-10 dni w roku.

Tlenki azotu

Tlenki azotu (NOx) są jednymi z groźniejszych składników skażających atmosferę. Cały szereg reakcji fotochemicznych, w których uczestniczą tlenki azotu, czyni je odpowiedzialnymi za powstanie tzw. smogu, zjawiska klimatycznego dezorganizującego normalną działalność człowieka i szczególnie niebezpiecznego dla żywych organizmów. Spośród sześciu związków tego typu istotne znaczenie mają dwutlenek i tlenek azotu. Występują one najczęściej razem i razem decydują o rozwoju klinicznej patologii. Zarówno tlenek azotu jak i dwutlenek azotu występują przede wszystkim w środowiskach miejskich i są to związki powstające na skutek działalności człowieka. Źródłem ich emisji są wymagające wysokich temperatur procesy spalania z dostępem powietrza. Oba te związki występują w gazach spalinowych, ale przeważa tlenek azotu. Głównymi źródłami emisji tlenków azotu są transport drogowy, energetyka zawodowa oraz lokalne systemy grzewcze. Na terenach dużych miast dominuje wpływ spalin samochodowych, dlatego największe zanieczyszczenia najczęściej występują w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Większą emisję tlenków azotu powodują pojazdy z silnikami Diesla. Tlenki mogą powodować podrażnienie dróg oddechowych oraz większą podatność na infekcje układu oddechowego. Przyczyniają się do obniżenia odporności ustroju i zwiększenia ryzyka infekcji płuc, a także zaostrzenia objawów o charakterze astmatycznym oraz chorób spojówek.

Rysunek 9Rozkład stężeń NO2-rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (rok 2017) (źródło: GIOŚ) za: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.

Średnie roczne stężeń dwutlenku azotu w roku 2017, mieściło się w przedziale 10,01-15,00 ug/m3.

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki (SO2) to bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Wchłaniany jest do organizmu człowieka przez błonę śluzową nosa i górny odcinek dróg oddechowych. Jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Gaz ten wchodzi w reakcję z parą wodną zawartą w powietrzu, w wyniku czego stanowi główną przyczynę powstawania kwaśnych deszczów. Stanowi także składnik smogu w wielkich aglomeracjach miejskich. Dwutlenek siarki powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych zawierających siarkę - zarówno w zakładach przemysłowych, lokalnych kotłowniach, jak również w indywidualnych kotłach grzewczych. Dwutlenek siarki może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych, a także zaostrzenie schorzeń powodujących podrażnienie spojówek i skóry. Wysokie stężenia dwutlenku siarki mogą wywołać ostre choroby górnych dróg oddechowych.Rozpuszczalność dwutlenku siarki jest tym większa, im niższa jest temperatura powietrza.

Rysunek 10Rozkład stężeń SO2-1h (25-te maksimum w roku) na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (rok 2017) za: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.

W 2017 roku rozkład stężeń dwutlenku siarki zawierał się w przedziale 15.01-25.00 ug/m3 w centralnej oraz w północnej i północno-zachodniej części Mławy. Natomiast na obrzeżach miasta rozkład stężeń SO2 był niższy i zawierał się w ≤15.00 ug/m3. Wyniki uśredniane do pomiarów 1-godzinnych w skali roku.

5.4 Inne zanieczyszczenia powietrza

Pyły zawieszone jako nośnik metali ciężkich

Na powierzchni pyłów może dochodzić do przenoszenia pierwiastków śladowych, których zawartość zwiększa ich szkodliwość. Województwo mazowieckie od 2007 r. prowadzi monitoring metali ciężkich i WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) w pyle PM10. Oznaczane są stężenia następujących metali: arsenu, niklu, kadmu, ołowiu oraz przedstawiciela WWA - benzo(a)pirenu.

Benzen

Benzen jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków organicznych, otrzymywanych z ropy naftowej. Toksyczny, rakotwórczy, wykazuje działanie narkotyczne. Otrzymywany jest na wielką skalę w czasie przeróbki węgla kamiennego (smoła węglowa) i ropy naftowej. Ze względu na zawartość benzenu w benzynie i spalinach silników samochodowych oraz w dymie tytoniowym narażenie ludzi na obecność benzenu w powietrzu staje się istotnym problemem. Innym źródłem narażenia na benzen jest jego obecność w produktach spożywczych i w wodzie pitnej. Benzen wchłania się głównie w postaci par drogą oddechową, a ciekły benzen jest wchłaniany przez skórę. U ludzi ostre zatrucia benzenem o dużych stężeniach prowadzą do śmierci, poprzedzonej objawami narkotycznymi, arytmią serca i zaburzeniem oddychania.

Ołów

Ołów jest pierwiastkiem zaliczanym do metali ciężkich. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest on zanieczyszczeniem typowo antropogenicznym, ok. 96% ołowiu zawartego w atmosferze pochodzi z kopalni rud metali, ze składowisk złomu, produkcji farb oraz elektrociepłowni spalających węgiel. Do organizmu człowieka, ołów przede wszystkim przedostaje się przez drogi oddechowe, w postaci pyłu. Po wchłonięciu do organizmu ołów transportowany jest za pomocą układu krążenia do poszczególnych narządów organizmu, gdzie ulega bioakumulacji. Ze względu na przepuszczalność ołowiu przez łożysko, stanowi on również zagrożenie dla płodu. Może to przyczyniać się do późniejszych odchyleń w rozwoju umysłowym dziecka. Długotrwałe narażenie na ołów dla dorosłego człowieka może wiązać sięz późniejszymi problemami z układem krążenia, immunologicznym czy nerwowym.

Arsen

Arsen jest pierwiastkiem należącym do grupy metali ciężkich. Do źródeł naturalnych arsenu przede wszystkim należy zaliczyć wybuchy wulkanów czy falowanie wód. W wyniku działalności człowieka pierwiastek ten uwalniany jest na wskutek spalania węgla, produkcji akumulatorów, wydobycia surowców mineralnych oraz nawożenia gleb. Krótkotrwałe narażenie może powodować przemijające schorzenia lub dolegliwości (wymioty, biegunka). Długotrwała ekspozycja przyczynia się do kumulacji arsenu w niektórych narządach (wątrobie, kościach, skórze). W związku z tym może się to przyczyniać do pojawienia się zmian skórnych i uszkodzenia organów wewnętrznych. Dodatkowo, związki arsenu wykazują działanie kancerogenne oraz mutagenne.

Kadm

Kadm występuje we wszystkich elementach środowiska, jednak bardzo rzadko w stanie wolnym. Najczęściej obecny jest w postaci związanej w rudach cynku, miedzi lub ołowiu. Do środowiska przedostaje się w wyniku wydobycia oraz przeróbki rud, hutnictwa metali ciężkich, wraz ze ściekami z procesów galwanizacji, produkcji barwników oraz nawozów fosforowych. Znaczny udział związków kadmu uwalniany jest do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych. Kadm charakteryzuje się wysoką toksycznością, znacznie wyższą niż arsen. Do organizmu ludzkiego przede wszystkim przedostaje się drogami oddechowymi, w znacznie mniejszym stopniu wraz z pokarmem. Kadm jest pierwiastkiem bardzo łatwo ulegającym akumulacji w różnych tkankach i narządach (wątrobie, nerkach, kościach), przy czym szczególnie narażone są nerki. Głównym objawem zatrucia przewlekłego jest rozedma płuc oraz uszkodzenie czynności nerek.

Nikiel

Nikiel jest naturalnym elementem skorupy ziemskiej, jego niewielkie stężenie obecne jest we wszystkich elementach środowiska. W powietrzu najbardziej rozpowszechnionymi formami niklu są jego siarczany oraz tlenki. Głównym źródłem niklu w środowisku jest spalanie węgla, ropy naftowej, również produkcja stali oraz procesy galwaniczne. Organizm człowieka może być narażony na działanie niklu poprzez drogi oddechowe, wodę pitną, pokarm oraz dym papierosowy. Szkodliwy wpływ niklu na zdrowie ludzkie szczególnie dotyczy osób, które są stale narażone na negatywne oddziaływanie ze względu na wykonywanie swojej pracy zawodowej oraz palenie papierosów. Chroniczne narażenie na nikiel możne objawiać się atakami astmy, zapaleniem skóry. Dodatkowo nikiel ma tendencję do kumulacji w tkance płucnej oraz chłonnej oraz dla człowieka możliwe działanie rakotwórcze.

Rtęć

Główne antropogeniczne źródła emisji rtęci do powietrza atmosferycznego to: spalanie paliw stałych, płynnych i gazowych, produkcja cementu, hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych, procesy przemysłowe stosujące rtęć i jej związki oraz spalanie odpadów. Rtęć i jej związki charakteryzują się dużą aktywnością chemiczną i biologiczną oraz zmiennością postaci występowania, co powoduje, że są one włączane w różne cykle obiegu w przyrodzie. W zależności od postaci rtęci objawy zatrucia mogą być całkowicie różne. Objawy ostrego zatrucia rtęcią pierwiastkową lub jej solami charakteryzują się metalicznym posmakiem w ustach, ślinotokiem, krwawieniem dziąseł, brakiem apetytu i mdłościami. Objawy przewlekłego zatrucia rtęcią mogą pojawiać się po 3-4 latach chronicznego narażenia. Do głównych oznak można zaliczyć drżenie rąk, powiek oraz warg, patologiczne zwiększona pobudliwość, uszkodzenie wielu organów oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Tlenek węgla

Tlenek węgla powstaje w trakcie procesów spalania przy niedoborze tlenu. Naturalnymi źródłami emisji są erupcje wulkanów i pożary lasów. W ramach działalności człowieka największą emisję tlenku węgla powodują: przemysł energetyczny, hutniczy i chemiczny. Poza tym znacząca emisja tlenku węgla pochodzi ze spalania paliw w pojazdach samochodowych, kotłach domowych opalanych węglem, a także ze spalania odpadów i suchych pozostałości roślinnych. Tlenek węgla może wywołać ogólne osłabienie, uczucie duszności, bóle i zawroty głowy, a także zmniejszoną sprawność psychomotoryczną organizmu. Wysokie stężenia tlenku węgla powodują przyspieszenie akcji serca i oddechu, zmniejszoną sprawność fizyczną i umysłową organizmu.

5.5 Emisja zanieczyszczeń ze źródeł ciepła budynków mieszkalnych. Wyniki badań ankietowych.

W Mieście Mława zanieczyszczenie związane z niska emisją stanowią w głównej mierzeoddziaływania związane z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców z 765 gospodarstw domowych opracowano przybliżony stan rzeczywisty istniejących źródeł ciepła dla budynków w Mławie.

Wykres 5Wykres 5 Rodzaj paliwa wykorzystywanego do indywidualnego ogrzewania budynków w Mieście Mława. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.

Wśród przeprowadzonych ankiet prawie 50% budynków opalanych jest węglem. Drugim najczęściej stosowanym paliwem jest drewno (prawie 32%). Kotłownie gazowe stanowią niecałe 14% źródeł. W mniejszym stopniu do ogrzewania budynków wykorzystywane są energia elektryczna, pellety, biomasa i ekogroszek.

Wykres 6 Charakterystyka i rodzaj pieca wykorzystywanego do indywidualnego ogrzewania budynków w Mieście Mława. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.

Piece węglowe zainstalowane są w ponad 14% mławskich kotłowni indywidualnych. Obecność pieca kaflowego zadeklarowało ponad 40% ankietowanych, a kominek ponad 3%. Prawie 12% ankietyzowanych domostw wyposażonych jest w piec metalowy. Budynki w Mławie wyposażone są także w inne instalacje co zobrazowane jest przez powyższy wykres.

Niestety, w indywidualnym i komunalnym ogrzewnictwie funkcjonują jeszcze urządzenia grzewcze o przestarzałej konstrukcji, jak kotły komorowe tradycyjne, bez regulacji i kontroli ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli powietrza wprowadzanego do procesu spalania, o sprawności średniorocznej wynoszącej ok. 50%. W starych nieefektywnych urządzeniach grzewczych spala się niskiej jakości węgiel, a często także różnego rodzaju materiały odpadowe i odpady komunalne.

Wykres 7 Procentowy rozkład istniejącej instalacji wykorzystywanej do indywidualnego ogrzewania budynków w Mieście Mława. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.

Przeważająca większość ankietyzowanych budynków wyposażona jest w centralne ogrzewanie, co stanowi prawie 92%. Pozostałe budynki wyposażone są w ogrzewanie pokojowe.

Wykres 8 Deklarowana chęć modernizacji kotłowni na podstawie danych ankietowychw kolejnych latach przeprowadzania PONE w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania.Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.

Przeważająca większość mieszkańców (ponad 58%) w przypadku uzyskania dofinansowania w postaci środków pozwalających na modernizację przydomowych kotłowni deklaruje chcę wymiany kotła już w 2019 roku. Świadczy to o woli mieszkańców Mławy do przedsięwzięcia działań prowadzących do zmniejszenia niskiej emisji na terenie Miasta. Ponad 17% ankietowanych planuje wymianę pieca na rok 2020. Łącznie stanowiłoby to w ponad ¾ zrealizowanie działań zaplanowanych w PONE już w pierwszych dwóch latach, w przypadku najbardziej optymistycznego scenariusza. Czynnikiem mogącym wpływać ograniczająca są niedostateczne fundusze własne w budżecie Miasta Mławy na zrealizowanie tak licznych działań naprawczych, co wymusza pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wykres 9Deklarowana chęć rzeczowa modernizacji kotłowni na podstawie danych ankietowych. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.

Najwięcej badanych chciałby przystąpić do zainstalowania kotłów gazowych (64%). Spora część badanych gospodarstw domowych zadeklarowała chęć przyłączenia do sieci PEC, co z kolei nie jest możliwe we wszystkich przypadkach. Jest to spowodowane planami rozwojowymi sieci ciepłowniczej, które nie obejmują obszarów, wskazywanych przez niewielką część ankietowanych mieszkańców (co uzasadnione jest wysokimi nakładami finansowymi i nierentownością inwestycji dla pojedynczych przypadków). Powyższe preferencje mieszkańców Mławy zostały także uwzględnione w tworzeniu efektu rzeczowego PONE.

6. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘĆ REDUKCJI EMISJI

6.1 Zakres analizowanych przedsięwzięć

Zgodnie z założeniami, podstawowym kierunkiem, jaki postawiono przed Programem Ograniczania Niskiej Emisji jest wymiana starych pieców i kotłów o niskiej sprawności, wykorzystujących paliwa stałe na inne możliwe źródła ciepła. Ponadto, w zakres rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, poprzez ograniczenie zużycia paliw, włączona jest szeroko pojęta termomodernizacja budynków, w zakres której wchodzą głównie:

- wymiana okien;

- ocieplenie ścian;

- ocieplenie stropodachu (dachu).

Innym skutecznym sposobem na ograniczenie emisji ze spalania paliw jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Wymiana źródeł ciepła

Jednym z najbardziej efektywnych pod względem energetycznym (przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych), przedsięwzięć jest wymiana źródła ciepła. Montaż urządzenia o wyższej sprawności wytwarzania prowadzi do obniżenia zużycia energii zawartej w paliwie. Często jednak zdarza się, że zmniejszenie ilości wykorzystywanego paliwa może nie iść w parze z obniżeniem kosztów ogrzewania, w szczególności przy zmianie nośnika energii np. węgla na bardziej ekologiczne, ale również droższe paliwo (gaz ziemny, olej opałowy, pellet). Inwestor decydując się na wymianę źródła ciepła będzie więc kierował się przede wszystkim ostateczną ceną nośnika, w przeciwieństwie do samorządu, który podejmując decyzję o wsparciu finansowym mieszkańców, będzie miał na uwadze przede wszystkim możliwy do osiągnięcia efekt ekologiczny. Jakkolwiek, ostateczny wybór źródła ciepła będzie należeć do uczestnika Programu.

Kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa

Alternatywą w stosunku do tradycyjnych kotłów węglowych są nowoczesne źródła ciepła zasilane węglem kamiennym lub miałem węglowym z automatycznym podawaniem paliwa. Obecnie na rynku oferowane są dwa rodzaje kotłów:

- Z palnikiem retortowym – są to kotły, w których węgiel podawany jest do strefy spalania od dołu za pomocą specjalnego „ślimaka”. Zaletą zastosowania tego rozwiązania jest to, że spaleniu ulega jedynie wierzchnia warstwa paliwa, co odpowiada za „czyste spalanie” – całość substancji lotnych przechodzi przez żar i ulega spaleniu. Do wad omawianego rozwiązania z uwagi na możliwość zablokowania „ślimaka” należy konieczność stosowania węgla o stosunkowo niewielkich rozmiarach.

- Z podajnikiem tłokowym – są to kotły, w których węgiel podawany jest na nieduży ruszt za pomocą tłoka. Ten typ urządzenia, z uwagi na konstrukcję paleniska (popiół odprowadzany jest przez ruszt do szuflady znajdującej się poniżej) stanowi prymitywniejsze rozwiązanie niż w przypadku kotła retortowego. Co więcej, z uwagi na fakt, że substancje lotne nie mają kontaktu z żarem, dochodzi do wydzielania dużej ilości sadzy. Zaletą tego typu rozwiązania jest wysoka odporność na nieregularny kształt i rozmiar dozowanego paliwa.

Kotłownie pracujące w oparciu o powyższe źródła ciepła są w pełni zautomatyzowane, a ich obsługa ogranicza się do uzupełnienia zasobnika węglowego (w zależności od potrzeb średnio co ok. 3-6 dni). Za montażem nowoczesnych kotłów przemawia również niska ilość popiołów oraz dokładność dozowania paliwa, zgodnie z zapotrzebowaniem niezbędnym do utrzymania optymalnego komfortu cieplnego. Nowoczesne źródła ciepła, z uwagi na swoją konstrukcję, uniemożliwiają spalanie w piecach niskogatunkowych paliw oraz odpadów pochodzenia komunalnego, co ma znaczenie dla ograniczania niekontrolowanych emisji związków silnie toksycznych, mutagennych i kancerogennych (w tym m.in. benzo(a)pirenu, dioksyn i furanów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych). W wielu urządzeniach producenci dopuszczają spalanie biomasy, ale tylko w formie odpowiednio przygotowanych pelletów. Obecnie producenci oferują kotły o mocy z przedziału od 8 kW do 1,5 MW o sprawności sięgającej nawet 90%. Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych związanych z montażem urządzenia i dostosowaniem pomieszczenia kotłowni oraz wysokich cen wysokogatunkowego paliwa, koszt wytworzenia jednostki energii jest ok. 25% niższy od ogrzewania za pomocą tradycyjnych kotłów.

Od 2014 r. w Polsce obowiązuje norma PN-EN 303-5:2012 dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 0,5 MW. Wyróżnia ona trzy klasy kotłów (3, 4, 5) pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, przy czym najbardziej rygorystyczna pod względem emisyjności jest klasa 5. Jej uzyskanie jest warunkowane spełnieniem jednocześnie wszystkich dopuszczalnych wartości emisji oraz osiągnięciem sprawności na żądanym poziomie.

Kotły spełniające wymagania 5 klasy posiadają również specjalną konstrukcję, odróżniającą je od kotłów zaliczanych do 3 i 4 klasy. Ich cechą charakterystyczną jest rozbudowana powierzchnia przy odpowiednio skonstruowanych kanałach spalinowych. W związku z powyższym, kotły takie są zwykle zdecydowanie większe niż ich odpowiedniki o tej samej mocy zaliczane do niższych klas.

Rysunek 11Standardy emisyjne dla kotłów grzewczych.

Źródło: norma PN-EN 303-5:2012

Kotły gazowe

Kotły gazowe służące do celów grzewczych są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej. Niewątpliwie, ogrzewanie obiektu za pomocą kotła gazowego należy do najwygodniejszych z punktu widzenia jego bezobsługowej pracy. Na polskim rynku istnieją kotły pełniące różne funkcje, różniące się budową oraz zasadą działania. Wobec powyższych można wyróżnić kilka metod ich klasyfikacji:

Ze względu na funkcje wyróżnia się:

- Kotły jednofunkcyjne, służące wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń (mogą być one jednak rozbudowane o zasobnik ciepłej wody użytkowej),

- Kotły dwufunkcyjne, które służą do ogrzewania pomieszczeń jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej (w okresie letnim pracują tylko w tym celu). Kotły te pracują w oparciu o priorytet c.w.u. tzn. w trakcie, gdy następuje pobór wody, funkcja c.o. zostaje czasowo wyłączona.

Ze względu na rozwiązanie techniczne wyróżnia się:

- Kotły stojące,

- Kotły wiszące.

Ze względu na konstrukcję komory spalania wyróżnia się:

- Kotły z otwartą komorą – charakteryzują się tym, że powietrze do procesu spalania pobierane jest z pomieszczenia, w którym się ten kocioł znajduje,

- Kotły z zamkniętą komorą – pobór powietrza odbywa się rurą podwójną (rura w rurze) lub dwoma niezależnymi rurami z zewnątrz budynku.

Ze względu na sprawność:

- Kotły tradycyjne – osiągające niższe wartości sprawności w porównaniu do kotłów kondensacyjnych,

- Kotły kondensacyjne – cechują się wyższą sprawnością, uzyskiwaną poprzez dodatkowe wykorzystanie ciepła ze skroplenia pary wodnej zawartej w odprowadzanych spalinach (kondensacja). Zjawisko to odpowiada również za zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w odprowadzanych gazach odlotowych.

Istotną wadą omawianych kotłów jest wysoka cena za m3 gazu, co bardzo często zniechęca potencjalnych użytkowników do zainstalowania tego typu urządzenia w budynku mieszkalnym.

Na obszarach, na których nie występuje sieć gazowa, istnieje możliwość zastosowania kotłów zasilanych gazem ciekłym. Istotnym „minusem” takiego rozwiązania jest konieczność magazynowania paliwa w odpowiednio przystosowanych do tego celu zbiornikach.

Kotły na pellet drzewny

Kotły na pellety drzewne są to urządzenia wyposażone w specjalne palniki zintegrowane z korpusami kotłów, z wentylatorami regulowanymi falownikiem, z pełną automatyzacją, umożliwiające spalanie w nich pelletów (granulowanego paliwa). Są to nowoczesne urządzenia w aspekcie automatyki i sterowania oraz wysokiej sprawności i efektywności. Jednostka centralna steruje wszystkimi procesami zachodzącymi w kotle, związanymi ze spalaniem tj. doprowadzeniem paliwa i powietrza w sposób jednostajny, odprowadzeniem spalin, oczyszczaniem wymienników oraz palnika. Kotły takie pracują płynnie w zakresie mocy od ok. 30 do 100%; charakteryzują się wysoką sprawnością sięgającą 92% oraz niską emisyjnością substancji szkodliwych i pyłów. Paliwo uzupełnia się co kilka dni, tym rzadziej, im większy jest zasobnik. Podobnie jak w przypadku kotłów węglowych, urządzenia zasilane pelletami powinny również spełniać normy emisyjne oraz wymagania co do sprawności (zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012).

Kotły olejowe

Kotły olejowe stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do kotłów gazowych, w szczególności na obszarach, na których nie występuje sieć gazowa. Budowa kotłów olejowych jest bardzo zbliżona do konstrukcji kotłów gazowych. Różnica polega przede wszystkim na rodzaju zastosowanych palników. Sprawność kotłów olejowych dostępnych na polskim rynku sięgają 94%. Urządzenia te występują również w postaci kotłów kondensacyjnych. Uzysk energetyczny jest jednak niższy od tego, jaki można osiągnąć w kotłach opalanych gazem ziemnym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że spaliny z procesu spalania oleju zawierają mniejszy udział pary wodnej, niż w przypadku spalin z urządzeń zasilanych gazem ziemnym. Kotłownie olejowe powinny spełniać odpowiednie wymogi budowlane oraz instalacyjne, zgodnie z obowiązującymi normami. Paliwo jest magazynowane w zbiornikach, z których automatycznie dostarczane jest do kotła.

Zaletami kotłów olejowych jest możliwość stosowania ich na obszarach nie objętych siecią gazową. Wadą z kolei jest bardzo wysoka cena paliwa oraz konieczność magazynowania oleju w specjalnych zbiornikach.

Kotły elektryczne

Kotły elektryczne przeznaczone są do instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Urządzenia tego typu mają prostą budowę. Źródłem ciepła jest w nich najczęściej grzałka, zabezpieczona przed kontaktem z wodą za pomocą specjalnej osłony. Moc kotła jest zależna od ilości grzałek, jaka się w nim znajduje. Grzałki uruchamiane bądź wyłączane są automatycznie, sekwencyjnie w zależności od aktualnego zapotrzebowania na energię.

Kocioł elektryczny jest wygodny w użyciu, nie wymaga komina, nie usuwa się z niego popiołu, a także nie stwarza ryzyka zaczadzenia. Zajmuje mało miejsca i można go zamontować w dowolnym pomieszczeniu w domu. Proces ten można uzależnić od temperatury wody powrotnej, temperatury w tzw. pomieszczeniu kontrolnym (automatyka pokojowa) lub temperatury panującej na zewnątrz (automatyka pogodowa).

Elektroniczne układy sterujące zapewniają pracę kotła w cyklu automatycznym, łatwą obsługę oraz wysoki komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach. Na polskim rynku oferowane są w różnych wersjach umożliwiających dobór urządzenia najlepiej dopasowanego do potrzeb użytkownika. Większość z nich to małe i lekkie urządzenia jednofunkcyjne, wiszące. Mogą współpracować z zasobnikiem c.w.u. Są również dostępne kotły stojące, zwykle o dużej mocy i z wbudowanym zasobnikiem lub ich tańsze wersje (bez zasobnika c.w.u.). W obu przypadkach mogą działać jako przepływowe (ogrzewając na bieżąco przepływającą wodę) lub akumulacyjne (gromadzą nagrzaną wodę w cieplnie izolowanym zbiorniku o dużej pojemności). Przepływowe nadają się do nowoczesnych instalacji o małej pojemności zładu (wody grzejnej w obiegu).

Utrzymanie stałego komfortu cieplnego pomieszczeń osiąga się w nich przez dokładną regulację intensywności ogrzewania. W tradycyjnych instalacjach o dużym zładzie najlepiej sprawdza się zbiornik akumulacyjny. Stałość temperatury osiąga się w tym przypadku dzięki dużej bezwładności cieplnej układu. Kocioł taki kosztuje zwykle znacznie więcej niż przepływowy, jednakże nakłady eksploatacyjne są niższe, m.in. dzięki możliwości dziennego wykorzystywania ciepła zmagazynowanego nocą, kiedy obowiązuje tańsza taryfa.

Niewątpliwą zaletą tych kotłów jest brak potrzeby budowy komina, wkładów kominowych oraz adaptacji pomieszczeń kotłowni. Do głównych wad należą wysokie koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej.

6.2 Dostępne sieciowe nośniki energii

Zaopatrzenie w energię na terenie Miasta Mława na podstawie „Założeń do planu zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”, prezentuje się w następujący sposób:

Energia elektryczna

Zasilanie odbiorców na terenie miasta Mława, w układzie normalnym pracy sieci, odbywa się z Głównych Punktów Zasilających (GPZ) 110/15 kV: Mława, Olechinek znajdujących się na obszarze miasta Mława. Główne Punkty Zasilające (GPZ) zasilają poza Mławą, również sąsiednie gminy. Teren miasta zasilany jest przez 24 linie SN, dla których w przypadkach awaryjnych, poprzez zmianę podziału sieci, istnieje możliwość zasilania obszaru poprzez inną linię SN.

Ogólny stan techniczny urządzeń zasilających teren miasta Mława można określić jako dobry. Na bieżąco prowadzone są prace polegające na wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe, zmniejszające możliwość wystąpienia awarii. Dodatkowo również prowadzone są działania mające na celu zwiększenie przepustowości linii SN

Gazownictwo

Operatorem systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego na terenie miasta Mława jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. Sieć dystrybucyjna średniego ciśnienia na terenie Mławy zasilania jest z sieci wysokiego ciśnienia poprzez 2 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia „Warszawska” i „Daleka”, a sieć dystrybucyjna niskiego ciśnienia poprzez 4 stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia.

Udział liczby gospodarstw domowych ogrzewających gazem ziemnym mieszkania w stosunku do łącznej liczby odbiorców wynosi około 38,5 %.

System zasilania i dystrybucji gazu ziemnego realizowany przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ma na celu zapewnienie dostaw gazu w ilościach odpowiadających ich bieżącemu zapotrzebowaniu na cele socjalno – bytowe, grzewcze, technologiczne i inne. Aktualnie nie występują żadne zagrożenia w dostawie gazu sieciowego dla obszaru miasta. Do pozytywnych zjawisk związanych z zaopatrzeniem Mławy w gaz ziemny należy przede wszystkim systematyczny rozwój infrastruktury gazowniczej (przyrost długości sieci gazowej oraz przyrost liczby przyłączy gazowych). Stopień gazyfikacji (stosunek liczby mieszkańców korzystających z gazu ziemnego do ogólnej liczby mieszkańców) miasta Mława wynosi 88,3 % (wg danych GUS – stan na 31.12.2015 r.). Jest to jedna z wyższych wartości spośród wszystkich miast województwa mazowieckiego (14 pozycja na 86 miast).

Gaz ziemny w porównaniu do pozostałych konwencjonalnych źródeł energii (z włączeniem drewna opałowego) jest zdecydowanie najbardziej ekologicznym paliwem.

Ogrzewnictwo

Na obszarze Mławy zaopatrzenie w energię cieplną, poza ogrzewaniem indywidualnym, realizowane jest przede wszystkim przez miejską sieć ciepłowniczą zasilaną przez Ciepłownię Centralną oraz kotłownie lokalne, pracujące na potrzeby poszczególnych odbiorców. Czynnikiem negatywnym jest utrzymywanie się wysokiego udziału paliw stałych w kotłowniach systemowych (niekorzystny wpływ na stan aerosanitarny miasta i mała efektywność), chociaż, dzięki stosowaniu sprawnych systemów redukcji zanieczyszczeń, energetyczne spalanie paliw w kotłowniach miejskich nie jest problemem dominującym w odniesieniu do poziomu stężeń zanieczyszczeń.

Stan zaopatrzenia Mławy w ciepło ocenia się jako dobry. Obszar miasta jest zgazyfikowany, duża część jednostki posiada dostęp do sieci ciepłowniczej. Bilans zapotrzebowania energetycznych Mławy wskazuje na dywersyfikacje źródeł ciepła i wysokie bezpieczeństwo dostaw. Stan sieci ciepłowniczej sukcesywnie się poprawia i będzie poprawiał z racji planowanych remontów. Zarówno nowe odcinki sieci, jak i te modernizowane, budowane będą w technologii rur preizolowanych, charakteryzujących się zdecydowanie mniejszymi stratami w stosunku do przestarzałej technologii kanałowej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie ma duże szanse rozwoju w ciągu najbliższych lat.

6.3Termomodernizacja instalacji wewnętrznych i „skorupy” budynku

Obecnie w Polsce na ogrzewanie budynków zużywane jest kilkakrotnie więcej energii niż dla takich samych budynków w innych krajach o podobnym klimacie. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną obiektu mieszkalnego osiągane jest głównie poprzez zmniejszenie strat ciepła dla przegród zewnętrznych – poprzez ocieplenie ścian, stropodachów (dachów), stropów nad piwnicami, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto zmniejszenie współczynnika infiltracji powietrza zewnętrznego przez nieszczelności (głównie okna i drzwi) powoduje znaczące zmniejszenie strat ciepła na ogrzewanie zimnego powietrza wentylacyjnego.

Inną ważną przyczyną wysokiego zużycia ciepła jest niska sprawność wewnętrznej instalacji ogrzewania. Do zwiększenia sprawności wydajności wewnętrznej ogrzewania, przyczyniają się m.in. termomodernizacje zewnętrznej skorupy budynków, ocieplenie dachu oraz zwiększenie izolacyjności stolarki drzwiowej i okiennej. Doświadczenia z audytów energetycznych pokazują, iż przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii nawet o 60%. Wadą tych przedsięwzięć jest duża wysokość ponoszonych na ten cel nakładów inwestycyjnych, lecz należy mieć również na uwadze, że żywotność tego typu inwestycji wynosi, co najmniej 20 lat.

Ze względu na obszary zabudowane, które stanowią miejsce występowania ptaków i nietoperzy podlegających ochronie, istnieje prawdopodobieństwo ewentualnej konieczności uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (m.in. niszczenie siedlisk gatunków bytujących w obiektach), wydawanych w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614) oraz w zależności od potrzeby – zapewnienia im siedlisk zastępczych. Planowane do modernizacji budynki mogą stanowić potencjalne miejsce gniazdowania gatunków ptaków, a także miejsce potencjalnego rozrodu i hibernacji nietoperzy. W związku z tym, przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych, należy we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem dokonać przeglądu budynków pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień ptaków i nietoperzy, w celu zapobiegania nieumyślnego ich niszczenia.

6.4 Efekt rzeczowy PONE

Efekt rzeczowy to ujęcie ilościowe i rodzajowe produktów wdrożenia programu ograniczania niskiej emisji. Jest on jednym z najistotniejszych parametrów branych przy ocenie stanu wdrażania inwestycji.

Determinuje on ocenę skali osiągniętego efektu ekologicznego.

Miernikiem skali osiągniętego efektu ekologicznego jest:

- ilość budynków, w których dokonano modernizacji źródeł ciepła,

- ilość danych rodzajów źródeł ciepła zainstalowanych w obiektach.

Tabela 6 Planowany efekt rzeczowy wdrażania Programu.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] |
| 1 | Podłączenie lokalu do sieci cieplnej | - | - | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 2 | Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 3 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 5 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na pellety zasilane automatycznie | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 6 | 109 | 112 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1037 |
| 8 | Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 9 | Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
| 10 | Zastosowanie kolektorów słonecznych | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 11 | Termomodernizacja | - | 5 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 |
| SUMA |  | 6 | 115 | 115 | 199 | 177 | 174 | 174 | 173 | 171 | 1304 |

Efektem zrealizowania powyższych zadań będzie m.in. fizyczna likwidacja istniejących nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż nowych instalacji. Potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego będzie odpowiednia dokumentacja z realizacji inwestycji tj. dowód likwidacji kotła, jak również protokoły odbioru robót montażowych. Jednoznacznym wskaźnikiem osiąganych efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych będzie ilość wykonanych zadań.

W latach 2016/2018 Miasto Mława podejmowało już kroki mające zmniejszyć zanieczyszczenie spowodowane niską emisją związaną z ogrzewaniem budynków. Zgodnie z danymi Urzędu Miasta oraz TBS w latach 2016/2018 wymieniono 227 kotły na gazowe oraz 1 na pompę ciepła, a 3 lokale podłączono do sieci PEC. Łącznie zmodernizowanych zostało 281 lokali wyposażonych w kotły węglowe.

Łącznie działaniom naprawczym w latach 2016-2018 poddano 236 budynków.  W związku z tym, w dalszych latach przeprowadzania PONE zakłada się 1068 modernizacji przewidzianych w powyższej tabeli.

Z uwagi na poczynione działania efekty ekologiczny i energetyczny, będą obliczane z uwzględnieniem działań zrealizowanych.

W planowanych działaniach na kolejne lata  przeważające pod względem ilości [szt.] będzie m.in. wymiana ogrzewania węglowego na gazowe w 810 budynkach oraz podłączenie 37 lokali do sieci cieplnej. W ramach założeń planuje się termomodernizację 42 budynków.

Zamierza się także zwiększyć ilość budynków wyposażonych w odnawialne źródła energii: w pompę ciepła (30) oraz kolektory słoneczne (36).

Wymianie ulegnie 60 budynków ogrzewanych węglowo na elektryczne, wymiana 1 kotła węglowego na kocioł na biomasę zasilany automatycznie (zgodnie z deklaracja inwestora), wymiana 18 kotłów węglowych na kotły na pellety zasilane automatycznie oraz 12 budynków wymieni ogrzewanie węglowe na olejowe.

W sumie dokonane zostanie 1304 działania naprawcze, co wyszczególnione  jest w Załączniku 4 do uchwały nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r dla Mławy gminy miejskiej, w POP dla województwa mazowieckiego.

Całkowita liczba modernizacjiw powyższej tabeli jest propozycją i może ulec zmianie, w związku 
z wykazywanymi w przyszłości ograniczenia emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 do atmosfery oraz innymi działaniami naprawczymi (np. na skutek zmniejszenia emisji z komunikacji liniowej oraz indywidualnymi przedsięwzięciami remontowymi mieszkańców).

Nie wszystkie wyżej wymienione działania będą pokryte z środków własnych Miasta. Część działań finansowana będzie ze środków zewnętrznych.

6.5 Charakterystyka ekologiczna PONE

Dlaprzeprowadzeniaanalizyporównawczejróżnychprzedsięwzięćwpływającychnaoptymalizacjęzużyciaenergii,zastosowanametodamusirespektowaćjednolitekryteria.Programniedotyczyjednegoobiektu,dlaktóregomożliwebyłobyprzeprowadzenieszczegółowegoaudytuenergetycznegoitymsamymwyznaczenieefektówenergetycznych,ekologicznychiekonomicznychrozważanychprzedsięwzięć.

Dla określenia podstawowych parametrów budynku typowego wykorzystano ogólnodostępne dane branżowe oraz dane GUS.

Tabela 7Charakterystyka budynku przeciętnego w Mieście Mława (opracowanie własne na podstawie danych GUS).

| Łączna powierzchnia mieszkań na terenie Mławy | 864360 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań na terenie Mławy | 12 348 | szt. |
| Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania | 70,00 | m2 |
| Łączne zapotrzebowanie na ciepło mieszkań na terenie Mławy | 103723,2 | MWh |

6.6 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Wwynikuzastosowanianowoczesnychurządzeńgrzewczychzastępującstarenieefektywnekotływęglowezmniejszasięprzedewszystkimemisjazanieczyszczeńgazowychilotnych.Zkoleiprzyspalaniubiomasywzrastaemisjapyłu,cowynikazezdecydowaniewiększejilościspalanegopaliwawstosunkudowęgla.Doobliczeńilościemitowanychroczniezanieczyszczeń w przypadku wymiany kotłów zastosowanowskaźnikiemisjiopisane w poniższej tabeli.

Tabela 8Wskaźniki redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10 (źródło: wskazówki sporządzania PONE, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)

| Lp. | Działania naprawcze | Efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 [kg/m2/rok]* |
| --- | --- | --- |
| 1. | podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 0,4724 |
| 2. | wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 0,4724 |
| 3. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 0,0282 |
| 4. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 0,1918 |
| 5. | wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 0,1918 |
| 6. | wymiana kotłów węglowych na kotły na pellety zasilane automatycznie | 0,3836 |
| 7. | wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 0,4718 |
| 8. | wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 0,4681 |
| 9. | wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 0,4724 |
| 10. | zastosowanie kolektorów słonecznych | 0,0364 |
| 11. | termomodernizacja | 0,1417 |

Tabela 9Wskaźniki redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM2,5 (źródło: wskazówki sporządzania PONE, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)

| Lp. | Działania naprawcze | Efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego PM2,5 [kg/m2/rok]* |
| --- | --- | --- |
| 1. | podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 0,4653 |
| 2. | wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 0,4653 |
| 3. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 0,0444 |
| 4. | wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 0,2081 |
| 5. | wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 0,1847 |
| 6. | wymiana kotłów węglowych na kotły na pellety zasilane automatycznie | 0,3764 |
| 7. | wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 0,4647 |
| 8. | wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 0,4609 |
| 9. | wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 0,4653 |
| 10. | zastosowanie kolektorów słonecznych | 0,0358 |
| 11. | termomodernizacja | 0,1395 |

*dotyczy powierzchni użytkowej lokali/budynków, w których przeprowadzono dane działanie naprawcze.

6.6.1 Efekt ekologiczny

Efekt ekologiczny jest rozumiany jako różnica w poziomie emisji pyłowo-gazowej określonej dla stanu istniejącego i docelowego.

W poniższej tabeli zawarto dane obrazujące w jaki sposób podjęte działania i modernizacje przyczynią się do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 w skali roku.

Tabela 10Szacowana redukcje emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 przy wdrożeniu działań założonych dla modernizowanych budynków.

| Lp. | Działanie | Średnia powierzchnia budynku mieszkalnego | Liczba modernizacji | Redukcja emisji PM10 [Mg/rok] | Redukcja emisji pyłu PM2,5 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 70,00 | 40 | 1,32 | 1,30 |
| 2 | Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 70,00 | 60 | 1,98 | 1,95 |
| 3 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 70,00 | 6 | 0,01 | 0,02 |
| 4 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 70,00 | 16 | 0,21 | 0,23 |
| 5 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 70,00 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na pellety zasilane automatycznie | 70,00 | 18 | 0,48 | 0,47 |
| 7 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 70,00 | 1037 | 34,25 | 33,73 |
| 8 | Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 70,00 | 12 | 0,39 | 0,39 |
| 9 | Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 70,00 | 31 | 1,03 | 1,01 |
| 10 | Zastosowanie kolektorów słonecznych | 70,00 | 36 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Termomodernizacja | 70,00 | 47 | 0,47 | 0,46 |
| SUMA |  |  | 1304 | 40,25 | 39,67 |

Wykres 10Szacowana redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10, przy podjęciu kolejnych działań modernizacyjnych.

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

W założonym opracowaniu największą redukcję pyłu zawieszonego PM10 spowoduje wymiana kotłów węglowych na gazowe z uwagi na znaczną liczebność, jednak inne działania również przyczynią się do ograniczenia emisji pyłów  o średnicy ziaren do 10 μm.

Wykres 11Szacowana redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2.5, przy podjęciu działań modernizacyjnych.

Podobnie jak w przypadku większych pyłów, wymiana kotłów węglowych na gazowe, spowoduje znaczącą redukcję pyłu zawieszonego PM2.5. Emisji pyłów o średnicy ziaren do 2.5 μm, zmniejszą także inne planowane działania.

6.6.2 Efekt energetyczny

Efekt energetyczny jest różnicą sumy zapotrzebowania na energię brutto w stanie istniejącym oraz 
w stanie docelowym. Iloczyn tej wartości i liczby budynków określa sumaryczną oszczędność energii cieplnej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych.

Tabela 11Efekt energetyczny PONE.

| Lp. | Działanie | Średnia powierzchnia budynku mieszkalnego | Liczba modernizacji | Zapotrzebowanie na energię cieplną [kWh/m2/rok] | Zapotrzebowanie na energię cieplną budynków objętych PONE [MWh/rok] | Założenie minimalnego ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną wskutek modernizacji [%] | Ograniczenie zużycia energii cieplnej wskutek realizacji PONE [MWh/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 70,00 | 40 | 120 | 336,00 | 15% | 50,40 |
| 2 | Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 70,00 | 60 | 120 | 504,00 | 20% | 100,80 |
| 3 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 70,00 | 6 | 120 | 50,40 | 15% | 7,56 |
| 4 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 70,00 | 16 | 120 | 134,40 | 15% | 20,16 |
| 5 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 70,00 | 1 | 120 | 8,40 | 15% | 1,26 |
| 6 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na pelety zasilane automatycznie | 70,00 | 18 | 120 | 151,20 | 15% | 22,68 |
| 7 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 70,00 | 1037 | 120 | 8710,80 | 15% | 1306,62 |
| 8 | Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 70,00 | 12 | 120 | 100,80 | 15% | 15,12 |
| 9 | Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 70,00 | 31 | 120 | 260,40 | 40% | 104,16 |
| 10 | Zastosowanie kolektorów słonecznych | 70,00 | 36 | 120 | 302,40 | 15% | 45,36 |
| 11 | Termomodernizacja | 70,00 | 47 | 120 | 394,80 | 25% | 98,70 |
| SUMA |  |  | 1304 |  | 10953,60 |  | 1772,82 |

Wykres 12Ograniczenie  zużycia energii cieplnej wskutek realizacji PONE [MWh/rok].

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Największe ograniczenie zużycia energii cieplnej w wysokości 1306,62 MWh, wygeneruje wymiana ogrzewania węglowego na gazowe. Znaczne oszczędności energii będą także pochodzić z termomodernizacji (100,80 MWh). Na skutek innych  zaplanowanych w PONE działań można będzie zmniejszyć zużycie energii cieplnej o 365,40 MWh w skali roku. Realizacja działań naprawczych 1304 budynków, przyczynią się do zaoszczędzenia w sumie w ciągu roku 1772,83 MWh, przy rocznym zapotrzebowaniu na energię cieplną budynków objętych PONE w ilości 10953,60 MWh.

6.7 Inne działania wpływające na poprawę stanu powietrza atmosferycznego

Miasto Mławapodejmuje działania na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na terenie miasta podejmowane są liczne inwestycje mające zwiększyć komfort życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko naturalne.

Kampania społeczna „Nie pal śmieci”

Ze względu na sygnalizowany przez mieszkańców problem spalania odpadów w przydomowych piecach, w 2014 roku mławski ratusz opracował scenariusz spotu radiowego. Uczestnikami audycji byli ówcześni uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1, w czasie spotkania z burmistrzem.Temat został nagłośniony przez Radio 7 – partnera miasta. Kampania społeczna „Nie pal śmieci” jest wciąż kontynuowana i upowszechniana przez Miasto Mława, zyskała nowe formy oraz partnerów medialnych.Problem został zasygnalizowany także w „Biuletynie Gospodarki Odpadami”, który trafił w 2015 roku do wszystkich mieszkańców Mławy.

Mławska Komunikacja Miejska

Od października 2014 roku na terenie Miasta działa Mławska Komunikacja Miejska, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem i sympatią mieszkańców. Autobusy poruszają się po trasach, obsługiwanych przez obecnie cztery linie. Rocznie z przejazdów MKM korzysta 400 000 pasażerów. Działania takie wpływają na ograniczenie emisji liniowej. Istotnym elementem jesttakże uruchamianie bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców Mławy. Przewóz dokonywany jest autobusami zgodnymi z normami.

Czyszczenie ulic

Wpływ na jakość powietrza, przede wszystkim na ilość zanieczyszczeń pyłowych ma częstotliwość czyszczenia ulic na mokro. Głównym celem tej czynności jest usunięcie z jezdni zalegającego przy krawężnikach piasku, który w okresie zimowym używany był do posypywania ulic. W okresie lata i jesieni wykonywane są w zależności od potrzeb dodatkowe czyszczenia przykrawężnikach, których celem jest usunięcie piasku naniesionego przez wiatr i wody opadowe.

Kontrole straży miejskiej

Co roku sezonie grzewczym w Mławie, straż miejska prowadzi kontrolew zakresie jakości i rodzaju spalanego paliwa. Niektórzy mieszkańcy Mławy spalają różne odpady w piecach, bo nie stać ich na to, aby ogrzewać swoje domy droższymi, ale legalnymi paliwami. Jednak szkodliwe substancje mają niekorzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale także na zdrowie ludzi. Aby ograniczyć  zanieczyszczenia w mieście straż miejska kontrole dotyczące spalania odpadów na podstawie art 379. ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ścieżki rowerowe

Na terenie Mławy funkcjonuje 11,1 km ścieżek rowerowych (stan na rok 2017 na podstawie danych GUS).  Co roku wraz z budową nowych  i przebudową istniejących dróg, wydzielane są nowe ścieżki rowerowe.

Monity o jakości powietrza

Na stronie internetowej, Miasto Mława udostępnia komunikaty dotyczące stanu jakości powietrza, w aktualnościach informując (szczególnie w miesiącach zimowych) o przekroczeniach dopuszczalnych norm zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 i PM2.5.

Miasto apeluje także do mieszkańców o zaprzestanie palenia śmieci, prowadząc działalność edukacyjną nt. ochrony powietrza atmosferycznego.

Zbiórka odpadów zielonych

Miasto zapewnia odbiór odpadów zielonych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  Mława. Działania mają na celu m. in. ograniczenie spalania odpadów.

Dofinansowanie na wymianę pieców

Uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r., poz. 5758) oraz uchwała Nr XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r.  zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 8270).

Dotacja może być przeznaczona na:

1) wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym,

2) wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła lub niskotemperaturową pompę ciepła, dla których źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło,

3) budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

7. Zarządzanie i realizacja PONE

7.1 Beneficjenci i Operator Programu

Realizacja PONE będzie prowadzona w oparciu o środki:

- własne środki właścicieli/zarządców nieruchomości,

- środki zewnętrzne pozyskane z dostępnych źródeł,

- środki w budżecie Miasta Mława.

PONE nie ogranicza możliwości działań przekraczających zakres wyżej wymieniony. Nie przewidujesię w programie wsparcia finansowego indywidualnych użytkowników przy realizacji przedsięwzięć termorenowacyjnych (ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, modernizacji, modernizacja instalacji wewnętrznej).

Programem zarządza i program monitoruje Miasto Mława, kolejnymi krokami ze strony Miastaw zakresie wdrażania Programu są:

- uchwalenie przez Radę Miasta Mława Programu Ograniczania Niskiej Emisji,

- wybór Operatora Programu (ze struktur własnych),

- przyjmowanie wniosków od mieszkańców na modernizację układów grzewczych,

- weryfikacja złożonych wniosków przeprowadzana przez Operatora Programu,

- promocja Programu oraz wspomaganie działania punktów doradztwa, celem zwiększenia liczby uczestników (ankietyzacja mieszkańców i uzupełnienie bazy informacyjnej),

- rozliczenie rzeczowe i finansowe realizacji Programu,

- opracowanie raportów i ocena kolejnych etapów wdrożeniowych,

- dotrzymanie warunków formalno-prawnych po zakończeniu Programu.

Miasto Mława dąży do powstania na jego terenie punktu konsultacyjnego odnośnie Programu Czyste Powietrze. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uzyskać porady merytoryczne w zakresie wzięcia udziału w Programie.

Miasto dokona wyboru Operatora z własnych struktur. Oznacza to, że wszelkimi sprawami dotyczącymi wdrażania Programu, zajmować się będzie oddelegowany do tego zespół pracowników Urzędu Miasta. Nie przewiduje się wyboru Operatora w drodze przetargu.

7.2 Zasady kwalifikacji udziału w programie

Podstawową zasadą przyjętą w Programie jest ogólna dostępność beneficjentów do udziału 
w Programie, natomiast istnieją ograniczenia wynikające głównie z możliwości finansowych współudziału ze strony Miasta.Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta Mława w danym roku budżetowym.

Działania uwzględnione w Programie mogą być finansowane zarówno ze środków własnych Miasta Mława (w zależności od możliwości finansowych) jak i środków zewnętrznych 
(np. Program Czyste Powietrze). W przypadku finansowania działań ze środków budżetu Miasta Mława, szczegółowe zasady i tryb udzielenia dotacji uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r., poz. 5758) oraz uchwała Nr XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r.  zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 8270).

Dotacja celowa może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwamistałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ramachograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

Dotacja może być przeznaczona na:

- wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym,

- wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła lub niskotemperaturową pompę ciepła, dla których źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło,

- budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

7.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Poniżej przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy działań wskazanych w PONE dla Miasta Mława na lata 2019-2024.

Tabela 12Harmonogram rzeczowo-finansowy PONE dla Miasta Mława.

| Lp. | Działanie | Liczba budynków objętych działaniem | Szacunkowy koszt jednej modernizacji | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Łączny koszt realizacji działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłączenie lokalu do sieci cieplnej | 40 | 10 000 | 270 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | 370 000,00 zł |
| 2 | Wymiana ogrzewania węglowego na elektryczne | 60 | 10 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 600 000,00 zł |
| 3 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane ręcznie | 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000,00 zł |
| 4 | Wymiana starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie | 16 | 12 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 25 000 | 25 000 | 200 000,00 zł |
| 5 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę zasilane automatycznie | 1 | 12 500 | - | 12 500 | - | - | - | - | 12 500,00 zł |
| 6 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na pellety zasilane automatycznie | 18 | 12 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 225 000,00 zł |
| 7 | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe | 1037 | 15 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 12 150 000,00 zł |
| 8 | Wymiana ogrzewania węglowego na olejowe | 12 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000,00 zł |
| 9 | Wymiana ogrzewania węglowego na pompę ciepła | 31 | 30 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 900 000,00 zł |
| 10 | Zastosowanie kolektorów słonecznych | 36 | 8 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 288 000,00 zł |
| 11 | Termomodernizacja | 47 | 50 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 2 100 000,00 zł |
| SUMA |  | 1304 |  | 3 058 000,00 zł | 2 840 500,00 zł | 2808 000,00 zł | 2808000,00 zł | 2795 500,00 zł | 2775500,00 zł | 17 085 500,00 zł |

*Nie wszystkie wyżej wymienione działania będą pokryte z środków własnych Miasta. Część działań finansowana będzie ze środków zewnętrznych. Szczegółowe informacje na temat efektu zasad i źródeł finansowania , opisane zostały w podrozdziałach 7.1; 7,2 oraz w rozdziale 9.  Natomiast szczegółowy zakres efektu rzeczowego opisano w podrozdziale 6.4.

8. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ

8.1 Środki własneMiasta Mława

Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramachograniczania niskiej emisji naterenie Miasta Mława

Załącznik do uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r., poz. 5758) oraz uchwała Nr XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r.  zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 8270).

Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek, po zawarciu umowy pomiędzy Miastem Mława a wnioskodawcami.

Dotacja może być przeznaczona na:

- wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym,

- wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła lub niskotemperaturową pompę ciepła, dla których źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło,

- budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

Wysokość udzielonej dotacji celowej w roku budżetowym może wynieść:

- co najwyżej 6 000,00 zł jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,

- co najwyżej 10 000,00 zł jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów na zakup ogrzewacza pomieszczeń z pompą ciepła albo  niskotemperaturowej pompy ciepła, dla których źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło,

- 1 900,00zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego nieruchomości, która nie była podłączona do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy.

Udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego jest możliwe jedynie łącznie z udzieleniem dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

Beneficjentami Programu mogą być:

- właściciele/zarządzający nieruchomości prywatne,

- właściciele/zarządzający nieruchomości komunalne,

- właściciele/zarządzający nieruchomości publiczne,

- właściciele/zarządzający nieruchomości – przedsiębiorcy.

Kryteriami wyboru inwestycji są:

- nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła jest położona na terenie Miasta Mława,

- wnioskodawcami są podmioty i jednostki, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.),

- nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe.

Warunki techniczne jakie muszą spełniać modernizowane urządzenia lub instalacje:

1) montowane urządzenia są fabrycznie nowe i muszą posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję,

2) wszystkie źródła ciepła na paliwa stałe na terenie danej nieruchomości są zdemontowane 
w sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie,

3) piece musza posiadać klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A lub lepszą,

4) ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła lub niskotemperaturową pompę ciepła, muszą posiadać klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+ lub lepszą,

5) nowe źródła ciepła mogą służyć także do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, to muszą posiadać klasę energetyczną podgrzewania wody A lub lepszą.

W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji, po wykonaniu przez wnioskodawców prac związanych z modernizacją źródła ciepła są zobowiązani złożyć:

a) wniosek o wypłatę dotacji,

b) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę potwierdzające poniesione wydatki (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu),

c) protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą 
a wykonawcą robót,

d) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą 
a wykonawcą robót,

e) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła 
z niniejszymi zasadami (certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzającą zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami).

Wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Mława w kolejności ich złożenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Mława, nie dłużej niż do 30 listopada każdego roku. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz pisemnie zawiadamia wnioskodawcę 
o terminie podpisania umowy o udzieleniu dotacji celowej.

8.2 Środki zewnętrzne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW)Program „Czyste Powietrze”

Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach powyższego działania udziela dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na:

- węzły cieplne,

- kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu),

- systemy ogrzewania elektrycznego,

- kotły gazowe kondensacyjne,

- pompy ciepła.

Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7000 zł, natomiast  maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja– 53000złotych.

W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Publicznainstytucjafinansowa,działającajakopaństwowaosobaprawna.Głównymcelemdziałania Funduszu jestudzielaniewsparciafinansowegoprzedsięwzięciomsłużącymochronieśrodowiska
igospodarcewodnej.Podstawądoprzyjmowaniairozpatrywaniawnioskówodofinansowaniesąprogramypriorytetowe,któreokreślajązasadyudzielaniawsparciaorazkryteriawyboruprzedsięwzięć.Listę priorytetowychprogramówNFOŚiGWzatwierdzacorocznieRadaNadzorczaNFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku roku publikuje na swojej stronie internetowej kalendarium naborów oraz szczegółowe zasady udzielania 
i rozliczania.

Przykładowe programy z zakresu ochrony powietrza w 2018 roku zostały przedstawione 
w poniższej tabeli.

Tabela 13Planowane programy z zakresu ochrony powietrza w 2018.

| Nr programu | Nazwa programu | Nabór rodzaj | Beneficjenci |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. część 1 | Ochrona atmosfery Poprawa jakości powietrza Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych | ciągły (pożyczka) | Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej |
| 3.1. część 2 | Ochrona atmosfery Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie | ciągły (dotacja/ pożyczka) | - podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,-podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów,-podmioty prowadzące domy studenckie, - podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków,- kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe wrozumieniu odrębnych przepisów. |
| 3.1. część 4 | Ochrona atmosfery Poprawa jakości powietrza. Część 4) Samowystarczalność energetyczna | ciągły | Program w trakcie przygotowania |
| 3.2 | Ochrona atmosfery System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny | konkurs (dotacja) | JST, spółki komunalne i inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego |
|  |  | ciągły (pożyczka) | JST, spółki komunalne i inne podmioty świadczące usługi w zakresiepublicznego transportu zbiorowego |
| 3.3 | SOWA – oświetlenie zewnętrze | ciągły (pożyczka) | JST oraz spółki z większościowym udziałem JST |
| 3.4 | GEPARD II – transport niskoemisyjny | ciągły (dotacja/ pożyczka) | podmioty (Miasta Partnerskie) będące stroną porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie współpracy w ramach programu „Bez emisyjnego Transportu Publicznego” |
| 3.5. część 2 | Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne Cześć 2) Dofinansowanie budowy pasywnych budynków użyteczności publicznej | konkurs | Przedstawiciele administracji publicznej, jak również organizacji realizujących zadania publiczne |
| 3.5. część 3 | Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne Część 3) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej | ciągły | Przedstawiciele administracji publicznej, jak również organizacji realizujących zadania publiczne |

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównym źródłem finansowania Programu są środki unijne z Funduszu Spójności. Najważniejszymi beneficjentami Programu są podmioty publiczne (w tym jst) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

W ramach POIiŚ możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na poprawę efektywności energetycznej w ramach działania  1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Poniżej przedstawiono typy projektów na które można będzie uzyskać dofinansowanie:

- Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji,

- Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych,

- Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym,

- Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych 
i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O wsparcie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorcy,

- jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

- spółdzielnie mieszkaniowe,

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Program zakłada przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.

OŚ PRIORYTETOWA IV – PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ

Cele szczegółowe:

- Cel szczegółowy 1:Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii;

- Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym;

- Cel szczegółowy 3: Lepsza jakość powietrza.

Celem osi jest zmniejszenie emisyjności gospodarki. W ramach działań będzie można ubiegać sięo wsparciena inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wrazz budową oraz modernizacją sieci dystrybucyjnych. Zakres wsparcia obejmuje również projekty z zakresukompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. W ramach Osiwspierane będą także inwestycje z zakresu rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej orazograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła.

W ramach projektów znajduje się m.in. działanie polegające na ograniczeniu niskiej emisji: w ramach działania wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiejemisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieciciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczychwykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwagazowe.

Bank Ochrony Środowiska

Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę.

Warunki udzielania kredytów i dopłat są właściwe dla każdego z regionalnych oddziałów banku.

Fundusz Termomodernizacji i Remontówrealizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Formy pomocy:

- premia termomodernizacyjna,

- premia remontowa,

- premia kompensacyjna.

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

- budynków mieszkalnych,

- budynków zbiorowego zamieszkania,

- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

- lokalnych sieci ciepłowniczych,

- lokalnych źródeł ciepła.

Adresaci programu

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

- osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),

- jednostki samorządu terytorialnego,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Przeznaczenie środków

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:

- 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

9. MONITORING I EWALUACJA PONE

Monitoring realizacji Programuprowadzony będzie w oparciu o ilość wykonanych działań w danym okresie czasu. Inaczej rzecz ujmując, każdorazowa zmiana ilościowa w danymwariancie modernizacji stwarza konieczność ponownego wyznaczenia efektu energetycznegoi ekologicznego (jako iloczyn liczby obiektów w danym wariancie i jednostkowego wskaźnikazużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń przypadających na dany typ budynku standardowego).

Za monitoring działań odpowiada jednostka koordynująca, która na bieżąco pozyskiwać będzie dane do monitorowania programu. Analiza postępów powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku i powinna dotyczyć sytuacji za rok poprzedni. Efektem ewaluacji będzie ocena czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja planu działań.

W ramach monitoringu programu proponuje się podjęcie następujących działań realizowanych przez jednostkę koordynującą wdrażanie programu:

- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz innych danych dotyczących specyfiki danego zadania (np. ilość zamontowanych kotłów, ilość budynków użyteczności publicznej poddanych pracom termomodernizacyjnym);

- opracowanie rocznych raportów z postępów realizacji zadań opisanych w programie;

- dokonanie analizy osiąganych postępów, określenie stopnia wykonania zadań oraz określenie ewentualnych nieprawidłowości;

- zdiagnozowanie przyczyn powstałych nieprawidłowości oraz wskazanie działań naprawczych umożliwiających realizację postępów;

- realizowanie działań naprawczych;

- w przypadku konieczności dokonania zmian w założeniach programu – dokonanie aktualizacji dokumentu.

Monitorowania efektu ekologicznego należy dokonywać poprzez mnożenie wskaźnika monitoringu (liczbę wykonanych poszczególnych inwestycji) przez wartości jednostkowych efektów ekologicznych i kosztów jednostkowych danych inwestycji.

10. Podsumowanie

Obowiązek określenia Programów Ograniczania Niskiej Emisji (zgodnie z Programami Ochrony Powietrza, obowiązującymi w województwie mazowieckim), mają samorządy gminne właściwe dla gmin, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

Na terenie Miasta Mława stwierdzane zostały przekroczenia pyłów zawieszonychPM10 i PM2,5, a za przyczynę zaistniałego zjawiska uznawana jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, założono redukcję emisji powierzchniowejna terenie Miasta Mława dla pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 do stopnia:

- 25,00%,

oraz osiągniecie wymaganej redukcji emisji pyłów zawieszonych:

- PM10: 40,17 Mg/rok;

- PM2,5: 39,55 Mg/rok.

Zgodnie z Załącznikiem 4 do uchwały nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. szacunkowa potrzebna ilość wymienionych kotłów węglowych wynosi 1304.

W celu utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych, docelowych i poziomów celów długoterminowych Miasto Mława podejmuje również alternatywne działania na terenie miasta przyczyniające się do ograniczenia emisji pyłów zawieszonych.

W swoich działaniach oraz planowaniu strategicznym Miasto Mława uwzględnia działania mające na celu ograniczanie niskiej emisji również przez oddziaływanie na komunikację liniową, rozwój zieleni miejskiej oraz prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców.

Załączniki

- Baza obliczeń

- Wzór wniosku o udzielenie dotacji

- Wzór umowy o udzielenie dotacji

Spis Tabel

Tabela 1 Liczba ludności Mławy w latach 2010-2017 (źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS).	28

Tabela 2 Zasoby mieszkaniowe w latach 2010-2017.	31

Tabela 3. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia w 2017 r.	33

Tabela 4. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin w 2017 r.	34

Tabela 5 Poziomy dopuszczalne do klasyfikacji stref w ochrona zdrowia. Dane źródłowe: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.	35

Tabela 6  Planowany efekt rzeczowy wdrażania Programu.	65

Tabela 7 Charakterystyka budynku przeciętnego w Mieście Mława (opracowanie własne na podstawie danych GUS).	67

Tabela 8 Wskaźniki redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10 (źródło: wskazówki sporządzania PONE, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	68

Tabela 9 Wskaźniki redukcji emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM2,5 (źródło: wskazówki sporządzania PONE, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	68

Tabela 10 Szacowana redukcje emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 przy wdrożeniu działań założonych dla modernizowanych budynków.	69

Tabela 11 Efekt energetyczny PONE.	72

Tabela 12 Harmonogram rzeczowo-finansowy PONE dla Miasta Mława.	79

Tabela 13 Planowane programy z zakresu ochrony powietrza w 2018.	85

Spis Wykresów

Wykres 1 Liczba mieszkańców Mławy w latach 2010-2017.	28

Wykres 2 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON działające w Mławie. Stan na rok 2017.	29

Wykres 3 Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla benzo(a)pirenu – średnie, średnioroczne wartości dla Mławy. Opracowanie Grupa CDE Sp. z o. o. na podstawie Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raporty za lata 2015-2017.	36

Wykres 4 Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 – średnie, średnioroczne wartości dla Mławy. Opracowanie Grupa CDE Sp. z o. o. na podstawie Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raporty za lata 2015-2017.	37

Wykres 5 Wykres 5 Rodzaj paliwa wykorzystywanego do indywidualnego ogrzewania budynków w Mieście Mława. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.	52

Wykres 6 Charakterystyka i rodzaj pieca wykorzystywanego do indywidualnego ogrzewania budynków w Mieście Mława. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.	53

Wykres 7 Procentowy rozkład istniejącej instalacji wykorzystywanej do indywidualnego ogrzewania budynków w Mieście Mława. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.	54

Wykres 8 Deklarowana chęć modernizacji kotłowni na podstawie danych ankietowych w kolejnych latach przeprowadzania PONE w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.	54

Wykres 9 Deklarowana chęć rzeczowa modernizacji kotłowni na podstawie danych ankietowych. Dane na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej wśród gospodarstw domowych.	55

Wykres 10 Szacowana redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10, przy podjęciu kolejnych działań modernizacyjnych.	70

Wykres 11 Szacowana redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2.5, przy podjęciu działań modernizacyjnych.	71

Wykres 12 Ograniczenie  zużycia energii cieplnej wskutek realizacji PONE [MWh/rok].	73

Spis Rysunków

Rysunek 1 Położenie Miasta Mława. Źródło Google Maps.	27

Rysunek 2 Roczna ocena jakości powietrza w roku 2017 pod względem BaP w granicach Miasta Mława. Źródło: Modelowanie na potrzeby ocen GIOŚ.	36

Rysunek 3 Roczna ocena jakości powietrza w roku 2017 pod względem PM10 (36 Max) w granicach Miasta Mława. Źródło: Modelowanie na potrzeby ocen GIOŚ.	38

Rysunek 4 Roczna ocena jakości powietrza w roku 2017 pod względem PM2,5 w granicach Miasta Mława. Źródło: Modelowanie na potrzeby ocen GIOŚ.	39

Rysunek 5 Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenia roczne w 2017 r. za: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.	41

Rysunek 6 Rozkład stężeń PM10-24h (36-te maksimum w roku) na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (rok 2017). Za: raport za rok 2017.	43

Rysunek 7 Rozkład stężeń PM2,5-rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (rok 2017) (źródło: GIOŚ) za: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.	44

Rysunek 8 Rozkład liczby dni z przekroczeniem poziomu docelowego O3 (120 μg/m3) na obszarze województwa mazowieckiego cel: ochrona zdrowia (poziom docelowy – średnia z lat 2015-2017) (źródło: GIOŚ). Raport za rok 2017.	45

Rysunek 9 Rozkład stężeń NO2-rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (rok 2017) (źródło: GIOŚ) za: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.	47

Rysunek 10 Rozkład stężeń SO2-1h (25-te maksimum w roku) na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (rok 2017) za: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017.	48

Rysunek 11 Standardy emisyjne dla kotłów grzewczych.	58

Kaczmarczyk, M., (2015). Niska emisja – od przyczyn występowania do sposobów eliminacji. Kraków: Geosystem Burek, Kotyza s.c. s. 144.

Mirowski, T. i Orzechowska, M. (2015). Wykorzystanie paliw biomasowych w ogrzewnictwie indywidualnym na obszarach zagrożonych niską emisją. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 4, s.75–88

Mirowski, T., Maczuga, R. (2017). Regulacje prawne w sektorze gospodarstw domowych w Polsce w zakresie użytkowania paliw stałych i kotłów do 500 kW. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

źródło map dla terenów Miasta Mława z: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/modeling

Za: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława, Listopad 2017.

http://www.mlawa.pl/artykul/nie-pal-smieci