PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap II

skrzyżowanie z ul. Płocką w Mławie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,220 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 10-15 cm | Szt. | 20,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 6,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 1,42 2,22 2,60 |
| 1.5. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę - warstwa humusu śr. 45 cm 199,19+917,65+160,31+74,36 = 1351,51 m2 | m2 | 1351,51 |
| 1.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 1351,51x0,45 = 608,18 m3 | m3 | 608,18 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 106,00+146,00+40,00+25,00+17,50+17,50 = 352,00 mb | mb | 352,00 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 352,00x0,06 = 21,12 m3 | m3 | 21,12 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej 22,50+31,50+31,50+10,00+10,00+6,00+6,00+4,00 = 121,50 m | mb | 121,50 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi 50,00+164,00 = 214,00 m2 | m2 | 214,00 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 19,00+81,00 = 100,00 m2 | m2 | 100,00 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 100,00 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na placu składowym (Sklep Mrówka) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 1350,40 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej na placu składowym (sklep Mrówka) gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 1350,40 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 1052,50+536,50 = 1589,00 m2 | m2 | 1589,00 |
| 1.16. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę 1052,50+536,50 = 1589,00 m2 | m2 | 1589,00 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-03 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi 15,00+81,00+35,00 = 131,00 mb x 2,00 = 262,00 m2 | m2 | 262,00 |
| 1.18. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-04 | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 131,00x0,50x1,20 = 78,60 m3 | m3 | 78,60 |
| 1.19. | 01.02.04. | KNR 2-25 0312-03 | Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji | Szt. | 3,00 |
| 1.20. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 1,00 |
| 1.21. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 2,00 |
| 1.22. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 1,00 |
| 1.23. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej | Szt. | 2,00 |
| 1.24. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejącego przepustu rurowego betonowego o średnicy 40 cm | m | 24,00 |
| 1.25. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 352,00x0,104 = 36,61 tony Ława betonowa: 36,61 x 2,20 = 80,54 tony Obrzeże betonowe: 121,50x0,051 = 6,20 tony Płyty chodnikowe 35x35x5 cm: 214,00x0,05x2,40 = 25,68 tony Płyty betonowe gr 15 cm: 169,50x0,15x2,40 = 61,02 tony Podbudowa betonowa gr. 15 cm: (100,00+1350,40)x0,15x2,40 = 522,14 tony Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm: (100,00+1350,40)x0,08x2,40 = 278,47 tony Nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm: 1589,00 x 0,200 = 251,80 tony Kruszywo łamane gr. 20 cm: 1589,00x0,20x2,20 = 669,16 tony Gryz betonowy oraz z rozbiórki budynków: 78,60x2,30 = 172,92 tony Razem gruz: 36,61+80,54+6,20+25,68+61,02+522,14+278,47+251,80+669,16+ 172,92 = 2104,54 tony | ton | 2104,54 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 987,46+431,16 = 1418,62 m3 | m3 | 1418,62 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II 103,76+925,94 = 1029,70 m3 | m3 | 1029,70 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 1029,70 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 467,79+4,88 = 472,67 m2 | m2 | 472,67 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 26,75 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250,00+(276,00+125,00)x2x0,40+1192,80+1232,00+(216,00x0,40) = 3082,00 m2 | m2 | 3082,00 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni 250,00+(276,00+125,00)x2x0,40+1192,80+1232,00+(216,00x0,40) = 3082,00 m2 | m2 | 3082,00 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 250,00+(276,00+125,00)x2x0,40+1192,80+1232,00+(216,00x0,40) = 3082,00 m2 | m2 | 3082,00 |
| 3.4. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm w km 1+918,00 - 1+925,00 7,00x8,70 = 60,90 m2 | m2 | 60,90 |
| 3.5. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 250,00+1192,80+1232,00 = 2674,80 m2 | m2 | 2674,80 |
| 3.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 250,00+1192,80+1232,00 = 2674,80 m2 | m2 | 2674,80 |
| 3.7. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 250,00+1192,80+1232,00 = 2674,80 m2 | m2 | 2674,80 |
| 3.8. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 250,00+1192,80+1232,00 = 2674,80 m2 | m2 | 2674,80 |
| 3.9. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 250,00+1192,80+1232,00 = 2674,80 m2 | m2 | 2674,80 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 250,00+1192,80+1232,00 = 2674,80 m2 | m2 | 2674,80 |
| 4.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 250,00+1192,80+1232,00 = 2674,80 m2 | m2 | 2674,80 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków | Szt. | 2,00 |
| 5.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-1e: (8,0+3,70+4,80+8,30+18,60+7,00)x0,12=6,05 m2 Linie typu P-4: (23,50+20,0+34,40+4,70+15,90+16,10)x0,24=27,50 m2 Linie typu P-7b: (15,50+21,00+14,50+9,00)x0,24=14,40 m2 Linie typu P-10: (11+2+11+12+2+11)x4,00x0,50 = 98,00 m2 Linie typu P-14: (4,0+4,0+8,0+4,0+4,0)x0,375 = 9,00 m2 Linia typu P-21a: (4,50+7,40+4,50+4,0)x0,38 = 7,75 m2 Linia typu P-23: 5x0,66 = 3,30 m2 Linia typu P-26: 5x0,77 = 3,85 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 169,85 m2 | m2 | 169,85 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 30,00 |
| 5.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie konstrukcji wsporczej dla znaków (tablic) znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | Szt. | 6,00 |
| 5.5. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Tablice znaków drogowych typ E - Słupki przeszkodowe typu U-5a | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 8,00 1,00 12,00 17,00 3,00 4,00 |
| 5.6. | 07.01.01. |  | Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 16,00 | Szt. | 16,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 25,50+18,00+16,00+16,00+10,00+17,50+6,00+28,50+8,00 = 145,50 m Strona lewa: 34,00+11,00+13,50+4,00+4,00+19,00+10,00+5,00+30,00 = 130,50 mb Razem: 145,50 + 130,50 = 276,00 m | m | 276,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 276,00 mb x 0,09 m3/mb = 24,84 m3 | m3 | 24,84 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych: 19,00+22,50+37,00+14,00+16,00+17,00 = 125,50 m | m | 125,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 125,50 mb x 0,09 m3/mb = 11,30 m3 | m3 | 11,30 |
| 6.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych najzadowych 20x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na zatoce | m | 62,00 |
| 6.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 62,00 mb x 0,09 m3/mb = 5,58 m3 | m3 | 5,58 |
| 6.7. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników kamiennych granitowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 6,00+10,50+5,00+11,00+5,50+6,00+11,00+4,00+8,50+3,50+7,50 = 78,50 m Strona lewa: 6,00+11,00+5,50+10,50+4,00+4,50+11,50+4,50+10,50+6,50 = 74,50 mb Pierścień zewnętrzny wyspy ronda: 63,00 m Razem: 78,50 + 74,50 + 63,00 = 216,00 m | m | 216,00 |
| 6.8. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 216,00 mb x 0,09 m3/mb = 19,44 m3 | m3 | 19,44 |
| 6.9. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników kamiennych granitowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych: 4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00 = 32,00 m | m | 32,00 |
| 6.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 32,00 mb x 0,09 m3/mb = 2,88 m3 | m3 | 2,88 |
| 6.11. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30x100 cm najazdowego na pierścieniu ronda | m | 75,50 |
| 6.12. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 75,50 mb x 0,066 m3/mb = 4,98 m3 | m3 | 4,98 |
| 6.13. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30x100 cm na wyspach rozdzielających ronda 2,00+4,00+4,00+2,50+3,00+4,50+4,50+5,00+4,50+4,50+3,00+5,00+2,50+2,50+2,50+2,00+4,50+4,50+6,00+4,00+3,00+4,50+5,00+2,50+5,00+ 4,50+4,50+3,00+2,50+4,00+4,00+2,50 = 120,00 mb | m | 120,00 |
| 6.14. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 120,00 mb x 0,066 m3/mb = 7,92 m3 | m3 | 7,92 |
| 6.15. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową Strona prawa – chodnik : (86,00+22,00+19,00+29,00+17,00+14,00+43,50)x2,00+19,80 = 500,30 m2 Strona lewa – chodnik : (40,50+78,50+9,00+57,00+24,00+16,50+6,00+2,00+34,50+4,00)x2,00+ 10,30 = 554,30 m2 Razem: 500,30+554,30 = 1054,60 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (63,00+27,00+23,00+26,50+25,00+33,00+20,50)x2,00 = 436,00 m2 RAZEM: 1054,60+436,00 = 1490,60 m2 | m2 | 1490,60 |
| 6.16. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu pod chodnik i ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Strona prawa – chodnik : (86,00+22,00+19,00+29,00+17,00+14,00+43,50)x2,00+19,80 = 500,30 m2 Strona lewa – chodnik : (40,50+78,50+9,00+57,00+24,00+16,50+6,00+2,00+34,50+4,00)x2,00+ 10,30 = 554,30 m2 Razem: 500,30+554,30 = 1054,60 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (63,00+27,00+23,00+26,50+25,00+33,00+20,50)x2,00 = 436,00 m2 RAZEM: 1054,60+436,00 = 1490,60 m2 OGÓŁEM: 1490,60 m2x0,10 = 149,06 m3 | m3 | 149,06 |
| 6.17. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową Strona prawa – chodnik : (86,00+22,00+19,00+29,00+17,00+14,00+43,50)x2,00+19,80 = 500,30 m2 Strona lewa – chodnik : (40,50+78,50+9,00+57,00+24,00+16,50+6,00+2,00+34,50+4,00)x2,00+ 10,30 = 554,30 m2 Razem: 500,30+554,30 = 1054,60 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (63,00+27,00+23,00+26,50+25,00+33,00+20,50)x2,00 = 436,00 m2 RAZEM: 1054,60+436,00 = 1490,60 m2 | m2 | 1490,60 |
| 6.18. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (86,00+22,00+19,00+29,00+17,00+14,00+43,50)x2,00+19,80 = 500,30 m2 Strona lewa – chodnik : (40,50+78,50+9,00+57,00+24,00+16,50+6,00+2,00+34,50+4,00)x2,00+ 10,30 = 554,30 m2 Razem: 500,30+554,30 = 1054,60 m2 | m2 | 1054,60 |
| 6.19. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową Strona lewa – ścieżka rowerowa : (63,00+27,00+23,00+26,50+25,00+33,00+20,50)x2,00 = 436,00 m2 | m2 | 436,00 |
| 6.20. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : (86,00+22,00+19,00+29,00+17,00+14,00+43,50)x2,00+19,80 = 500,30 m2 Strona lewa – chodnik : (40,50+78,50+9,00+57,00+24,00+16,50+6,00+2,00+34,50+4,00)x2,00+ 10,30 = 554,30 m2 Razem: 500,30+554,30 = 1054,60 m2 | m2 | 1054,60 |
| 6.21. | 08.02.05. | KNNR 6 0504-02 | Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm : Strona lewa – ścieżka rowerowa : (63,00+27,00+23,00+26,50+25,00+33,00+20,50)x2,00 = 436,00 m2 | m2 | 436,00 |
| 6.22. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 32,00 m2 | m2 | 32,00 |
| 6.23. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 16,50+14,50+11,00+18,50+9,00+17,00+13,00+4,50+12,50+7,00+3,50+ 4,50+11,50+15,00+15,00+2,00+3,00+12,50+7,00+2,50+4,00+4,00+7,00+10,00+3,00+17,00+15,00+16,00+26,00+3,00+7,00+15,50+1,00+3,00+ 10,00+13,00+15,00+25,50 = 395,00 m Strona lewa: 39,00+11,00+23,50+7,50+18,00+2,00+40,50+15,00+24,00+6,00+18,00+3,50+40,50+15,50+23,00+4,50+16,00+3,50+15,50+2,50+10,00+9,50+ 50,00+2,50+53,00+3,50+17,50+6,50+13,00+4,00+17,00+8,50+13,50+ 6,00+2,50+18,50+10,00+12,50+2,50+2,00+9,00+6,00+6,00+22,00+16,00+2,00+2,00+34,50+34,50+34,00 = 757,50 m RAZEM: 395,00 + 757,50 = 1152,50 m | m | 1152,50 |
| 6.24. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15 1152,50 mb x 0,03 m3/mb = 34,58 m3 | m3 | 34,58 |
| 6.25. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy 34,50+78,50+97,50+51,00+46,50+39,00+75,50 = 422,50 m2 | m2 | 422,50 |
| 6.26. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy 34,50+97,50+51,00+46,50+39,00 = 268,50 m2 | m2 | 268,50 |
| 6.27. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 22 cm pod zjazdy 78,50+75,50 = 154,00 m2 | m2 | 154,00 |
| 6.28. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 34,50+78,50+97,50+51,00+46,50+39,00+75,50 = 422,50 m2 | m2 | 422,50 |
| 6.29. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wysp rozdzielających i zatoki Wyspy rozdzielające : 110,50 m2 Pierścień ronda: 138,50 m2 Zatoka : 147,00 m2 RAZEM: 396,00 | m2 | 396,00 |
| 6.30. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod wyspy rozdzielające Wyspy rozdzielające : 110,50 m2 Pierścień ronda: 138,50 RAZEM: 110,50+138,50 = 249,00 m2 | m2 | 249,00 |
| 6.31. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zatokę | m2 | 147,00 |
| 6.32. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na wyspach rozdzielających przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Wyspy rozdzielające : 110,50 m2 Pierścień ronda: 138,50 RAZEM: 110,50+138,50 = 249,00 m2 | m2 | 249,00 |
| 6.33. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na zatoce przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 147,00 |
| 6.34. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zatokę | m2 | 114,00 |
| 6.35. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające Wyspy rozdzielające : 110,50 m2 Pierścień ronda: 138,50 RAZEM: 110,50+138,50 = 249,00 m2 | m2 | 249,00 |
| 6.36. | 05.03.01. | KNNR 6 0302-02 | Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Wyspy rozdzielające : 110,50 m2 Pierścień ronda: 138,50 m2 Zatoka : 114,00 m2 RAZEM: 363,00 m2 | m2 | 363,00 |
| 6.37. |  | KNNR 2 0106-0100 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych Wykonanie ławy pod stopę fundamentową z chudego betonu grubości 5 cm 1,90 x 0,05 x 35,00 = 3,325 m3 | m3 | 3,325 |
| 6.38. |  | KNR 2-02 0239-0400 | Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym,grubość do 25 cm. Stopa i ława fundamentowa pod mur oporowy z betonu klasy C20/25 1,80x0,25x35,00+0,31x0,90x35,00 = 25,515 m3 | m3 | 25,515 |
| 6.39. |  | KNR 2-02 0107-0600 ANALOGIA | Wykonanie muru oporowego z elementów betonowych gazonów grubości 38 cm. 35,00x1,10 = 38,50 m2 : 0,09 m2 = 428,00 szt. | m2 | 38,50 |
| 6.40. |  | KNR-W 2-02 0229-0400 | Wykonanie wypełnienia muru oporowego mieszanką betonową klasy C20/25 wraz ze zbrojeniem słupów o przekroju prostokątnym 12x12 cm 0,12x0,12x0,90x428 = 5,547 m3 | m3 | 5,547 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 1444,00+882,00+85,00+314,00 = 2725,00 m2 | m2 | 2725,00 |
| 7.2. | 09.01.01. | KNR 2-21 0301-0401 | Wykonanie nasadzenia pierścienia wewnętrznego ronda krzewami ozdobnymi z bryłą korzeniową o wysokości krzewów do 1,00 m oraz bylinami wieloletnimi zgodnie z Planem zieleni 93,00 szt. | Szt. | 93,00 |