KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap II

odcinek ul. Banku Miast

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 0,086 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę warstwa humusu śr. 50 cm |  | m2 | 2145,87 |  |  |  |
| 1.3. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 1072,93 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | mb | 17,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | m3 | 1,02 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 164,00 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 164,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.9. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.10. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.12. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 125,37 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 395,12 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II |  | m3 | 1244,73 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 1244,73 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 215,89 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 900,60 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 |  | 900,60 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 |  | 831,80 |  |  |  |
| 3.4. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 673,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 673,00 |  |  |  |
| 3.6. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 673,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 673,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  | m2 | 673,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.13. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 673,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-1e: 5,0x0,12=0,60 m2 Linie typu P-4:(48,5+14,30)x0,24=15,07 m2 Linia typu P-23: 3x0,66 = 1,98 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 17,65 m2 |  | m2 | 17,65 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 5.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D |  | Szt. Szt. Szt. | 2,00 2,00 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 156,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 14,04 |  |  |  |
| 6.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych: |  | m | 15,00 |  |  |  |
| 6.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 1,35 |  |  |  |
| 6.5. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego 12x20x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów |  | m | 16,50 |  |  |  |
| 6.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 0,99 |  |  |  |
| 6.7. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową |  | m2 | 460,00 |  |  |  |
| 6.8. |  | 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik i ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m3 | 46,00 |  |  |  |
| 6.9. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową |  | m2 | 460,00 |  |  |  |
| 6.10. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 318,00 |  |  |  |
| 6.11. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową |  | m2 | 142,00 |  |  |  |
| 6.12. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 318,20 |  |  |  |
| 6.13. |  | 08.02.05. | Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm : |  | m2 | 142,00 |  |  |  |
| 6.14. |  | 08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 2,40 |  |  |  |
| 6.15. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 447,00 |  |  |  |
| 6.16. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 13,41 |  |  |  |
| 6.17. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 6.18. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 6.19. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 36,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 1757,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |