KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap II

odcinek od km 1+164,00 do km 1+918,00

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 0,754 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 10-15 cm |  | Szt. | 125,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm |  | Szt. | 9,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 56-65 cm |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 66-75 cm |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.01. | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca |  | mp mp mp | 12,31 24,44 16,08 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu |  | ha | 0,150 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 8686,07 |  |  |  |
| 1.11. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 5732,80 |  |  |  |
| 1.12. |  | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | mb | 181,50 |  |  |  |
| 1.13. |  | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | m3 | 10,89 |  |  |  |
| 1.14. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej |  | mb | 140,50 |  |  |  |
| 1.15. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 208,00 |  |  |  |
| 1.16. |  | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 316,00 |  |  |  |
| 1.17. |  | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 165,50 |  |  |  |
| 1.18. |  | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 169,50 |  |  |  |
| 1.19. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 169,50 |  |  |  |
| 1.20. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 48,50 |  |  |  |
| 1.21. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 17,00 |  |  |  |
| 1.22. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 749,00 |  |  |  |
| 1.23. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 749,00 |  |  |  |
| 1.24. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi |  | m2 | 94,00 |  |  |  |
| 1.25. |  | 01.02.04. | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy |  | m3 | 26,32 |  |  |  |
| 1.26. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia murowanego c cegieł osadzonych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi |  | m3 | 6,91 |  |  |  |
| 1.27. |  | 01.02.04. | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy |  | m3 | 7,68 |  |  |  |
| 1.28. |  | 01.02.04. | Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.29. |  | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej bram z dopasowaniem do poziomu wjazdu do posesji |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.30. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.31. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, |  | Szt. | 7,00 |  |  |  |
| 1.32. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.33. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.34. |  | 01.02.04. | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych. Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku murowanego z cegły waz z podpiwniczeniem |  | m3 | 480,80 |  |  |  |
| 1.35. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 1998,97 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 4945,21 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II |  | m3 | 14217,18 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 14217,80 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 2640,59 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów |  | m2 | 652,08 |  |  |  |
| 2.6. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wymianą gruntu na odcinku od km 1+560,00 do km 1+685,00 |  | m3 | 4750,00 |  |  |  |
| 2.7. |  | 02.03.01. | Formowanie (wykonanie) nasypów z piasku (w miejscach wymiany gruntu) z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa naturalnego- piasku) na formowany nasyp wraz zagęszczeniem warstwami na odcinku od km 1+560,00 do km 1+685,00 |  | m3 | 4750,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km |  | m3 | 440,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego pod przepust tymczasowy |  | m3 | 25,25 |  |  |  |
| 3.3. |  | 03.01.03. | Wykonanie części przelotowej tymczasowego przepustu rurowego z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki |  | m | 60,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 35 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur stalowych o przekroju owalnym 223x168 cm |  | m3 | 42,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 03.01.01. | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 |  | m2 | 266,00 |  |  |  |
| 3.6. |  | 03.01.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur stalowych karbowanych o przekroju owalnym 233x168 cm przy grubości blachy 3,5 mm zabezpieczeniem dwustronnym powłoką polimerową o grubości min. 250 μm wraz ze złączkami oraz półką dla płazów |  | m | 40,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | 03.01.01. | Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm i pozyskaniem wraz z zakupem kruszywa do zasypki |  | m3 | 392,00 |  |  |  |
| 3.8. |  | 01.02.04. | Demontaż przepustu tymczasowego z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 100 cm – rura do odzysku |  | m | 60,00 |  |  |  |
| 3.9. |  | 03.01.01. | Wykonanie hydroizolacji uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grubości 2,0 mm łączonej na zatrzask |  | m2 | 240,00 |  |  |  |
| 3.10. |  | 06.01.01. | Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów rurowych |  | m2 | 40,00 |  |  |  |
| 3.11. |  | 03.01.03. | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,2 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp |  | m | 27,20 |  |  |  |
| 3.12. |  | 03.01.01. | Wykonanie umocnienia wylotu przez obrukowanie otaczakami lub brukowcem na zaprawie cementowej |  | m2 | 16,50 |  |  |  |
| 3.13. |  | 03.03.01. | Wykonanie drenażu francuskiego o szerokości rowka drenażowego 40 cm i głębokości 100 cm z kruszywa naturalnego zgodnie ze szczegółem |  | m | 60,00 |  |  |  |
| 3.1. |  |  | ODWODNIEIE WYKOPÓW - PRZEDMIAR I ILOŚĆ ROBÓT USTALIĆ ZGODNIE Z DZIENNIKIEM BUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,00 m |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,00 m |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody |  | m-g | 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 8681,50 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 |  | 7456,50 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 5429,40 |  |  |  |
| 4.4. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm w km 1+685,00 - 1+918,00 | m2 |  | 2027,10 |  |  |  |
| 4.5. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm w miejscu przebudowy drogi Odcinek od km 1+560,00 do km 1+685,00 | m2 |  | 1100,00 |  |  |  |
| 4.6. |  | 02.03.01e | Ułożenie georusztu trójosiowego (heksagonalnego) jako warstwy separującej w miejscu przebudowy drogi Odcinek od km 1+560,00 do km 1+685,00 | m2 |  | 1210,00 |  |  |  |
| 4.7. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 6516,70 |  |  |  |
| 4.8. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 6457,20 |  |  |  |
| 4.9. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 6457,20 |  |  |  |
| 4.10. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 6457,20 |  |  |  |
| 4.11. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 6457,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  | m2 | 6457,20 |  |  |  |
| 5.2. |  | 05.03.13. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 6457,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 01.02.04. 07.02.01. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków |  | Szt. | 8,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie |  | m2 | 390,92 |  |  |  |
| 6.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 44,00 |  |  |  |
| 6.4. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Znaki typu F6 - Tabliczki typu T-0 - Słupki przeszkodowe typu U-5a |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 5,00 5,00 12,00 27,00 3,00 2,00 2,00 |  |  |  |
| 6.5. |  | 07.01.01. | Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 18,00 |  | Szt. | 18,00 |  |  |  |
| 6.6. |  | 07.06.06. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego typu U-11a – balustrada dla pieszych: mb - 61,00 |  | mb | 61,00 |  |  |  |
| 6.7. |  | 07.05.01. | Ustawienie stalowych bariach ochronnych jednostronnych typu U-11b barieroporęcza |  | m | 102,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 1513,00 |  |  |  |
| 7.2. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 136,17 |  |  |  |
| 7.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach i przejściach dla pieszych : |  | m | 96,00 |  |  |  |
| 7.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 8,64 |  |  |  |
| 7.5. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych najzadowych 20x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na zatoce |  | m | 61,00 |  |  |  |
| 7.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 5,49 |  |  |  |
| 7.7. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego na obramowaniu wysp |  | m | 76,00 |  |  |  |
| 7.8. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 4,53 |  |  |  |
| 7.9. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego 12x20x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów |  | m | 60,50 |  |  |  |
| 7.10. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 3,63 |  |  |  |
| 7.11. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową |  | m2 | 3606,20 |  |  |  |
| 7.12. |  | 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik i ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m3 | 360,62 |  |  |  |
| 7.13. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową |  | m2 | 3606,20 |  |  |  |
| 7.14. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 2092,20 |  |  |  |
| 7.15. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową |  | m2 | 1514,00 |  |  |  |
| 7.16. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 2092,20 |  |  |  |
| 7.17. |  | 08.02.05. | Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm : |  | m2 | 1514,00 |  |  |  |
| 7.18. |  | 08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 37,76 |  |  |  |
| 7.19. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 3276,50 |  |  |  |
| 7.20. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 97,30 |  |  |  |
| 7.21. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 118,00 |  |  |  |
| 7.22. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 118,00 |  |  |  |
| 7.23. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 22 cm pod zjazdy |  | m2 | 9,00 |  |  |  |
| 7.24. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 118,00 |  |  |  |
| 7.25. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wysp rozdzielających i zatoki |  | m2 | 206,50 |  |  |  |
| 7.26. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod wyspy rozdzielające |  | m2 | 59,50 |  |  |  |
| 7.27. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zatokę |  | m2 | 147,00 |  |  |  |
| 7.28. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na wyspach rozdzielających przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 59,50 |  |  |  |
| 7.29. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na zatoce przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm |  | m2 | 147,00 |  |  |  |
| 7.30. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zatokę |  | m2 | 112,00 |  |  |  |
| 7.31. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające |  | m2 | 59,50 |  |  |  |
| 7.32. |  | 08.04.01. | Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 59,50 |  |  |  |
| 7.33. |  | 05.03.01. | Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 | 112,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 1264,00+1900,00+3104,50+2012,00 = 8280,50 m2 |  | m2 | 8280,50 |  |  |  |
| 8.2. |  | 09.01.01. | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m oraz nasadzenie bylin wieloletnich oraz wysypanie kory sosnowej - Forsythia ×intermedia 'Spectabilis' wielkość C3 - Berberis thunbergii 'Red Pillar' wielkość C5 - Spiraea japonica 'Golden Princess' wielkośc C5 - Acer platanoides 'Columnare' wielkość C60 - Paliki drewniane fi6, wysokości 2,50 m - Kora sosnowa w workach 80 l |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 189,00 110,00 110,00 21,00 120,00 90,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |