PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap II

odcinek ul. Banku Miast

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,086 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę - warstwa humusu śr. 50 cm 1010,43+1135,44 = 2145,87 m2 | m2 | 2145,87 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 2145,87x0,50 = 1072,93 m3 | m3 | 1072,93 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 8,50+8,50 = 17,00 m | mb | 17,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 17,00x0,06 = 1,02 m3 | m3 | 1,02 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 164,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 164,00 |
| 1.8. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 1,00 |
| 1.9. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 2,00 |
| 1.10. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 1,00 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej | Szt. | 2,00 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 17,00x0,104 = 1,77 tony Ława betonowa: 1,02 x 2,20 = 2,24 tony Nawierzchnia bitumiczna gr. 12 cm: 164,00 x 0,300 = 49,20 tony Kruszywo łamane gr. 20 cm: 164,00x0,20x2,20 = 72,16 tony Razem gruz: 1,77+2,24+49,20+72,16 = 125,37 tony | ton | 125,37 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 395,12 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 1244,73 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 1244,73 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 215,89 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 86,00x9,60+75,00 = 900,60 m2 | m2 | 900,60 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 86,00x9,60+75,00 = 900,60 m2 | m2 | 900,60 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm 86,00x8,80+75,00 = 831,80 m2 | m2 | 831,80 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 86,00x7,00+71,00 = 673,00 m2 | m2 | 673,00 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 86,00x7,00+71,00 = 673,00 m2 | m2 | 673,00 |
| 3.6. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 86,00x7,00+71,00 = 673,00 m2 | m2 | 673,00 |
| 3.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 86,00x7,00+71,00 = 673,00 m2 | m2 | 673,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 86,00x7,00+71,00 = 673,00 m2 | m2 | 673,00 |
| 4.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 86,00x7,00+71,00 = 673,00 m2 | m2 | 673,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-1e: 5,0x0,12=0,60 m2 Linie typu P-4:(48,5+14,30)x0,24=15,07 m2 Linia typu P-23: 3x0,66 = 1,98 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 17,65 m2 | m2 | 17,65 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 3,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D | Szt. Szt. Szt. | 2,00 2,00 1,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 45,00+7,00+5,00+9,50+4,50 = 71,00 m Strona lewa: 70,00+15,00 = 85,00 mb Razem: 71,00 + 85,00 = 156,00 m | m | 156,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 156,00 mb x 0,09 m3/mb = 136,17 m3 | m3 | 14,04 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych: 6,50+6,00+2,50 = 15,00 m | m | 15,00 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 15,00 mb x 0,09 m3/mb = 8,64 m3 | m3 | 1,35 |
| 6.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego 12x20x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 16,50 |
| 6.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 16,50 mb x 0,06 m3/mb = 0,99 m3 | m3 | 0,99 |
| 6.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową Strona prawa – chodnik : (56,00+16,00)x2,00 = 144,00 m2 Strona lewa – chodnik : (3,00+68,00+16,00)x2,00 = 174,00 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (68,00+3,00)x2,00 = 142,00 m2 Razem: 144,00+174,00+142,00 = 460,00 m2 | m2 | 460,00 |
| 6.8. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu pod chodnik i ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Strona prawa – chodnik : (56,00+16,00)x2,00 = 144,00 m2 Strona lewa – chodnik : (3,00+68,00+16,00)x2,00 = 174,00 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (68,00+3,00)x2,00 = 142,00 m2 Razem: 144,00+174,00+142,00 = 460,00 m2 OGÓŁEM:460,00 m2x0,10 = 46,00 m3 | m3 | 46,00 |
| 6.9. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową Strona prawa – chodnik : (56,00+16,00)x2,00 = 144,00 m2 Strona lewa – chodnik : (3,00+68,00+16,00)x2,00 = 174,00 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (68,00+3,00)x2,00 = 142,00 m2 Razem: 144,00+174,00+142,00 = 460,00 m2 | m2 | 460,00 |
| 6.10. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (56,00+16,00)x2,00 = 144,00 m2 Strona lewa – chodnik : (3,00+68,00+16,00)x2,00 = 174,00 m2 Razem: 144,00+174,00 = 318,00 m2 | m2 | 318,00 |
| 6.11. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową Strona lewa – ścieżka rowerowa : (68,00+3,00)x2,00 = 142,00 m2 | m2 | 142,00 |
| 6.12. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : (56,00+16,00)x2,00 = 144,00 m2 Strona lewa – chodnik : (3,00+68,00+16,00)x2,00 = 174,00 m2 Razem: 144,00+174,00 = 318,00 m2 | m2 | 318,20 |
| 6.13. | 08.02.05. | KNNR 6 0504-02 | Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm : Strona lewa – ścieżka rowerowa : (68,00+3,00)x2,00 = 142,00 m2 | m2 | 142,00 |
| 6.14. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,20x0,80 = 2,40 m2 | m2 | 2,40 |
| 6.15. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 65,50+3,00+3,00+68,00+52,00+53,00+13,50+2,00+16,00 = 276,00 m Strona lewa: 3,00+68,00+16,00+63,00+3,00+16,00+2,00 = 171,00 m RAZEM: 276,00+171,00 = 447,00 m | m | 447,00 |
| 6.16. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15 447,00 mb x 0,03 m3/mb = 13,41 m3 | m3 | 13,41 |
| 6.17. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 36,00 |
| 6.18. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 36,00 |
| 6.19. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 36,00 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 541,00+145,60+85,00+18,00+18,00+19,00+873,00+58,00 = 1757,60 m2 | m2 | 1757,60 |