PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap II

odcinek od km 1+164,00 do km 1+918,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,754 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 10-15 cm | Szt. | 125,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 9,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm | Szt. | 6,00 |
| 1.5. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm | Szt. | 4,00 |
| 1.6. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 56-65 cm | Szt. | 1,00 |
| 1.7. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 66-75 cm | Szt. | 3,00 |
| 1.8. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 12,31 24,44 16,08 |
| 1.9. | 01.02.01. | KNNR 1 0102-05 | Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu | ha | 0,150 |
| 1.10. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę - warstwa humusu śr. 66 cm 4908,79+3777,28 = 8686,07 m2 | m2 | 8686,07 |
| 1.11. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 8686,07x0,66 = 5732,80 m3 | m3 | 5732,80 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 35,00+15,00+6,50+22,00+4,00+17,00+12,00+7,50+4,50+3,50+5,00+ 7,00+10,00+4,00+3,50+4,50+4,50+6,50+9,50 = 181,50 m | mb | 181,50 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 181,50x0,06 = 10,89 m3 | m3 | 10,89 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej 33,50+12,50+4,00+4,50+8,00+43,50+2,50+14,00+9,00+9,00 = 140,50 m | mb | 140,50 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 29,00+25,00+76,00+38,50+39,50 = 208,00 m2 | m2 | 208,00 |
| 1.16. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 316,00 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi 128,50+37,00 = 165,50 m2 | m2 | 165,50 |
| 1.18. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-0400 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi 132,50+37,00 = 169,50 m2 | m2 | 169,50 |
| 1.19. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 132,50+37,00 = 169,50 m2 | m2 | 169,50 |
| 1.20. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 17,00+31,50 = 48,50 m2 | m2 | 48,50 |
| 1.21. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 17,00 |
| 1.22. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 635,00+114,00 = 749,00 m2 | m2 | 749,00 |
| 1.23. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę 635,00+114,00 = 749,00 m2 | m2 | 749,00 |
| 1.24. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-03 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi 27,00+20,00 = 47,00 mb x 2,00 = 94,00 m2 | m2 | 94,00 |
| 1.25. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-04 | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 47,00 m x 0,70 x 0,80 = 26,32 m3 | m3 | 26,32 |
| 1.26. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-06 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia murowanego c cegieł osadzonych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi 16,00x0,60x0,60x1,20 = 6,91 m2 | m3 | 6,91 |
| 1.27. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-04 | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 16,00 m x 0,60 x 0,80 = 7,68 m3 | m3 | 7,68 |
| 1.28. | 01.02.04. | KNR 2-25 0312-03 | Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji | Szt. | 1,00 |
| 1.29. | 01.02.04. |  | Wykonanie regulacji wysokościowej bram z dopasowaniem do poziomu wjazdu do posesji | Szt. | 1,00 |
| 1.30. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 6,00 |
| 1.31. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 7,00 |
| 1.32. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 1,00 |
| 1.33. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej | Szt. | 2,00 |
| 1.34. | 01.02.04. | KNR 4-04 0602-01 | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych. Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku murowanego z cegły waz z podpiwniczeniem Ściany: (9,70+4,70+1,20+20,00+3,10+6,40+7,40+15,00+1,20+6,70+3,10+9,00)x 3,50x0,60 = 183,75 m3 Strop i posadzka: 303,70x0,30 = 91,10 m3 Fundamenty i podjazd: (9,70+4,70+1,20+20,00+3,10+6,40+7,40+15,00+1,20+6,70+3,10+9,00)x 4,00x0,60 = 210,00 m3 RAZEM: 484,80 m3 | m3 | 480,80 |
| 1.35. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 599,50x0,104 = 62,35 tony Ława betonowa: 35,97 x 2,20 = 79,13 tony Obrzeże betonowe: 285,00x0,051 = 14,54 tony Kostka brukowa betonowa: 268,50x0,06x2,40 = 38,66 tony Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm: 316,00x0,07x2,40 = 53,09 tony Płyty chodnikowe 35x35x5 cm: 165,50x0,05x2,40 = 19,86 tony Płyty betonowe gr 15 cm: 169,50x0,15x2,40 = 61,02 tony Podbudowa betonowa gr. 15 cm: 148,50x0,15x2,40 = 53,46 tony Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm: 117,00x0,08x2,40 = 22,46 tony Nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm: 749,00 x 0,200 = 149,80 tony Kruszywo łamane gr. 20 cm: 749,00x0,20x2,20 = 329,56 tony Gryz betonowy oraz z rozbiórki budynków: 484,80x2,30 = 1115,04 tony Razem gruz: 62,35+79,13+14,54+38,66+53,09+19,86+61,02+53,46+22,46+149,80+329,56+1115,04 = 1998,97 tony | ton | 1998,97 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 4945,21 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 14217,18 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 14217,80 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 2640,59 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 652,08 |
| 2.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wymianą gruntu na odcinku od km 1+560,00 do km 1+685,00 | m3 | 4750,00 |
| 2.7. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie (wykonanie) nasypów z piasku (w miejscach wymiany gruntu) z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa naturalnego- piasku) na formowany nasyp wraz zagęszczeniem warstwami na odcinku od km 1+560,00 do km 1+685,00 | m3 | 4750,00 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km Przepust główny 40,00x4,00x0,80 = 128,00 m3 Przepust tymczasowy 60,00x2,00x2,60 = 312,00 m3 RAZEM: 440,00 m3 | m3 | 440,00 |
| 3.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego pod przepust tymczasowy L = 60,00x1,75x0,25 = 26,25 m3 | m3 | 25,25 |
| 3.3. | 03.01.03. | KNR 2-33 0601-02 | Wykonanie części przelotowej tymczasowego przepustu rurowego z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 60,00 |
| 3.4. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 35 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur stalowych o przekroju owalnym 223x168 cm 40,00x3,00x0,35 = 42,00 m3 | m3 | 42,00 |
| 3.5. | 03.01.01. | Wycena własna | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 40,00x(3,00+0,35+0,35+3,00) = 266,00 m2 | m2 | 266,00 |
| 3.6. | 03.01.01. | KNR 2-33 0601-04 ANALOGIA | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur stalowych karbowanych o przekroju owalnym 233x168 cm przy grubości blachy 3,5 mm zabezpieczeniem dwustronnym powłoką polimerową o grubości min. 250 μm wraz ze złączkami oraz półką dla płazów | m | 40,00 |
| 3.7. | 03.01.01. | KNNR 1 0318-01 | Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm i pozyskaniem wraz z zakupem kruszywa do zasypki Przepust podstawowy: 40,00x4,00x1,40 = 224,00 m3 Przepust tymczasowy: 60,00x2,00x1,40 = 168,00 m3 RAZEM: 392,00 m3 | m3 | 392,00 |
| 3.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-03 | Demontaż przepustu tymczasowego z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 100 cm – rura do odzysku | m | 60,00 |
| 3.9. | 03.01.01. | Wycena własna | Wykonanie hydroizolacji uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grubości 2,0 mm łączonej na zatrzask 40,00x6,00 = 240,00 m2 | m2 | 240,00 |
| 3.10. | 06.01.01. | KNR 2-01 0520-01 | Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów rurowych 5,00x1,20x4+5,00x(1,20+2,00):2x2 = 40,00 m2 | m2 | 40,00 |
| 3.11. | 03.01.03. | KNR 2-11 0521-10 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,2 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp 5,00x4+6,00x1,20 = 27,20 m | m | 27,20 |
| 3.12. | 03.01.02. | KNR 2-01 0512-0400 | Wykonanie umocnienia wylotu przez obrukowanie otaczakami lub brukowcem na zaprawie cementowej | m2 | 16,50 |
| 3.13. | 03.03.01. |  | Wykonanie drenażu francuskiego o szerokości rowka drenażowego 40 cm i głębokości 100 cm z kruszywa naturalnego zgodnie ze szczegółem | m | 60,00 |
| 3.1. |  |  | ODWODNIEIE WYKOPÓW - PRZEDMIAR I ILOŚĆ ROBÓT USTALIĆ ZGODNIE Z DZIENNIKIEM BUDOWY |  |  |
| 3.1.1 |  | KNNR 1 0605-04 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,00 m | szt. | 1,00 |
| 3.1.2 |  | KNNR 1 0605-04 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,00 m | szt. | 1,00 |
| 3.1.3 |  | KNNR 10 1903-01 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 1,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70+35,00x2x0,40+256,00x2x 0,40+505,00x1,40+125,00x9,80 = 8681,50 m2 | m2 | 8681,50 |
| 4.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70+35,00x2x0,40+256,00x2x 0,40+505,00x1,40 = 7456,50 m2 | m2 | 7456,50 |
| 4.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70+35,00x2x0,40+256,00x2x 0,40+505,00x0,70-233,00x8,70 = 5429,40 m2 | m2 | 5429,40 |
| 4.4. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm w km 1+685,00 - 1+918,00 233,00x8,70 = 2027,10 m2 | m2 | 2027,10 |
| 4.5. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm w miejscu przebudowy drogi Odcinek od km 1+560,00 do km 1+685,00 125,00x8,80 = 1100,00 m2 | m2 | 1100,00 |
| 4.6. | 02.03.01e |  | Ułożenie georusztu trójosiowego (heksagonalnego) jako warstwy separującej w miejscu przebudowy drogi Odcinek od km 1+560,00 do km 1+685,00 125,00x8,80 = 1100,00 m2 powierzchnia powiększona +10% na zakłady = 1210,00 m2 | m2 | 1210,00 |
| 4.7. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70 = 6516,70 m2 | m2 | 6516,70 |
| 4.8. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70- wyspy 59,50 m2 = 6457,20 m2 | m2 | 6457,20 |
| 4.9. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70- wyspy 59,50 m2 = 6457,20 m2 | m2 | 6457,20 |
| 4.10. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70- wyspy 59,50 m2 = 6457,20 m2 | m2 | 6457,20 |
| 4.11. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70- wyspy 59,50 m2 = 6457,20 m2 | m2 | 6457,20 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70- wyspy 59,50 m2 = 6457,20 m2 | m2 | 6457,20 |
| 5.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1021,00+1600,00+2199,00+1696,70- wyspy 59,50 m2 = 6457,20 m2 | m2 | 6457,20 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków | Szt. | 8,00 |
| 6.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-1b: 132,60x0,04 = 5,30 m2 Linie typu P-1e: (5,0+7,70+4,70+7,70+10,40+13,20+10,0+16,0+12,0+8,00)x0,12=10,50 m2 Linie typu P-4: (12,0+74,70+3,10+60,90+5,0+281,50+6,30+94,0+27,0)x0,24=135,48 m2 Linie typu P-7b: (7,50+9,50+18,40+143,00)x0,24=42,82 m2 Linie typu P-10: (9+2+9+6+2+7+2+2+7+6)x4,00x0,50 = 104,00 m2 Linie typu P-11: (6+6+6+9+12+14+14+12)x0,25 = 16,25 m2 Linie typu P-13: (11,00+11,00+9,00+7,00+9,00+9,00)x0,20 = 11,20 m2 Linie typu P-14: (3,5+3,0+3,0+3,0+3,0)x0,375 = 5,82 m2 Linia typu P-21a: (1,20+14,00+11,60+63,90)x0,38 = 34,47 m2 Linia typu P-23: 31x0,66 = 20,46 m2 Linia typu P-26: 6x0,77 = 4,62 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 390,92 m2 | m2 | 390,92 |
| 6.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 44,00 |
| 6.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Znaki typu F6 - Tabliczki typu T-0 - Słupki przeszkodowe typu U-5a | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 5,00 5,00 12,00 27,00 3,00 2,00 2,00 |
| 6.5. | 07.01.01. |  | Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 18,00 | Szt. | 18,00 |
| 6.6. | 07.06.06. | KNR 2-31 0701-03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego typu U-11a – balustrada dla pieszych: mb - 61,00 | mb | 61,00 |
| 6.7. | 07.05.01. | KNNR 6 0703-01 | Ustawienie stalowych bariach ochronnych jednostronnych typu U-11b barieroporęcza | m | 102,00 |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 7.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 11,00+135,00+99,00+183,00+94,00+12,50+6,00+12,50+6,00+21,00+ 92,00+90,00 = 762,00 m Strona lewa: 2,00+10,00+12,00+8,50+80,50+38,00+9,50+12,00+27,50+17,50+11,00+ 11,00+180,50+90,00+16,00+2,00+2,00+16,00+10,50+16,50+19,50+26,00+8,50+9,50+9,50+105,00 = 751,00 mb Razem: 762,00 + 751,00 = 1513,00 m | m | 1513,00 |
| 7.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 1513,00 mb x 0,09 m3/mb = 136,17 m3 | m3 | 136,17 |
| 7.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach i przejściach dla pieszych : 16,00+6,50+7,50+6,50+7,50+6,00+7,50+15,50+7,50+7,50+4,00+4,00 = 96,00 m | m | 96,00 |
| 7.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 96,00 mb x 0,09 m3/mb = 8,64 m3 | m3 | 8,64 |
| 7.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych najzadowych 20x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na zatoce | m | 61,00 |
| 7.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 61,00 mb x 0,09 m3/mb = 5,49 m3 | m3 | 5,49 |
| 7.7. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego na obramowaniu wysp 2,00+25,50+3,00+14,00+4,00+8,00+5,50+4,50+3,50+6,00 = 76,00 mb | m | 76,00 |
| 7.8. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 76,00 mb x 0,06 m3/mb = 4,53 m3 | m3 | 4,53 |
| 7.9. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego 12x20x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów 19,50+12,00+29,00 = 60,50 mb | m | 60,50 |
| 7.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 60,50 mb x 0,06 m3/mb = 3,63 m3 | m3 | 3,63 |
| 7.11. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową Strona prawa – chodnik : (11,00+5,00+80,00+46,00+90,00)x2,00+16,50 = 480,50 m2 Strona lewa – chodnik : (3,00+24,00+12,00+104,50+19,50+7,00+13,00+18,00+23,00+23,50+3,00+3,00+21,00+43,00+39,00+33,50+25,50+91,50+32,00+16,50+7,50+74,00+15,00+25,00+89,50)x2,00 = 756,50 x 2,00 +98,70= 1611,70 m2 Razem: 480,50+1611,70 = 2092,20 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (22,50+123,50+20,50+26,50+13,00+25,50+24,00+54,50+56,00+30,00+ 30,50+78,00+31,00+25,00+54,00+23,50+28,00+91,00)x2,00 = 757,00 x 2,00 = 1514,00 m2 OGÓŁEM: 2092,20+1514,00 = 3606,20 m2 | m2 | 3606,20 |
| 7.12. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu pod chodnik i ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Strona prawa – chodnik : (11,00+5,00+80,00+46,00+90,00)x2,00+16,50 = 480,50 m2 Strona lewa – chodnik : (3,00+24,00+12,00+104,50+19,50+7,00+13,00+18,00+23,00+23,50+3,00+3,00+21,00+43,00+39,00+33,50+25,50+91,50+32,00+16,50+7,50+74,00+15,00+25,00+89,50)x2,00 = 756,50 x 2,00 +98,70= 1611,70 m2 Razem: 480,50+1611,70 = 2092,20 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (22,50+123,50+20,50+26,50+13,00+25,50+24,00+54,50+56,00+30,00+ 30,50+78,00+31,00+25,00+54,00+23,50+28,00+91,00)x2,00 = 757,00 x 2,00 = 1514,00 m2 OGÓŁEM: 2092,20+1514,00 = 3606,20 m2x0,10 = 360,62 m3 | m3 | 360,62 |
| 7.13. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową Strona lewa – chodnik : (3,00+24,00+12,00+104,50+19,50+7,00+13,00+18,00+23,00+23,50+3,00+3,00+21,00+43,00+39,00+33,50+25,50+91,50+32,00+16,50+7,50+74,00+15,00+25,00+89,50)x2,00 = 756,50 x 2,00 +98,70= 1611,70 m2 Razem: 480,50+1611,70 = 2092,20 m2 Strona lewa – ścieżka rowerowa : (22,50+123,50+20,50+26,50+13,00+25,50+24,00+54,50+56,00+30,00+ 30,50+78,00+31,00+25,00+54,00+23,50+28,00+91,00)x2,00 = 757,00 x 2,00 = 1514,00 m2 OGÓŁEM: 2092,20+1514,00 = 3606,20 m2 | m2 | 3606,20 |
| 7.14. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona lewa – chodnik : (3,00+24,00+12,00+104,50+19,50+7,00+13,00+18,00+23,00+23,50+3,00+3,00+21,00+43,00+39,00+33,50+25,50+91,50+32,00+16,50+7,50+74,00+15,00+25,00+89,50)x2,00 = 756,50 x 2,00 +98,70= 1611,70 m2 Razem: 480,50+1611,70 = 2092,20 m2 | m2 | 2092,20 |
| 7.15. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową Strona lewa – ścieżka rowerowa : (22,50+123,50+20,50+26,50+13,00+25,50+24,00+54,50+56,00+30,00+ 30,50+78,00+31,00+25,00+54,00+23,50+28,00+91,00)x2,00 = 757,00 x 2,00 = 1514,00 m2 | m2 | 1514,00 |
| 7.16. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa – chodnik : (3,00+24,00+12,00+104,50+19,50+7,00+13,00+18,00+23,00+23,50+3,00+3,00+21,00+43,00+39,00+33,50+25,50+91,50+32,00+16,50+7,50+74,00+15,00+25,00+89,50)x2,00 = 756,50 x 2,00 +98,70= 1611,70 m2 Razem: 480,50+1611,70 = 2092,20 m2 | m2 | 2092,20 |
| 7.17. | 08.02.05. | KNNR 6 0504-02 | Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm : Strona lewa – ścieżka rowerowa : (22,50+123,50+20,50+26,50+13,00+25,50+24,00+54,50+56,00+30,00+ 30,50+78,00+31,00+25,00+54,00+23,50+28,00+91,00)x2,00 = 757,00 x 2,00 = 1514,00 m2 | m2 | 1514,00 |
| 7.18. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (3,20+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x 0,80 = 37,76 m2 | m2 | 37,76 |
| 7.19. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 11,00+8,50+2,00+2,00+20,00+45,50+46,00+90,00+2,00+5,00+33,50+ 91,00+90,00 = 446,50 m Strona lewa: 3,00+6,00+14,00+8,50+9,50+2,00+18,50+6,50+9,50+3,00+13,50+10,50+9,00+83,50+26,00+11,00+9,50+83,00+26,00+10,50+10,00+8,00+4,00+ 2,50+3,00+1,50+7,00+5,50+54,00+26,00+9,50+6,00+2,50+3,00+5,50+ 54,00+26,00+10,00+1,00+12,00+4,50+9,00+4,00+3,50+20,00+21,00+ 2,00+2,00+2,50+12,00+4,00+4,50+19,50+25,00+9,00+8,50+22,00+25,00+7,00+9,50+22,00+25,50+2,00+1,50+1,50+2,00+16,50+27,50+30,00+ 19,00+20,00+27,00+11,00+10,00+13,00+26,50+69,00+11,00+8,00+8,50+ 4,50+2,00+2,50+5,00+5,00+8,50+9,00+157,00+68,50+11,50+8,00+12,00+3,00+5,00+5,00+8,50+9,50+158,00+68,50+12,00+8,00+12,00+3,00+ 4,50+4,00+8,50+10,00+16,00+68,50+13,00+8,00+11,00+3,00+6,00+2,00+2,00+2,00+11,00+4,00+4,00+6,50+8,00+3,50+64,00+2,00+5,00+6,00+ 3,50+4,00+22,00+22,00+5,50+2,00+10,00+6,00+3,00+6,00+3,00+17,00+55,50+24,00+10,00+16,50+51,00+24,00+3,50+22,00+83,50+4,50+4,00+ 7,00+21,50+78,00+4,00+4,50+7,00+17,00+4,00+131,00+5,50+17,50+ 4,00+88,00 = 2830,00 m RAZEM: 446,50+2830,00 = 3276,50 m | m | 3276,50 |
| 7.20. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15 3276,50 mb x 0,03 m3/mb = 97,30 m3 | m3 | 97,30 |
| 7.21. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy 34,00+59,50+24,50 = 118,00 m2 | m2 | 118,00 |
| 7.22. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy 34,00+59,50+24,50 = 118,00 m2 | m2 | 118,00 |
| 7.23. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 22 cm pod zjazdy | m2 | 9,00 |
| 7.24. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 34,00+59,50+24,50 = 118,00 m2 | m2 | 118,00 |
| 7.25. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wysp rozdzielających i zatoki Wyspy rozdzielające : 59,50 m2 Zatoka : 147,00 m2 Razem: 59,50+147,00 = 206,50 m2 | m2 | 206,50 |
| 7.26. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod wyspy rozdzielające | m2 | 59,50 |
| 7.27. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zatokę | m2 | 147,00 |
| 7.28. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na wyspach rozdzielających przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 59,50 |
| 7.29. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na zatoce przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 147,00 |
| 7.30. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zatokę | m2 | 112,00 |
| 7.31. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające | m2 | 59,50 |
| 7.32. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 59,50 |
| 7.33. | 05.03.01. | KNNR 6 0302-02 | Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 112,00 |
| 8. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 8.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 1264,00+1900,00+3104,50+2012,00 = 8280,50 m2 | m2 | 8280,50 |
| 8.2. | 09.01.01. | KNR 2-21 0301-0401 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m oraz nasadzenie bylin wieloletnich oraz wysypanie kory sosnowej - Forsythia ×intermedia 'Spectabilis' wielkość C3 - Berberis thunbergii 'Red Pillar' wielkość C5 - Spiraea japonica 'Golden Princess' wielkośc C5 - Acer platanoides 'Columnare' wielkość C60 - Paliki drewniane fi6, wysokości 2,50 m - Kora sosnowa w workach 80 l | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 189,00 110,00 110,00 21,00 120,00 90,00 |