KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap II

skrzyżowanie z ul. Płocką w Mławie

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 0,220 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 10-15 cm |  | Szt. | 20,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca |  | mp mp mp | 1,42 2,22 2,60 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.01. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę warstwa humusu śr. 45 cm |  | m2 | 1351,51 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 608,18 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.01. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | mb | 352,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.01. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | m3 | 21,12 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.01. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej |  | mb | 121,50 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.01.02. | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 214,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | 02.01.01. | Rozebranie podbudowy betonowej na zjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 100,00 |  |  |  |
| 1.12. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 100,00 |  |  |  |
| 1.13. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni na placu składowym (Sklep Mrówka) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 1350,40 |  |  |  |
| 1.14. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej na placu składowym (sklep Mrówka) gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 1350,40 |  |  |  |
| 1.15. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 1589,00 |  |  |  |
| 1.16. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 1589,00 |  |  |  |
| 1.17. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi |  | m2 | 262,00 |  |  |  |
| 1.18. |  | 01.02.04. | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy |  | m3 | 78,60 |  |  |  |
| 1.19. |  | 01.02.04. | Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.20. |  | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.21. |  | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.22. |  | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.23. |  | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.24. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego przepustu rurowego betonowego o średnicy 40 cm |  | m | 24,00 |  |  |  |
| 1.25. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 2104,54 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 1418,62 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II |  | m3 | 1029,70 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 1029,70 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 472,67 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów |  | m2 | 26,75 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 3082,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 |  | 3082,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 3082,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm w km 1+918,00 - 1+925,00 | m2 |  | 60,90 |  |  |  |
| 3.5. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 2674,80 |  |  |  |
| 3.6. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 2674,80 |  |  |  |
| 3.7. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 2674,80 |  |  |  |
| 3.8. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 2674,80 |  |  |  |
| 3.9. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 2674,80 |  |  |  |
| 4.10. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 6457,20 |  |  |  |
| 4.11. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 6457,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  | m2 | 2674,80 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.13. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 2674,80 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 01.02.04. 07.02.01. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie |  | m2 | 169,85 |  |  |  |
| 5.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 30,00 |  |  |  |
| 5.4. |  | 07.02.01. | Ustawienie konstrukcji wsporczej dla znaków (tablic) znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 5.5. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Tablice znaków drogowych typ E - Słupki przeszkodowe typu U-5a |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 8,00 1,00 12,00 17,00 3,00 4,00 |  |  |  |
| 5.6. |  | 07.01.01. | Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 16,00 |  | Szt. | 16,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 276,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 24,84 |  |  |  |
| 6.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 125,50 |  |  |  |
| 6.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 11,30 |  |  |  |
| 6.5. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych najzadowych 20x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na zatoce |  | m | 62,00 |  |  |  |
| 6.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 5,58 |  |  |  |
| 6.7. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników kamiennych granitowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 216,00 |  |  |  |
| 6.8. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 19,44 |  |  |  |
| 6.9. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników kamiennych granitowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 32,00 |  |  |  |
| 6.10. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 2,88 |  |  |  |
| 6.11. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30x100 cm najazdowego na pierścieniu ronda |  | m | 75,50 |  |  |  |
| 6.12. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 4,98 |  |  |  |
| 6.13. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30x100 cm na wyspach rozdzielających ronda |  | m | 120,00 |  |  |  |
| 6.14. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 7,92 |  |  |  |
| 6.15. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową |  | m2 | 1490,60 |  |  |  |
| 6.16. |  | 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik i ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m3 | 149,06 |  |  |  |
| 6.17. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową |  | m2 | 1490,60 |  |  |  |
| 6.18. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 1054,60 |  |  |  |
| 6.19. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową |  | m2 | 436,00 |  |  |  |
| 6.20. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 1054,60 |  |  |  |
| 6.21. |  | 08.02.05. | Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm : |  | m2 | 436,00 |  |  |  |
| 6.22. |  | 08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 32,00 |  |  |  |
| 6.23. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 1152,50 |  |  |  |
| 6.24. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 34,58 |  |  |  |
| 6.25. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 422,50 |  |  |  |
| 6.26. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 268,50 |  |  |  |
| 6.27. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 22 cm pod zjazdy |  | m2 | 154,00 |  |  |  |
| 6.28. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 422,50 |  |  |  |
| 6.29. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wysp rozdzielających i zatoki |  | m2 | 396,00 |  |  |  |
| 6.30. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod wyspy rozdzielające |  | m2 | 249,00 |  |  |  |
| 6.31. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zatokę |  | m2 | 147,00 |  |  |  |
| 6.32. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na wyspach rozdzielających przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 249,00 |  |  |  |
| 6.33. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 pod nawierzchnię na zatoce przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm |  | m2 | 147,00 |  |  |  |
| 6.34. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zatokę |  | m2 | 114,00 |  |  |  |
| 6.35. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające |  | m2 | 249,00 |  |  |  |
| 6.36. |  | 05.03.01. | Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 | 363,00 |  |  |  |
| 6.37. |  |  | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych Wykonanie ławy pod stopę fundamentową z chudego betonu grubości 5 cm |  | m3 | 3,325 |  |  |  |
| 6.38. |  |  | Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym,grubość do 25 cm. Stopa i ława fundamentowa pod mur oporowy z betonu klasy C20/25 |  | m3 | 25,515 |  |  |  |
| 6.39. |  |  | Wykonanie muru oporowego z elementów betonowych gazonów grubości 38 cm.. |  | m2 | 38,50 |  |  |  |
| 6.40. |  |  | Wykonanie wypełnienia muru oporowego mieszanką betonową klasy C20/25 wraz ze zbrojeniem słupów o przekroju prostokątnym 12x12 cm |  | m3 | 5,547 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 2725,00 |  |  |  |
| 7.2. |  | 09.01.01. | Wykonanie nasadzenia pierścienia wewnętrznego ronda krzewami ozdobnymi z bryłą korzeniową o wysokości krzewów do 1,00 m oraz bylinami wieloletnimi zgodnie z Planem zieleni 93,00 szt. |  | Szt. | 93,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |