PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap II

odcinek ul. Bursztynowej i Szmaragdowej

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,196 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę - warstwa humusu śr. 50 cm 108,82+324,22 = 443,04 m2 | m2 | 443,04 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 443,04x0,50 = 216,52 m3 | m3 | 216,52 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km w ul. Bursztynowej: 8,50+8,50 = 17,00 m w ul. Szmaragdowej: 19,00+10,00+20,00 = 49,00 m RAZEM: 17,00+49,00 = 66,00 m | mb | 66,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 66,00x0,06 = 3,96 m3 | m3 | 3,96 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej ul. Bursztynowa: 8,50+8,50+1,50+1,50 = 20,00 m ul. Szmaragdowa: 3,00 m RAZEM: 20,00+3,00 = 23,00 m | mb | 23,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi ul. Bursztynowa: 14,00+14,50 = 28,50 m2 ul. Szmaragdowej: 24,00+8,00 = 32,00 m2 RAZEM: 28,50+32,00 = 60,50 | m2 | 60,50 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu na hałdę ul. Bursztynowa i Szmaragdowa: 50,00+199,00 = 249,00 m2 | m2 | 249,00 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę ul. Bursztynowa i Szmaragdowa: 50,00+199,00 = 249,00 m2 | m2 | 249,00 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 66,00x0,104 = 6,86 tony Ława betonowa: 3,96 x 2,20 = 8,71 tony Obrzeże betonowe: 23,00x0,051 = 1,17 tony Nawierzchnia bitumiczna gr. 12 cm: 249,00 x 0,300 = 74,70 tony Kruszywo łamane gr. 20 cm: 249,00x0,20x2,20 = 109,56 tony Razem gruz: 6,86+8,71+1,17+74,7+109,56 = 201,00 tony | ton | 201,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 623,29+475,72 = 1099,01 | m3 | 1099,01 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II 29,81+91,14 = 120,95 | m3 | 120,95 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 120,95 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 146,41+158,82 = 305,23 | m2 | 305,23 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów 110,16 | m2 | 110,16 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1220,00+75,00+(113,00+15,00+73,00)x2x0,30 = 1697,30 m2 | m2 | 1697,30 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni 1220,00+75,00+(113,00+15,00+73,00)x2x0,30 = 1697,30 m2 | m2 | 1697,30 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0 wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1220,00 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1220,00 m2 | m2 | 1220,00 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 | 1220,00 |
| 3.6. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1220,00 |
| 3.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 1220,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1220,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-10: (6+6)x4x0,50=24,00 m2 Linie typu P-14:6x0,375 = 2,25 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 26,65 m2 | m2 | 26,65 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 6,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu B - Znaki typu D | Szt. Szt. | 3,00 5,00 |
| 5.5. | 07.01.01. |  | Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": | Szt. | 9,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 48,00+8,00+10,00+49,50+5,00+48,50+13,00+29,00+19,00 = 230,00 m Strona lewa: 76,50+29,00+16,00 = 121,50 mb Razem: 230,00 + 121,50 = 351,50 m | m | 351,50 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 351,50 mb x 0,066 m3/mb = 23,20 m3 | m3 | 23,20 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych: 6,50+4,00+6,50+4,00+4,00+4,00 = 29,00 m | m | 29,00 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 29,00 mb x 0,066 m3/mb = 1,91 m3 | m3 | 1,91 |
| 6.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego 12x20x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 7,50 |
| 6.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 7,50 mb x 0,06 m3/mb = 0,45 m3 | m3 | 0,45 |
| 6.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona prawa – chodnik : (49,00+2,00+6,00+66,00+55,00+8,00+33,00+13,50+7,00)x2,23 = 534,10 m2 Strona lewa – chodnik : (108,50+16,00)x2,23 = 277,64 m2 Razem: 534,10+277,60 = 811,70 m2 | m2 | 811,70 |
| 6.8. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Strona prawa – chodnik : (49,00+2,00+6,00+66,00+55,00+8,00+33,00+13,50+7,00)x2,23 = 534,10 m2 Strona lewa – chodnik : (108,50+16,00)x2,23 = 277,64 m2 Razem: 534,10+277,60 = 811,70 m2 OGÓŁEM: 811,70 m2x0,10 = 81,17 m3 | m3 | 81,17 |
| 6.9. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (49,00+2,00+6,00+66,00+55,00+8,00+33,00+13,50+7,00)x2,23 = 534,10 m2 Strona lewa – chodnik : (108,50+16,00)x2,23 = 277,64 m2 Razem: 534,10+277,60 = 811,70 m2 | m2 | 811,70 |
| 6.10. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (49,00+2,00+6,00+66,00+55,00+8,00+33,00+13,50+7,00)x2,23 = 534,10 m2 Strona lewa – chodnik : (108,50+16,00)x2,23 = 277,64 m2 Razem: 534,10+277,60 = 811,70 m2 | m2 | 811,70 |
| 6.11. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : (49,00+2,00+6,00+66,00+55,00+8,00+33,00+13,50+7,00)x2,23 = 534,10 m2 Strona lewa – chodnik : (108,50+16,00)x2,23 = 277,64 m2 Razem: 534,10+277,60 = 811,70 m2 | m2 | 811,70 |
| 6.12. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 1,28 m2 | m2 | 1,28 |
| 6.13. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 49,50+2,00+6,00+66,00+53,50+8,00+33,00+13,50+7,00 = 231,50 m Strona lewa: 108,50+16,00 = 124,50 m RAZEM : 231,50 + 124,50 = 356,00 m | m | 356,00 |
| 6.14. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15 356,00 mb x 0,03 m3/mb = 10,68 m3 | m3 | 10,68 |
| 6.15. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 14,60 |
| 6.16. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 14,60 |
| 6.17. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 34,00+59,50+24,50 = 118,00 m2 | m2 | 14,60 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 21,00+39,00+73,00+41,00 = 174,00 m2 | m2 | 174,00 |