CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

SPIS ZAWARTOŚCI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK DWORCA ZINTEGROWANEGO - V ETAP

MŁAWA, DZ. EW. NR 4810/3

- Spis zawartości

- Opis techniczny

- Projekt geotechniczny

- Obliczenia statyczne

- Rysunki:

| 1. | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY - POSADOWIENIE |  | K-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY – STROP NAD PARTEREM, STROPODACH |  | K-2 |

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK DWORCA ZINTEGROWANEGO - V ETAP

MŁAWA, DZ. EW. NR 4810/3

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny

- zlecenie Inwestora

- opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku dworca zintegrowanego. Opracowanie obejmuje część konstrukcyjną projektu. Projekt obejmuje określenie podstawowych geometrii i obciążeń oraz metod obliczeniowych dla nowoprojektowanego obiektu. W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczeń uzyskano wymiary i przekroje głównych elementów nośnych budynku, usytuowanie oraz przyjęto rozwiązania materiałowe.

- KONCEPCJA  KONSTRUKCJI  BUDYNKU

Konstrukcję budynku stanowią stropy żelbetowe monolityczne oparte na ścianach nośnych murowanych zwieńczonych żelbetowymi wieńcami, ścianach nośnych żelbetowych oraz słupach żelbetowych. Płyty stropowe monolityczne, żelbetowe. Stropodach żelbetowy. Budynek posadowiono bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych.

Sztywność przestrzenną budynku zapewnia układ ścian konstrukcyjnych usztywnionych trzpieniami żelbetowymi, stropy wylewane,  wylewane wieńce żelbetowe obiegające ściany nośne oraz belki obwodowe.

| PN-EN 1990 | - Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji |
| --- | --- |
| PN-EN-1991-1-1 | - Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach |
| PN-EN-1991-1-3 | - Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem |
| PN-EN 1991-1-4 | - Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru |
| PN-EN 1992-1-1 | - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków. |
| PN-EN 1993-1-1 | - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. |
| PN-EN 1996-1-1 | - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. |
| PN-EN 1997-1 | - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne |

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano za pomocą programów:

- GRAITEC Advance Design 2019,

- SPECBUD Statyka EN.

# WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych [Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463] kategoria geotechnicza obiektu budowlanego jest druga a warunki gruntowo – wodne proste.

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach żelbetowych, na rzędnej:	-1,00 = 147,10m n.p.m.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi, w poziomie posadowienia występują następujące grunty:

- w rejonie otworu nr 1: grunt spoisty Pg w stanie twardoplastycznym nadający się do bezpośredniego posadowienia; chronić przed zawilgoceniem i uplastycznieniem. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarznięcia gruntu należy warstwę uplastycznionej lub zamarzniętej gliny zebrać ręcznie i usunąć z wykopu. Na to miejsce należy wylać warstwę betonu podkładowego lub wykonać nasyp budowlany z pospółki nienormowanej zagęszczonej do IS = 0,95.

- w rejonie otworu nr 2: grunt spoisty Gp w stanie plastycznym; wymiana na pospółkę nienormowaną zagęszczoną warstwami do IS = 0,95;

- w rejonie otworu nr 5: nasyp niebudowlany o miąższości około 0,9m poniżej poziomu posadowienia – grunt ten należy całkowicie usunąć i na jego miejsce wbudować pospółkę nienormowaną zagęszczoną warstwami do IS = 0,95;

Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowo-wodne w wykopie. Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geotechnik lub geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Uwagi:

- Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP , a szczególności bezpiecznego pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia skarp wykopu fundamentowego.

- Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób , aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok. 15-20cm powyżej poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław lub stóp sposobem ręcznym.

- Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami.

# OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

## Fundamenty

Posadowienie budynku projektuje się na stopach i ławach fundamentowych o gr. 40cm z betonu C25/30 XC2 zbrojone stalą B500SP.

Zbrojenie w ławach fundamentowych łączyć na zakład min. 60cm i przepuszczać przez zbrojenie stóp. Pod fundamenty wylać chudy beton gr. min. 10cm.

W fundamentach zakotwić płaskowniki uziomu przyspawane do zbrojenia dolnego i wypuścić je do połączenia ze słupami. Usytuowanie płaskowników oraz ich przekrój wg projektu uziemienia.

W stopach i ławach zabetonować wytyki do połączenia z słupami i trzpieniami żelbetowymi.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dołu  5cm.

2/ zbrojnie podłużne łączyć na zakład min. 60cm

3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

## Ściany fundamentowe

Projektuje się ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych klasy C16/20 o grubości 25cm na zaprawie cementowej klasy M5 z dodatkiem plastyfikatora.

## Ściany  żelbetowe

Projektuje się ściany żelbetowe gr. 25cm i 20cm wylewane z betonu C25/30 XC1 zbrojone stalą B500SP. Ściany zakończyć wieńcem wylewanym.

Otwory na przejścia instalacji sanitarnych wykonać, rozpatrując łącznie projekty: konstrukcyjny, architektoniczny i instalacyjne.

## Słupy i trzpienie żelbetowe

Słupy i trzpienie żelbetowe wykonać z betonu C25/30 XC1 zbrojone stalą B500SP.  Trzpienie należy połączyć ze ścianami murowanymi poprzez wykonanie w ścianach strzępi pionowych szerokości min. 6cm.

## Ściany murowane

Ściany nośne murowane z bloczków silikatowych N25 klasy 15MPa na zaprawie cementowej klasy M5 z dodatkiem plastyfikatora.

Ściany wzmacniane są trzpieniami żelbetowymi. Trzpienie należy połączyć ze ścianami murowanymi poprzez wykonanie w ścianach strzępi pionowych szerokości min. 6cm. Styki pionowe ścian żelbetowych i ścian murowanych należy „wiązać” łącznikami systemowymi.

## Belki i nadproża

Belki i nadproża wylewane z betonu C25/30 XC1, zbrojone stalą B500SP.

## Stropy wylewane

Stropy budynku projektuje się jako żelbetowe wylewane z betonu C25/30 XC1, zbrojone dwukierunkowo stalą B500SP o grubościach wskazanych na rysunkach. W stropach żelbetowych w miejscach, gdzie jest wymagane zbrojenie na przebicie zaprojektowano zbrojenie systemowe firmy HALFEN.  Z uwagi na duże zagęszczenie prętów zbrojeniowych nad niektórymi słupami należy przewidzieć układanie zbrojenia na przebicie HALFEN od dołu stropu. Wybór metody montażu (od góry bądź od dołu) po stronie wykonawcy.

Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV.

## Schody

Zaprojektowano schody żelbetowe wylewane z betonu C25/30 XC1, zbrojenie stalą  B500SP.

## Wieńce żelbetowe

Wieńce żelbetowe wylewne z betonu C25/30 XC1, zbrojone stalą B500SP i S235J w sposób ciągły. Zbrojenie wieńców łączyć na zakład min. 60cm. Należy pamiętać o zachowaniu ciągłości i odpowiednim połączeniu w narożu.

## Ściany działowe

Ściany działowe zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie  ściany działowe grubości stanowią jedynie obciążenie liniowe dla stropu i są nie nośne w stosunku do stropów poszczególnych kondygnacji, należy podmurować je pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny grubości 3cm wypełnionej styropianem lub pianką montażową, dopiero po usunięciu wszystkich podpór montażowych. Powyższe jest spowodowane normową możliwością ugięcia płyt stropowych. Połączenie ścian nienośnych ze stropem wykonać za pomocą systemowych łączników dylatacyjnych LDS.

## Przepusty, otwory i wnęki dla instalacji

Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych są wykonane 
w ramach Stanu Surowego, łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub Φ10cm są wykonywane przez Wykonawcę jako wiercone.

# WYTYCZNE WYKONANIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

## Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i w dokonanych w fazie oddania do użytku.

W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są dodawane. Wartości te skumulowane muszą obowiązkowo mieścić się w granicach normowych.

## Badania i kontrola betonów i materiałów

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami branżowymi. Badania są realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadają 3 próbki.

## Beton gotowy do użytku

Beton może być produkowany w betoniarni zewnętrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych klas betonu. Transport obowiązkowo winien się odbywać w betoniarkach samochodowych.

Beton będzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

## Betonowanie – pielęgnacja betonu

Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi być wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie może spadać z wysokości większej od 3,0m. Musi być układany warstwami niedużej grubości ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie może być większa od 15min. Drganie zbrojenia, i za pośrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką metalową o drobnych oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilżona do nasycenia, przed wylaniem świeżego betonu.

## Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest niższa od -5C jest zabronione, chyba że, Kierownik Projektu wyrazi na to zgodę na piśmie.

Gdy temperatura mieści się w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie jest wyższa niż +25C, wykonawca przekaże Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane działania.

## Stal zbrojeniowa

Stosowane zbrojenie musi być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie w momencie jego montowania i betonowania, nie może nosić śladów rdzy kruchej , smaru lub błota. Uformowanie zbrojenia powinno być zgodnie z normami.

## Szalowanie - rozszalowywanie

Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego odkształcenia, obciążenie i naciski, którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robót. Muszą być dostatecznie szczelne, szczególnie w narożach, by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszą być oczyszczone ze wszystkich obcych materiałów.

Rozszalowanie musi być dokonane dopiero gdy beton wystarczająco stwardnieje, by móc przenieść naprężenia, którym zostanie poddany bez nadmiernego odkształcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunków bezpieczeństwa.

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano o odporności ogniowej nie mniejszej niż wymagana, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie arch.

# KONTROLA WYMIARÓW

Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. Wykonawcy będą odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót.

# MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Materiały konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku:

Stal zbrojeniowa:						B500SP

Beton:								C25/30

Beton podkładowy:						C8/10

Do wytwarzania konstrukcji mogą być dopuszczone jedynie materiały o właściwościach potwierdzonych przez odpowiednie atesty i dokumenty kontroli jakości.

Zastosowanie innych materiałów lub wyrobów zamiennych wymaga uzgodnienia z Projektantem oraz Inwestorem.

# UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych przy spełnieniu wymagań BHP.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN i udokumentowane świadectwami ITB, PPOŻ i PZH.

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Kryjan

nr upr. PDL/0084/PBKb/17

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

# Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie.

Ze względu na charakter obiektu oraz zaleganie w poziomie posadowienia gruntów gliniastych, istnieje możliwość niewielkich zmian właściwości gruntów w czasie. Zmiany te mogą zachodzić w stropowej partii glin z uwagi na okresowe uplastycznienia, spowodowane nawodnieniem. Nie będą one miały jednak negatywnego wpływu na konstrukcję.

Wykopy fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

Prace fundamentowe należy wykonać w możliwie porze suchej. Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej dostosować do udokumentowanych warunków gruntowo-wodnych.

# Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych.

Do obliczeń geotechnicznych przyjęto parametry gruntu dla poszczególnych warstw geotechnicznych zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

# Częściowe współczynniki bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych.

Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności przyjęto współczynniki nośności zgodnie z normą PN-EN1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cześć 1: Zasady Ogólne.

# Określenie oddziaływań od gruntu.

Budynek posadowiony będzie bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych. Oddziaływanie gruntu na budowlę stanowić będą:

- Oddziaływania stałe lub zmienne w całości długotrwałe:

  - ciężar gruntu,

  - odpór gruntu działający na fundamenty,

  - odprężenie gruntu związane z wykopem.

- Obciążanie zmienne wynikające z obciążenia naziomu.

Obciążenia te należy uwzględnić w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych projektowanych obiektów.

# Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego.

Do modelowania rozkładu przemieszczeń i odporu gruntu pod ławami i stopami

fundamentowymi wykorzystano model na podłożu sprężystym Winklera.

# Nośność i osiadanie podłoża gruntowego.

Przekazane wartości obciążeń powinny uwzględniać oddziaływania od:

- Ciężaru własnego konstrukcji

- Obciążenia użytkowego

- Obciążenia śniegiem

- Obciążenia wiatrem

Wartości obciążeń, w zależności od rodzaju obliczeń, należy skorygować częściowymi współczynnikami korekcyjnymi.

Wielkość osiadań podłoża gruntowego można wyznaczyć analitycznie lub metodą elementów skończonych.

# Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów.

Parametry gruntu dla poszczególnych warstw geotechnicznych i uwarstwienie przyjmuje się zgodnie z profilami gruntu oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji badan podłoża gruntowego.

Przy projektowaniu uwzględnia się interakcje konstrukcji z gruntem przyjmując model obliczeniowy podłoża gruntowego zgodny z opisem zawartym w punkcie 5.

Przekrój obliczeniowy należy wybrać w taki sposób, by był położony w obrębie projektowanego obiektu, oraz by uwzględniał najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.

Wynikiem obliczeń powinno być uzyskanie następujących danych:

- sił w elementach konstrukcyjnych

- osiadań podłoża oraz elementów konstrukcyjnych

- różnicy osiadań w poszczególnych strefach obliczeniowych

W obliczeniach należy uwzględnić wszystkie oddziaływania stałe i zmienne.

# Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych.

W czasie wykonywania robót ziemnych pod fundamenty należy stosować się do

następujących zaleceń:

- w przypadku bliskości wykopu z istniejąca infrastruktura, prace ziemne wykopów i przekopów należy rozpocząć po wykonaniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych ścian wykopu, np. ścianki berlińskie, ściany szczelne, ściany szczelinowe, palisady żelbetowe.

- roboty ziemne prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacja geotechniczna. W związku z powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu kierownika budowy.

- podczas prowadzenia robót fundamentowych nie należy dopuścić do napływu do wykopu wody gruntowej oraz wody z opadów atmosferycznych, należy odprowadzić ją poza obszar fundamentowania.

- fundamenty należy posadowić na warstwie betonu podkładowego C8/10 o grubości 10cm.

- nie wolno dopuścić, aby odkryty grunt spoisty został zalany wodą gruntową lub opadową, po odkryciu grunt należy bezzwłocznie przykryć warstwa chudego betonu. W okresie zimy grunt należy chronić przed przemarzaniem.

- podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na występujące w podłożu sieci instalacyjne.

- przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu wyeliminowania kolizji z sieciami instalacyjnymi, w przypadku stwierdzenia kolizji należy wykonać konieczne przekładki.

- należy wykonywać odbiory geotechniczne (przez uprawniony dozór) wykopu fundamentowego w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych o gorszych parametrach geotechnicznych niż założone w projekcie.

# Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Fundamenty należy zabezpieczyć przed korozją betonu i stali zbrojeniowej. Beton zastosowany do wykonania fundamentów oraz innych elementów budynku mających kontakt z wodą gruntową powinien być klasy dostosowanej do klasy ekspozycji zgodnej z PN-EN 206-1, tak aby uniknąć negatywnych skutków agresywności wody.

# Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego.

Wstępnie należy przyjąć, iż repery, pozwalające na pomiar osiadań konstrukcji, powinno wykonać się na stopach fundamentowych umiejscowionych w narożach obiektu oraz na pośrednich stopach fundamentowych, w oddaleniu nie większym niż 25 m.

W czasie prowadzenia prac mogących oddziaływać na istniejące obiekty budowlane należy, w zależności od charakteru oddziaływań, założyć monitoring.

# Zalecenia końcowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji do poprawnego zaprojektowania posadowienia planowanej konstrukcji. Sposób rozwiązań

konstrukcyjnych, dobór materiałów, lokalizację elementów wzmocnienia oraz ścieżki obliczeń zostały przedstawione w projekcie budowlanym oraz wykonawczym.

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Kryjan

nr upr. PDL/0084/PBKb/17

OBLICZENIA STATYCZNE

- ZEBRANIE PODSTAWOWYCH OBCIĄŻEŃ.

  - OBCIĄŻENIA STAŁE

Tablica 1. Obciążenia stałe stropodachu

| Lp | Opis obciążenia | Obciążenia. char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Membrana dachowa | 0,10 |
| 2. | Styropian 50cm [0,45*0,50] | 0,23 |
| 3. | Sufit podwieszany + instalacje | 0,50 |
|  | : | 0,83 |

Tablica 2. Obciążenie stałe stropu międzykondygnacyjnego

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | posadzka | 0,40 |
| 2. | szlichta cementowa 6cm [0,06*21,0] | 1,26 |
| 3. | styropian akustyczny 6cm [0,06*0,45] | 0,03 |
| 4. | papa/folia | 0,10 |
| 5. | Instalacje podwieszone | 0,20 |
| 6. | tynk cem.-wap. / sufit podwieszany | 0,30 |
|  | : | 2,29 |

Tablica 3. Ciężar własny  ścian z cegły silikatowej

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bloczek wapienno-piaskowy grub. 25 cm [19,0kN/m3·0,25m] | 4,75 |
| 2. | Tynk cem.-wap. 2x 1,5cm | 0,57 |
| 3. | Styropian 20cm | 0,09 |
|  | : | 5,41 |

Ciężar własny elementów konstrukcyjnych został uwzględniony automatycznie w programie obliczeniowym.

  - OBCIĄŻENIA ZMIENNE

    - OBCIĄŻENIE ZMIENNE STROPU MIEDZYKOND.

Obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciążenia od ciężaru własnego przestawnych ścian działowych (p.6.3.1.2(8))

Obciążenie od ciężaru własnego ścian działowych w przypadku przestawnych ścian działowych o ciężarze własnym >2,0 i <= 3,0 kN/m długości ściany  1,20 kN/m2

Obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciążenia użytkowe powierzchni stropów i dachów (p.6.3)

Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe - powierzchnia kategorii B (biurowa)  od 2,0 do 3,0 kN/m2, przyjęto:  3,0 kN/m2

Przyjęto całkowite obciążenie zmienne stropu: 3,00+1,20 = 4,20kN/m2

    - OBCIĄŻENIE ZMIENNE UŻYTKOWE SCHODÓW

Obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciążenia użytkowe powierzchni stropów i dachów (p.6.3)

Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe - powierzchnia kategorii A (mieszkalna) - Schody  od 2,0 do 4,0 kN/m2, przyjęto  3,0 kN/m2

    - OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopołaciowe (p.5.3.2)

Połać dachu obciążonego równomiernie:

- Dach jednopołaciowy

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia śniegiem 3; A = 148 m n.p.m. 

sk = 0,006·A - 0,6 = 0,288 kN/m2 < 1,2 kN/m2  sk = 1,2 kN/m2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa

- Współczynnik ekspozycji:

- teren normalny  Ce = 1,0

- Współczynnik termiczny  Ct = 1,0

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci  = 1,0o

zabezpieczenie przed zsunięciem się śniegu z dachu

1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = 1·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·1,200 = 0,960 kN/m2

    - OBCIĄŻENIE WIATREM

      - WIATR WIEJĄCY NA ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta (p.7.2.2)

- Budynek o wymiarach: d = 80,0 m, b = 42,0 m, h = 8,9 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 17,8 m

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 148 m n.p.m.  vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 8,90 m

- Kategoria terenu III   współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(8,9/10)0,19 = 0,78 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 17,21 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,295

- Gęstość powietrza:   = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)··vm2(ze) = 567,7 Pa = 0,568 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = +0,700

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·0,700 = 0,397 kN/m2

Elewacja zawietrzna - pole E:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,3

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·(-0,3) = -0,170 kN/m2

Elewacja boczna - pole A:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,2

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·(-1,2) = -0,681 kN/m2

Elewacja boczna - pole B:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,8

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·(-0,8) = -0,454 kN/m2

Elewacja boczna - pole C:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,5

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·(-0,5) = -0,284 kN/m2

      - WIATR WIEJĄCY NA ŚCIANĘ PODŁUŻNĄ

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta (p.7.2.2)

- Budynek o wymiarach: d = 42,0 m, b = 80,0 m, h = 8,9 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 17,8 m

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 148 m n.p.m.  vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 8,90 m

- Kategoria terenu III   współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(8,9/10)0,19 = 0,78 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 17,21 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,295

- Gęstość powietrza:   = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)··vm2(ze) = 567,7 Pa = 0,568 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = +0,700

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·0,700 = 0,397 kN/m2

Elewacja zawietrzna - pole E:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,3

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·(-0,3) = -0,170 kN/m2

Elewacja boczna - pole A:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,2

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·(-1,2) = -0,681 kN/m2

Elewacja boczna - pole B:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,8

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·(-0,8) = -0,454 kN/m2

Elewacja boczna - pole C:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,5

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,568·(-0,5) = -0,284 kN/m2

- KONSTRUKCJA BUDYNKU

  - MODEL OBLICZENIOWY

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów konstrukcji budynku wykonano przy użyciu oprogramowania GRAITEC Advance Design 2019.

Poniżej zamieszczono model analityczny budynku.

  - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

Grubość:				20cm

Beton:					C25/30

Stal zbrojeniowa			B500SP

Klasa konstrukcji:			S3

Klasa ekspozycji:			XC1

Otulenie dolne:			Cnom = 2,5cm

Otulenie górne:			Cnom = 2,5cm

Średnica zbrojenia górnego:	10mm

Średnica zbrojenia dolnego:	10mm

| Schemat obliczeniowy | Mapa ugięcia w II fazie pracy |
| --- | --- |
| Zbrojenie dolne na kierunku x | Zbrojenie dolne na kierunku y |

| Zbrojenie górne na kierunku x | Zbrojenie górne na kierunku y |
| --- | --- |

  - STROPODACH

Grubość:				20cm

Beton:					C25/30

Stal zbrojeniowa			B500SP

Klasa konstrukcji:			S3

Klasa ekspozycji:			XC1

Otulenie dolne:			Cnom = 2,5cm

Otulenie górne:			Cnom = 2,5cm

Średnica zbrojenia górnego:	10mm

Średnica zbrojenia dolnego:	10mm

| Schemat obliczeniowy | Mapa ugięcia w II fazie pracy |
| --- | --- |
| Zbrojenie dolne na kierunku x | Zbrojenie dolne na kierunku y |

| Zbrojenie górne na kierunku x | Zbrojenie górne na kierunku y |
| --- | --- |

  - FUNDAMENTY

Obliczenia stopy St-1

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Kryjan

nr upr. PDL/0084/PBKb/17