PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa ulicy Mariackiej w Mławie Etap I

Odcinek PK7 - PK8 od km 0+007,50 do km 0+102,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,0945 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona prawa: 10,00+2,50+8,00+12,00+10,00+10,00+6,00 = 58,50 mb Strona lewa: 13,50+6,00+4,00+6,00+12,50+12,50+16,50+5,50+2,50+30,50+4,50+4,50 = 118,50 m Razem: 58,50 + 118,50 = 177,00 m | mb | 177,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 177,00 mb x 0,066 m3/mb = 11,68 m3 | m3 | 11,68 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej Strona prawa: 8,00 mb Strona lewa: 8,00+4,00+5,00+3,50+13,50+3,50+3,50+7,00+8,00+27,50+6,50 = 90,00 mb Razem: 8,00+90,00 = 98,00 mb | mb | 98,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 16,70 m2 Strona lewa: 86,60+61,40 = 148,00 m2 Razem: 16,70+148,00 = 164,70 m2 | m2 | 164,70 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 27,50 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 27,50 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej (podbudowa pod wiatą) gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok | m2 | 52,00 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 8 cm ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 715,80 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr.20 cm w miejscach przebudowy ulicy ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 715,80 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 1,00 |
| 1.12. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych kanalizacji deszczowej | Szt. | 1,00 |
| 1.13. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 4,00 |
| 1.14. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 4,00 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 177,00x0,104 = 18,40 tony Ława betonowa: 11,68 m3 x 2,20 = 25,70 tony Obrzeże betonowe: 98,00x0,051 = 5,00 tony Kostka brukowa betonowa: (164,70x0,06+27,50x0,08)x2,40 = 26,58 tony Podbudowa i nawierzchnia betonowa: (25,50+52,00)x0,15x2,20+715,80x0,20x2,20 = 349,05 tony Nawierzchnia bitumiczna: 715,80x0,200 = 143,16 ton Razem gruz: 18,40+25,70+5,00+26,58+349,05+143,16 = 567,89 tony | ton | 567,89 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 607,59 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 0,65 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii I-II | m3 | 0,65 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 23,00 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 42,08 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 781,40+9,50x0,35+(80,00+3,00+9,00)x0,35+(12,50+38,00+9,50+9,50+ 21,00+10,00+7,00)x0,35 = 854,55 m2 | m2 | 854,55 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 781,40+9,50x0,35+(80,00+3,00+9,00)x0,35+(12,50+38,00+9,50+9,50+ 21,00+10,00+7,00)x0,35 = 854,55 m2 | m2 | 854,55 |
| 3.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 781,40 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,70 –10,00 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni | m2 | 781,40 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 781,40 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 781,40 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 781,40 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 5.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 2,00+5,50+9,50+7,50+5,50+3,00+10,00+5,00+5,50+5,00+6,50+ 58,00+3,00+9,00+6,50+1,50+2,50 = 145,50 m Strona lewa: 41,00+2,00+9,00+2,00+21,50+8,00+4,00 = 87,50 m Razem: 145,50+87,50 = 233,00 m | m | 233,00 |
| 5.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 233,00 mb x 0,066 m3/mb = 15,38 m3 | m3 | 15,38 |
| 5.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: Strona prawa: 5,00+3,50+22,50+6,00+6,00+4,50 = 47,50 mb Strona lewa: 9,50+9,50+10,00 = 29,00 mb RAZEM: 47,50+29,00 = 76,50 m | m | 76,50 |
| 5.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 76,50 mb x 0,066 m3/mb = 5,05 m3 | m3 | 5,05 |
| 5.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona prawa – chodnik : 25,00+45,00+160,60 = 230,60 m2 Strona lewa – chodnik : 106,30+87,60 = 193,90 m2 Razem: 230,60+193,90 = 424,50 m2 | m2 | 424,50 |
| 5.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : 25,00+45,00+160,60 = 230,60 m2 Strona lewa – chodnik : 106,30+87,60 = 193,90 m2 Razem: 230,60+193,90 = 424,50 m2 | m2 | 424,50 |
| 5.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : 25,00+45,00+160,60 = 230,60 m2 Strona lewa – chodnik : 106,30+87,60 = 193,90 m2 Razem: 230,60+193,90 = 424,50 m2 | m2 | 424,50 |
| 5.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : 25,00+45,00+160,60 = 230,60 m2 Strona lewa – chodnik : 106,30+87,60 = 193,90 m2 Razem: 230,60+193,90 = 424,50 m2 | m2 | 424,50 |
| 5.9. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 54,00+3,00+10,00+2,50 = 69,50 m Strona lewa: 3,00+37,00+6,50+6,50+18,50+1,50+4,00+4,00+1,50+6,00+2,50 = 91,00 m RAZEM: 69,50+91,00 = 160,50 m | m | 160,50 |
| 5.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 160,50 mb x 0,035 m3/mb = 5,61 m3 | m3 | 5,61 |
| 5.11. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy 96,80+161,40 = 258,20 m2 | m2 | 258,20 |
| 5.12. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 258,20 |
| 5.13. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 258,20 |
| 5.14. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod parkingi | m2 | 75,40 |
| 5.15. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi | m2 | 75,40 |
| 5.16. |  | KNR 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni na parkingu z płyt ażurowych eko gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz ziemia urodzajna | m2 | 75,40 |
| 5.17. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni (pasów rozdzielających na parkingu) z kostki brukowej betonowej kolorowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 4x5,00x0,10 = 2,00 m2 | m2 | 2,00 |
| 6. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 146,50 |