PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa ulicy Mariackiej w Mławie Etap I

Odcinek PK1 - PK2 od km 0+000,00 do km 0+834,50

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,8165 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 10-15 cm wraz z usunięciem dłużycy, gałęzi , karp przez Wykonawcę | Szt. | 3,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm wraz z usunięciem dłużycy, gałęzi , karp przez Wykonawcę | Szt. | 6,00 |
| 1.4. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 40 cm ze złożeniem w hałdę 390,00+65,00+65,00+82,00 = 602,00 m2 Razem: 602,00 m2 x 0,53 m = 240,80 m3 | m2 | 602,00 |
| 1.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 602,00 m2 x 0,40 m = 240,80 m3 | m3 | 240,80 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona lewa: 226,50+21,00+13,50+9,00+24,00+5,00+34,00+13,00+10,00+6,00+6,00+ 93,00+16,00+14,00+22,50+10,00+7,50+6,00+36,50+7,50+7,00+6,50+ 60,00+7,00+10,00+4,50+25,00+7,00+15,50+22,00+38,50+15,00+53,50+ 15,00+10,00 = 877,50 mb Strona prawa: 225,00+12,00+4,50+7,00+11,50+45,50+5,50+36,50+18,00+6,00+9,00+ 10,00+10,50+24,00+4,00+8,00+75,00+5,50+7,00+12,50+5,00+4,50+ 21,00+10,00+11,00+7,00+9,00+34,00+5,50+46,50+6,00+5,50+18,00+ 13,00+82,00+3,00+51,50+4,00+5,00+6,50+3,50+3,00+9,00 = 890,50 m Razem: 877,50 + 890,50 = 1768,00 m | mb | 1768,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 1768,00 mb x 0,066 m3/mb = 116,69 m3 | m3 | 116,69 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej Strona lewa: 129,00+7,00+6,00+8,00+2,00+7,00+7,00+7,00+28,00+60,00+12,50+4,00+3,00+15,00+4,00+5,00+4,50+4,50+8,50+4,50+36,00+2,00+6,00+8,00+ 6,00+5,00+66,00+47,00+7,00+8,00+40,00+10,00+4,50+38,00+54,00+ 2,00+17,00+4,00 = 687,00 mb Strona prawa: 10,00+5,50+9,00+2,00+2,50+5,00+11,00+10,00+1,50+1,50+7,00+3,00+ 2,50+11,00+2,00+2,50+12,00+2,00+2,00+14,00+11,00+4,50+7,00+9,00+4,50+7,00+2,50+2,50+9,00+4,50+6,50+6,00+25,50+5,00+4,00+27,00+ 1,50+4,50+4,00+3,00+28,00+2,00+2,00+24,50+2,00+2,00+19,00+7,50+ 14,50+9,50+1,50+2,00+5,00+33,00+5,50+33,00+3,00+6,00+2,50+2,50+ 6,00+2,50+3,00+2,00+3,00+3,00+5,00+3,00+3,00+2,00+3,00+3,00+6,00+3,00 = 514,50 mb Razem: 687,00+514,50 = 1201,50 mb | mb | 1201,50 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 46,90+10,70+19,30+70,50+9,60+49,50+24,60+30,50+183,00 = 444,60 m2 Strona lewa: 19,60+10,50+33,90+66,30+12,50+18,80+49,20+221,90+103,80+35,40 = 571,90 m2 Razem: 444,60+571,90 = 1016,50 m2 | m2 | 1016,50 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 221,50+48,50+179,10+43,80+57,10+120,10+107,10+167,90+12,30+5,50+9,20+5,50+33,00 = 1010,60 m2 Strona lewa: 218,60+148,70+386,30+96,50+79,50 = 850,10 m2 Razem: 1010,60+850,10 = 1860,70 m2 | m2 | 1860,70 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 165,20+14,40+40,70+32,30+44,90 = 297,50 m2 Strona lewa: 84,60 m2 Razem: 297,50+84,60 = 382,10 m2 | m2 | 382,10 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie progów spowalniających z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi 6,00x1,50x2+40,10 = 58,10 m2 | m2 | 58,10 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę Strona prawa: 165,20+14,40+40,70+32,30 = 252,60 m2 Strona lewa: 84,60 m2 Razem: 252,60+84,60 = 337,20 m2 | m2 | 337,20 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod progami spowalniającymi gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 6,00x1,50x2+40,10 = 58,10 m2 | m2 | 58,10 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi 13,20+19,40+11,00+22,80+12,00+9,60+14,80+11,10+11,00+14,00+11,70+31,40+20,00+41,80+16,20+15,30+15,00 = 290,30 m2 | m2 | 290,30 |
| 1.16. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej (podbudowa pod nawierzchnia z kostki) gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok 13,20+19,40+11,00+22,80+12,00+9,60+14,80+11,10+11,00+14,00+11,70+31,40+20,00+41,80+16,20+15,30+15,00 = 290,30 m2 | m2 | 290,30 |
| 1.17. | 05.03.11. |  | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+012,50 do km 0+235,00 przy grubości warstwy 1-2 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze i przekazaniem materiału (frezowany – destruktu) Inwestorowi z odwozem na plac składowy. 222,50x6,00 = 1335,00 m2 | m2 | 1335,00 |
| 1.18. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 8 cm na odcinku od km 0+235,00 do km 0+829,00 ze złożeniem gruzu na hałdę 1341,00+1670,60+2421,40 = 5433,00 m2 | m2 | 5433,00 |
| 1.19. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr.20 cm w miejscach przebudowy ulicy ze złożeniem gruzu na hałdę 1341,00+1670,60+2421,40 = 5433,00 m2 | m2 | 5433,00 |
| 1.20. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 50,00 |
| 1.21. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych kanalizacji deszczowej | Szt. | 18,00 |
| 1.22. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 22,00 |
| 1.23. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 5,00 |
| 1.24. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 1768,00x0,104 = 183,87 tony Ława betonowa: 116,69 m3 x 2,20 = 256,72 tony Obrzeże betonowe: 1201,50x0,051 = 61,28 tony Płytka chodnikowa: 1016,50x0,05x2,40 = 121,98 tony Kostka brukowa betonowa: (1860,70x0,06+58,10x0,08+290,30x0,08)x2,40 = 332,04 tony Podbudowa i nawierzchnia betonowa: (337,20+58,10+290,30+5433,00)x0,15x2,20 = 2019,14 tony Nawierzchnia bitumiczna: 5433,00x0,200 = 1086,60 ton Razem gruz: 183,87+256,72+61,28+121,98+332,04+2019,14+1086,60 = 4061,63 tony | ton | 4061,63 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 1930,19 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 198,81 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii I-II | m3 | 198,81 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 171,65 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 91,61 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 816,50x6,70+102,00+98,80+(19,00x2x0,70)+(5,50x2+11,50x2)x0,70+ 97,20+100,00+17,50x0,35+14,50x0,35+18,00x0,35+13,00x0,35+116,40+16,00x0,35+18,50x0,35+64,00+53,50+91,60 = 6278,58 m2 | m2 | 6278,58 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 816,50x6,70+102,00+98,80+(19,00x2x0,70)+(5,50x2+11,50x2)x0,70+ 97,20+100,00+17,50x0,35+14,50x0,35+18,00x0,35+13,00x0,35+116,40+16,00x0,35+18,50x0,35+64,00+53,50+91,60 = 6278,58 m2 | m2 | 6278,58 |
| 3.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 816,50x6,00+102,00+98,80+97,20+100,00+116,40+64,00+53,50+91,60 = 5622,50 m2 | m2 | 5622,50 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,70 –10,00 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni 816,50x6,00+102,00+98,80+97,20+100,00+116,40+64,00+53,50+91,60 = 5622,50 m2 | m2 | 5622,50 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 816,50x6,00+102,00+98,80+97,20+100,00+116,40+64,00+53,50+91,60 = 5622,50 m2 | m2 | 5622,50 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm 816,50x6,00+102,00+98,80+97,20+100,00+116,40+64,00+53,50+91,60 = 5622,50 m2 | m2 | 5622,50 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 816,50x6,00+102,00+98,80+97,20+100,00+116,40+64,00+53,50+91,60 = 5622,50 m2 | m2 | 5622,50 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż i przestawienie istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków i ich przestawienie w nowe miejsce | Szt. | 12,00 |
| 5.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-10: (6,00x4,00x0,50)x6 = 72,00 m2 Linie typu P-12: (14,60+5,90)x0,12 = 7,20 m2 Linie typu P-14: 17x0,375 = 6,38 m2 Linie typu P-17: (30,00+30,00)x0,12 = 7,20 m2 Linie typu P-18: (39,00+15,00+22,00+14,00+3,00+17,00)x5,00x0,12 = 66,00 m2 Linia typu P-24: 5x0,76 = 3,80 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 162,58 m2 | m2 | 162,58 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 58,00 |
| 5.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C. - Znaki typu D. - Znaki typu F - Tabliczki typ T | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 6,00 9,00 1,00 59,00 5,00 12,00 |
| 5.5. | 08.07.01. |  | Montaż progów zwalniających typu U-16d 2x6,00 = 12,00 m | m | 12,00 |
| 5.6. | 07.01.01. |  | Montaż aktywnych solarnych kocich oczek wtopionych w asfalt 48,00 szt. | Szt. | 48,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 15,00+3,00+5,50+23,50+2,00+24,00+57,00+41,00+11,50+11,50+6,50+5,00+67,00+5,50+4,50+8,50+9,50+7,00+5,00+71,00+7,00+ 31,00+9,00+12,50+11,00+3,00+5,50+57,50+5,50+3,50+11,00+ 5,50+5,50+39,00+5,50+4,50+5,00+1,00+3,00+1,00+54,00+3,00+ 3,00+9,00+3,00+3,00+3,00+8,50 = 694,50 m Strona lewa: 9,00+4,00+14,50+27,00+4,00+5,50+21,00+89,00+13,50+13,50+ 5,00+51,50+5,00+7,50+10,00+8,50+81,50+18,00+18,50+15,00+ 5,00+41,00+5,00+4,00+1,50+6,00+5,00+16,00+11,00+5,50+5,00+10,00+5,00+8,00+4,00+5,00+4,50+8,00+5,00+55,00+5,00+13,00+49,00+4,00+4,00+10,50+13,00 = 724,50 m Razem: 694,50+724,50 = 1419,00 m | m | 1419,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 1419,00 mb x 0,066 m3/mb = 93,65 m3 | m3 | 93,65 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: Strona prawa: 4,00+4,00+4,00+55,00+6,50+9,00+4,00+4,00+4,00+59,50+4,00+ 4,00+40,00+4,00+4,00 = 210,00 mb Strona lewa: 4,00+4,00+4,00+54,00+4,00+5,00+4,00+4,00+42,50+4,00+12,50+4,00+4,00+12,00+48,00+4,00 = 214,00 mb W linii wjazdów: 268,00 m RAZEM: 210,00+214,00+268,00 = 692,00 m | m | 692,00 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 692,00 mb x 0,066 m3/mb = 45,67 m3 | m3 | 45,67 |
| 6.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 40,00 |
| 6.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 40,00 mb x 0,06 m3/mb = 2,40 m3 | m3 | 2,40 |
| 6.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona prawa – chodnik : 39,50+12,00+18,40+68,90+8,00+62,00+118,40+123,70+312,40+ 80,80+170,70+31,10+93,90+450,60+13,20+5,30+9,80+5,20+1,40+24,70+16,60 = 1666,60 m2 Strona lewa – chodnik : 20,40+11,00+32,70+66,20+13,40+17,40+51,20+231,20+241,00+ 254,50+106,20+142,50+199,30+264,60+47,70 = 1699,30 m2 Razem: 1666,60+1699,30 = 3365,90 m2 | m2 | 3365,90 |
| 6.8. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : 39,50+12,00+18,40+68,90+8,00+62,00+118,40+123,70+312,40+ 80,80+170,70+31,10+93,90+450,60+13,20+5,30+9,80+5,20+1,40+24,70+16,60 = 1666,60 m2 Strona lewa – chodnik : 20,40+11,00+32,70+66,20+13,40+17,40+51,20+231,20+241,00+ 254,50+106,20+142,50+199,30+264,60+47,70 = 1699,30 m2 Razem: 1666,60+1699,30 = 3365,90 m2 | m2 | 3365,90 |
| 6.9. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : 39,50+12,00+18,40+68,90+8,00+62,00+118,40+123,70+312,40+ 80,80+170,70+31,10+93,90+450,60+13,20+5,30+9,80+5,20+1,40+24,70+16,60 = 1666,60 m2 Strona lewa – chodnik : 20,40+11,00+32,70+66,20+13,40+17,40+51,20+231,20+241,00+ 254,50+106,20+142,50+199,30+264,60+47,70 = 1699,30 m2 Razem: 1666,60+1699,30 = 3365,90 m2 | m2 | 3365,90 |
| 6.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : 39,50+12,00+18,40+68,90+8,00+62,00+118,40+123,70+312,40+ 80,80+170,70+31,10+93,90+450,60+13,20+5,30+9,80+5,20+1,40+24,70+16,60 = 1666,60 m2 Strona lewa – chodnik : 20,40+11,00+32,70+66,20+13,40+17,40+51,20+231,20+241,00+ 254,50+106,20+142,50+199,30+264,60+47,70 = 1699,30 m2 Razem: 1666,60+1699,30 = 3365,90 m2 | m2 | 3365,90 |
| 6.11. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych (4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+ 4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 57,60 m2 | m2 | 57,60 |
| 6.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 16,00+5,00+7,50+26,00+3,50+26,50+61,00+43,50+9,00+4,00+ 2,00+8,50+1,50+1,50+8,00+1,50+7,00+8,50+1,50+6,50+3,00+ 3,00+9,00+3,00+3,00+2,50+2,50+10,00+3,00+2,50+3,00+11,50+ 3,00+6,00+3,50+5,50+1,50+2,50+2,50+11,50+2,50+9,50+7,00+ 6,50+3,00+3,00+8,00+77,00+17,00+33,00+16,50+3,00+3,00+3,00+2,50+2,50+3,00+12,50+4,50+23,50+1,50+1,50+22,50+3,00+2,00+3,00+15,00+2,00+3,00+3,00+3,00+3,00+7,00+3,00+7,00+37,50+3,00+5,50+7,00+2,50+5,00+2,50+2,00+13,00+6,00+2,00+3,00+ 3,00+4,00+1,50+1,50+4,50+7,00+2,50+5,00+3,00+2,00=783,50 m Strona lewa: 10,00+6,00+16,50+29,00+6,00+7,50+23,00+90,50+10,00+4,00+ 1,50+10,00+1,50+4,50+1,50+33,50+35,00+1,50+4,50+2,50+2,00+11,00+88,50+12,50+6,50+5,00+2,50+2,50+2,50+2,50+20,00+4,00+4,00+28,00+54,00+3,00+3,00+3,00+5,00+2,00+3,00+3,00+19,50+4,00+3,00+4,50+2,50+19,50+2,00+1,00+8,00+1,00+3,50+1,00+ 1,00+1,00+3,50+1,50+3,00+3,00+4,00+6,00+7,00+25,00+1,50+ 1,50+7,50+1,50+1,50+7,50+1,50+1,50+5,00+3,00+50,00+11,00+ 9,50 = 793,00 m RAZEM: 783,50+793,00 = 1576,50 m | m | 1576,50 |
| 6.13. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu wjazdów | m | 90,50 |
| 6.14. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 (1576,50+90,50) mb x 0,035 m3/mb = 58,34 m3 | m3 | 58,34 |
| 6.15. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 476,20 |
| 6.16. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 476,20 |
| 6.17. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 476,20 |
| 6.18. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod parkingi 275,30+263,70+60,00x0,30+65,50x0,30+207,50+50,00x0,30+291,20+ 67,50x0,30+195,40+49,00x0,30+51,00+20,00x0,30+233,20+56,00x0,30 = 1627,70 m2 | m2 | 1627,70 |
| 6.19. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi 275,30+263,70+207,50+291,20+195,40+51,00+233,20 = 1517,30 m2 | m2 | 1517,30 |
| 6.20. |  | KNR 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni na parkingu z płyt ażurowych eko gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz ziemia urodzajna 275,30+263,70+207,50+291,20+195,40+51,00+233,20 = 1517,30 m2 | m2 | 1517,30 |
| 6.21. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni (pasów rozdzielających na parkingu) z kostki brukowej betonowej kolorowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (39,00+15,00+22,00+14,00+3,00+17,00)x5,00x0,10 = 55,00 m2 | m2 | 55,00 |
| 6.22. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 46,00+76,00 = 122,00 m Strona lewa: 146,20 m Razem: 122,00+146,20 = 268,20 m Lub 268,20 x 0,30 = 80,46 m2 | m | 268,20 |
| 6.23. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 (122,00+146,20)x0,072 m3/mb = 19,31 m3 | m3 | 19,31 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 1902,20 |