PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa ulicy Mariackiej w Mławie Etap II

Odcinek PK5 - PK6 od km 0+018,00 do km 0+102,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,084 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm wraz z usunięciem dłużycy, gałęzi , karp przez Wykonawcę | Szt. | 1,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona prawa: 11,00+50,00 = 61,00 mb Strona lewa: 45,00 m Razem: 61,00 +45,00 = 106,00 m | mb | 106,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 106,00 mb x 0,066 m3/mb = 6,99 m3 | m3 | 6,99 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej Strona prawa: 4,00+2,50+3,00+5,50+3,50+3,00+39,00 = 60,50 mb Razem: 60,50 mb | mb | 60,50 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 249,70 |
| 1.7. | 05.03.11. |  | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+068,00 do km 0+102,00 przy grubości warstwy 1-2 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze i przekazaniem materiału (frezowany – destruktu) Inwestorowi z odwozem na plac składowy. | m2 | 273,00 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 8 cm na odcinku od km 0+018,00 do km 0+068,00 ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 303,80 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr.20 cm w miejscach przebudowy ulicy ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 303,80 |
| 1.10. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 4,00 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 8,00 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 106,00x0,104 = 11,02 tony Ława betonowa: 6,99 m3 x 2,20 = 15,38 tony Obrzeże betonowe: 60,50x0,051 = 3,08 tony Płytka chodnikowa: 249,70x0,05x2,40 = 29,96 tony Nawierzchnia bitumiczna: 303,80x0,200 = 60,76 ton Podbudowa i nawierzchnia betonowa: 303,80x0,20x2,20 = 133,67 tony Razem gruz: 11,02+15,38+3,08+29,96+60,76+133,67= 253,87 tony | ton | 253,87 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 179,75 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 0,28 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii I-II | m3 | 0,28 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 13,18 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 2,83 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 50,00x6,70+(50,00x2x0,70) = 405,00 m2 | m2 | 405,00 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 50,00x6,70+(50,00x2x0,70) = 405,00 m2 | m2 | 405,00 |
| 3.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 50,00x6,00 = 300,00 m2 | m2 | 300,00 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,70 –10,00 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni 50,00x6,00 = 300,00 m2 | m2 | 300,00 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 50,00x6,00+272,80 = 572,80 m2 | m2 | 572,80 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm 50,00x6,00 = 300,00 m2 | m2 | 300,80 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 50,00x6,00+272,80 = 572,80 m2 | m2 | 572,80 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż i przestawienie istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków i ich przestawienie w nowe miejsce | Szt. | 4,00 |
| 5.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-10: (6,00x4,00x0,50)x2 = 24,00 m2 Linie typu P-14: 2x0,375 = 0,75 m2 Linie typu P-18: (5,00x5,00+5,00x2,50)x0,12 = 4,50 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 29,25 m2 | m2 | 29,25 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 9,00 |
| 5.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D. - Tabliczki typ T | Szt. Szt. Szt. Szt. | 4,00 2,00 11,00 1,00 |
| 5.5. | 07.01.01. |  | Montaż aktywnych solarnych kocich oczek wtopionych w asfalt 12,00 szt. | Szt. | 12,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 11,00+3,50+24,00+3,50+14,00 = 56,00 m Strona lewa: 3,00+2,00+5,50+15,00+50,50+2,00 = 78,00 m Razem: 56,00+78,00 = 134,00 m | m | 134,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 134,00 mb x 0,066 m3/mb = 8,84 m3 | m3 | 8,84 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: Strona prawa: 26,00 mb Strona lewa: 17,00 mb W linii wjazdów: 30,50 m RAZEM: 26,00+17,00+30,50 = 73,50 m | m | 73,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 73,50 mb x 0,066 m3/mb = 4,85 m3 | m3 | 4,85 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona prawa – chodnik : 124,00+46,90 = 170,90 m2 Strona lewa – chodnik : 8,00+7,50+60,00+3,00 = 78,50 m2 Razem: 170,90+78,50 = 249,40 m2 | m2 | 249,40 |
| 6.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : 124,00+46,90 = 170,90 m2 Strona lewa – chodnik : 8,00+7,50+60,00+3,00 = 78,50 m2 Razem: 170,90+78,50 = 249,40 m2 | m2 | 249,40 |
| 6.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : 124,00+46,90 = 170,90 m2 Strona lewa – chodnik : 8,00+7,50+60,00+3,00 = 78,50 m2 Razem: 170,90+78,50 = 249,40 m2 | m2 | 249,40 |
| 6.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : 124,00+46,90 = 170,90 m2 Strona lewa – chodnik : 8,00+7,50+60,00+3,00 = 78,50 m2 Razem: 170,90+78,50 = 249,40 m2 | m2 | 249,40 |
| 6.9. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 2,00+2,00+2,00+2,00+5,50+2,00+2,00+14,00+2,50+6,00+12,00+ 5,50 = 57,50 m Strona lewa: 4,00+4,00+19,00+2,00 = 29,00 m RAZEM: 57,50+29,00 = 86,50 m | m | 86,50 |
| 6.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu wjazdów | m | 55,50 |
| 6.11. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 (86,50+55,50) mb x 0,035 m3/mb = 4,97 m3 | m3 | 4,97 |
| 6.12. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 172,50 |
| 6.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 172,50 |
| 6.14. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 172,50 |
| 6.15. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod parkingi 67,50+(3,50+24,00+3,50)x0,30+75,80+(5,50+15,00+5,50)x0,30 = 160,40 m2 | m2 | 160,40 |
| 6.16. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi 67,50+75,80 = 143,30 m2 | m2 | 143,30 |
| 6.17. |  | KNR 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni na parkingu z płyt ażurowych eko gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz ziemia urodzajna 67,50+75,80 = 143,30 m2 | m2 | 143,30 |
| 6.18. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni (pasów rozdzielających na parkingu) z kostki brukowej betonowej kolorowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (5,00x5,00+5,00x2,50)x0,10 = 3,75 m2 | m2 | 3,75 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 187,00 |