PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa ulicy Mariackiej w Mławie Etap II

Odcinek PK3 - PK4 od km 0+014,60 do km 0+242,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,2274 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona prawa: 6,50+6,50+4,50+84,00+5,00+20,00+8,50+6,00+14,50+11,00+11,50+ 38,50 = 216,50 mb Strona lewa: 12,50+3,50+3,50+24,00+4,50+2,00+7,00+2,50+6,00+5,50+4,50+24,00+ 5,00+5,50+9,00+3,50+18,00+6,50+7,00+32,00+10,00+8,00+15,50+13,00+9,00+4,00 = 245,50 m Razem: 216,50 + 245,50 = 462,00 m | mb | 462,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 462,00 mb x 0,066 m3/mb = 30,49 m3 | m3 | 30,49 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej Strona lewa: 4,00+13,00+17,50+19,00+10,50+4,00+12,00+28,00+5,50+28,00+26,00+ 6,00+10,00+2,00+11,00+3,50+3,00+10,00+7,00+3,50+3,00 = 226,50 mb Strona prawa: 5,00+8,00+113,00+5,50+4,50+2,00+12,00+25,50+12,50 = 188,00 mb Razem: 226,50+188,00 = 414,50 mb | mb | 414,50 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 113,30 m2 Strona lewa: = 56,50 m2 Razem: 113,30+56,50 = 169,80 m2 | m2 | 169,80 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 110,00+61,00+61,00 = 232,00 m2 Strona lewa: 338,00 m2 Razem: 232,00+338,00 = 570,00 m2 | m2 | 570,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi Strona prawa: 188,70+65,10 = 253,80 m2 | m2 | 253,80 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę Strona prawa: 188,70+65,10 = 253,80 m2 | m2 | 253,80 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 8 cm na odcinku od km 0+014,60 do km 0+242,00 ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 2025,50 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr.20 cm w miejscach przebudowy ulicy ze złożeniem gruzu na hałdę | m2 | 2025,50 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 12,00 |
| 1.12. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych kanalizacji deszczowej | Szt. | 4,00 |
| 1.13. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 8,00 |
| 1.14. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 2,00 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 462,00x0,104 = 48,05 tony Ława betonowa: 30,49 m3 x 2,20 = 67,07 tony Obrzeże betonowe: 414,50x0,051 = 21,14 tony Płytka chodnikowa: 169,80x0,05x2,40 = 20,38 tony Kostka brukowa betonowa: (570,00x0,06+253,80x0,08)x2,40 = 130,81 tony Podbudowa i nawierzchnia betonowa: (253,80x0,15+2025,50x0,20)x2,20 = 974,98 tony Nawierzchnia bitumiczna: 2025,50x0,200 = 405,10 ton Razem gruz: 48,05+67,07+21,14+20,38+130,81+974,98+405,10 = 1667,53 tony | ton | 1667,53 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 1151,96 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 0,47 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii I-II | m3 | 0,47 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 3,72 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 40,63 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1075,90+552,70+44,60+52,20+71,20+(45,50+10,50+10,50+20,00+10,50+10,50+50,50+20,00+9,00+11,00+4,00+12,50+9,00+4,00+112,50+14,50+5,00+7,50+8,00+24,50+36,00)x0,35 = 1949,00 m2 | m2 | 1949,00 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 1075,90+552,70+44,60+52,20+71,20+(45,50+10,50+10,50+20,00+10,50+10,50+50,50+20,00+9,00+11,00+4,00+12,50+9,00+4,00+112,50+14,50+5,00+7,50+8,00+24,50+36,00)x0,35 = 1949,00 m2 | m2 | 1949,00 |
| 3.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1075,90+552,70+44,60+52,20+71,20 = 1796,60 m2 | m2 | 1796,60 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,70 –10,00 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni 1075,90+552,70+44,60+52,20+71,20 = 1796,60 m2 | m2 | 1796,60 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1075,90+552,70+44,60+52,20+71,20 = 1796,60 m2 | m2 | 1796,60 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm 1075,90+552,70+44,60+52,20+71,20 = 1796,60 m2 | m2 | 1796,60 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 1075,90+552,70+44,60+52,20+71,20 = 1796,60 m2 | m2 | 1796,60 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż i przestawienie istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków i ich przestawienie w nowe miejsce | Szt. | 7,00 |
| 5.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-10: (6,00x4,00x0,50)+(7,00x4,00x0,50) = 26,00 m2 Linie typu P-14: 6x0,375 = 2,25 m2 Linie typu P-18: (12,00+6,00+18,00+35,00)x5,00x0,12 = 42,60 m2 Linia typu P-24: 1x0,76 = 0,76 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 71,61 m2 | m2 | 71,61 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 19,00 |
| 5.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D - Tabliczki typ T | Szt. Szt. Szt. | 1,00 23,00 3,00 |
| 5.5. | 07.01.01. |  | Montaż aktywnych solarnych kocich oczek wtopionych w asfalt 12,00 szt. | Szt. | 12,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 6,50+5,00+91,00+5,00+13,00+8,00+5,00+7,50+8,50+24,50+36,00 = 210,00 m Strona lewa: 7,00+5,00+32,50+5,00+8,50+2,50+2,50+8,50+5,00+17,50+5,00+ 8,00+2,50+2,50+8,50+5,00+15,50+38,50+5,00+20,00+3,00+11,00+7,00+9,00+3,50 = 238,00 m Razem: 210,00+238,00 = 448,00 m | m | 448,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 448,00 mb x 0,066 m3/mb = 93,65 m3 | m3 | 29,57 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: Strona prawa: 4,00+94,00+4,50+4,50+4,00 = 111,00 mb Strona lewa: 4,00+35,00+20,00+50,50+4,00+4,00+4,00 = 121,50 mb RAZEM: 111,00+121,50 = 232,50 m | m | 232,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 232,50 mb x 0,066 m3/mb = 15,35 m3 | m3 | 15,35 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona prawa – chodnik : 307,30+205,20 = 512,50 m2 Strona lewa – chodnik : 124,30+67,80+277,60+59,20 = 528,90 m2 Razem: 512,50+528,90 = 1041,40 m2 | m2 | 1041,40 |
| 6.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : 307,30+205,20 = 512,50 m2 Strona lewa – chodnik : 124,30+67,80+277,60+59,20 = 528,90 m2 Razem: 512,50+528,90 = 1041,40 m2 | m2 | 1041,40 |
| 6.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : 307,30+205,20 = 512,50 m2 Strona lewa – chodnik : 124,30+67,80+277,60+59,20 = 528,90 m2 Razem: 512,50+528,90 = 1041,40 m2 | m2 | 1041,40 |
| 6.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : 307,30+205,20 = 512,50 m2 Strona lewa – chodnik : 124,30+67,80+277,60+59,20 = 528,90 m2 Razem: 512,50+528,90 = 1041,40 m2 | m2 | 1041,40 |
| 6.9. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych (4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 19,20 m2 | m2 | 19,20 |
| 6.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 3,00+3,00+5,00+126,00+3,50+25,00+5,00+7,50+3,00+1,00+6,00+17,00+14,00+41,00+2,00 = 262,00 m Strona lewa: 7,00+3,00+3,00+41,50+6,50+30,50+7,00+6,00+19,00+42,00+3,00+3,00+23,00+3,00+3,50+2,00+6,50+4,00+1,00+8,00+7,50+3,50 = 233,50 m RAZEM: 262,00+233,50 = 495,50 m | m | 495,50 |
| 6.11. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 495,50 mb x 0,035 m3/mb = 17,34 m3 | m3 | 17,34 |
| 6.12. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod parkingi 461,00+92,00x0,30+10,00x0,30+164,50+32,50x0,30+10,00x0,30+88,80+17,50x0,30+10,00x0,30+247,90+50,50x0,30+10,00x0,30 = 1031,95 m2 | m2 | 1031,95 |
| 6.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi 461,00+164,50+88,80+247,90 = 962,20 m2 | m2 | 962,20 |
| 6.14. |  | KNR 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni na parkingu z płyt ażurowych eko gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz ziemia urodzajna 461,00+164,50+88,80+247,90 = 962,20 m2 | m2 | 962,20 |
| 6.15. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni (pasów rozdzielających na parkingu) z kostki brukowej betonowej kolorowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (12,00+6,00+18,00+35,00)x5,00x0,10 = 35,50 m2 | m2 | 35,50 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 207,70+261,10 = 468,80 m2 | m2 | 468,80 |