KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Marszałkowskiej w Mławie poprzez budowę chodnika

na odcinku od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | Km | 1,348 |  |  |  |
| 1.2. | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 20 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 2934,70 |  |  |  |
| 1.3. | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km | m3 | 586,94 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych ze złożeniem materiału na plac składowy do powtórnego wbudowania. | m2 | 209,00 |  |  |  |
| 1.5. | 09.01.01. | Ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie (materiał z odzysku) | m2 | 209,00 |  |  |  |
| 1.6. | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z brukowca na obramowaniu przepustu (przejście dla zwierząt i płazów) ze złożeniem gruzu na odkład i odwozem na odległość do 10 km | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 1.7. | 03.01.03. | Wykonanie wydłużenia istniejącego przepustu (przejścia dla zwierząt) o średnicy 1000 mm z rur z tworzywa sztucznego na ławie żwirowej gr. 30 cm | m | 4,00 |  |  |  |
| 1.8. | 06.01.01. | Wykonanie umocnienia (obramowania) skarpy brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 1.9. | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km | mb | 12,00 |  |  |  |
| 1.10. | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km | m3 | 0,72 |  |  |  |
| 1.11. | 01.02.04. | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm ze złożeniem materiału na palety i odwozem na odkład na odległość do 10 km | m | 323,00 |  |  |  |
| 1.12. | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ze złożeniem na palety, | m2 | 312,20 |  |  |  |
| 1.13. | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod chodnikiem z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 12,00 |  |  |  |
| 1.14. | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ciągu pieszo-rowerowego i wjazdów koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i odwozem na odkład na odl. do 10 km | m3 | 606,34 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - Linie typu P-4: (60,50+6,50)x0,24 = 16,08 m2 - Linie typu P-10: 8x4,00x0,50 = 16,00 m2 - Linie typu P-10 kolor czerwony akustyczne: 6x3,50x0,24 = 5,04 m2 - Linie typu P-14: 8x0,375= 3,00 m2 - Linie typu P-23: 7x0,76= 5,32 m2 - Linie typu P-26: 7x0,84 = 5,88 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 46,28 m2 | m2 | 46,28 |  |  |  |
| 3.2. | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie kolorowe akustyczne – 5,04 m2 | m2 | 5,04 |  |  |  |
| 3.3. | 07.02.01. | - Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 5,00 |  |  |  |
| 3.4. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu C. Znaki typu D. | Szt. Szt. Szt. | 1,00 4,00 2,00 |  |  |  |
| 3.5. | 07.01.01. | Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 8,00 | Szt. | 8,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 12,00 |  |  |  |
| 4.2. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 0,79 |  |  |  |
| 4.3. | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 67,00 |  |  |  |
| 4.4. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 4,02 |  |  |  |
| 4.5. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i wjazdów | m2 | 3271,70 |  |  |  |
| 4.6. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i wjazdy | m2 | 2796,30 |  |  |  |
| 4.7. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik i ciąg pieszo-rowerowy | m2 | 2796,30 |  |  |  |
| 4.8. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2159,30 |  |  |  |
| 4.9. | 08.02.02. | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 480,00 |  |  |  |
| 4.10. | 08.02.01. | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych | m2 | 12,80 |  |  |  |
| 4.11. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 2589,00 |  |  |  |
| 4.12. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże z betonu klasy C12/15 | m3 | 77,67 |  |  |  |
| 4.13. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy do posesji | m2 | 157,00 |  |  |  |
| 4.14. | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 157,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 2336,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |