KOSZTORYS OFERTOWY
ETAP III DROGOWY

| Inwestor: | Burmistrz Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława |
| --- | --- |
| Temat opracowania: | Budowa drogi łączącej ulicę Smolarnia z ulicą Grzebskiego w Mławie |
| Działki: | 747/14, 752, 751/32, 751/49, 826, 831/16 (z podziału 831/14) obręb 0010 M. Mława, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mława |
| Kody CPV: | - CPV 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę, - CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, - CPV 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, |

| AUTOR OPRACOWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Adam Stypik | upr. nr POM/0294/POOD/11 w specjalności drogowej |  |

Gdańsk 09.2019r.

| Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temat opracowania: Budowa drogi łączącej Smolarnia z ulicą Grzebskiego w Mławie. |  |  |
| Lp. |  | Nazwa opracowania |
| 1 |  | Ogólna charakterystyka robót |
| 2 |  | Założenia wyjściowe do kosztorysowania |
| 3 |  | Kosztorys ofertowy – Etap III Drogowy |

# Ogólna charakterystyka robót

## Stan istniejący.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany będzie zlokalizowany między ulicą Stanisława Grzebskiego, a budynkiem przy ulicy Smolarnia 6.

Ulica Stanisława Grzebskiego posiada nawierzchnię asfaltową i przekrój uliczny. Szerokość jezdni ulicy Grzebskiego wynosi 9,0 m. Po obu stronach jezdni znajdują się chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Chodniki posiadają szerokość 2,0 m.

Ulica Smolarnia, łącząca projektowany odcinek drogi, posiada szerokość około 5,0 m. Ulica Smolarnia posiada nawierzchnię z kostki betonowej szarej, ograniczoną krawężnikiem betonowym. Wzdłuż jednej strony jezdni zlokalizowany jest chodnik o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Teren przeznaczony pod budowę drogi jest niezagospodarowany, porośnięty trawą.

Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna.

## Stan projektowany.

### Branża drogowa.

Zaprojektowano budowę drogi na odcinku od ulicy Stanisława Grzebskiego do budynku przy ulicy Smolarnia 6 w Mławie. Drogę zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i ograniczono krawężnikiem betonowym. Jezdnię zaprojektowano o szerokości 5,0 m.

Wzdłuż jezdni zaprojektowano od strony istniejących garaży zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m z kostki betonowej.

Przy jezdni ulicy Smolarnia zaprojektowano budowę parkingu dla samochodów osobowych  z włączeniem do ul.Smolarnia. Na parkingu zaprojektowano wykonanie 12 miejsc postojowych prostopadłych o wymiarach 2,5x5,0 m i jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Jezdnię manewrową i miejsca postojowe zaprojektowano z kostki betonowej. Podział miejsc wykonać z kostki w kolorze czerwonym. Dodatkowo przy budynku nr 6 zaprojektowano 5 miejsc postojowych prostopadłych 2,5x5,0 m z kostki betonowej.

Kolidujące z wlotem ul.Smolarnia w ul.Grzebskiego drzewo przewidziano do przesadzenia.

Przepust pod jezdnią zaprojektowano z rury stalowej spiralnie karbowanej (fala karbowania 68x13mm) o przekroju łukowo - kołowym, rozpiętości 210 cm i wysokości 145 cm. Poszczególne rury przepustu łączyć ze sobą za pomocą systemowych złączy (złącza karbowane skręcane śrubami). Przepust zaprojektowano z blachy stalowej o grubości 3 mm ocynkowanej. Przepływ miarodajny przepustu dla założonego spadku 1,0%i wypełnienia 75% wynosi Qnom=7,4 m3/s.

Wlot i wylot przepustu zaprojektowano jako ścięty o nachylaniu 1:1 oraz umocniony brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową na podbudowie z betonu klasy C20/25.

Przepust posadowić na fundamencie z kruszywa o grubości 30 cm. Zasypkę przepustu wykonać z kruszywa mrozoodpornego i zagęszczać warstwami o grubości max 30 cm.

Pod przepustem istniejące grunty ograniczane należy wymienić na grunt G1i zagęszczać warstwami do Is=1,00. W przypadku wykonywania przepustu w okresie, w którym w rzece Seracz płynie woda należy wykonać tymczasowy przepust o średnicy minimalnej dn 600 wraz z odcinkiem koryta tymczasowego.

Tymczasowy przepust utrzymać do czasu wykonania niezbędnych prac w rejonie koryta rzeki (budowa nowego przepustu, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.

Przy przepuście od strony chodnika zaprojektowano wykonanie barierki U-12 w kolorze zielonym z palety RAL wg poniższego rysunku. Barierkę mocować na fundamentach punktowych 20x20x50 cm z betonu klasy C12/15.

Po przecienej stronie zaprojektowano montaż bariery N2W2 na odcinku 14 mb (pełna wysokość). Końce bariery zagłębić w gruncie na odcinku L=4m z każdej strony.

Istniejące naierzchnie z kostki betonowej po wykonanych robotach związanych z układaniem sieci podziemnych przewidziano do odtworzenia do stanu pierwotnego. Konstrukcję nawierzchni wykonać jak dla jezdni z kostki betonowej.

Istniejący kabel teletechniczny przechodzący pod jezdnią należy zabezpieczyćdwudzilną rurą osłonową o średnicy 110 mm.

### Etapowanie prac.

Branżę drogową przewiduje się do realizacji w 3 etapach

- Budowa odcinka drogi łączącego ulicą Grzegskiego z ul.Smolarnia z wyłączeniem miejsc postojowych na działce 752 fragmencie działki 751/49 i fragmencie działki 831/16 (z podziału 831/14),

- Wykonanie miejsc postojowych zlokalizowanych na działce 752 i częściowo na działce 751/49,

- Wykonanie miejsc postojowych na działce 831/16 (z podziału 831/14) zlokalizowanych przy budynku nr 6.