PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ul. Marszałkowskiej w Mławie poprzez budowę chodnika

na odcinku od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | Km | 1,348 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 20 cm ze złożeniem w hałdę 1188,50x2,20+160,00x2,00 = 2934,70 m2 | m2 | 2934,70 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 2934,70x0,20 = 586,94 m3 | m3 | 586,94 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-01 | Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych ze złożeniem materiału na plac składowy do powtórnego wbudowania. (45,00+4,00+6,50+4,00+45,00)x2,00 = 209,00 m2 | m2 | 209,00 |
| 1.5. | 09.01.01. | KNR 2-23 0401-01 | Ustawienie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie (materiał z odzysku) 45,00+4,00+6,50+4,00+45,00 = 104,50 m | m | 104,50 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-07 | Rozebranie nawierzchni z brukowca na obramowaniu przepustu (przejście dla zwierząt i płazów) ze złożeniem gruzu na odkład i odwozem na odległość do 10 km 6,00 m2 | m2 | 6,00 |
| 1.7. | 03.01.03. | KNR 2-33 0601-03 | Wykonanie wydłużenia istniejącego przepustu (przejścia dla zwierząt) o średnicy 1000 mm z rur z tworzywa sztucznego na ławie żwirowej gr. 30 cm | m | 4,00 |
| 1.8. | 06.01.01. | KNR 2-01 0512-02 | Wykonanie umocnienia (obramowania) skarpy brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | m2 | 6,00 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 6,00+6,00 = 12,00 m | mb | 12,00 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 12,00 mb x 0,06 m3/mb = 0,72 m3 | m3 | 0,72 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm ze złożeniem materiału na palety i odwozem na odkład na odległość do 10 km 14,00+101,00+28,00+12,00+7,00+6,00+16,50+13,00+8,50+102,00+15,00 = 323,00 m | m | 323,00 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-02 | Rozebranie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ze złożeniem na palety, 312,20 m2 | m2 | 312,20 |
| 1.13. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod chodnikiem z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 12,00 |
| 1.14. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 4,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ciągu pieszo-rowerowego i wjazdów koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i odwozem na odkład na odl. do 10 km (1188,50x2,20+160,00x1,50+5,00x2,00+5,00x2,00)x0,20+(34,50+23,00+26,00+26,50+23,00+24,00)x0,20 = 606,34 m3 | m3 | 606,34 |
| 3. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 3.1. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - Linie typu P-4: (60,50+6,50)x0,24 = 16,08 m2 - Linie typu P-10: 8x4,00x0,50 = 16,00 m2 - Linie typu P-10 kolor czerwony akustyczne: 6x3,50x0,24 = 5,04 m2 - Linie typu P-14: 8x0,375= 3,00 m2 - Linie typu P-23: 7x0,76= 5,32 m2 - Linie typu P-26: 7x0,84 = 5,88 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 46,28 m2 | m2 | 46,28 |
| 3.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie kolorowe akustyczne – 5,04 m2 | m2 | 5,04 |
| 3.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 5,00 |
| 3.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu C. - Znaki typu D. | Szt. Szt. Szt. | 1,00 4,00 2,00 |
| 3.5. | 07.01.01. |  | Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 8,00 | Szt. | 8,00 |
| 4. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 4.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 12,00 |
| 4.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 12,00 mb x 0,066 m3/mb = 0,79 m3 | m3 | 0,79 |
| 4.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów 4,00+6,00+4,00+2,50+2,50+5,00+3,50+3,50+5,00+2,50+2,50+6,00+1,50+1,50+6,00+2,50+2,50+6,00 = 67,00 mb | m | 67,00 |
| 4.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 67,00 mb x 0,06 m3/mb = 4,02 m3 | m3 | 4,02 |
| 4.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i wjazdów 1188,50x2,20+160,00x3,00+5,00x2,00+5,00x2,00+34,50+23,00+26,00+ 26,50+23,00+24,00 = 3271,70 m2 | m2 | 3271,70 |
| 4.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i wjazdy 1188,50x1,80+160,00x3,00+5,00x2,00+5,00x2,00+34,50+23,00+26,00+26,50+23,00+24,00=2796,30 m2 | m2 | 2796,30 |
| 4.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik i ciąg pieszo-rowerowy 1188,50x1,80+160,00x3,00+5,00x2,00+5,00x2,00+34,50+23,00+26,00+26,50+23,00+24,00=2796,30 m2 | m2 | 2796,30 |
| 4.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1188,50x1,80+5,00x2,00+5,00x2,00=2159,30 m2 | m2 | 2159,30 |
| 4.9. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 160,00x3,00 = 480,00 m2 | m2 | 480,00 |
| 4.10. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych | m2 | 12,80 |
| 4.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 1,00+9,00+6,00+10,00+4,50+28,50+14,00+4,00+36,00+42,50+80,00+ 142,00+23,50+78,00+106,00+29,00+2,00+2,00+59,50+300,50+115,00+ 28,00+2,00+4,50+7,50+7,00+25,00+115,00+172,50+128,00+63,00+32,00+106,00+78,50+24,00+142,00+122,50+38,00+45,00+18,50+12,00+5,00+6,00+9,50+110,50+13,00+16,00+5,50+8,00+10,00+29,00+74,50+16,50+ 5,00+6,00+8,50+2,00 = 2589,00 m | m | 2589,00 |
| 4.12. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże z betonu klasy C12/15 2589,00 mb x 0,03 m3/mb = 77,67 m3 | m3 | 77,67 |
| 4.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy do posesji | m2 | 157,00 |
| 4.14. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 157,00 |
| 5. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 2197,00+139,00 = 2336,00 m2 | m2 | 2336,00 |