Przedmiar robót – branża elektryczna

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz ze słupami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-050-060 | Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 168,00 |  |  |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 53,00 |  |  |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność= 2,00 | m | 709,00 |  |  |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | Ułożenie rur osłonowych AROT SRS 110/95 krotność= 1,00 | m | 134,00 |  |  |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 110 krotność= 1,00 | m | 75,00 |  |  |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-060-040 | Układanie uziomów w rowach kablowych krotność= 1,00 | m | 719,00 |  |  |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego krotność= 1,00 | m | 546,00 |  |  |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-030-040 | Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rurach osłonowych krotność= 1,00 | m | 209,00 |  |  |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020 | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg krotność= 1,00 | szt | 26,00 |  |  |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020 | Montaż wysięgników jednoramiennych rurowych ST 1,5 m mocowanych na słupie krotność= 1,00 | szt | 19,00 |  |  |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020 | Montaż wysięgników dwuramiennych rurowych ST 1,5 / 0,5 m mocowanych na słupie krotność= 1,00 | szt | 7,00 |  |  |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-030-090 | Montaż przewodów YDYp 3x2,5 mm do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m krotność= 1,00 | kpl | 33,00 |  |  |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020 | Montaż opraw 70W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00 | szt | 7,00 |  |  |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020 | Montaż opraw 100W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00 | szt | 26,00 |  |  |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-100-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 krotność= 1,00 | szt | 53,00 |  |  |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-050-060 | Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 165,00 |  |  |

| 2. Prace uzupełniające |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4 krotność= 1,00 | odcinek | 24,00 |  |  |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-01-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 2,00 | szt | 1,00 |  |  |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-020-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar krotność= 2,00 | szt | 2,00 |  |  |
| 20 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna. krotność= 1,00 | szt | 1,00 |  |  |