PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie

Budowa ulicy Łojewskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+180,00

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,180 |  |  |
| 1.2. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-0300 | Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych (ramka a kątownika) na słupkach metalowych obetonowanych na cokole betonowym. Wysokość przeseł 1,50 m Materiał do powtórnego wbudowania 10,00 mb 10,00 x 1,50 = 15,00 m2 | m2 | 15,00 |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-0400 | Rozebranie cokołu fundamentu ogrodzenia betonowego o grubości do 30 cm 13,00 mb x 0,30 x 0,80 = 3,12 m3 | m3 | 3,12 |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. |  | Rozebranie cokołu ogrodzenia oraz słupka z klinkieru (kostka klinkierowa) cokół o wym 0,30x0,60 cm 3,00 x 0,30x0,36 = 0,54 m3 | m3 | 0,54 |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 2 1601-0200 | Wykonanie odtworzenia (nowego)cokołu wraz z fundamentem pod nowe ogrodzenie Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m, fundament o wymiarach 0,20x0,80 m | m | 13,00 |  |  |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 2 1603-0200 | Ogrodzenie z elementów prefabrykowanych (ramka z kątowników stalowych) siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowanych obsadzonych w cokole. Wysokości do 1,50 m o rozstawie słupków 2,40 m Materiał z odzysku | m | 13,00 |  |  |
| 1.7. | 01.02.04. |  | Wykonanie nowego cokołu z klinkieru (kostka klinkierowa) oraz słupka na cokole betonowym | m | 3,00 |  |  |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 analogia | Rozebranie istniejącego wjazdu z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 | 35,00 |  |  |
| 1.9. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 9,00 |  |  |
| 1.10. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 5,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 606,30 |  |  |
| 2.2. | D.02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem i dowozem gruntu na nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 469,00 |  |  |
| 2.3. | D.02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 469,00 |  |  |
| 2.4. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonane ręcznie | m2 | 36,82 |  |  |
| 2.5. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów wykonane ręcznie | m2 | 171,83 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-01 | Mechaniczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1554,50 |  |  |
| 3.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 – 0+150,00 | m2 | 1042,50 |  |  |
| 3.3. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm w km 0+150,00 – 0+180,00 | m2 | 512,00 |  |  |
| 3.4. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1554,50 |  |  |
| 3.5. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm w km 0+150,00 – 0+180,00 | m2 | 512,00 |  |  |
| 3.6. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 1554,50 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1554,50 |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1554,50 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 13,00+76,50+7,00+7,00+33,00+21,50+13,00+13,00+4,00+4,00+5,00+ 5,00+12,50+11,50+10,00+10,00+3,00+5,00+16,50+13,00+11,00+35,00+44,00 = 373,50 mb | m | 373,50 |  |  |
| 5.2. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 22,41 |  |  |
| 5.3. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 60,00 |  |  |
| 5.4. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 2,40 |  |  |
| 5.5. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników i ciągu pieszo-rowerowego 123,00+139,50+77,50+242,30+72,00+63,00+118,00+113,00 = 948,30 m2 | m2 | 948,30 |  |  |
| 5.6. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 123,00+139,50+77,50+242,30+72,00+63,00 = 717,30 m2 | m2 | 717,30 |  |  |
| 5.7. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 118,00+113,00 = 231,00 m2 | m2 | 231,00 |  |  |
| 5.8. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 6,00+6,50+7,00+6,50+14,50+13,50+5,00+5,50+4,50+7,00+19,00+19,00+35,00+11,00+20,00+19,00+7,00+4,50+7,50+7,00+13,50+14,50+6,50+ 7,00+6,50+4,50+2,00+3,00+81,00+37,00+24,00+10,00 = 434,50 mb | m | 434,50 |  |  |
| 5.9. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów do posesji 9,00+9,00+9,00+9,00+9,00+9,00+9,00+9,00+9,00+9,00+4,00 = 94,00 mb | m | 94,00 |  |  |
| 5.10. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 26,80 x 10,00+11,00 = 279,00 m2 | m2 | 279,00 |  |  |
| 5.11. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 26,80 x 10,00+11,00 = 279,00 m2 | m2 | 279,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 9,00 |  |  |
| 6.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 - Znaki typu C-13/16 - Znaki typu D-1 | Szt. Szt. Szt. | 4,00 4,00 3,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 55,50+104,00 = 159,50 m2 | m2 | 159,50 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  | % | 23,00 |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |