PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie

Budowa ulicy Łojewskiego na odcinku od km 0+180,00

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,057 |  |  |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu | m2 | 110,50 |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik 59,50*0,04 = 2,38 m3 | m3 | 2,38 |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej ze złożeniem obok na palety i odwozem na odkład | mb | 59,50 |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 8x30 cm ze złożeniem materiału na palety | mb | 40,00 |  |  |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 analogia | Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 | 128,00 |  |  |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 59,50x0,104+40,00x0,028+125,00x0,06x2,40+110,50x0,20 = 47,40 ton | ton | 47,40 |  |  |
| 1.8. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 11,00 |  |  |
| 1.9. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 3,00 |  |  |
| 1.10. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat ściekowych studni ściekowych | Szt. | 3,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 1012,7 |  |  |
| 2.2. | D.02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem i dowozem gruntu na nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 14,90 |  |  |
| 2.3. | D.02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 14,90 |  |  |
| 2.4. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonane ręcznie | m2 | 186,99 |  |  |
| 2.5. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów wykonane ręcznie | m2 | 29,19 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-01 | Mechaniczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1137,00 |  |  |
| 3.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm w km 0+180,00 – 0+262,10 | m2 | 587,00 |  |  |
| 3.3. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm w km 0+180,00 – 0+262,10 | m2 | 587,00 |  |  |
| 3.4. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm w km 0+180,00 – 0+262,10 | m2 | 587,00 |  |  |
| 3.5. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 587,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 587,00 |  |  |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 587,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 14,00+8,50+3,00+11,00+15,00+12,00+8,00+12,00+9,50+8,00+21,00+ 8,00+5,00+7,00+8,50+9,00+21,50+18,50 = 199,50 mb | m | 56,50 |  |  |
| 5.2. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 3,39 |  |  |
| 5.3. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 42,00+42,00+12,00+5,00+7,00+48,50+5,50+30,00+30,00 =222,00 mb | m | 222,00 |  |  |
| 5.4. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 8,88 |  |  |
| 5.5. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 25,00+12,00+76,50+56,00+48,00 = 217,50 m2 | m2 | 217,50 |  |  |
| 5.6. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 25,00+12,00+76,50+56,00+48,00 = 217,50 m2 | m2 | 217,50 |  |  |
| 5.7. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 11,00+6,00+7,00+30,00+21,00+6,00+13,00 = 94,00 mb | m | 94,00 |  |  |
| 5.8. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów do posesji | m | 23,00 |  |  |
| 5.9. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik przejezdny | m2 | 144,00 |  |  |
| 5.10. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 18,00 |  |  |
| 5.11. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod chodnik przejezdny przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 144,00 |  |  |
| 5.12. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 18,00 |  |  |
| 5.13. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie chodnika przejezdnego z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 144,00 |  |  |
| 5.14. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm (47,00+30,00+42,00) x 1,50 = 178,50 m2 | m2 | 178,50 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 7,00 |  |  |
| 6.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 - Znaki typu T - Znaki typu D-1, D-4 | Szt. Szt. Szt. | 3,00 3,00 4,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 11,00+86,00+127,00+146,00+31,00 = 401,00 m2 | m2 | 401,00 |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |