PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ulicy łączącej ul. Wysoką  z ul. Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie

Budowa ulicy Witwickiego na odcinku od km 0+000 do km 0+240,83

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,241 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 919,40 |  |  |
| 2.2. | D.02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem i dowozem gruntu na nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 308,50 |  |  |
| 2.3. | D.02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 308,50 |  |  |
| 2.4. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonane ręcznie | m2 | 123,83 |  |  |
| 2.5. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów wykonane ręcznie | m2 | 263,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-01 | Mechaniczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1450,00 |  |  |
| 3.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 – 0+175,00 | m2 | 1054,50 |  |  |
| 3.3. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm w km 0+175,00 – 0+210,00 | m2 | 395,50 |  |  |
| 3.4. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1450,00 |  |  |
| 3.5. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm w km 0+175,00 – 0+210,00 | m2 | 395,50 |  |  |
| 3.6. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 1450,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1450,00 |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1450,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 52,50+108,50+52,00+45,00+55,00+18,00+17,00+11,00+7,00+2,00+ 13,00+13,00+38,00+12,00+12,00+45,00+108,0+53,00 = 662,00 mb | m | 662,00 |  |  |
| 5.2. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 39,72 |  |  |
| 5.3. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 6,00+10,00+6,50+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+7,00+7,00 = 66,50 mb | m | 66,50 |  |  |
| 5.4. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 2,66 |  |  |
| 5.5. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 119,50+220,00+91,00+116,00+38,50+37,00+24,50+22,00+29,00+28,50+77,00 = 803,00 m2 | m2 | 803,00 |  |  |
| 5.6. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 119,50+220,00+91,00+116,00+38,50+37,00+24,50+22,00+29,00+28,50+77,00 = 803,00 m2 | m2 | 803,00 |  |  |
| 5.7. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 53,50+110,50+46,00+59,00+20,00+19,00+12,50+9,00+3,00+15,00+15,0+38,00 = 400,50 mb | m | 400,50 |  |  |
| 5.8. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów do posesji | m | 67,00 |  |  |
| 5.9. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 16,50+15,00+15,00+24,50+15,00+13,50+13,50+13,50+13,60+13,60 = 153,70 m2 | m2 | 153,70 |  |  |
| 5.10. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 16,50+15,00+15,00+24,50+15,00+13,50+13,50+13,50+13,60+13,60 = 153,70 m2 | m2 | 153,70 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 2,00 |  |  |
| 6.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 2,00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 77,50+105,00+52,00+71,00+105,0+259,00 = 669,50 m2 | m2 | 669,50 |  |  |
| 7.2. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu chodnika na skwerku | m | 69,00 |  |  |
| 7.3. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm jako chodnik na skwerku | m2 | 69,00 |  |  |
| 7.5. |  | KNR 2-21 0311-04 | Wykonanie nasadzenia krzewami ozdobnymi zieleńca wraz z bryłą korzeniową Krzewy formy liściastej sadzone w gruncie tak.III z zaprawą dołów całkowitą - prunus subhirtella i autumnalis rosea (wiśnia różowa) – szt. 6,00 - prunus serrolata i royal burgundy (wiśnia pitkowana) – szt. 2,00 - cotoneaster radicans ,,eichholz” (irga płożąca) – szt. 2,00 | Szt. | 10,00 |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |