Załącznik nr 1 do SWZ, stanowiący załącznik nr 1 do PPU

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. Utworzenie integracyjnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miasta Mława.

Celem zadania jest przebudowa placów zabaw i powiększenie o siłownie zewnętrzne, na których będą mogli ćwiczyć opiekunowie bawiących się dzieci. Integracyjne place zabaw będą służyć zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

- Opis stanu istniejącego

Teren objęty zamówieniem położony jest na terenie osiedli Zawkrze, Młodych, Kozielsk oraz Kościuszki w Mławie.

| Osiedle | Lokalizacja | Działka ew. | Opis stanu istniejącego |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawkrze | Ul. Sienkiewicza | 10-248/58 | Powierzchnia ok. 270m2 Teren ogrodzony Wyposażenie: - Urządzenie główne ze zjeżdżalnią - Piaskownica – 2 szt. - Karuzela - Sprężynowiec – 2 szt. - Huśtawka typu „ważka” - Ławka – 6 szt. - Kosz na śmieci – 2 szt. |
| Młodych | Ul. Osiedle Młodych | 10-2577/21 | Powierzchnia ok. 500 m2 Teren ogrodzony Wyposażenie: - Urządzenie główne ze zjeżdżalnią - Huśtawka z 2 siedziskami - Piaskownica - Karuzela - Sprężynowiec – 2 szt. - Huśtawka typu „ważka” - Piaskownica - Ławka – 5 szt. - Kosz na śmieci – 2 szt. |
| Kozielsk | Ul. Zacisze | 10-4195/19 | Teren niezagospodarowany |
| Kościuszki | Ul. Słowackiego | 10-4036 | Teren niezagospodarowany |

Mapa lokalizacyjna stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego przedstawia zał. nr 2 do OPZ.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę następujących zadań:

Zadanie 1 – Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze poprzez wymianę urządzeń oraz doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia oraz elementy siłowni zewnętrznej;

Zadanie 2 – Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych poprzez wymianę urządzeń oraz doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia oraz elementy siłowni zewnętrznej;

Zadanie 3 – Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Kozielsk;

Zadanie 4 – Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki.

W ramach każdego z zadań, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu celem uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.

- Zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń i wyposażenia – szczegółowe wymagania Zamawiającego w przedmiotowym zakresie opisano poniżej.

- Wykonanie podłoża - nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod nowymi urządzeniami placów zabaw oraz trawiastej pod elementami siłowni zewnętrznych.

- Demontaż wraz z przekazaniem zdemontowanych dwóch urządzeń głównych ze zjeżdżalnią do Zarządcy terenu.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD, tożsamej z wersją drukowaną.

UWAGA

Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę leży po stronie Zamawiającego (na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu zagospodarowania terenu).

Załączniki nr 3-6 do OPZ stanowią aktualne wyrysy z mapy zasadniczej.

Zadanie 1

Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze (działka ewid. nr 248/58, obręb Mława Miasto) - dostawa i montaż:

- zestaw zabawowy złożony z wieży z czterospadowym dachem, wysokiej zjeżdżalni, różnorodnych wejść (wspinaczkowego i linowego), przeplotni pajęczej, pomostu linowego i  drążków gimnastycznych, wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - 1 szt.;

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy o przekroju kwadratowym z drewna klejonego warstwowo, wzdłużnie ryflowane, pokryte lazurą, zabezpieczone w górnej części kapturkami z wysokiej jakości tworzywa;

- Podesty: antypoślizgowe;

- Dachy i zabezpieczenia: płyta polietylenowa HDPE;

- Liny: polipropylenowe ze stalowym rdzeniem, łączniki z tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej;

- Zjeżdżalnie: ślizgi ze stali nierdzewnej, burty z HDPE;

- Elementy stalowe: ocynkowane, malowane metodą proszkową;

- Okucia i łączniki ze stali nierdzewnej;

- Kotwienie: słupy osadzone na stalowych, ocynkowanych kotwach, które izolują drewno od podłoża.

Zgodność urządzenia z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03

- element siłowni zewnętrznej typu narciarz wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Wibroizolatory: elementy pochłaniające i amortyzujące siłę drgań zaopatrzone w dwa typy bezobsługowych łożysk - kulkowe i stożkowe;

- Łączniki i podstopnice: wykonane ze stali nierdzewnej;

- Kotwienie: montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego prefabrykowanego bloku.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06

- element siłowni zewnętrznej typu wioślarz wolnostojący wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Siedzisko: HDPE;

- Wibroizolatory: elementy pochłaniające i amortyzujące siłę drgań zaopatrzone w dwa typy bezobsługowych łożysk - kulkowe i stożkowe;

- Łączniki i podstopnice: wykonane ze stali nierdzewnej;

- Kotwienie: montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego prefabrykowanego bloku.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06

- element siłowni zewnętrznej typu motyl wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Wibroizolatory: elementy pochłaniające i amortyzujące siłę drgań zaopatrzone w dwa typy bezobsługowych łożysk - kulkowe i stożkowe;

- Siedzisko: HDPE;

- Kotwienie: montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego prefabrykowanego bloku.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06

- tablica z regulaminem wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: stal S235;

- Panele: z płyty HPL odpornej na warunki atmosferyczne;

- Okucia: ze stali nierdzewnej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy i lakierowanie;

- Kotwienie: posadowione poniżej poziomu gruntu.

Wymiary urządzenia [m] 0,50 x 0,08 x 1,50 m

Zadanie 2

Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych (działka ewid. nr 2577/21 obręb Mława Miasto) - dostawa i montaż:

- zestaw zabawowy złożony z wieży z czterospadowym dachem, wysokiej zjeżdżalni, różnorodnych wejść (wspinaczkowego i linowego), przeplotni pajęczej, pomostu linowego i  drążków gimnastycznych, wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - 1 szt.;

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy o przekroju kwadratowym z drewna klejonego warstwowo, wzdłużnie ryflowane, pokryte lazurą, zabezpieczone w górnej części kapturkami z wysokiej jakości tworzywa;

- Podesty: antypoślizgowe;

- Dachy i zabezpieczenia: wykonane z płyty polietylenowej HDPE;

- Liny: polipropylenowe ze stalowym rdzeniem, łączniki z tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej;

- Zjeżdżalnie: ślizgi ze stali nierdzewnej, burty z HDPE;

- Elementy stalowe: ocynkowane, malowane metodą proszkową;

- Okucia i łączniki ze stali nierdzewnej;

- Kotwienie: słupy osadzone na stalowych, ocynkowanych kotwach, które izolują drewno od podłoża.

Zgodność urządzenia z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03

- zabawki na sprężynie - wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, 2 szt.;.

Zdjęcia poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: sprężyna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Baza: wykonana z płyty polietylenowej HDPE;

- Okucia i łączniki ze stali nierdzewnej.

Zgodność urządzenia z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03

- zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym typu Koszyk  wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Wymiary urządzenia [m] 0,31 x 0,43 x 1,68 m

Maksymalne obciążenie 140 kg

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy z elementami z wysokogatunkowej stali.

- Łańcuchy i okucia ze stali nierdzewnej

Zgodność urządzenia z normą EN-1176:1-2017-12

Zdjęcie poglądowe

- element siłowni zewnętrznej typu narciarz wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Wibroizolatory: elementy pochłaniające i amortyzujące siłę drgań zaopatrzone w dwa typy bezobsługowych łożysk - kulkowe i stożkowe;

- Łączniki i podstopnice: wykonane ze stali nierdzewnej;

- Kotwienie: montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego prefabrykowanego bloku.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06

- element siłowni zewnętrznej typu wioślarz wolnostojący wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Siedzisko: HDPE;

- Wibroizolatory: elementy pochłaniające i amortyzujące siłę drgań zaopatrzone w dwa typy bezobsługowych łożysk - kulkowe i stożkowe;

- Łączniki i podstopnice: wykonane ze stali nierdzewnej;

- Kotwienie: montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego prefabrykowanego bloku.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06

- tablica z regulaminem wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Wymiary [m] 0,50 x 0,08 x 1,50;

- Konstrukcja główna: stal S235;

- Panele: z płyty HPL odpornej na warunki atmosferyczne;

- Okucia: ze stali nierdzewnej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy i lakierowanie;

- Kotwienie: posadowione poniżej poziomu gruntu.

Zadanie 3

Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Kozielsk (działka ewid. nr 4195/19, obręb Mława Miasto) - dostawa i montaż:

- zestaw zabawowy złożony z dwiema zjeżdżalniami, mostkiem, rurą ze stopniami, bulajem i daszkiem, wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - 1 szt.;

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja: słupy ze stali o przekroju 90x90 mm, cynkowane i lakierowane proszkowo. Osłonięte od góry kapturkami z tworzywa. Kotwienie bezpośrednio w gruncie.

- Podesty i schodki: z antypoślizgowej sklejki o grubości 18 mm, osadzonej na metalowym stelażu.

- Zjeżdżalnie: ślizgi ze stali nierdzewnej 2 mm, burty z HDPE 15 mm.

- Zabezpieczenia i dachy: panele z elastycznego polietylenu wysokociśnieniowego HDPE (15 mm).

- Bulaj: wykonany z trwałego poliwęglanu;

- Liny polipropylenowe: o średnicy 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem;

- Okucia i łączniki: ze stali nierdzewnej.

Zgodność urządzenia z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03

- zabawki na sprężynie - wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, 2 szt.;.

Zdjęcia poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: sprężyna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Baza: wykonana z niezwykle trwałej płyty polietylenowej HDPE;

- Okucia i łączniki ze stali nierdzewnej.

Zgodność urządzenia z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03

- huśtawka podwójna, wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja: Słupy nośne kwadratowe o przekroju 70x70mm ze stali S235; W górnej części stalowa belka o przekroju: 7 x 7 cm, zabezpieczona warstwą cynku, malowana proszkowo;

- Okucia i łączniki ze stali nierdzewnej.

Zgodność urządzenia z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03

- zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym typu Koszyk  wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Wymiary urządzenia [m] 0,31 x 0,43 x 1,68 m

Zgodność urządzenia z normą EN-1176:1-2017-12

Maksymalne obciążenie 140 kg

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy z elementami z wysokogatunkowej stali.

- Łańcuchy i okucia ze stali nierdzewnej

Zdjęcie poglądowe

- zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym prostym,  wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Wymiary urządzenia [m] 0,17 x 0,43 x 1,68 m

Zgodność urządzenia z normą EN-1176:1-2017-12

Maksymalne obciążenie 140 kg

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: siedzisko z termospastycznego wulkanizatu TPV formowanego wtryskowo z wkładką aluminiową, zawiesie ze stali nierdzewnej.

Zdjęcie poglądowe

- huśtawka wagowa „ważka”, wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja: wykonana ze stali S235;

- Panele: z polietylenu (HDPE);

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe.

Zgodność urządzenia z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03

- ogrodzenie z siatki o wysokości 1,50 m na słupkach metalowych z rur o śr. 70 mm, o rozstawie 2,50 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych – 120 mb;

- furtka 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach – 2 szt.

- kosz na śmieci z daszkiem – 2 szt.

- ławka z oparciem (dł. 180cm) – 2 szt.

Zdjęcia poglądowe

Zadanie 4

Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki (działka ewid. nr 4036, obręb Mława Miasto) – dostawa i montaż:

- element siłowni zewnętrznej typu wioślarz wolnostojący wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Siedzisko: HDPE;

- Wibroizolatory: elementy pochłaniające i amortyzujące siłę drgań zaopatrzone w dwa typy bezobsługowych łożysk - kulkowe i stożkowe;

- Łączniki i podstopnice: wykonane ze stali nierdzewnej;

- Kotwienie: montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego prefabrykowanego bloku.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06

- element siłowni zewnętrznej typu motyl wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- Konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- Wibroizolatory: elementy pochłaniające i amortyzujące siłę drgań zaopatrzone w dwa typy bezobsługowych łożysk - kulkowe i stożkowe;

- Siedzisko: HDPE;

- Kotwienie: montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego prefabrykowanego bloku.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06

- element siłowni zewnętrznej typu prasa nożna/prasa ręczna, wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

Specyfikacja materiałowa:

- konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- oparcie: płyta HDPE;

- siedzisko: płyta HDPE;

- stopnice: aluminium ryflowane;

- śruby: stal nierdzewna;

- zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa;

- lakier podkładowy: podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770;

- lakier: lakier proszkowy – poliestrowy.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06

- element siłowni zewnętrznej typu wyciąg górny, wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne – 1 szt.

Zdjęcie poglądowe

Specyfikacja materiałowa:

- konstrukcja główna: słupy nośne z rury stalowej;

- elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe;

- eibroizolatory: elementy pochłaniające i amortyzujące siłę drgań zaopatrzone w dwa typy bezobsługowych łożysk - kulkowe i stożkowe;

- siedzisko: HDPE;

- kotwienie: montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego prefabrykowanego bloku.

Zgodność urządzenia z normą EN 16630:2015-06