| WYSZCZEGÓLNIENIE ZAWARTOŚĆI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie: Przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Lokalizacja: Mława, gm. Mława, Dz. Nr 95/6 |  |  |
| Lp. | NAZWA |  |
| TOM I | BRANŻA: ARCHITEKTURA, INSTALACJE | nr strony |
| I. STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| II. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE |  |  |
|  | Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń o przynależności do izby |  |
|  | Oświadczenia projektantów |  |
|  | Mapa do celów projektowych |  |
| IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
|  | Projekt zagospodarowania terenu – spis zawartości |  |
|  | Część opisowa |  |
|  | Część graficzna PB-PZT-01 |  |
| V. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY |  |  |
|  | Projekt budowlany architektoniczny – spis zawartości |  |
|  | Część opisowa |  |
|  | Część graficzna - architektura PB-A-01÷06 |  |
| VI. | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNEJ |  |
|  | Projekt budowlany instalacji sanitarnej – spis zawartości |  |
|  | Część opisowa |  |
|  | Część graficzna PB-IS-01÷… |  |
| VII. | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |
|  | Projekt budowlany instalacji elektrycznej – spis zawartości |  |
|  | Część opisowa |  |
|  | Część graficzna PB-PZT-01, PB-E-01 |  |
| VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ |  |  |
|  | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ – – spis zawartości |  |
|  | Część opisowa |  |

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### SPIS ZAWARTOŚCI:

#### CZĘŚĆ OPISOWA

| 1.0 | # Dane ogólne |
| --- | --- |
| 2.0 | # Przedmiot inwestycji |
| 3.0 | # Program funkcjonalny |
| 4.0 | # Obszar oddziaływania inwestycji |
| 5.0 | Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie |
| 6.0 | Projektowane zagospodarowanie terenu |
| 7.0 | Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu |
| 8.0 | Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej |
| 9.0 | Wpływ eksploatacji górniczej |
| 10.0 | ##### Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników |
| 11.0 | ##### Wpływ obiektu budowlanego na drzewostan i glebę |
| 12.0 | ##### Inne dane |

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Tytuł rysunku | skala |
| --- | --- | --- |
| PB-PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |

CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1.0	Dane ogólne

Inwestor:			Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Adres inwestycji:		Mława, gm. Mława

Dz. Nr 95/6

Główny projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

nr upr. MA/040/18

w specjalności architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)	Pisemna umowa z Inwestorem,

b)	Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwiązań konstrukcyjno –

– materiałowych,

c)	Wizja lokalna w terenie,

d)	Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

e)	Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami,

f)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

g)	Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

# 2.0	Przedmiot inwestycji

- przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Mława, gm. Mława, Dz. Nr 95/6.

- projekt zagospodarowania terenu:

  - utwardzenie terenu: ciągi pieszo-jezdne, chodniki,

  - zagospodarowanie zieleni,

  - elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie, oświetlenie przestrzeni zewnętrznych.

# 3.0	Program funkcjonalny

# W ramach inwestycji przewidziano zagospodarowanie terenu poprzez zaprojektowanie ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych stanowiących dojścia do boisk i obiektów sportowych i urządzenie powierzchni zielonych. Na potrzeby projektowanej inwestycji przewiduje się wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.

# Projektowana inwestycja obejmuje:

Etap 1:

- budowę boiska do piłki nożnej, wym. 26×51 m, 		(1710,00 m2)

- budowę bieżni lekkoatletycznej,					(1338,21 m2)

  - bieżnia okólna 3-torowa o dystansie 200 m,

  - bieżnia prosta 4-torowa o dystansie 40, 60 m,

- budowę rzutni do pchnięcia kulą,				(72,14 m2)

- budowę skoczni do skoku w dal,					(96,63 m2)

Etap 2:

- budowę boiska wielofunkcyjnego, wym. 20×40 m, 		(800,00 m2)

  - boisko do piłki ręcznej, wym. 20×40 m,

  - dwa boiska do piłki koszykowej, wym. 15×20 m,

Etap 3:

# budowę siłowni plenerowej. 					(294,00 m2)

# 4.0	Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu jest zgodny z art. 28 ust. 2 ustawa Prawo Budowlane, oraz art.13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i obejmuje nieruchomość Inwestora – Dz. Nr 95/6.

- Spełnione są wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmian.).

- Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

(tj. Dz. U. z 2010r. nr 185, poz. 1243)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008r. nr 235 poz. 1614 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006r. nr 49, poz 356 ze zm.)

- Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Źródłem hałasu może być ruch pojazdów samochodowych mieszkańców. Akustyka
w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

- Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie robót budowlanych. Będzie ona jednak występować w niewielkim stopniu i nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu – nie dotyczy.

- Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie dotyczy.

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.

- Wpływ obiektu na glebę ograniczał się będzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

- Materiały użyte do wykonania inwestycji będą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zakres inwestycji zaprojektowano w sposób spełniający wymagania określone w art. 5.

# 5.0	Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie

Teren na którym znajduje się projektowana inwestycja obejmuje działkę Nr 95/6. Stanowi on własność: Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

Na terenie objętym opracowaniem nie obowiązuje miejscowy plan.

Teren ogrodzony, zabudowany budynkami oświaty, oraz innymi obiektami
i urządzeniami rekreacyjno-sportowymi.

5.1	Układ komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd.

5.2	Sieci uzbrojenia terenu

Teren inwestycji posiada dostęp do podstawowych sieci niezbędnych do jego prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania.

5.3	Ukształtowanie terenu

Teren działki objętej inwestycją jest płaski, utwardzony (przed głównymi wejściami do budynków).

5.4	Ukształtowanie zieleni

Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz drzewa
i krzewy rosnące pojedynczo w pobliżu budynków.

# 6.0	Projektowane zagospodarowanie terenu

Temat projektu: Przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Mława, gm. Mława, Dz. Nr 95/6.

6.1	Układ komunikacyjny

Bez zmian

6.2	Sieci uzbrojenia terenu

Bez zmian

6.3	Ukształtowanie terenu

Projektuje się utwardzenia ciągów pieszo-jezdnych i chodników z kostki betonowej.

6.4	Ukształtowanie zieleni

Bez zmian

# 7.0	Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu – bilans terenu

| ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA | Pow. w m2 | Proc. udział |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu inwestycji: | 14223,59 | 100,00 % |
| Powierzchnia ist. zabudowy: | 3584,44 | 25,20 |
| Powierzchnia boiska do piłki nożnej: | 1710,00 | 12,02 |
| Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: | 800,00 | 5,62 |
| Powierzchnia bieżni lekkoatletycznej: | 1338,21 | 9,41 |
| Powierzchnia rzutni do pchnięcia kulą: | 72,14 | 0,51 |
| Powierzchnia skoczni do skoku w dal: | 96,63 | 0,68 |
| Powierzchnia siłowni plenerowej: | 294,00 | 2,07 |
| Powierzchnia utwardzona: - istniejąca: - projektowana: | 1549,47 469,73 1079,74 | 10,89 3,30 7,59 |
| Powierzchnia biologicznie czynna: | 4778,70 | 33,60 |

# 8.0	Ustalenia ochrony archeologiczno – konserwatorskiej

Dla działki Nr 95/6 w granicach terenu objętego wnioskiem nie występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

# 9.0	Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

# 10.0	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Dla działki Nr 95/6 w granicach terenu objętego wnioskiem nie występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.

11.0	Wpływ obiektu budowlanego na drzewostan, glebę

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpłynie negatywnie na drzewostan i glebę.

12.0	Inne dane

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie występują dane specjalne wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych.

Występujące w procesie realizacji inwestycji zagrożenia mają charakter standardowy i zostały omówione w informacji BIOZ.

Opracowanie:

- mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

- nr upr. MA/040/18

w specjalności architektonicznej

## PROJEKT BUDOWLANY

## ARCHITEKTONICZNY

### SPIS ZAWARTOŚCI:

### CZĘŚĆ OPISOWA

| 1.0 | # Dane ogólne |
| --- | --- |
| 2.0 | # Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego |
| 3.0 | Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne |
| 4.0 | Układ konstrukcyjny |
| 5.0 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych |
| 6.0 | Dane technologiczne |
| 7.0 | Bezpieczeństwo użytkowania |
| 8.0 | Wyposażenie budowlano - instalacyjne |
| 9.0 | Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie |
| 10.0 | Ochrona przeciwpożarowa |

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Tytuł rysunku | skala |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA |  |  |  |
| PB-A-01 | Boisko do piłki nożnej |  | 1:100 |
| PB-A-02 | Boisko wielofunkcyjne |  | 1:100 |
| PB-A-03 | Bieżnia lekkoatletyczna |  | 1:200 |
| PB-A-04 | Rzutnia do pchnięcia kulą |  | 1:50 |
| PB-A-05 | Skocznia do skoku w dal |  | 1:50 |
| PB-A-06 | Siłownia plenerowa |  | 1:100 |

CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY

# 1.0	Dane ogólne

Inwestor:			Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Adres inwestycji:		Mława, gm. Mława

Dz. Nr 95/6

Główny projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

nr upr. MA/040/18

w specjalności architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)	Pisemna umowa z Inwestorem,

b)	Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwiązań konstrukcyjno –

– materiałowych,

c)	Wizja lokalna w terenie,

d)	Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

e)	Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami,

f)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

g)	Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

2.0	Przedmiot inwestycji

# 2.1	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Mława, gm. Mława, Dz. Nr 95/6.

Przeznaczenie terenu – bez zmian, rekreacyjno-sportowe.

# Projektowana inwestycja obejmuje:

- budowę boiska do piłki nożnej, wym. 26×51 m,

- budowę boiska wielofunkcyjnego, wym. 20×40 m,

  - boisko do piłki ręcznej, wym. 20×40 m,

  - dwa boiska do piłki koszykowej, wym. 15×20 m,

- budowę bieżni lekkoatletycznej,

  - bieżnia okólna 3-torowa o dystansie 200 m,

  - bieżnia prosta 4-torowa o dystansie 40, 60 m,

- budowę rzutni do pchnięcia kulą,

- budowę skoczni do skoku w dal,

- budowę siłowni plenerowej.

3.0	Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

##### 3.1	Forma architektoniczna

Proponowany charakter obiektów jest pośrednim nawiązaniem
i nowoczesnym rozwinięciem form lokalnej architektury istniejących obiektów rekreacyjno-sportowych. Przy opracowywaniu projektu budowlanego dążono do uzyskania ładu przestrzennego, do zastosowania takich rozwiązań przestrzennych, które tworzyć będą harmonijną całość oraz uwzględniać
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

##### 3.2	Funkcja

Przeznaczenie terenu – bez zmian, rekreacyjno-sportowe.

##### 3.3	Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Architektura projektowanych obiektów nawiązuje do otaczającej zabudowy, a jednocześnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

##### 3.4	Sposób spełnienia wymagań (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

#### 4.0	Układ konstrukcyjny

Obliczenia statyczne przeprowadzono według:

[ 1 ]	PN – 80/B – 02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem.

[ 2 ]	PN – 80/B – 02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obciążenia w 
obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

[ 3 ]	PN –B-02011:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem.

[ 4 ]	PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

[ 5 ]	PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.

[ 6 ]	PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

4.1	Rozwiązania materiałowe

Boisko do piłki nożnej

Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarze 26×51 m. Na boisku rozmieszczono w poprzek dwa boiska do piłki nożnej. Boisko posiadało będzie nawierzchnię z trawy syntetycznej w kolorze zielonym. Linie szerokości 10 cm koloru białego wklejane systemowo.

Boisko należy wyposażyć:

- w dwie bramki aluminiowe (5×2 m) montowane w tulejach, siatki do bramek

- w cztery bramki aluminiowe (3×2 m) montowane w tulejach, siatki do bramek

- siatka + konstrukcja piłkochwytów (H=6 m)

Boisko wielofunkcyjne

Projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarze 20×40 m
z uwzględnieniem linii do piłki ręcznej. Na boisku rozmieszczono w poprzek dwa boiska do piłki koszykowej o wymiarach 15×20 m. Boisko posiadało będzie nawierzchnię sportową, syntetyczną w kolorze ceglastym. Linie szerokości 5 cm koloru białego do piłki ręcznej oraz koloru niebieskiego do piłki koszykowej, malowane na nawierzchni syntetyczną farbą poliuretanową.

Boisko należy wyposażyć:

- w dwie bramki aluminiowe (3×2 m) montowane w tulejach, siatki do bramek

- siatka + konstrukcja piłkochwytów (H=6 m)

- w cztery kosze do gry w piłkę koszykową

Bieżnia lekkoatletyczna

Projektuje się bieżnię 3-torową okólną długości 200 m z odcinkiem prostym 4-torowym długości 112 m (do biegów sprinterskich na dystansie 40, 60 m). Bieżnia posiadała będzie nawierzchnię sportową, syntetyczną typu natrysk w kolorze ceglastym. Tory szerokości 1,22 m ograniczone liniami szerokości 5 cm malowanymi farbą do nawierzchni syntetycznych w kolorze białym.

Rzutnia do pchnięcia kulą

Projektuje się jedno stanowisko do pchnięcia kulą. Sektor rzutów
z nawierzchnią kortową z mączki ceglanej w kolorze ceglastym. Sektor rzutów stanowi wycinek koła o promieniu 15 m i kącie 34,92º ograniczony liniami szerokości 5 cm malowanymi farbą w kolorze białym. Trwale należy oznaczyć środek koła betonowego. Nawierzchnia koła do pchnięcia kulą wykonana z betonu C20/25 (B25), mrozoodpornego, wodoszczelnego gr. 15 cm. Powierzchnia zatarta na gładko, zabezpieczona przeciwwilgociowo, zbrojona przeciwskurczowo siatką stalową. Koło należy odwodnić za pomocą odpływów wody. Próg powinien mieć wymiary: szer. od 11,2 cm do 30 cm, z cięciwą o rozmiarze 1,21 m, o promieniu łuku takim samym jak koło i wys. 10 cm, w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła. Próg do pchnięcia kulą w kształcie łuku, pomalowany na biało.

Skocznia do skoku w dal

Projektuje się jedno stanowisko do skoku w dal z rozbiegiem z jednej strony. Rozbieg wymalowany będzie liniami szerokości 5 cm w kolorze białym
w rozstawie 1,2 m. Linie malowane na zewnątrz. Belka do odbicia (linia odbicia) znajduje się w odległości 2,0 m mierząc od bliższej krawędzi zeskoczni. Zeskocznia długości 8,0 m i szerokości 3,0 m, wypełniona piaskiem płukanym drobnoziarnistym do głębokości min. 50 cm. Zeskocznia ograniczona jest obrzeżem betonowym 5×20 cm z nakładką z poduszki gumowej w kolorze białym. W celu zapobieżenia rozszczelnieniu się skrzyni zeskoczni należy zastosować cztery narożnikowe obrzeża bezpieczne w kształcie litery L. Belkę oraz zeskocznię należy odwodnić. Belka do odbicia wykonana ze sklejki wodoodpornej montowana w ramie stalowej, ocynkowanej. Listwa wyczynowa z plasteliną i listwa treningowa ze sklejki wodoodpornej malowanej.

Siłownia plenerowa

Projektuje się siłownię plenerową o wymiarze 14×21 m. Siłownia posiadała będzie nawierzchnię istniejącą z kostki betonowej.

Siłownię należy wyposażyć w urządzenia: biegacz, orbitrek, wahadło, ławka, wyciskanie siedząc, prasa nożna, wioślarz, jeździec.

UWAGI:

- Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z Polską Normą oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

- Dopuszcza się możliwość zmiany producentów materiałów, technologii
z zachowaniem podanych parametrów technicznych. Wszystkie zmiany do uzgodnienia z Projektantem.

5.0	Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Cały zespół boisk wraz z elementami towarzyszącymi znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

6.0	Dane technologiczne

Projektowane obiekty budowlane posiadają podstawowe instalacje przewidziane do ich prawidłowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.

Technologia oraz urządzenia nie wpływają negatywnie na środowisko.

7.0	Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty budowlane objęte opracowaniem spełniają wymagania dla warunków bezpiecznego użytkowania. Elementy obiektów budowlanych nie stanowią uciążliwości oraz zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników i osób trzecich.

8.0	Wyposażenie budowlano – instalacyjne

Projektowane obiekty wyposażone będą w:

- instalacja energetyczna (przebudowa istniejącego oświetlenia na oświetlenie w technologii LED),

- instalacja kanalizacji sanitarnej (drenaż boiska głównego i odwodnienia pozostałych obiektów i ciągów komunikacyjnych).

9.0	Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Projektowane obiekty nie wpłyną w sposób niekorzystny na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

10.0	Ochrona przeciwpożarowa

Nie dotyczy

Opracowanie:

- mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

- nr upr. MA/040/18

w specjalności architektonicznej

## INFORMACJA DOTYCZĄCA

## BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### SPIS ZAWARTOŚCI:

### CZĘŚĆ OPISOWA

| 1.0 | Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót |
| --- | --- |
| 2.0 | # Wykaz istniejących obiektów budowlanych |
| 3.0 | Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi |
| 4.0 | Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót |
| 5.0 | Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych |
| 6.0 | Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń |

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 	realizacji poszczególnych robót

Zakresem opracowania jest: Przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Mława, gm. Mława, Dz. Nr 95/6.

Kolejność robót budowlanych:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano – montażowe obejmujące:

- budowę boiska do piłki nożnej, wym. 26×51 m,

- budowę boiska wielofunkcyjnego, wym. 20×40 m,

  - boisko do piłki ręcznej, wym. 20×40 m,

  - dwa boiska do piłki koszykowej, wym. 15×20 m,

- budowę bieżni lekkoatletycznej,

  - bieżnia okólna 3-torowa o dystansie 200 m,

  - bieżnia prosta 4-torowa o dystansie 40, 60 m,

- budowę rzutni do pchnięcia kulą,

- budowę skoczni do skoku w dal,

  - budowę siłowni plenerowej.

- roboty wykończeniowe

- likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach

Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika budowy.

2.0	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Teren ogrodzony, zabudowany budynkami oświaty, oraz innymi obiektami
i urządzeniami rekreacyjno-sportowymi.

- 3.0	Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi mogą stwarzać następujące elementy:

- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich

- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych,

- transport urządzeń technologicznych.

- uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych (zagrożenie zatruciem, wybuchem), wodociągowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu).

- plac manewrowy, drogi wewnętrzne – występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym;

- ulica – występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym;

- chodniki – zagrożenie j.w.;

- linia napowietrzna

4.0	Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

- zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów,

- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych,

- zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości,

- zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków chemicznych,

- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi,

- zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów
z wysokości,

- zagrożenie wejścia na teren budowy osób postronnych,

- transport urządzeń technologicznych.

O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik budowy.

- 5.0	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującej zaznajomienie z:

- zakresem robót budowlanych,

- technologiami robót budowlanych,

- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

- przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót,

- „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”.

- 6.0	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom: zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.

- Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ".

- Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne  (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze,  hydranty, koce gaśnicze).

- Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne.

- Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporządzenie planu BIOZ.

Opracowanie:

- mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

- nr upr. MA/040/18

w specjalności architektonicznej