PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ulicy Narcyzowej w Mławie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | km | 0,133 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy 8 cm wraz z załadunkiem i odwozem gruzu poza teren budowy na plac składowy na odległość do 10 km | m2 | 8,50 |
| 1.3. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 25,00 |
| 1.4. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | szt. | 10,00 |
| 1.5. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kraty studni ściekowych | szt. | 5,00 |
| 1.6 | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | szt. | 3,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III. Koryto pod konstrukcje nawierzchni | m3 | 553,00 |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z użyciem walca wibracyjnego lub ogumionego 923,29+211,37 = 1134,66 m2 | m2 | 1134,70 |
| 3.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0104-02 | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z piasku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15cm 923,29+211,37 = 1134,66 m2 | m2 | 1134,70 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 – 5,0 Mpa pod nawierzchnię przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 923,29+211,37 = 1134,66 m2 | m2 | 1134,70 |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 923,29-ściek 26,57 = 896,72 | m2 | 896,70 |
| 4.2. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Część pieszo-jezdna | m2 | 211,40 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków rur stalowych o średnicy ø 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 4,00 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D-4a - Znaki typu D-1 - Znaki typu D40-41 | Szt. Szt. Szt. Szt. | 1,00 1,00 2,00 2,00 |
| 5.3. | 07.02.01. |  | Komplet oznakowania pionowego na czas prowadzenia robót wraz z czasową organizacją ruchu na czas budowy | Kpl. | 1,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m | 85,70 |
| 6.2. | 08.05.01. | KNNR 6 0607-02 | Wykonanie ścieku z dwu rzędów kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 132,80 |