Spis zawartości opracowania

1.	Przedmiot opracowania	5

2.	Podstawy opracowania	6

3.	Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego	7

4.	Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód	7

5.	Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót	8

6.	Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych	8

7.	Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	9

8.	Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania  z wód, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków	9

9.	Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich	10

10.	Opis planowanej inwestycji	10

11.	Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące  to urządzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych	11

11.1. Opis przyjętego sposobu odprowadzania wód deszczowych, opis instalacji  i urządzeń do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków	11

11.2. Warunki wykonania urządzeń wodnych	11

11.3 Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków	12

11.4. Opis i lokalizacja obiektu, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego  z numerem działki ewidencyjnej oraz współrzędne	13

12.	Charakterystyka odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym	14

13.	Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  i warunków korzystania z wód regionu wodnego	14

14.	Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym	16

15.	Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy	16

16.	Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich	16

17.	Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym	16

18.	Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	16

19.	Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności  na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych	17

20.	Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód	17

21.	Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych	17

22.	Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód w tych sytuacjach	18

23.	Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania zwód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	18

24.	Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych  lub roztopowych	20

25.	Obliczenia ilości wód opadowych kierowanych do gruntu przez skrzynki rozsączające	20

26.	Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej oraz ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3	22

27.	Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych	22

28.	Wnioski	22

Warunki i Uzgodnienia

1. Karta informacyjna jednolitych części wód rzecznych.

2. Karta informacyjna jednolitych części wód podziemnych

Część rysunkowa

| L.p. | Nazwa rysunku | Nr rys. | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania terenu | ZO-1 | 1:500 |
| 2 | Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód | ZO-2 | 1:500 |
| 3 | Profil podłużny | ZO-3 | 1:500 |
| 4 | Przekroje konstrukcyjne | ZO-4 | 1:25 |
| 5 | Zbiornik rozsączający | ZO-5 | 1:50 |

CZĘŚĆ OPISOWA

Operat wodnoprawny na usługę wodną 
i budowę urządzeń wodnych

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny, będący załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną, jaką jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez urządzenia wodne – 10 układów skrzynek rozsączających w ilości Qmax=16,4l/s 
= 0,0164m3/s, Qśrednioroczne = 524,88m3/rok (zgodnie z pkt. 1 art.389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2024r. poz. 1473 ze zm.);

- wybudowanie urządzeń wodnych jakimi są układy skrzynek rozsączających (zgodnie z pkt. 6 art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2024r. poz. 1473 
ze zm.):

| Układ skrzynek | Punkt charakterystyczny | Rzędna terenu | Rzędna dna skrzynki | Rzędna dna układu rozsączającego | Ilość skrzynek w układzie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | szt. |
| 1 | 1.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 1 |
|  | 1.2 | 156,02 | 154,91 | 154,81 |  |
| 2 | 2.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 2 |
|  | 2.2 | 156,04 | 154,93 | 154,83 |  |
| 3 | 3.1 | 156,06 | 154,95 | 154,85 | 2 |
|  | 3.2 | 156,07 | 154,96 | 154,86 |  |
| 4 | 4.1 | 156,09 | 154,98 | 154,88 | 4 |
|  | 4.2 | 156,05 | 154,94 | 154,84 |  |
| 5 | 5.1 | 155,94 | 154,83 | 154,73 | 2 |
|  | 5.2 | 155,92 | 154,81 | 154,71 |  |
| 6 | 6.1 | 155,64 | 154,53 | 154,43 | 4 |
|  | 6.2 | 155,59 | 154,48 | 154,38 |  |
| 7 | 7.1 | 155,56 | 154,45 | 154,35 | 5 |
|  | 7.2 | 155,49 | 154,38 | 154,28 |  |
| 8 | 8.1 | 155,52 | 154,39 | 154,29 | 4 |
|  | 8.2 | 155,47 | 154,34 | 154,24 |  |
| 9 | 9.1 | 155,41 | 153,93 | 153,83 | 20 |
|  | 9.2 | 155,33 | 153,85 | 153,75 |  |
| 10 | 10.1 | 155,62 | 154,42 | 154,32 | 11 |
|  | 10.2 | 155,84 | 154,61 | 154,51 |  |

przy przebudowie ul. Mazurskiej w miejscowości Mława, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie.

Stosowanie do zapisów ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1473), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych.

Urządzenie wodne - urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy oraz zbiorniki.

Wykonanie urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania funkcji.

Usługa wodna – odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych 
lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym ul. Mazurskiej, decyzja lokalizacji celu publicznego nie jest wymagana.

PRZYJĘTY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH: PL_EVRF2007_NH

PRZYJĘTY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH PL-2000 str. 7

# Podstawy opracowania

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora - Burmistrza Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

Podstawy prawne niniejszego opracowania stanowią:

- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1473 ze zm.);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2019r., poz. 1396 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2019r., poz. 1696).

Podstawy merytoryczne niniejszego opracowania stanowią:

- Projekt budowlany: „Przebudowa ul. Mazurskiej w msc. Mława”;

- Badania podłoża gruntowego i opinia geotechniczna.

# Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Burmistrz Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława.

# Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przeanalizowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną, jaką jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez urządzenia wodne – 10 układów skrzynek rozsączających w ilości Qmax=16,4l/s 
= 0,0164m3/s, Qśrednioroczne = 524,88m3/rok (zgodnie z pkt. 1 art.389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2024r. poz. 1473 ze zm.);

- wybudowanie urządzeń wodnych jakimi są układy skrzynek rozsączających (zgodnie z pkt. 6 art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2024r. poz. 1473 
ze zm.):

| Układ skrzynek | Punkt charakterystyczny | Rzędna terenu | Rzędna dna skrzynki | Rzędna dna układu rozsączającego | Ilość skrzynek w układzie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | szt. |
| 1 | 1.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 1 |
|  | 1.2 | 156,02 | 154,91 | 154,81 |  |
| 2 | 2.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 2 |
|  | 2.2 | 156,04 | 154,93 | 154,83 |  |
| 3 | 3.1 | 156,06 | 154,95 | 154,85 | 2 |
|  | 3.2 | 156,07 | 154,96 | 154,86 |  |
| 4 | 4.1 | 156,09 | 154,98 | 154,88 | 4 |
|  | 4.2 | 156,05 | 154,94 | 154,84 |  |
| 5 | 5.1 | 155,94 | 154,83 | 154,73 | 2 |
|  | 5.2 | 155,92 | 154,81 | 154,71 |  |
| 6 | 6.1 | 155,64 | 154,53 | 154,43 | 4 |
|  | 6.2 | 155,59 | 154,48 | 154,38 |  |
| 7 | 7.1 | 155,56 | 154,45 | 154,35 | 5 |
|  | 7.2 | 155,49 | 154,38 | 154,28 |  |
| 8 | 8.1 | 155,52 | 154,39 | 154,29 | 4 |
|  | 8.2 | 155,47 | 154,34 | 154,24 |  |
| 9 | 9.1 | 155,41 | 153,93 | 153,83 | 20 |
|  | 9.2 | 155,33 | 153,85 | 153,75 |  |

| 10 | 10.1 | 155,62 | 154,42 | 154,32 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.2 | 155,84 | 154,61 | 154,51 |  |

przy przebudowie ul. Mazurskiej w miejscowości Mława, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie

Celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest w późniejszym etapie zgłoszenie przebudowy ul. Mazurskiej w msc. Mława.

Zakres opracowania obejmuje:

- przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych podlegających postępowaniu 
wodnoprawnemu;

- ocenę ewentualnego zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania obiektów 
w odniesieniu do osób trzecich;

- sprecyzowanie ostatecznych wniosków dotyczących możliwości i warunków 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

# Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

Celem wykonania urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy do gruntu.

Wody opadowe powstające na terenie ulicy będą kierowane powierzchniowo do skrzynek rozsączających oraz za pomocą odcinków kanalizacji, z wpustu i odwodnienia liniowego.

Zaprojektowany system odwodnienia rozwiąże problem zbierania wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Mazurskiej.

# Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Nie przewiduje się montażu urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. Powinny być natomiast prowadzone okresowe badania zawartości studni oraz skrzynek po ulewnych deszczach. Badania powinny być prowadzone przynajmniej dwa razy na rok.

Ze względu na dużą zmienność ilościową w czasie oraz okresowość wprowadzania wód opadowych do skrzynek rozsączających, założenia ilości odprowadzanych wód opadowych zostały przyjęte na podstawie ogólnie obowiązującej metodyki wyliczeń maksymalnego odpływu sekundowego.

# Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Zasięg oddziaływania urządzeń wodnych oraz usługi wodnej – systemów skrzynek rozsączających:

Ze względu na charakter zastosowania 10 zestawów skrzynek rozsączających, zasięg oddziaływania urządzeń wodnych, jakimi są projektowane skrzynki jest równy powierzchni ułożenia skrzynek w obsypce:

| Układ skrzynek | Powierzchnia zasięgu oddziaływania |
| --- | --- |
| - | [m2] |
| 1 | 1,12 |
| 2 | 2,08 |
| 3 | 2,08 |
| 4 | 4,01 |
| 5 | 2,08 |
| 6 | 4,01 |
| 7 | 4,96 |
| 8 | 4,01 |
| 9 | 16,12 |
| 10 | 10,65 |
| Suma: | 54,24 |

Zasięg oddziaływania urządzeń wodnych oraz usługi wodnej został oznaczony graficznie na rysunku nr 2 kolorem czerwonym, przerywaną linią.

# Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania 
z wód, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów 
i budynków

Zasięg zamierzonego korzystania z wód będzie zlokalizowany na działkach wymienionych w poniższej tabeli.

| Numer działki | Obręb | Właściciel / Władający | Lokalizacja i powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 | 0010 Miasto Mława | Miasto Mława ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława | Mława ul. Mazurska Działka drogowa 0,2004ha |

Opisany w operacie rozmiar korzystania z wód nie narusza i nie rodzi praw 
do nieruchomości i urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego 
oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych 
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

# Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

Obowiązki użytkownika systemu rozsączającego, będą wynikały z konieczności bieżącej eksploatacji wykonanych urządzeń, dla utrzymania ich funkcji, tj. bezpiecznego spływu wód opadowych i roztopowych do systemu skrzynek rozsączających.

Stąd też na wnioskodawcę powinien być nałożony obowiązek utrzymania i konserwacja systemu rozsączającego, celem zagwarantowania właściwego stanu technicznego.

Obowiązkiem Inwestora jest również spełnienie wszystkich wymagań zapisanych 
w pozwoleniu wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, 
nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Obowiązkiem Inwestora ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
w stosunku do właścicieli działek prywatnych – osób trzecich, jest:

- usunięcie wszelkich uszkodzeń mienia, mogących powstać w trakcie wykonywania prac,

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

- ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

# Opis planowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Mazurskiej w msc. Mława oraz budowa odwodnienia w/w ulicy.

Inwestycję projektuje się na działce o numerze ewidencyjnym 96 obręb 0010 Miasto Mława.

# Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące 
to urządzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych

- 11.1. Opis przyjętego sposobu odprowadzania wód deszczowych, opis instalacji 
i urządzeń do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków

Konieczność zastosowania systemów skrzynek rozsączających, jako urządzenia odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do gruntu wynika z tego, że w najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie znajduje się żaden odbiornik naturalny ani kanalizacja deszczowa.

Wg ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1473), w celu ochrony jednolitych części wód należy podejmować działania polegające na zapobieganiu niekorzystnym zmianom przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody. Z tego względu, wody deszczowe będą pozostawione w terenie, na którym podejmowana jest działalność inwestycyjna bez zwiększania odpływu wód z terenu. Przyjęty sposób odwadniania terenu inwestycji spełnia wymogi preferowanych obecnie metod oczyszczania wód deszczowych „u źródła”, tzn. 
w miejscu ich powstawania.

Wody opadowe powstające na terenie ulicy będą kierowane powierzchniowo do skrzynek rozsączających oraz za pomocą odcinków kanalizacji, z wpustu i odwodnienia liniowego.

Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

Wody opadowe i roztopowe nie będą retencjonowane.

- 11.2. Warunki wykonania urządzeń wodnych

Budowa systemów skrzynek rozsączających:

Skrzynki rozsączające zaprojektowano o wymiarach 1,2x0,6x0,6m w otulinie z geowłókniny separująco - filtracyjnej o gramaturze 200 g/m² oraz w obsypce i podsypce ze żwiru 
o frakcji 8/16 mm.

Geowłóknina powinna być wbudowywana na zakładkę o szerokości: pas na pas.

Po wykonaniu wykopów do rzędnej wskazanej w dokumentacji projektowej na dnie wykopu zaprojektowano warstwę podsypki ze żwiru o frakcji 8/16 mm o grubości 10cm. 
Na w/w podłoże należy ułożyć skrzynki rozsączające. Po ułożeniu skrzynek oraz weryfikacji poprawności ich montażu (weryfikacja rzędnych oraz położenia w planie) należy rozpocząć prace związane z zasypaniem wykopów. Układanie kolejnych warstw należy prowadzić symetrycznie względem osi skrzynek przy użyciu lekkiego sprzętu wibracyjnego. Po zakończeniu zasypki należy przystąpić do robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcji.

Zestawienie danych układów skrzynek:

| Układ skrzynek | Punkt charakterystyczny | Rzędna terenu | Rzędna dna skrzynki | Rzędna dna układu rozsączającego | Ilość skrzynek w układzie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | szt. |
| 1 | 1.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 1 |
|  | 1.2 | 156,02 | 154,91 | 154,81 |  |
| 2 | 2.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 2 |
|  | 2.2 | 156,04 | 154,93 | 154,83 |  |
| 3 | 3.1 | 156,06 | 154,95 | 154,85 | 2 |
|  | 3.2 | 156,07 | 154,96 | 154,86 |  |
| 4 | 4.1 | 156,09 | 154,98 | 154,88 | 4 |
|  | 4.2 | 156,05 | 154,94 | 154,84 |  |
| 5 | 5.1 | 155,94 | 154,83 | 154,73 | 2 |
|  | 5.2 | 155,92 | 154,81 | 154,71 |  |
| 6 | 6.1 | 155,64 | 154,53 | 154,43 | 4 |
|  | 6.2 | 155,59 | 154,48 | 154,38 |  |
| 7 | 7.1 | 155,56 | 154,45 | 154,35 | 5 |
|  | 7.2 | 155,49 | 154,38 | 154,28 |  |
| 8 | 8.1 | 155,52 | 154,39 | 154,29 | 4 |
|  | 8.2 | 155,47 | 154,34 | 154,24 |  |
| 9 | 9.1 | 155,41 | 153,93 | 153,83 | 20 |
|  | 9.2 | 155,33 | 153,85 | 153,75 |  |
| 10 | 10.1 | 155,62 | 154,42 | 154,32 | 11 |
|  | 10.2 | 155,84 | 154,61 | 154,51 |  |

- 11.3 Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków

Nie przewiduje się montażu urządzeń pomiarowych.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz. U. z 2019r., poz. 1311), wody deszczowe i roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zaleca się, aby badania wykonywać przynajmniej dwa razy na rok.

- 11.4. Opis i lokalizacja obiektu, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego 
z numerem działki ewidencyjnej oraz współrzędne

| L.p. | Nazwa obiektu | Oznaczenie | Lokalizacja | Współrzędna X: | Współrzędna Y: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ skrzynek rozsączających nr 1 | 1.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5887020.3883 | 7457906.7862 |
| 2 |  | 1.2 |  | 5887019.2464 | 7457906.4174 |
| 3 | Układ skrzynek rozsączających nr 2 | 2.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5887018.6288 | 7457906.2179 |
| 4 |  | 2.2 |  | 5887016.3450 | 7457905.4803 |
| 5 | Układ skrzynek rozsączających nr 3 | 3.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5887014.0145 | 7457904.7275 |
| 6 |  | 3.2 |  | 5887011.7307 | 7457903.9898 |
| 7 | Układ skrzynek rozsączających nr 4 | 4.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5886990.0409 | 7457896.9841 |
| 8 |  | 4.2 |  | 5886985.4741 | 7457895.5062 |
| 9 | Układ skrzynek rozsączających nr 5 | 5.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5886974.6873 | 7457892.0249 |
| 10 |  | 5.2 |  | 5886972.4035 | 7457891.2872 |
| 11 | Układ skrzynek rozsączających nr 6 | 6.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5886942.6347 | 7457881.6720 |
| 12 |  | 6.2 |  | 5886938.0671 | 7457880.1966 |
| 13 | Układ skrzynek rozsączających nr 7 | 7.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5886935.6112 | 7457879.3932 |
| 14 |  | 7.2 |  | 5886929.9017 | 7457877.5490 |
| 15 | Układ skrzynek rozsączających nr 8 | 8.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5886922.2985 | 7457875.0932 |
| 16 |  | 8.2 |  | 5886917.7309 | 7457873.6179 |
| 17 | Układ skrzynek rozsączających nr 9 | 9.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5886924.542 | 7457868.3089 |
| 18 |  | 9.2 |  | 5886918.7786 | 7457866.6326 |
| 19 | Układ skrzynek rozsączających nr 10 | 10.1 | Działka nr 96 Obręb 0010 Miasto Mława | 5887057.4622 | 7457911.0372 |
| 20 |  | 10.2 |  | 5887044.9012 | 7457906.9800 |

# Charakterystyka odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wód opadowych z terenu inwestycji będzie grunt.

Wody opadowe powstające na terenie ulicy będą kierowane powierzchniowo do skrzynek rozsączających oraz za pomocą odcinków kanalizacji, z wpustu i odwodnienia liniowego.

Na podstawie wyników prac polowych w podłożu badanego terenu wydzielono zgodnie 
z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy geotechniczne.

Wydzielono jeden pakiet genetyczny i litologiczno – facjalny: Warstwy mieszanki i podbudowy nie uwzględniono w podziale warstw. I Grunty wodnolodowcowe (fgQp4). Ad I. Pakiet gruntów wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piasków średnich i grubych 
w stanie średniozagęszczonym. Wyróżniono jedną warstwę geotechniczną:

- warstwa IA – wilgotne piaski średnie ze żwirem, piaski średnie, piaski grube żwirem 
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,50.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo- wodne są proste.

# Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
i warunków korzystania z wód regionu wodnego

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U z 2023 r. poz. 300).

Najbliższym odbiornikiem wód jest Seracz.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zatwierdzonym 
przez Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.  (Dz. U z 2023 r. poz. 300) określono cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP i JCWPd:

Rzeczne JCWP RW 200015268449

| Nazwa JCWP | Seracz |
| --- | --- |
| Kod JCWP | RW 200015268449 |
| Typ zgodnie z aktualną typologią | P_org - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk |
| Długość JCWP | 43,49 km |
| Powierzchnia zlewni JCWP | 100,52 km2 |
| Dorzecze | obszar dorzecza Wisły |
| Region wodny | region wodny Środkowej Wisły |
| kod JCWPd, na której dana część wód się znajduje | GW200049 |
| Status ostatecznie wyznaczony | NATURALNA CZĘŚĆ WÓD |
| Stan/potencjał ekologiczny | SŁABY STAN EKOLOGICZNY |
| Stan chemiczny | DOBRY |
| Stan ogólny | ZŁY STAN WÓD |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | ZAGROŻONA |
| Odstępstwo | Tak, dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej |

Podziemne JCWPd GW200049

| Kod JCWpd | GW200049 |
| --- | --- |
| Dorzecze | obszar dorzecza Wisły |
| Region wodny | region wodny Środkowej Wisły |
| Stan/potencjał ilościowy | DOBRY |
| Stan chemiczny | DOBRY |
| Stan ogólny JCWPd | DOBRY |
| Cel środowiskowy dla JCWPd | DOBRY STAN CHEMICZNY I ILOŚCIOWY |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | NIEZAGROŻONA |

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych. Nie zachodzi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych w planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 
(Dz. U z 2023 r. poz. 300).

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych:

- prace budowlane powinny być prowadzone przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
w ramach użyczenia terenu.

- należy zadbać o należyty stan i zabezpieczenie sprzętu przed wyciekami substancji ropopochodnych.

- powstające w czasie prac budowlanych zanieczyszczone masy ziemne powinny być przekazane uprawnionym podmiotom w celu ich wywozu i unieszkodliwienia bądź składowania,

- ewentualny urobek z robót ziemnych należy usunąć poza obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz zabezpieczyć obszar szczególnego zagrożenia powodzią i wody powierzchniowe przez zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie 
lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

Cele określone w Planie gospodarowania wodami, w odniesieniu do przedmiotu 
operatu wodnoprawnego, zostaną zrealizowane poprzez wykonywanie prac z dbałością 
o środowisko naturalne. Montaż i eksploatacja urządzeń nie pogorszy stanu wód podziemnych.

# Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 
(dz. U. z 2022r., poz. 2739) planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego.

# Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy

Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy nie dotyczą planowanej inwestycji.

Celem dokumentu dotyczącego planu przeciwdziałania skutkom suszy jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zagrażało prowadzeniu działań mających na celu przeciwdziałanie suszy.

# Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich

Ustalenia planu nie dotyczą planowanej inwestycji.

# Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Ustalenia planu nie dotyczą planowanej inwestycji.

# Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Ustalenia wynikające z Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 
ogłoszonego obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji 
(M.P. Nr 58, poz. 775), zaktualizowanego w 2011 r. obwieszczeniem Ministra Środowiska 
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M.P. Nr 62, poz. 589) oraz w roku 2016 obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych(M.P. poz. 652), nie dotyczą planowanej inwestycji.

# Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności 
na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Pozostawienie wód opadowych w rejonie projektowanej inwestycji poprzez ich infiltrację do gruntu odpowiada wymaganiom prawa wodnego o całościowym traktowaniu wód powierzchniowych i podziemnych oraz o utrzymaniu naturalnych poziomów wody i nie narusza stosunków wodnych w tym terenie. Dlatego też odprowadzanie wód opadowych w całości 
do gruntu jest korzystnym rozwiązaniem zagospodarowania tych wód z punktu widzenia ochrony zasobów wodnych.

Podczas filtracji wód opadowych poprzez grunt piaszczysty zanieczyszczenia zostają zatrzymane w jego górnej warstwie lub ulegają rozkładowi. W ten sposób do wód gruntowych przedostaje się już czysta, przefiltrowana woda, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Tym samym, nie ma ona żadnego negatywnego wpływu na stan czystości tych wód, które wraz 
z zalegającym nad nimi gruntem stanowią ich odbiornik.

Pozostawienie wód opadowych na obszarze, w którym się pojawiają nie narusza stosunków wodnych tego mikroregionu. Innego korzystania z wód, poza infiltracją wód opadowych do gruntu, nie przewiduje się.

# Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód

Wyznaczenie wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód, nie dotyczy planowanej inwestycji.

# Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych

Określenie średnie niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych nie dotyczy planowanej inwestycji.

# Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód w tych sytuacjach

Planowana inwestycja jest przewidziana do wykonania w ciągu najbliższych lat.

Projektowany system odprowadzania wód deszczowych zadziała samoczynnie z chwilą pojawienia się deszczu. Nie wymaga zatem rozruchu.

Podczas budowy, przed terminem rozpoczęcia prac, należy powiadomić wszystkie instytucje wymienione w uzgodnieniach, w sposób przez nie podany. Inwestycję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem wodnoprawnym. W trakcie eksploatacji należy utrzymywać wszystkie urządzenia gospodarki wodami opadowymi w należytym stanie technicznym.

Ze względu na wykonanie odwodnienia projektowanego terenu inwestycji w układzie grawitacyjnym, nie przewiduje się zatrzymania działalności, pod warunkiem okresowego czyszczenia osadników wpustów deszczowych i studni oraz skrzynek.

Podczas eksploatacji systemu drenarskiego należy prowadzić obserwacje stanu technicznego całego obiektu a wszelkie zauważone uszkodzenia niezwłocznie usuwać. Należy okresowo dokonywać zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, należy przywrócić stan z przed awarii, dokonując naprawy. Okres naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

# Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania zwód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, 
ze zm.).

Najbliższe formy ochrony przyrody do planowanej inwestycji znajdują się 
w odległości:

| Rezerwaty |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Góra Dębowa | 7.64 |
| Olszyny Rumockie - otulina | 9.01 |
| Olszyny Rumockie | 9.74 |
| Świńskie Bagno | 11.92 |
| Dolina Mławki | 14.67 |
| Baranie Góry | 15.46 |
| Lekowo | 21.00 |
| Modła | 22.55 |

Parki krajobrazowe

Brak obszarów

Parki narodowe

Brak obszarów

| Obszary chronionego krajobrazu |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Zieluńsko-Rzęgnowski | 1.73 |
| Dolin Rzeki Nidy i Szkotówki | 12.77 |
| Nadwkrzański | 13.02 |
| Krośnicko-Kosmowski | 14.33 |
| Doliny Rzeki Orzyc | 19.39 |
| Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej | 29.59 |

| Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Dolina rzeki Szkotówki | 15.56 |
| Dolina rzeki Szkotówki | 15.61 |
| Dolina Rzeki Łydyni | 29.99 |

| Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Doliny Wkry i Mławki PLB140008 | 2.00 |

| Natura 2000 Specjalne obszary ochrony |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Góra Dębowa koło Mławy PLH280057 | 7.35 |
| Olszyny Rumockie PLH140010 | 9.74 |
| Baranie Góry PLH140002 | 15.46 |

| Stanowiska dokumentacyjne |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Morena Rzęgnowska | 14.49 |

# Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych 
lub roztopowych

Założenia:

Wg danych Weatheronline.pl ilość dni opadów w okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2022r. wynosiła:

Styczeń – 16,9dni

Luty – 13,2 dni

Marzec – 12,9 dni

Kwiecień – 10,2 dni

Maj – 13,3 dni

Czerwiec – 12,8 dni

Lipiec – 12,6 dni

Sierpień – 11,1 dni

Wrzesień – 10,0dni

Październik 11,4 dnia

Listopad – 13,6 dnia

Grudzień - 14,2 dnia

Średnie wartości – 152,3 dnia opadów w ciągu roku

# Obliczenia ilości wód opadowych kierowanych do gruntu przez skrzynki rozsączające

Ilość wód opadowych oblicza się, jako funkcję deszczu miarodajnego. Za miarodajny przyjmuje się deszcz o częstotliwości p = 20%, czyli pojawiający się raz na 5 lat o czasie trwania 15 minut. Ilość wód opadowych w czasie deszczu miarodajnego oblicza się 
wg wzoru:

Q = F ∙ q ∙ 

gdzie:

F – odwadniana powierzchnia rzeczywista w hektarach 0,0972ha,

Fzred. – powierzchnia zredukowana w hektarach 0,0875ha,

q – natężenie deszczu miarodajnego, q = 186,37 dm3/s∙ha – zgodnie z Polskim Atlasem Natężeń Deszczów z dnia 05.10.2024r.

 – współczynnik spływu:

- dla nawierzchni z kostki - 1 = 0,90

 – współczynnik opóźnienia  - 1.

Założenia:

- przyjęto, że w ciągu 1 godziny może wystąpić 1 raz deszcz nawalny;

- przyjęto, że w ciągu 1 doby może wystąpić 8 razy deszcz nawalny;

- współczynnik nierównomierności dobowej przejęto Nd = 1,5;

- współczynnik nierównomierności rocznej przejęto Nr = 6,0.

Qmaxh = Q ∙ t = [m3/h];

Qśr.d = (Qmaxh ∙ 8) / Nd = [m3/d];

Qmax.r = (Qśr.d ∙ 365) / Nr = [m3/rok];

Gdzie:

Qmaxh – maksymalna ilość wód opadowych, odprowadzanych do odbiornika w ciągu godziny,

Q – ilość wód deszczowych,

t – czas trwania deszczu nawalnego (przyjęto 15 min.)

Qśr.d – średnia ilość wód opadowych, odprowadzanych do odbiornika w ciągu godziny,

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej,

Qmax.r – maksymalna ilość wód opadowych, odprowadzanych do odbiornika w ciągu roku,

Nr – współczynnik nierównomierności rocznej.

Obliczenie średniej ilości wód opadowych lub roztopowych wyrażonej w m3/rok

Qśrednioroczne = F x x q

gdzie:

F – odwadniana powierzchnia w m2,

q = 600mm/m2 - średnia roczna suma opadów

Kalkulacja ilości wód opadowych ze zlewni ulicy Mazurskiej kierowanych do skrzynek rozsączających:

|  | Nawierzchnia z kostki |  |  | Suma powierzchni zredukowanej | Ilość wód opadowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F [m2] |  [-] | Fzred [m2] |  Fzred [m2] | Q [l/s] |
|  | 972,0 | 0,9 | 874,80 | 874,8 | 16,4 |
| Suma: | 972,0 | - | - | 874,8 | 16,4 |

Kalkulacja ilości wód opadowych ze zlewni ulicy Mazurskiej kierowanych do skrzynek rozsączających:

| - | Ilość wód opadowych | Maksymalny spływ godzinowy | Średni spływ godzinowy | Maksymalny spływ roczny | Średni spływ roczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Q [l/s] | Qmaxh [m3/h] | Qśr.d [m3/d] | Qmax.r [m3/rok] | Qśrednioroczne [m3/rok] |
| System rozsączania | 16,4 | 14,76 | 78,72 | 4788,80 | 524,88 |

# Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej oraz ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3

Wody opadowe lub roztopowe nie będą ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

# Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

Powstające w studniach i wpustach deszczowych namuły należy okresowo usuwać i wywozić na oczyszczalnię ścieków.

# Wnioski

Biorąc pod uwagę materiały przedstawione w niniejszym operacie wnosi się o udzielenie Burmistrzowi Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną, jaką jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez urządzenia wodne – 10 układów skrzynek rozsączających w ilości Qmax=16,4l/s 
= 0,0164m3/s, Qśrednioroczne = 524,88m3/rok (zgodnie z pkt. 1 art.389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2024r. poz. 1473 ze zm.);

- wybudowanie urządzeń wodnych jakimi są układy skrzynek rozsączających (zgodnie z pkt. 6 art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2024r. poz. 1473 
ze zm.):

| Układ skrzynek | Punkt charakterystyczny | Rzędna terenu | Rzędna dna skrzynki | Rzędna dna układu rozsączającego | Ilość skrzynek w układzie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | szt. |
| 1 | 1.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 1 |
|  | 1.2 | 156,02 | 154,91 | 154,81 |  |
| 2 | 2.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 2 |
|  | 2.2 | 156,04 | 154,93 | 154,83 |  |
| 3 | 3.1 | 156,06 | 154,95 | 154,85 | 2 |
|  | 3.2 | 156,07 | 154,96 | 154,86 |  |
| 4 | 4.1 | 156,09 | 154,98 | 154,88 | 4 |
|  | 4.2 | 156,05 | 154,94 | 154,84 |  |
| 5 | 5.1 | 155,94 | 154,83 | 154,73 | 2 |
|  | 5.2 | 155,92 | 154,81 | 154,71 |  |
| 6 | 6.1 | 155,64 | 154,53 | 154,43 | 4 |
|  | 6.2 | 155,59 | 154,48 | 154,38 |  |
| 7 | 7.1 | 155,56 | 154,45 | 154,35 | 5 |
|  | 7.2 | 155,49 | 154,38 | 154,28 |  |
| 8 | 8.1 | 155,52 | 154,39 | 154,29 | 4 |
|  | 8.2 | 155,47 | 154,34 | 154,24 |  |
| 9 | 9.1 | 155,41 | 153,93 | 153,83 | 20 |
|  | 9.2 | 155,33 | 153,85 | 153,75 |  |
| 10 | 10.1 | 155,62 | 154,42 | 154,32 | 11 |
|  | 10.2 | 155,84 | 154,61 | 154,51 |  |

- przy przebudowie ul. Mazurskiej w miejscowości Mława, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie, pod warunkiem:

- wykonania systemu odwodnienia zgodnie z projektem budowlanym,

- prowadzenia badań jakości wody deszczowej odprowadzanej do gruntu, przynajmniej 
2 razy w roku.

Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wybudowanie urządzeń wodnych, w postaci 10 systemów skrzynek rozsączających.

Wnioskuje się o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, jaką jest wprowadzanie wód deszczowych do gruntu na 30 lat.