# Opis prowadzenia zamierzonej działalności 
niezawierający określeń specjalistycznych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny, będący załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną, jaką jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez urządzenia wodne – 10 układów skrzynek rozsączających w ilości Qmax=16,4l/s 
= 0,0164m3/s, Qśrednioroczne = 524,88m3/rok (zgodnie z pkt. 1 art.389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2024r. poz. 1473 ze zm.);

- wybudowanie urządzeń wodnych jakimi są układy skrzynek rozsączających (zgodnie z pkt. 6 art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2024r. poz. 1473 
ze zm.):

| Układ skrzynek | Punkt charakterystyczny | Rzędna terenu | Rzędna dna skrzynki | Rzędna dna układu rozsączającego | Ilość skrzynek w układzie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | [m n.p.m.] | szt. |
| 1 | 1.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 1 |
|  | 1.2 | 156,02 | 154,91 | 154,81 |  |
| 2 | 2.1 | 156,02 | 154,91 | 154,81 | 2 |
|  | 2.2 | 156,04 | 154,93 | 154,83 |  |
| 3 | 3.1 | 156,06 | 154,95 | 154,85 | 2 |
|  | 3.2 | 156,07 | 154,96 | 154,86 |  |
| 4 | 4.1 | 156,09 | 154,98 | 154,88 | 4 |
|  | 4.2 | 156,05 | 154,94 | 154,84 |  |
| 5 | 5.1 | 155,94 | 154,83 | 154,73 | 2 |
|  | 5.2 | 155,92 | 154,81 | 154,71 |  |
| 6 | 6.1 | 155,64 | 154,53 | 154,43 | 4 |
|  | 6.2 | 155,59 | 154,48 | 154,38 |  |
| 7 | 7.1 | 155,56 | 154,45 | 154,35 | 5 |
|  | 7.2 | 155,49 | 154,38 | 154,28 |  |
| 8 | 8.1 | 155,52 | 154,39 | 154,29 | 4 |
|  | 8.2 | 155,47 | 154,34 | 154,24 |  |
| 9 | 9.1 | 155,41 | 153,93 | 153,83 | 20 |
|  | 9.2 | 155,33 | 153,85 | 153,75 |  |
| 10 | 10.1 | 155,62 | 154,42 | 154,32 | 11 |
|  | 10.2 | 155,84 | 154,61 | 154,51 |  |

przy przebudowie ul. Mazurskiej w miejscowości Mława, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie.

Inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym ul. Mazurskiej, decyzja lokalizacji celu publicznego nie jest wymagana.

PRZYJĘTY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH: PL_EVRF2007_NH

PRZYJĘTY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH PL-2000 str. 7

Konieczność zastosowania systemów skrzynek rozsączających, jako urządzenia odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do gruntu wynika z tego, że w najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie znajduje się żaden odbiornik naturalny ani kanalizacja deszczowa.

Wg ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1473), w celu ochrony jednolitych części wód należy podejmować działania polegające na zapobieganiu niekorzystnym zmianom przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody. Z tego względu, wody deszczowe będą pozostawione w terenie, na którym podejmowana jest działalność inwestycyjna bez zwiększania odpływu wód z terenu. Przyjęty sposób odwadniania terenu inwestycji spełnia wymogi preferowanych obecnie metod oczyszczania wód deszczowych „u źródła”, tzn. 
w miejscu ich powstawania.

Wody opadowe powstające na terenie ulicy będą kierowane powierzchniowo do skrzynek rozsączających oraz za pomocą odcinków kanalizacji, z wpustu i odwodnienia liniowego.